ELEKTROMOBILIO (MIKROAUTOBUSO), PRITAIKYTO

ASMENIMS SU NEGALIA VEŽTI, PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Visagino socialinių paslaugų centras (toliau – Pirkėjas), įgyvendindamas projektą Nr. 29-417-P-0001 „Visagino socialinių paslaugų centro infrastruktūros, skirtos senyvo amžiaus asmenims, modernizavimas“, pagal Regioninės pažangos priemonę Nr. 09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“, kuris finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis ir bendrojo finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, numato įsigyti 1 (vieną) nauja M 1 klasės lengvąjį automobilį (mikroautobusą), pritaikytą vežti asmenims su negalia (toliau – Mikroautobusas arba Automobilis).

Įsigyjamas netaršus Mikroautobusas, t. y  transporto priemonė, kurios išmetamo anglies dioksido (CO2) kiekis yra lygus 0 g/km).

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas, liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.

- Tiekėjas turi įregistruoti Mikroautobusą VĮ „Regitra” Pirkėjo vardu ne vėliau kaip Mikroautobuso perdavimo Pirkėjui dieną. Pirkėjas įsipareigoja suteikti tiekėjui visus įgaliojimus, reikalingus Mikroautobusui įregistruoti. Kartu su Automobiliu pateikiamas techninės apžiūros dokumentas (TA) 3 metams.

- Tiekėjas kartu su preke Pirkėjui turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad Mikroautobuso sėdimosios vietos, rampos, keltuvai ir vežimėlių tvirtinimo sistemos atitinka saugumo reikalavimus (ISO 10542 ar kitą lygiavertį standartą).

- Tiekėjas kartu su Mikroautobusu turi pateikti eksploatacijos vadovą lietuvių kalba, kuriame nurodyti garantinio aptarnavimo teikėjų adresai ir telefonų numeriai bei garantinio aptarnavimo periodiškumas.

- Visi Mikroautobuse įrengti priedai turi būti techniškai suderinti su paties Mikroautobuso gamintojo nustatytais reikalavimais.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugos, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Į Mikroautobuso kainą įskaitomi visi mokesčiai, rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su pirkimo sutarties vykdymu, transportavimu, įregistravimu ir kitu Mikroautobuso tiekimu, taip pat visos su perkančiosios organizacijos reikalaujamų dokumentų rengimu ir pateikimu susijusios išlaidos ir kt.

- Mikroautobuso pristatymo adresas: Taikos pr. 13, Visaginas.

- Mikroautobuso pristatymo terminas: ne vėliau kaip per 270 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo (antro parašo) dienos.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI AUTOMOBILIUI

| Eil. Nr. | Techninio parametro apibūdinimas | Reikalaujamos charakteristikos |
| --- | --- | --- |
|  | Automobilio rūšis | Automobilio kategorija - M1 |
|  | Automobilio pagaminimas | Naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 (dvylika) mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Rida perdavimo metu neturi viršyti 500 km. |
|  | Garantija | Mikroautobusui ir įrangai turi būti suteikta ne mažiau nei 36 mėn. arba 100 000 km ridos garantija, priklausomai nuo to kas sueis greičiau. Mikroautobuso baterijai turi būti suteikta ne mažiau nei 8 metai arba 160000 km ridos garantija, priklausomai nuo to kas sueis greičiau. |
|  | Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų | 8 sėdimos vietos (įskaitant vairuotoją), kai nevežami asmenys su negalia; Kai vežami asmenys su negalia - 2 vietos, pritaikytos asmenų su negalia vežimėliams tvirtinti. |
|  | Bendras aukštis, cm | ne mažiau kaip 195 cm |
|  | Bendras ilgis, cm | ne mažiau kaip 530 cm |
|  | Salono aukštis, cm | ne mažiau kaip 170 cm |
|  | Variklio tipas | Elektrinis (100 proc. elektros energijos varomas automobilis) |
|  | CO2 emisija | 0 g/km |
|  | Elektros variklio galingumas | Ne mažiau nei 100 kW |
|  | Galios akumuliatoriaus talpa | Ne mažiau nei 75 kWh |
|  | Transmisija | Automatinė 1 pavaros |
|  | Gamintojo deklaruojamas maksimalus nuvažiuojamas atstumas vienu įkrovimu pagal WLTP | ne mažiau nei 400 km |
|  | Durų skaičius | Ne mažiau kaip 4 durys, iš jų bent vienos dešinės pusės šoninės stumdomos durys, valdomos elektra ir / arba mechaniškai |
|  | Vairas | kairėje pusėje su vairo stiprintuvu |
|  | Veidrodėliai, priekinis stiklas | Išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai turi būti elektra valdomi, šildomi ir elektra nulenkiami. Priekinis stiklas turi būti elektra šildomas |
|  | Salono šildymas ir vėdinimas | Turi būti įrengta oro kondicionavimo sistema, užtikrinanti oro paskirstymą vairuotojo ir keleivių salono zonose |
|  | Įranga (parkavimo sistema) | Turi turėti parkavimo sistemą automobilio priekyje ir gale, automobilį statant atbulomis įsijungianti galinio vaizdo kamera |
|  | Įranga (laisvų rankų įranga) | Automobilis turi turėti laisvų rankų įrangą, siekiant užtikrinti saugų vairavimą. |
|  | Įranga (padangos) | Transporto priemonė turi būti pristatyta su sumontuotomis ir einamajam sezonui (pagal LR Kelių eismo taisyklių reikalavimus) atitinkančiomis padangomis. Kartu su transporto priemone turi būti pateikiamas antrasis papildomas naujų padangų komplektas (jei automobilis pristatomas su vasarinėmis padangomis – pateikiamas žieminių padangų komplektas, jei su žieminėmis – vasarinių padangų komplektas). Visos padangos turi būti naujos, nenaudotos, o jų pagaminimo data (DOT) pristatymo metu negali būti senesnė nei 12 mėnesių ir atitikti gamyklinius automobiliui numatytus matmenis. Reikalavimai padangoms: Vasarinės padangos: - Degalų naudojimo (energijos) efektyvumo klasė: ne žemesnė kaip B. - Sukibimo su šlapia danga klasė: ne žemesnė kaip B. Žieminės padangos: - Degalų naudojimo (energijos) efektyvumo klasė: ne žemesnė kaip C . - Sukibimo su šlapia danga klasė: ne žemesnė kaip B. Bendri reikalavimai (tiek vasarinėms, tiek žieminėms): - Išorinio riedėjimo triukšmo klasė: A arba B |
|  | Įranga (navigacija) | Turi būti įrengta integruota gamyklinė navigacijos sistema su Lietuvos žemėlapiais bei „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ sąsajomis (arba lygiavertėmis) |
|  | Kita įranga | Salono guminių kilimėlių komplektas, pritaikytas sėdinių bėgeliams |
|  | Mikroautobuso valdymo ir saugumo sistemos | Galvos atramos ir saugos diržai turi būti įrengti vairuotojo ir visoms keleivių vietoms. Komplekte turi būti ne mažiau kaip 2 (du) pilni asmenų su negalia vežimėlių tvirtinimo ir keleivių fiksavimo diržų komplektai atitinkantys ISO 10542 (arba lygiavertį) standartą arba lygiaverčius techninius reikalavimus. Turi būti įrengtos vairuotojo ir priekyje sėdinčių keleivių oro saugos pagalvės, stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), pagalbinė pajudėjimo įkalnėje sistema. |
|  | Apsauga/durų užraktas | Turi būti įrengta gamyklinė apsaugos sistema su centriniu užraktu ir nuotoliniu valdymu, atitinkanti draudimo bendrovių keliamus Kasko draudimo reikalavimus, adaptyvioji kruizo kontrolė; turi būti pateikti ne mažiau kaip du užvedimo rakteliai su nuotolinio valdymo pulteliais. |
|  | Grindų danga | Grindų danga turi būti neslidi, atspari dėvėjimuisi ir tinkama intensyviam asmenų su negalia vežimėlių judėjimui. |
|  | Vaizdo kontrolė | Turi būti įrengta 360° vaizdo stebėjimo sistema, užtikrinanti vaizdą iš viršaus, priekio bei galo. |
|  | Žibintai | Privalo būti LED dienos šviesos arba lygiaverčiai žibintai |
|  | Įkrovimo galia | Automobilis turi turėti galimybę įkrauti bateriją naudojant kintamos srovės įkrovimo stoteles (AC) ir nuolatinės srovės įkrovimo stoteles (DC). Mikroautobuse turi būti įrengtas kombinuoto įkrovimo lizdas (CCS), tinkamas kintamosios (AC) ir nuolatinės (DC) srovės įkrovimui. Kartu su mikroautobusu turi būti pateikti ne trumpesni kaip 5 m ilgio įkrovimo kabeliai, skirti krovimui iš buitinio elektros tinklo ir greitojo įkrovimo stotelių, turintys šias jungtis: - Kištukas vienfaziam 230 V kintamosios srovės buitiniam elektros tinklui; - 2 tipo (Type 2) kištukas trifaziam kintamosios srovės elektros tinklui. |
|  | Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų remonto komplektas | Transporto priemonė turi būti sukomplektuota gamykliniu padangų remonto komplektu (oro kompresoriumi ir sandarinimo skysčiu) arba pilno dydžio / skubiam atvykimui skirtu atsarginiu ratu (jeigu vieta jam montuoti yra numatyta transporto priemonės gamintojo konstrukcijoje). Jei transporto priemonė tiekiama su atsarginiu ratu, kartu privalo būti pateikti visi jam pakeisti reikalingi įrankiai (domkratas ir ratų raktas). |
|  | Automobilio pritaikymas asmenų su negalia ir asmenų su vežimėliais transportavimui | Mikroautobuse turi būti sumontuota integruota grindų bėgelių sistema, skirta sėdynėms ir asmenų su neglia vežimėlių tvirtinimo elementams fiksuoti. Bėgelių sistema turi leisti greitai, be specialių įrankių, keisti sėdynių išdėstymą, jas perstumti arba visiškai išimti iš salono. Konstrukcija turi užtikrinti galimybę salone saugiai transportuoti ne mažiau kaip 2 (du) asmenų su negalia vežimėlius vienu metu, atitinkamai perkonfigūravus (išėmus arba perstūmus) sėdynes. Transportuojant asmenų su negalia vežimėlius, leidžiama sumažinti keleivių sėdimųjų vietų skaičių. Mikroautobuso gale turi būti įrengta nuleidžiama rampa su mechaniniu nuleidimo ir pakėlimo mechanizmu, skirta asmenų su negalia vežimėlių patekimui per galines duris, arba įrengtas sertifikuotas elektrohidraulinis keltuvas. Keliamoji galia – ne mažiau kaip 300 kg. |

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Aplinkosauginiai kriterijai nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) 4.1. p.:

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Galimas laimėtojas atitikties reikalavimo įrodymui turės pateikti |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir atsižvelgiant į šio įstatymo 15 straipsnio 4 dalyje pirkimams nustatytus reikalavimus, perkama transporto priemonė suprantama taip, kaip ji apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 16 dalyje: netaršus Mikroautobusas, kurio išmetamo anglies dioksido (CO2) kiekis yra lygus 0 g/km | Atitiktį įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai) arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 2. | Padangos: prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 <...> patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti vieną iš dviejų aukščiausių energinio efektyvumo klasių (prieinamų Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytų Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Pirkimo vykdytojas, norėdamas įvykdyti žaliąjį pirkimą, gali neįsigyti padangų, atitinkančių vieną iš dviejų aukščiausią degalų naudojimo efektyvumo klasių (prieinamų Lietuvos Respublikos rinkoje), jei yra pagrįstas poreikis dėl saugos ar visuomenės sveikatos reikalavimų įsigyti aukščiausios sukibimo su šlapia danga klasės arba išorinio riedėjimo triukšmo klasės padangų. | - Atitiktį įrodantys dokumentai: Siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369, arba - gaminio informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba - kiti lygiaverčiai įrodymai. |

Aplinkos apsaugos reikalavimai nustatyti šios techninės specifikacijos 3 skyriuje „Aplinkosauginiai reikalavimai“