TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Ignitis gamyba”.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Šalis – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. Šalys – Užsakovas ir Rangovas kartu.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Darbai – Prekių sumontavimo darbai.

  - Prekės - pakeliami vartai su priedais.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pakeliami vartai su priedais ir jų sumontavimo darbai.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Darbų ir Prekių apimtys nurodytos Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Nr. | Pirkimo objektas | Techninės charakteristikos | Valdymo automatika | Nuotolinio valdymo pulteliai, vnt. | Durys vartuose | Galimybė įrengti duryse elektronines spynas su skaitytuvais |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Vartai |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Vartai | 2690 mm plotis ir 4200 mm aukštis*, Sulankstomi (troleibusiniai) automatiniai vartai su durimis | Būtina | 5 | Būtina | Būtina |
| 2 | Vartai | 2700 mm plotis ir 4200 mm aukštis*, sulankstomi (troleibusiniai) automatiniai vartai su durimis | Būtina | 5 | Būtina | Būtina |
| 3 | Vartai | 4070 mm plotis ir 4150 mm aukštis* automatiniai (aukšto pakilimo tipas, rankena, skląstis) | Būtina | 10 | - | - |
| 4. | Senų vartų demontavimas ir naujų sumontavimas, pagal angos matmenis |  |  |  |  |  |

*Nurodyti preliminarus matmenys, Tikslius matavimus Rangovas privalo atlikti prieš Darbų pradžią.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Darbai turės būti atliekami/Prekės pristatomos adresu:

    - Lietuvos elektrinė, Elektrinės g. 21, Elektrėnai.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

    - Techniniai reikalavimai Prekėms/Darbams nurodyti lentelėje Nr.2:

Lentelė Nr.2

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Pateikiamų vartų ir jų įrangos kokybė užtikrinama ISO 9001 arba lygiavertė sertifikuota kokybės vadybos sistema |
| 2. | Vartų išorės spalva – balta (RAL 9016), vidaus – balta (RAL 9002). |
| 3. | Vartų sandarumą garantuoja dvigubo vinilo su oro tarpu tarpinės, pritvirtintos visu perimetru. |
| 4. | Vartų transmisija pramoninio tipo, pritaikyta intensyviam eksploatavimui. |
| 5. | Vartų plieno danga galvanizuota karšto galvanizavimo būdu. |
| 6. | Rangovas privalo atlikti objekto apžiūrą ir faktinių vartų angų matavimus prieš Darbų pradžią. |
| 7. | Rangovas privalo savo jėgomis ir lėšomis atlikti esamų vartų, kreipiančiųjų, automatikos, valdymo įrangos, tvirtinimo konstrukcijų ir kitų susijusių elementų demontavimą. |
| 8. | Visi demontuoti vartai, įranga, konstrukcijos ir susidariusios atliekos turi būti išvežtos iš objekto ir sutvarkytos teisės aktų nustatyta tvarka. |
| 9. | Rangovas privalo paruošti vartų angas naujų vartų montavimui. |
| 10. | Į kainą turi būti įtraukti visi montavimui reikalingi tvirtinimo elementai, laikikliai, sandarinimo medžiagos ir kitos pagalbinės medžiagos, įskaitant visas eksploatacijai reikalingas medžiagas. |
| 11. | Rangovas privalo pateikti, sumontuoti ir pilnai sukomplektuoti naujus vartus pagal Lentelėje Nr. 1 nurodytus techninius parametrus. |
| 12. | Rangovas privalo sumontuoti vartų valdymo automatiką, elektronines spynas, skaitytuvus, valdymo įrangą ir visus kitus komplektacijoje numatytus priedus. |
| 13. | Į kainą turi būti įtraukti visi elektros prijungimo darbai nuo Užsakovo nurodyto elektros maitinimo taško iki vartų automatikos ir valdymo įrangos. |
| 14. | Turi būti prijungti, suprogramuoti ir perduoti naudoti visi specifikacijoje nurodyti nuotolinio valdymo pulteliai. |
| 15. | Vartuose integruotos durys turi būti pilnai sumontuotos, sureguliuotos ir paruoštos eksploatacijai. |
| 16. | Vartų automatika turi būti komplektuojama su visomis gamintojo numatytomis saugos sistemomis: fotoelementais, kliūties aptikimo funkcija, apsauga nuo trosų nutrūkimo, apsauga nuo spyruoklių lūžio ir kitais saugaus eksploatavimo elementais |
| 17. | Sumontuoti vartai turi būti pilnai sureguliuoti ir užtikrinti sklandų bei saugų veikimą visu eksploatavimo režimu. |
| 18. | Užbaigus montavimo darbus Rangovas privalo atlikti funkcinius ir saugos sistemų veikimo bandymus. |
| 19. | Rangovas privalo apmokyti Užsakovo paskirtus darbuotojus naudotis vartų valdymo ir saugos sistemomis. |
| 20. | Garantiniu laikotarpiu gedimų šalinimas, reikalingos atsarginės dalys ir atvykimo į objektą išlaidos turi būti įtrauktos į garantinio aptarnavimo apimtį. |
| 21. | Montavimo metu pažeidus pastato konstrukcijas, apdailą ar inžinerinius tinklus, Rangovas privalo savo lėšomis atkurti jų pirminę būklę. |

- DARBŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės pristatytos/Darbai atlikti turi būti per 56 (penkiasdešimt šešias) dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Prekės pristatomos/Darbai atliekami Užsakovo darbo valandomis (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.)

- DARBŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Darbams suteikiamas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme numatytas kokybės garantijos terminas, tačiau ne trumpesnis kaip 5 (penkerių) metų garantinis terminas, nuo Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos.

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 2 (dvejų) metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Užsakovo nustatytiems Darbų rezultato ir (ar) Prekių trūkumams pašalinti nustatomas 5 (penkių) darbo dienų terminas.

  - Darbų, Prekių ir (ar) Darbų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Darbų ir Prekių kokybę.

  - Terminas Darbų trūkumams šalinti gali būti pratęstas, jei nesibaigus Sutartyje nurodytam trūkumų šalinimo terminui, Rangovas pateikia Užsakovui argumentuotą Rangovo prašymą su įrodymais, kad, trūkumams ar/ir gedimui pašalinti reikalingas papildomos įrangos / medžiagų / dalių užsakymas, kurių būtinumo Rangovas negalėjo numatyti ir kurių užsakymas bei pristatymas užtruks ilgiau nei 5 (penkias) darbo dienas.

  - Jei per 3 (tris) darbo dienas Užsakovas nepatvirtina leidimo pratęsti trūkumų šalinimo terminą, tai laikoma atsisakymu pratęsti trūkumų šalinimo terminą.

  - Šalys susitaria, kad atskiras susitarimas dėl trūkumų šalinimo termino pratęsimo pasirašomas nebus. Lygiaverčiu dokumentu bus laikomas Rangovo prašymas bei rašytinis Užsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei Užsakovo sutikimas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Rangovui pristačius Prekes ir  atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus ir Šalims pasirašius Aktą, Užsakovas sumoka Rangovui per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

  - Sąskaita apmokėjimui pateikiama Užsakovui Sutarties BD nurodyta tvarka.

- KARTU SU ATLIKTAIS DARBAIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

9.1.	Prekių pasai lietuvių arba anglų kalbomis;

9.2.	Eksploatavimo instrukcija lietuvių arba anglų (jeigu gamintojas ne Lietuvos įmonė) kalbomis;

9.3.	Prekių priėmimo-perdavimo aktai.

10. RANGOVO SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

10.1. Rangovas turi būti apsirūpinęs būtina kėlimo technika, įrankiais, įranga, kita Darbų atlikimui būtina įranga, medžiagomis ir kitais resursais. Užsakovas nesuteiks Rangovui jokių techninių priemonių, transporto, ryšio ar kitų priemonių ir mechanizmų, reikalingų Sutarties vykdymui.

10.2. Atliekant Darbus, Rangovas privalo saugoti greta sumontuotus įrenginius ir juos supančią aplinką, o juos užteršus ir/ar sugadinus, sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Užsakovo nuostolius.

10.3. Rangovas, atlikdamas Darbus, privalo saugoti Užsakovo turtą. Jį sugadinus/apgadinus, turi sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Užsakovo nuostolius;

10.4.Rangovas privalo vadovautis Darbų vykdymą reglamentuojančių teisės aktų ir norminių dokumentų aktualiomis redakcijomis.

10.5. Rangovas atsako už saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos organizavimą, bei registruoja ir tiria visus įvykusius nelaimingus atsitikimus savo ir savo subrangovų darbuotojams, susijusius su atliekamais Darbais, nuo Darbų pradžios iki jų pabaigos. Rangovas ir/ar jo subrangovai (jei pasitelkiami) turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas. Rangovas ir/ar jo subrangovai (jei pasitelkiami) turės vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus, numatytus atitinkamuose Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose, įstatymuose.

10.6. Užbaigus Darbus, Rangovas savo lėšomis sutvarko Darbų vykdymo vietą, išveža ir utilizuoja atliekas teisės aktų nustatyta tvarka. Nuo Sutarties pasirašymo Rangovas yra materialiai atsakingas už visų atliekų, susidariusių Darbų vykdymo metu, tinkamą utilizavimą, pateikiant Užsakovui teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais tai patvirtinančius dokumentus.

10.7. Darbų atlikimo metu gali būti rengiami Užsakovo ir Rangovo pasitarimai Darbų eigai apsvarstyti. Užsakovui pakvietus, Rangovas privalo dalyvauti susitikimuose, posėdžiuose ir pasitarimuose. Už dalyvavimą posėdžiuose papildomai Rangovui neatlyginama. Kiekviena šalis apie ketinamą organizuoti susitikimą gyvai privalo informuoti kitą šalį raštu ne vėliau kaip likus 3 (trims) darbo dienoms iki susitikimo pradžios. Užsakovui pageidaujant, Rangovas privalo atvykti pas Užsakovą ir dalyvauti susitikime gyvai.

11. UŽSAKOVO SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

11.1. Prie naujai sumontuotų vartų sistemų el. maitinimo kabelius priveda Užsakovas.