PRELIMINARI PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ, PARENGIANT PAPRASTOJO REMONTO APRAŠĄ, UŽDUOTIS

| - STATYTOJAS: | - Alytaus rajono savivaldybė, Pulko g. 21, LT-62141 Alytus, telefonas +370 315 55 530 |
| --- | --- |
| - UŽSAKOVAS: | - Alytaus rajono savivaldybės administracija, Pulko g. 21, LT-62141 Alytus, telefonas +370 315 55 530 |
| - OBJEKTO pavadinimas: | Vietinės reikšmės kelio Nr. AL1419 Luksnėnai - Kaniūkai, Alytaus sen., Alytaus r. sav. paprastojo remonto darbai, parengiant paprastojo remonto aprašą |
| - PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO PARENGIMO ETAPAS: | - Paprastojo remonto aprašas |
| - Statinio kategorija: | - Inžinerinis statinys |
| - Statybos rūšis: | - Paprastasis remontas |
| - PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO DARBŲ APIMTYS | 1. Vietinės reikšmės kelias Nr. AL1419 Luksnėnai - Kaniūkai, Alytaus sen., Alytaus r. sav. remontuojamo ruožo pradžia – sankryža su Mechanizatorių g., (apie X: 6029440 Y: 494848) pabaiga – sankryža su privažiuojamuoju keliu prie Kaniūkų nuo kelio 1121 Likiškiai - Kaniūkai (apie X: 6030508 Y: 495578) (pridedama schema Nr. 1); 1.1. važiuojamosios dalies plotis – 6,5 m; 1.2. važiuojamosios dalies ilgis – apie 1461 m; 1.3. eismo juostų skaičius – viena; 1.4. dangos sluoksnio be rišiklių storis nemažiau kaip 5 cm; 1.5. žvyro pagrindo sluoksnis ne mažiau kaip 10 cm; 1.6. krūmų ir medžių, augančių kelio juostoje šalinimas, pašalinant kelmus (jeigu reikalinga įvertinti atkuriamosios vertės kompensacijos dydį). 1.7. kelyje pakeičiamos senos (ne mažiau kaip 1 vnt.) ar naujai pagal poreikį įrengiamos vandens pralaidos (tikslinama aprašo parengimo metu); 1.8. šlaitų sutvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu pasėjant žolę (visame ruožo ilgyje) ; 1.9. kelio griovių tvarkymas (valymas) visame ruožo ilgyje; 1.10. kelio griovių įrengimas visame ruožo ilgyje; 1.11. remontuoti / įrengti vizualiai matomas nuovažas (20 vnt., užtikrinant patekimą į visus šalia kelio esančius sklypus, tikslinama aprašo parengimo metu) ; 1.12. nuovažas įrengti su nesurištųjų mineralinių medžiagų danga pagal poreikį įrengiant naujas pralaidas; 1.13. objekto apimtys tikslinamos paprastojo remonto aprašo rengimo metu |
| - RENGIANT PAPRASTOJO REMONTO APRAŠĄ VADOVAUTIS ŠIAIS DOKUMENTAIS: | 1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 2. STR1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 3. STR1.06.01:2016 „Statybos darbai, statinio statybos priežiūra“; 4. STR1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; 5. KTR 1.01:2008,,Automobilių keliai“; 6. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; 7. R36-01 „Automobilių kelių sankryžos“; 8. Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17; 9. Mineralinėms medžiagoms taikomi techninių reikalavimų projekto TRA UŽPILDAI 19 reikalavimai; 10. Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19; 11. ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“; 12. „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės“; 13. Darbo vietų aptvėrimų automobilių keliuose instrukcija T DVAER 12. 14. Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių naudojamų sluoksniams be rišiklių techninių reikalavimų projektas TRA SBR 19. 15. „Lietuvos respublikos želdinių įstatymas“ |
| - STATINIO PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO SUDĖTIES SĄVADAS: | Paprastojo remonto aprašo sudėtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus: - Aiškinamasis raštas; - Sąnaudų kiekių žiniaraštis; - Brėžinys (skersinis profilis). Papildomai parengti: - Paprastojo remonto aprašo pataisymus pagal Užsakovo pastabas; - Užsakovo vardu (pagal įgaliojimą) prašymų parengimą, specialiųjų reikalavimų, reikalingų projektavimui sąlygų, derinimų, leidimų, sutikimų ir kitų dokumentų gavimą (jei jie būtini). |
| - STATINIO APRAŠO EKSPERTIZĖ | Neprivaloma. |
| - KELIŲ SAUGUMO AUDITAS | Neprivaloma. |
| 12. PATEIKIAMŲ APRAŠO EGZEMPLIORIŲ SKAIČIUS | Užsakovui projektuotojas pateikia 1 (vieną) parengto paprastojo remonto aprašą, USB laikmenoje. |

Parengė:

Schema:

Schema Nr. 1