Pirkimo Nr. 29/2026 sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

| Eil. Nr. | Techninės charakteristikos pavadinimas | Perkančios organizacijos reikalaujamos charakteristikos reikšmė | Atsakymas taip/ne ir parašoma tiksli reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
|  | Automobilio markė, modelis | Būtina nurodyti |  |
|  | Šiukšliavežio antstato (toliau tekste – Įranga) modelis, markė | Būtina nurodyti |  |
|  | Pagaminimo metai | Automobilis ir įranga turi būti nauja, nenaudota, pagaminta – ne ankščiau kaip 2026 metais. |  |
|  | Garantija | Visai Įrangai suteikiama ne mažesnė kaip 12 mėn. garantija |  |
|  | Garantija | Automobiliui ne mažesnė kaip 12 mėn. garantija. |  |
|  | Automobilio registracija bei techninė apžiūra | Tiekėjas registruoja automobilį kaip specialios paskirties (šiukšliavežį) VĮ „Regitra“. Techninė apžiūra galioja ne trumpiau, kaip 3 mėn. nuo sutarties pasirašymo. |  |
|  | Vartotojo apmokymai | Tiekėjas savo lėšomis privalo apmokyti ne mažiau kaip 2 (du) perkančiosios organizacijos nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu automobiliu ir ant jo sumontuota įranga. |  |
|  | Instrukcijos pateikiamos kartu su automobiliu ir įranga pirkėjui | Eksploatacijos aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. |  |
|  |  | Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. |  |
|  |  | Darbų saugos instrukcija lietuvių kalba. |  |
|  |  | Elektrinė ir hidraulinės schemos (įrangos) |  |
|  | Serviso, eksploatacijos ir kiti reikalavimai | Tiekėjas privalo pateikti montuojamos specialiosios įrangos gamintojo (ar jo oficialaus atstovo) patvirtintas specifikacijas, ir/ar technines charakteristikas, ir/ar kitokio pobūdžio dokumentus (lietuvių kalba), kurie patvirtintų, kad siūloma Įranga atitinka šioje specifikacijoje įvardintus reikalavimus Siūloma įranga privalo būti serijinės gamybos. Tiekėjas privalo pateikti analogiškų su siūloma sumontuota įranga (antstatu) ir siūlomu konteinerių keltuvu nuotraukas. |  |
| AUTOMOBILIS |  |  |  |
|  | Variklis | Variklis dyzelinis, ne mažiau 320 AG, Euro 6. Variklio sukimo momentas ne mažiau 1500 Nm |  |
|  | Greičių dėžė | Greičių dėžė automatizuota (be sankabos pedalo) |  |
|  | Kuro bakas | Ne mažiau 200 litrų talpos. Rakinamas bako dangtelis |  |
|  | Važiuoklė | Bendra masė ne mažiau nei 26.000 kg. Atstumas tarp pirmos ir antros ašies ne daugiau 3400 mm.. Ratų formulė 6x2. |  |
|  | Pakaba | Priekyje ir gale - orinė. Pirmos ašies apkrova ne mažiau 8000 kg. Antros ašies apkrova ne mažiau 11500 kg., trečiosios ne mažiau 7500 kg. |  |
|  | Kabina | Trys sėdimos vietos (įskaitant vairuotoją). Vairuotojo sėdynė pneumatinė. Kabinos pakaba orinė. |  |
|  | Saugumo paketas | - Avarinės trinkelės - teleskopinis domkratas - avarinis trikampis ženklas - avarinis žibintas - pirmos pagalbos vaistinėlė - gesintuvas - žarna padangoms pripūsti – ne trumpesnė nei 10 metrų. |  |
|  | Žiemos paketas | Šildymo sistema ir oro sausintuvas. |  |
|  | Vairuotojo paketas | Oro kondicionavimo sistema |  |
|  | Vairuotojo saugumo paketas | Vairuotojo dėmesingumo stebėjimo sistema, apsauga nuo susidūrimo, vairo oro pagalvė, šoninė oro pagalvė vairuotojo pusėje |  |
|  | Stabdžių sistema | Turi būti ABS ir elektroninės stabilumo programos. |  |
|  | Centrinis durų užraktas. | Būtina |  |
|  | Degalų kiekio ir degalų sąnaudų momentiniai ir kiekiniai rodmenys turi būti matomi. | Būtina |  |
|  | Automobilio kabinos ir Įrangos spalva – balta. | Būtina. Nurodyti RAL |  |
|  | Guminiai kabinos grindų kilimėliai. | Būtina |  |
|  | Imobilaizeris ir vairo užraktas | Būtina |  |
|  | Elektroninis greičio ribotuvas | Būtina |  |
| ŠIUKŠLIAVEŽIO ANTSTATAS (ĮRANGA) |  |  |  |
|  | Tipas | Galinio vertimo, skirta komunalinių ir antrinių atliekų surinkimui. Pažymėta CE ženklu. Pateikti su pasiūlymu sertifikatą. |  |
|  | Atliekų bunkerio talpa | Ne mažiau 20,0 kub.m. Ji suprantama kaip erdvė, kurioje presuojamos atliekos. Į atliekų bunkerio talpą neįsiskaičiuotas antstato gale sumontuotos papildomos talpos, į kurią išverčiami konteineriai, tūris. |  |
|  | Atliekų bunkerio talpa | Papildomas latakas bunkerio gale, apsaugantis važiuoklę nuo atliekų jų iškrovimo metu |  |
|  | Atliekų bunkerio talpos grindys | Ne mažiau kaip 4mm storio, pagamintos iš atsparaus dilimui ne mažesnės kokybės kaip HARDOX 400 ar lygiaverčio metalo. |  |
|  | Sandarumas | Tarp atliekų talpos ir atliekų surinkimo talpos visu perimetru turi būti sandarinimo tarpinė apsauganti nuo skysčių pratekėjimo į aplinką. Pateikti nuotrauką |  |
|  | Suspaudimo mechanizmas | Linijinis – plyta su lanksčia apatine dalimi, pagaminta iš atsparaus dilimui ne mažesnės kokybės kaip HARDOX 400 ar lygiaverčio metalo. Nurodyti konkrečią medžiagą. |  |
|  | Atliekų surinkimo bunkeris | Grindų storis ne mažiau 7 mm ir sienos kontaktuojančios su atliekomis ne mažiau 4 mm HARDOX 400 arba lygiaverčio plieno. Nurodyti konkrečią medžiagą. |  |
|  | Atliekų surinkimo bunkeris | Turi būti automatinis atliekų surinkimo bunkerio išvalymas (ne mažiau kaip 3 kartai) pakėlus bunkerį, atliekų išvertimo metu. |  |
|  | Atliekų surinkimo bunkeris | Geresniam apkrovų pasiskirstymui ir geresniam talpos išvalymui atliekų talpos šoninės sienos, lubos ir grindys o taip pat ir atliekų išstūmimo plokštė turi būti ovalo formos. Atliekų šoninės sienos vientisos medžiagos, kad sujungimuose nebūtų stačių kampų ir kuo mažiau virinimo siūlių. Pateikti su pasiūlymu gamintojo brėžinį ir/ar nuotrauką. |  |
|  | Aptarnavimas | Priekinėje antstato dalyje turi būti sumontuotos šoninės prieigos aptarnavimo durelės aptarnavimams, ne mažesnės kaip 60x60cm, atitinkančios EN150-1 standarto keliamus reikalavimus su saugumo sistema ir indikatoriumi valdymo pulte kabinoje |  |
|  | Konteinerių kėlimas | Konteinerių pakėlimo mechanizmas tinkamas nuo 80 iki 1100 litrų talpos konteineriams, atitinkantiems EN 840-1/2/3 ir DIN standarto reikalavimus. |  |
|  | Konteinerių kėlimas | 1100 litrų talpos konteinerių kėlimas su papildomomis kėlimo rankomis. Konteinerių atidarymo mechanizmas. |  |
|  | Konteinerių keltuvas | Konteinerių keltuvas automatiškai pakyla į transportinę padėtį įjungus atbulinės eigos pavarą. |  |
|  | Konteinerių keltuvas | Turi būti gamykliškai paruoštas svėrimo sistemos celių montavimui esant poreikiui. |  |
|  | Konteinerių keltuvas | Turi būti konteinerių papurtymo funkcija |  |
|  | Konteinerių kėlimas | Operatoriui pasirinkus 4-ių ratų konteinerio kėlimą, turi būti automatinis pakėlimo mechanizmo pozicionavimas |  |
|  | Konteinerių išvertimas (paėmimas, pakėlimas ir nuleidimas) | Konteinerių darbo ciklas (paėmimas, pakėlimas ir nuleidimas) ne daugiau kaip 12 s – 4-ių ratų konteineriams, ne daugiau kaip 8 s – 2-jų ratų konteineriams. |  |
|  | Konteinerių kėlimas | Konteinerių kėlimo mechanizmo galia ne mažiau 500 kg. |  |
|  | Atliekų surinkimo bunkeris | Turi būti atidaromas (atsilenkiantis) ir uždaromas (užsilenkiantis) galinis bortas, ne siauresnis kaip 1600mm, bendram aukščiui sumažinti, kad būtų užtikrintas saugus ir patogus darbas, negabaritines atliekas kraunant rankomis. Pateikti su pasiūlymu nuotrauką ar brėžinį. |  |
|  | Presavimo valdymo ciklai | a) pastovus besitęsiantis; b) vienkartinis; c) rankinis kiekvienos presavimo operacijos valdymas; d) automatinis po išvertimo vienkartinis |  |
|  | Valdymo pultai | - Konteinerių kėlimo valdymas. - Avarinis sustabdymas iš abiejų pusių. - Presavimo ciklo valdymas. - Vairuotojo pusėje antstato gale – šiukšlių išvertimo ir galinio bunkerio uždarymo valdymas. |  |
|  | Valdymas iš kabinos | Kabinoje: - šiukšlių išvertimas - plytos išstūmimo valdymas - bunkerio uždarymas - Avarinis stabdymo mygtukas. |  |
|  | Valdymo pultai | Apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP67 |  |
|  | Presavimo valdymas | Turi būti galimybė nustatyti, kad presavimo ciklas automatiškai įsijungtų tik po nuo 1 iki 5 konteinerių išvertimų. |  |
|  | Presavimo valdymas | Turi būti funkcija leidžianti presuoti atliekas automobiliui judant. |  |
|  | Valdymo pultas kabinoje | CAN tipo, atlikti ne mažiau kaip šias funkcijas: - atliekų surinkimo talpos pakėlimas; - atliekų bunkerio iškrovimas; - atliekų surinkimo talpos nuleidimas. - presavimo lygio parinkimas - darbinių šviesų ir švyturėlių įjungimas. |  |
|  | Valdymo pultas kabinoje | CAN bus tipo. Valdymo pulte pateikiama informacija: - Konteinerių pakėlimo skaitiklis |  |
|  | Valdymo pultas kabinoje ir įspėjimo signalai | Turi būti ne mažiau kaip šie informaciniai indikatoriai: - per didelė hidraulinio tepalo temperatūra; - per didelis/mažas slėgis sistemoje; - per žemas hidraulinio tepalo lygis; |  |
|  | Variklio apsukų valdymas | Automatinis variklio apsisukimų valdymas priklausomai nuo galios poreikio hidraulinėje sistemoje |  |
|  | Skysčių drenavimas | Turi būti ne mažiau kaip 2 (du) stacionarūs čiaupai skysčių drenavimui: priekyje, iš atliekų bunkerio talpos ir gale iš atliekų surinkimo talpos. |  |
|  | Darbinė zona, saugumas | Turi būti darbinės zonos (galinio vaizdo) kamera su spalvotu monitoriumi vairuotojo kabinoje. |  |
|  | Švyturėliai | Turi būti ne mažiau kaip 2 (du) oranžiniai švyturėliai galinėje antstato dalyje su apsauginėmis grotelėmis |  |
|  | Darbo zonos žibintai | Ne mažiau kaip 2 (du) vnt. darbo žibintai gale. |  |
|  | Laipteliai | Du laipteliai galinėje dalyje aptarnaujantiems darbuotojams ir automobilio greičio apribojimo funkcijos iki 30km/h, ir ribojama atbulinė eiga. Atitinkantys EN1501-1 standarto reikalavimus. |  |
|  | Suspaudimas | Ne mažiau 5:1 |  |
|  | Atliekų presavimas | Turi būti galimybė pasirinkti presavimo lygi pagal renkamas atliekas. Užprogramuoti ne mažiau kaip 5 (penki) presavimo lygiai. |  |
|  | Kita, papildoma įranga | Turi būti: - daiktadėžė įrankiams sumontuota po bunkeriu - pritvirtintas šiukšlių semtuvas ir šepetys - rankų nusiplovimo įrenginys - brezentinės užuolaidos apsaugančios nuo atliekų išpūtimo iš bunkerio |  |
| PAPILDOMI REIKALAVIMAI |  |  |  |
|  | Automobilio ir papildomos įrangos gamintojai – turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus, įranga turi būti pažymėta CE ženklu. | Būtina, su pasiūlymu turi būti pateikta automobilio ir antstato gamintojo EB atitikties deklaracijos kopija su vertimu į lietuvių kalbą. |  |
|  | Automobilis ir papildoma įranga yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą. | Būtina, turi būti pateikti dokumentai įrodantys, kad automobilis ir papildoma įranga yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą. |  |
|  | Papildoma įranga yra pagaminta gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2005 arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą. | Būtina, turi būti pateikti dokumentai įrodantys, kad įranga yra pagaminta gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2005 arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą. |  |
|  | Įranga atitinka saugos standartas: EN 1501-1:2011, EN1501-5:2011 | Būtina su pasiūlymu pateikti antstato dokumentus |  |
|  | Įranga atitinka triukšmo standartas EN1501-4:2008 | Būtina su pasiūlymu pateikti antstato dokumentus |  |
|  | Prekės pristatomos | tiekėjo lėšomis pirkėjo nurodytu adresu |  |
|  | Įrangos servisas | Turi būti siūlomos įrangos gamintojo įgaliotas (arba pateikti susitarimą su trečiuoju asmeniu) antstato servisas, kuris turėtų reikalingą įrangą ir apmokytą personalą galintį atlikti kvalifikuotus garantinius techninius aptarnavimus ir remontus, ir turi turėti mobilų servisą su galimybę atvykti remontui į vietą (nurodyti serviso pavadinimą ir adresą. Pateikiamas su pasiūlymu gamintojo įgaliojimas). |  |
|  | Automobilio garantinis remontas | Turi būti atliekamas neatlygintinai. Siūlomo automobilio (važiuoklės) oficialus atstovas turi autorizuotą serviso atstovybę ne toliau nei 100 km atstumu nuo užsakovo registracijos adreso. Atstovybė – tai įrengtos remonto dirbtuvės, dalių sandėlis, serviso komanda. Nurodyti adresą ir kontaktus |  |
|  | Įrangos garantinis remontas | Turi būti atliekamas neatlygintinai. Siūlomos įrangos (antstato) oficialus atstovas turi autorizuotą serviso atstovybę ne toliau nei 50 km atstumu nuo užsakovo registracijos adreso. Atstovybė – tai įrengtos remonto dirbtuvės, dalių sandėlis, serviso komanda. Nurodyti adresą ir kontaktus |  |
|  | Automobilio pristatymo terminas | Automobilis su papildoma įranga turi būti pristatytas ir visiškai paruoštas darbui per ne daugiau kaip 180 (šimta aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos. |  |