ŠULINIŲ LIUKŲ SU DANGČIAIS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

  - Pirkimo objektas:

| Eil. Nr. | Šulinio liuko su dangčiu tipas | Apkrovos klasė | Preliminarus perkamas kiekis, vnt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Paviršinių nuotekų ketinių „plaukiojančio tipo“ surinkimo grotelių | D400 | 250 |
| 1.1.2. | Šulinių liukų su dangčiais „plaukiojančio“ tipo su tarpine | D400 | 1600 |

  - Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso punkte 1.1 nurodyto kiekio. Prekės perkamos pagal poreikį.

  - Tiekimo sutartis sudaroma 24 (dvidešimt keturiems) mėnesiams.

  - Techniniai reikalavimai „Paviršinių nuotekų ketinių „plaukiojančio tipo“ surinkimo grotelių (komplekto)“ ir „Šulinių liukų su dangčiais „plaukiojančio“ tipo su tarpine techniniai reikalavimai“ pateikiami Priedėlyje Nr. 1.

- Standartai

  - Šulinių liukai su dangčiais ir jų dalys turi atitikti visus standarto 	Ketus su plokšteliniu grafitu pagal LST EN 1561 arba lygiavertį standartą; Ketus su rutuliniu grafitu turi atitikti reikalavimus pagal LST EN 1563 arba lygiavertį standartą.

  - Prekės turi atitikti LST EN 124-1:2015 ir LST EN 124-2:2015 reikalavimus arba lygiaverčius reikalavimus.

  - Atitikimas techninės specifikacijos 2.2. p. reikalavimui turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių deklaracijoje. Kartu pateikiamas nepriklausomos laboratorijos sertifikatas.

- Licencijos, sertifikavimas, Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui

  - Prekės turi turėti LST EN 124 sertifikatą arba STR 1.01.04:2015 V skyriuje aprašytas 1, 2 ir 3 eksploatacinių savybių vertinimo sistemas arba pagal STR 1.01.04:2015 aprašytą 4 eksploatacinių savybių vertinimo sistemą.

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

  - Gamintojas vykdo gamybos kontrolę.

- Pakuotės ir transportavimas

  - Gaminiai mechaniškai nepažeisti.

  - Liukai pristatomi sudėti ant palečių ir pritvirtinti prie jos.

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

  - Gaminių pristatymas ne ilgiau nei per 10 (dešimt) darbo dienų nuo užsakymo pateikimo. Pirmoji partija gali būti be logotipo.

  - Vienu metu užsakomas „Šulinių liukų su dangčiais „plaukiojančio“ tipo su tarpine“ komplektų kiekis ne mažesnis kaip 50 (penkiasdešimt) vnt.

  - Vienu metu užsakomas „Paviršinių nuotekų ketinių „plaukiojančio tipo“ surinkimo grotelių“ komplektų kiekis ne mažesnis kaip 20 (dvidešimt) vnt.

  - Kitų šulinių liukų su dangčiais ir paviršinių nuotekų grotelių su liukais partijų, išskyrus pirmos, pristatymo terminas, gali būti ilginamas iki 6 (šešių) savaičių, esant aplinkybėms, kurios nepriklauso nuo Tiekėjo. Aplinkybėms pagrįsti Tiekėjas privalo pateikti gamintojo informaciją apie planuojamą gamybos trukmę.

- Kokybės kontrolė

  - Šulinių liukai su dangčiais ir paviršinių nuotekų grotelės su liukais turi būti be defektų, galinčių paveikti jų tinkamumą naudoti.

- Dokumentacija, instrukcijos

  - Konkrečiame pirkime kartu su pasiūlymu Tiekėjas turės pateikti:

    - Eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015);

    - Montavimui ir priežiūrai turi būti gamintojo parengta ir patvirtinta montavimo ir saugaus liukų naudojimo dokumentacija lietuvių kalba. Dokumentacijoje turi būti pilna informacija kaip liukus montuoti naujai, pakeisti senus, susidėvėjusius liukus, įvertinta darbų sauga.

    - Garantinio įsipareigojimo deklaracija Priedėlis Nr. 2.

    - Užpildytą priedėlį Nr. 1 bei nuorodas į gaminio techninę dokumentaciją (įrodančią gaminio atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams) internete ir/arba techninės dokumentacijos (įrodančios gaminio atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams) kopija, kuri turi būti pateikta lietuvių kalba.

    - Pateiktuose dokumentuose aiškiai turi būti nurodyti siūlomų prekių  išmatavimai, dangčio / grotelių svoris, liuko svoris, dangčio / grotelių skersmuo. Jei nenurodyti, tiekėjas nurodo pasiūlymo formoje.

  - Kartu su pirmąja prekių partija pristatoma montavimo ir naudojimo dokumentacija.

- Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

  - Netaikoma

- Apmokymas

  - Netaikoma

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

  - Ne mažiau nei 10 (dešimt) metų eksploatacijos ir garantinio aptarnavimo garantiją, rėmui, dangčiui ir nekeičiamai tarpinei. (Punktas taikomas tuo atveju jei tarpinė nėra keičiama, arba keičiama kartu su dangčiu ar kitu elementu).

  - Ne mažiau nei 10 (dešimt) metų eksploatacijos ir garantinio aptarnavimo garantiją rėmui ir dangčiui ir ne mažiau nei 5 (penkių) metų garantiją tarpinei. (Punktas taikomas tuo atveju jei tarpinė yra keičiama)

  - Gaminio garantiniu laikotarpiu teikti pilną aptarnavimą užtikrinantį gaminio atitiktį EN 124-1 arba lygiaverčio standarto reikalavimams, taip pat esminiams gaminio funkciniams reikalavimams, tokiems kaip garso izoliacija ir dangčio padėtis viename lygyje su rėmu. Pilnas aptarnavimas apima, bet neapsiriboja: tarpinės keitimą, pilną liuko ir dangčio pakeitimą su dangų atstatymu.

  - Pasibaigus garantinio aptarnavimo terminui, garantinis detalių (tarpinės, liuko, rėmo) tiekimas bus užtikrintas ne trumpesniam nei 5 (penkių) metų laikotarpiui, keičiamoms tarpinėms – 10 (dešimt) metų laikotarpiui.

- Ženklinimas

  - Standarto EN 124 (LST EN 124) žymuo arba analogiškas leidžiamas pagal STR 1.01.04:2015.

  - Apkrovos klasė;

  - Gaminio medžiagos žymuo (gali būti nenurodytas, bet būtina pateikti sertifikatus ir deklaracijas, patvirtinančius, kad produkcija pagaminta būtent iš reikalavimuose nurodytos medžiagos);

  - Gamintojo pavadinimas, ženklas.

  - UAB „Kauno vandenys“ logotipas (ant dangčio).

- Kiti reikalavimai

  - Netaikoma

- Žalieji reikalavimai

  - Pirkimas vykdomas kaip žaliasis pirkimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.3 ir 4.4.4.4 papunkčiais.

    - Siekiant mažinti prekių pristatymo metu transporto priemonių sukeliamą neigiamą poveikį aplinkai, Prekės turi būti pristatomos darbo dienomis ne piko valandomis: pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 10.00 iki 16.00 val., penktadieniais – nuo 10.00 iki 14.30 val. Pietų pertraukos metu nuo 11.00 iki 11.45 val. Prekės nepristatomos.

    - Siekiant užtikrinti Prekių ilgaamžiškumą, taisomumą ir galimybę pakeisti jų sudedamąsias dalis, Tiekėjas privalo užtikrinti, kad, pasibaigus garantinio aptarnavimo terminui, atsarginių detalių, įskaitant tarpines, liukus ir rėmus, tiekimas būtų užtikrintas ne trumpesnį kaip 5 (penkerių) metų laikotarpį, o keičiamų tarpinių tiekimas – ne trumpesnį kaip 10 (dešimties) metų laikotarpį.

Šią techninę specifikaciją papildantys priedėliai pateikiami atskiruose failuose:

Priedėlis Nr. 1 Techniniai reikalavimai prekėms, 4 lapai.