TECHNINIAI REIKALAVIMAI KETINIAMS ŠULINIŲ LIUKAMS SU DANGČIAIS

- Paviršinių nuotekų ketinių „plaukiojančio tipo“ surinkimo grotelių (komplekto) techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Standartai | LST EN 124-1:2015 arba lygiavertis |  |
|  | Komplektacija | - Liuko rėmas; - Grotelės - Tarpinė. |  |
|  | Liuko rėmo su grotelėmis medžiaga | Kalusis ketus pagal LST EN 1563 arba lygiavertis |  |
|  | Liuko rėmo su grotelėmis padengimas | Paviršiai ištisai padengti juodos spalvos antikoroziniais dažais. |  |
|  | Grotelių ir liuko rėmo tipas | „Plaukiojančio“ tipo, skirti montuoti naujai arba susidėvėjusių senų liukų keitimui važiuojamoje kelio (gatvės) dalyje, automobilių stovėjimo aikštelėse, kiemų važiuojamoje dalyje ir panašiai. |  |
|  | Liuko ir grotelių konstrukcija | Šulinio liuko dangčio grotelių stabilumas liuko rėmo atžvilgiu, tam kad pravažiuojančio transporto oro srautas ar automobilių padangų trinties jėga nepakeltų dangčio ir užtikrintų saugų eismą, privalo būti užtikrinamas vienu iš LST EN 124 numatytų metodų: - konstrukcija (šulinio liuko dangtis grotelės su rėmu jungiamas šarnyru arba be jo. Esant konstrukcijai su šarnyru, jis turi būti tokios konstrukcijos, kad dangtį būtų galima patikimai užfiksuoti atidarytoje padėtyje. Atidarytas ir užfiksuotas liuko dangtis turi būti saugus nuo atsitiktinio uždarymo; - dangtis turi užsidaryti nuo savo svorio arba papildomai gali būti su mechaniniais fiksatoriais; - dangčio uždarymui, atidarymui ir iškėlimui (nenaudojant specialios konstrukcijos laužtuvo ar kablio, skirto tik konkrečiam šulinio liuko su dangčiu tipui); - Jei konstrukcija neužtikrina patikimo užrakinimo, Liuko dangčio rakinimui turi būti numatyta vieta su galimybe įrengti mechaninį užraktą su nestandartiniu raktu. (ne šešiakampis vidus ar išorė). - dangtis grotelės turi galimybę būti išimamas iš rėmo. |  |
|  | Amortizuojantis įdėklas (tarpinė) | Naudojama tarpinė turi būti: - tarpinė turi būti vientiso žiedo; - tarpinės profilio konstrukcija turi užtikrinti, kad liuko rėmo ir dangčio metaliniai paviršiai veikiami apkrovos nesiliestų ir nekeltų triukšmo; - tarpinės medžiaga turi būti atspari naftos produktams, druskoms, atspari trinčiai, veikiant didžiausioms apkrovoms; - tarpinė turi užtikrinti, kad šulinių liukų naudojimo metu, liukų dangtis grotelės būtų viename lygyje su rėmu. |  |
|  | Šulinio liuko matmenys (žiūrėti pav.:1) | - angos vidinis skersmuo (clear opening A) – ≥600 mm; - b) rėmo skersmuo (korpuso pagrindo įleidimo į žiedą skersmuo B) – nuo 670mm iki 690 mm; - rėmo aukštis (C) – ≥ 170 mm; - e) rėmo skersmuo (korpuso viršaus D) – ≥820 mm. |  |
|  | Apkrovos klasė | Ne mažiau D-400/40T |  |
|  | Ženklinimas | - standartas; - liuko apkrovos klasė; - gamintojo pavadinimas, ženklas; - logotipas (tik dangčiams) |  |
|  | Logotipas (žiūrėti pav. 2) | - dangčių eskizus paruošia ir pateikia (savo išlaidų sąskaita) suderinimui konkurso laimėtojas; - dangčio logotipo matmenys ~ 120mm*150 mm. |  |
|  | Pateikiami dokumentai (lietuvių kalba) | - Montavimo instrukcija; - Sertifikatas pagal LST EN 124-1:2015 arba lygiavertis - Eksploatacinių savybių deklaracija. |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai | Žr. pirkimo techninės specifikacijos 11 punkto reikalavimus |  |
| Pav. 1, Liuko matmenys: |  |  | Pav. 2, Logotipas |

- Šulinių liukų su dangčiais „plaukiojančio“ tipo  su tarpine techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Standartai | LST EN 124-1:2015 arba lygiavertis |  |
|  | Komplektacija | - Liuko rėmas; - Dangtis; - Tarpinė. |  |
|  | Liuko rėmo su dangčiu medžiaga | Kalusis ketus pagal LST EN 1563 arba lygiavertis |  |
|  | Liuko rėmo su dangčiu padengimas | Paviršiai ištisai padengti juodos spalvos antikoroziniais dažais. |  |
|  | Dangčio ir liuko rėmo tipas | „Plaukiojančio“ tipo, skirti montuoti naujai arba susidėvėjusių senų liukų keitimui važiuojamoje kelio (gatvės) dalyje, automobilių stovėjimo aikštelėse, kiemų važiuojamoje dalyje ir panašiai. |  |
|  | Liuko ir dangčio konstrukcija | Šulinio liuko dangčio stabilumas liuko rėmo atžvilgiu, tam kad pravažiuojančio transporto oro srautas ar automobilių padangų trinties jėga nepakeltų dangčio ir užtikrintų saugų eismą, privalo būti užtikrinamas vienu iš LST EN 124 numatytų metodų: - konstrukcija (šulinio liuko dangtis su rėmu jungiamas šarnyru arba be jo). Esant konstrukcijai su šarnyru,, jis turi būti tokios konstrukcijos, kad dangtį būtų galima patikimai užfiksuoti atidarytoje padėtyje. Atidarytas ir užfiksuotas liuko dangtis turi būti saugus nuo atsitiktinio uždarymo; - dangtis turi užsidaryti nuo savo svorio arba papildomai gali būti su mechaniniais fiksatoriais; - dangčio uždarymui, atidarymui ir iškėlimui (nenaudojant specialios konstrukcijos laužtuvo ar kablio, skirto tik konkrečiam šulinio liuko su dangčiu tipui); - Jei konstrukcija neužtikrina patikimo užrakinimo, Liuko dangčio rakinimui turi būti numatyta vieta su galimybe įrengti mechaninį užraktą su nestandartiniu raktu. (ne šešiakampis vidus ar išorė). - dangtis turi galimybę būti išimamas iš rėmo. |  |
|  | Amortizuojantis įdėklas (tarpinė) | Naudojama tarpinė turi būti: - tarpinė turi būti vientiso žiedo; - tarpinės profilio konstrukcija turi užtikrinti, kad liuko rėmo ir dangčio metaliniai paviršiai veikiami apkrovos nesiliestų ir nekeltų triukšmo; - tarpinės medžiaga turi būti atspari naftos produktams, druskoms, atspari trinčiai, veikiant didžiausioms apkrovoms; - tarpinė turi užtikrinti, kad šulinių liukų naudojimo metu, liukų dangtis būtų viename lygyje su rėmu. |  |
|  | Šulinio liuko matmenys (žiūrėti pav.:1) | - angos vidinis skersmuo (clear opening A) – ≥600 mm; - rėmo skersmuo (korpuso pagrindo įleidimo į žiedą skersmuo B) – nuo 670mm iki 690 mm; - rėmo aukštis (C) – ≥ 170 mm; - rėmo skersmuo (korpuso viršaus D) – ≥820 mm. |  |
|  | Apkrovos klasė | Ne mažiau D-400/40T |  |
|  | Ženklinimas | - standartas; - liuko apkrovos klasė; - gamintojo pavadinimas, ženklas; - logotipas (tik dangčiams) |  |
|  | Logotipas (žiūrėti pav. 2) | - dangčių eskizus paruošia ir pateikia (savo išlaidų sąskaita) suderinimui konkurso laimėtojas; - dangčio logotipo matmenys ~ 120mm*150 mm. |  |
|  | Pateikiami dokumentai (lietuvių kalba) | - Montavimo instrukcija; - Sertifikatas pagal LST EN 124-1:2015 arba lygiavertis; - Eksploatacinių savybių deklaracija. |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai | Žr. pirkimo techninės specifikacijos 11 punkto reikalavimus |  |
| Pav. 1, Liuko matmenys: |  |  | Pav. 2, Logotipas |

____________________________________