VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA TELŠIŲ RAJONE (ŽVYRAVIMO DARBAI) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| UŽSAKOVAS | Telšių rajono savivaldybės administracija, Žemaitės g. 14, Telšiai |
| --- | --- |
| DARBŲ PAVADINIMAS | Vietinės reikšmės kelių priežiūra Telšių rajone (žvyravimo darbai) |
| DARBŲ VIETA | Telšių rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliai su žvyro danga |
| PIRKIMO OBJEKTAS | Darbų įkainiai – 1 m3 žvyro/skaldos atvežimas, išpylimas ir išlyginimas seniūnų nurodytose kelių vietose |
| STATYBOS RŪŠIS | Paprastasis remontas (priežiūros darbai) |
| LĖŠŲ ŠALTINIS | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (toliau – KPPP), savivaldybės biudžeto lėšos |
| DARBŲ APRAŠYMAS | Pagal seniūnijos seniūno ar jo įgalioto atstovo nurodymą Rangovas turi atlikti vietinės reikšmės kelių su žvyro danga žvyravimo ir skaldinimo darbus. Žvyravimo darbų sudėtis: žvyro fr. 0/32 ant žvyruotos kelio dangos atvežimas ir išpylimas, išlyginimas. Paskleisti žvyrą visame kelio (gatvės) plotyje. Žvyras turi būti paskleidžiamas tolygiai, nesupilamas į krūvą. Paskleistas žvyras turi būti išlyginamas. Lyginant kelio (gatvės) dangą turi būti išlaikytas išgaubtas kelio skersinis profilis vandens nutekėjimui. Skaldinimo darbų sudėtis: skaldos fr. 0/45 mm su atvežimas ir paskleidimas visu kelio pločiu (arba pagal poreikį, seniūno nurodymu). Naudojamos medžiagos privalo turėti kokybę ir frakciją patvirtinančius dokumentus. Kokybė turi atitikti teisės aktų reikalavimus, techninių reikalavimų aprašų ir įrengimo taisyklių reikalavimus. Žvyro kiekis sunaudotas darbams nustatomas pagal transporto priemonės lydinčiuose dokumentuose užfiksuotą medžiagų tūrį kubiniais metrais. Dangai naudojamas nesurištasis mišinys turi turėti eksploatacinių savybių atitikties deklaracijas, išduotas remiantis reglamentuojamų statybos produktų sąrašo ir STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“. ### Užsakymus (raštu, el. paštu arba kitais identifikuoti užsakymą leidžiančiais būdais) žvyravimo ir skaldinimo darbams atlikti teikia seniūnijų seniūnai ar jų įgalioti asmenys). ### Užsakymai turi būti pradėti vykdyti ne vėliau kaip per 3 dienas ir turi būti užbaigti ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nuo darbų pradžios arba pagal atskirą su seniūnijos seniūnu suderintą grafiką. ### Darbai atliekami tik tuose keliuose (gatvėse), kurios nurodo seniūnijų seniūnai ar jų įgalioti asmenys, pateikdami žvyruojamų kelių schemą arba sąrašą. Tikslias paskleidimo vietas nurodo seniūnai ar jų įgalioti asmenys. |
| ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMAS | Atlikus darbus, rangovas pateikia atitinkamos seniūnijos seniūnui pasirašymui per ataskaitinį mėnesį žvyruotų kelių sąrašą. Sąraše turi būti nurodyta: seniūnijos pavadinimas, darbų atlikimo data, žvyruotų kelių ar ruožų pavadinimas, ilgis. Atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus bei pateiktus juos pagrindžiančius dokumentus: darbų priėmimo – perdavimo aktą, darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą F-3, profiliuotų kelių sąrašą (kurie pasirašyti (vizuoti) Telšių rajono savivaldybės atitinkamos seniūnijos seniūno (ar jo įgalioto asmens)), statinio techninės priežiūros vadovo (rangovas dokumentus pasirašo kvalifikuotu el. parašu ant el. dokumento nurodydamas pasirašančiojo asmens vardą ir pavardę). Rangovui nepateikus darbų priėmimo – perdavimo dokumentų nurodytu terminu, jų pateikimas ir pasirašymas atidedamas kitam mėnesiui. Užsakovas už kokybiškai atliktus darbus pagal gautus atsiskaitymo dokumentus sumoka Rangovui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas gavus lėšas iš AB „Via Lietuva“ arba ne vėliau kaip per 30 dienų apmokant iš savivaldybės biudžeto ar kitų šaltinių. Rangovas negali viršyti einamiesiems metams skirtų KPPP lėšų vietinės reikšmės kelių profiliavimui. Jei rangovas atliks darbų už didesnę lėšų sumą negu buvo skirta, viršyta suma nebus apmokėta. |
| DARBŲ PABAIGA | Ne mažiau kaip 80 % darbų apimčių (atsižvelgiant į seniūnijos poreikį ir skirtą KPPP finansavimą) turi būti atlikta iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. |
| REIKALAVIMAI ATLIEKANT ŽVYRAVIMO DARBUS | Rangovas Darbus privalės atlikti naudodamas savus išteklius, darbo jėgą, techniką, mechanizmus, įrengimus ir įrangą. Darbus vykdyti vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, KTR1.01:2008 „Automobilių keliai“, Automobilių kelių priežiūros normatyvais, Kelių priežiūros vadovo „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija KPV DT-15“ II dalimi ir kitais teisės aktais privalomais sutarties vykdymo metu bei naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su darbų atlikimu. |

Preliminarus darbų kiekiai:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarūs darbų kiekiai per 12 mėn. | Preliminarūs darbų kiekiai per 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kelių žvyravimo darbai | m3 | 4000* | 12500* |
| 2. | Kelių padengimas skalda |  | 160* | 480* |

*Darbų kiekiai  yra preliminarūs ir Sutarties vykdymo metu jie gali kisti (didėti ir/ar mažėti), neviršijant maksimalios pirkimui skirtos sumos, priklausomai nuo AB „Via Lietuva“ skirto finansavimo, rangovo pasiūlyto darbų įkainio ir seniūnijos poreikio.