TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Stacionarus 1D/2D brūkšninių kodų skaitytuvas

Pirkimo objektas – stacionarus / prezentacinis 1D ir 2D brūkšninių kodų skaitytuvas. Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti žemiau nurodytus minimalius techninius reikalavimus. Jeigu nurodomas konkretus gamintojas ar modelis, laikoma, kad priimtinas ir lygiavertis sprendimas.

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Minimalus techninis reikalavimas | Tiekėjo siūloma reikšmė | Atitiktis (Taip / Ne) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Įrenginio tipas | Stacionarus / prezentacinis 1D ir 2D brūkšninių kodų skaitytuvas |  |  |
| 2 | Nuskaitymo technologija | CMOS vaizdo jutiklis arba lygiavertė technologija |  |  |
| 3 | Jutiklio raiška | Ne mažesnė kaip 1280 × 1088 pikselių |  |  |
| 4 | 1D kodų palaikymas | Turi nuskaityti pagrindinius 1D kodus, įskaitant EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, Codabar, Interleaved 2 of 5 ir kt. |  |  |
| 5 | 2D kodų palaikymas | Turi nuskaityti bent QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro QR ir Micro PDF417 |  |  |
| 6 | EAN-13 (13 mil) nuskaitymo atstumas | Ne mažiau kaip 0–140 mm |  |  |
| 7 | Horizontalus matymo laukas | Ne mažesnis kaip 42° |  |  |
| 8 | Vertikalus matymo laukas | Ne mažesnis kaip 36° |  |  |
| 9 | Judančio kodo nuskaitymas | Judėjimo tolerancija ne mažesnė kaip 3,5 m/s |  |  |
| 10 | Spaudos kontrastas | Gebėjimas nuskaityti brūkšninius kodus esant ne didesniam kaip 15 % minimalaus spaudos kontrasto reikalavimui |  |  |
| 11 | Pasukimo kampas (Roll) | 360° |  |  |
| 12 | Pakreipimo kampas (Pitch) | Ne mažiau kaip ±55° |  |  |
| 13 | Pasvirimo kampas (Skew) | Ne mažiau kaip ±50° |  |  |
| 14 | Apšvietimas | Integruotas LED apšvietimas |  |  |
| 15 | Sąsaja | USB |  |  |
| 16 | Indikacija | Garsinė ir LED indikacija |  |  |
| 17 | Apsaugos klasė | Ne mažesnė kaip IP52 |  |  |
| 18 | Darbinė temperatūra | Ne siauresnis diapazonas kaip –20 °C iki +50 °C |  |  |
| 19 | Darbinė santykinė drėgmė | Ne siauresnis diapazonas kaip 5–95 %, be kondensacijos |  |  |
| 20 | ESD atsparumas | Ne mažiau kaip ±8 kV kontaktinis ir ±15 kV oro išlydis |  |  |
| 21 | Maitinimas | Per USB / 5 V DC arba lygiavertis sprendimas |  |  |
| 22 | Montavimas | Turi būti pritaikytas naudoti ant stalviršio ir (arba) tvirtinti prie darbo vietos |  |  |
| 23 | USB kabelis | Komplekte, ne trumpesnis kaip 3 m |  |  |
| 24 | Garantija | Ne trumpesnė kaip 2 metai |  |  |
| 25 | Būklė | Naujas, nenaudotas įrenginys |  |  |

Pastaba. Lygiavertiškumas vertinamas pagal techninių ir funkcinių savybių atitiktį nustatytiems minimaliems reikalavimams. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo techninę dokumentaciją arba kitus dokumentus, patvirtinančius siūlomo įrenginio atitiktį.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |