Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

ROKIŠKIO „ROMUVOS“ GIMNAZIJOS VIDAUS PATALPŲ REMONTO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Objekto vieta: Taikos g. 17, Rokiškis.

Darbai apima:

- Laiptinės sienų apdailos remonto darbai: numatoma atlikti papildomus nenumatytus laiptinės sienų remonto darbus: smūgiams atsparių gipskartonio plokščių montavimas ant sienų ~ 523 kv. m., sienų lyginimas ~ 221 kv. m., sienų glaistymas ~ 180 kv. m., sienų dažymas vandens emulsiniais dažais ~180 kv. m.

- Paskirstymo skydelių demontavimas ir sumontavimas 4 vnt.

- Aliuminio lauko durų įrengimas (specifikacija pridedama, D*20). Numatoma: demontuoti esamą durų bloką; pristatyti ir sumontuoti automatines aliuminio lauko duris su antipaniko rankena ir stiklo paketu (apie 8,52 m²); atlikti plieninio durų bloko tvirtinimą ir montavimą mūrinėje sienoje; sureguliuoti durų mechanizmus ir užtikrinti tinkamą jų veikimą.

- Šildymo sistemos remonto darbai.

- Holo grindų remonto darbai: esamų plytelių ir betoninių grindų demontavimas ~ 211 kv. m.; hidroizoliacijos įrengimas, betoninių grindų įrengimas ~ 211 kv. m.

6. Esama situacija: pastate šiuo metu vykdomi kapitalinio remonto darbai pagal galiojančią statybos rangos sutartį. Statybvietė yra perduota rangovui, kuris organizuoja statybos procesą, vykdo darbų saugos priemones, koordinuoja statybos dalyvių veiklą ir atsako už statybvietės valdymą.

Šiame pirkime numatyti paprastojo remonto darbai bus atliekami tose pačiose pastato zonose, kuriose vykdomi kapitalinio remonto darbai, todėl jų vykdymas turi būti suderintas su vykdomais statybos procesais, darbų technologine seka, darbų saugos reikalavimais ir statybvietės organizavimu. Darbai bus atliekami veikiančioje ugdymo įstaigoje, todėl rangovas privalės organizuoti darbus taip, kad jie netrukdytų vykdomiems kapitalinio remonto darbams ir ugdymui taip pat užtikrintų saugų statybvietės eksploatavimą.

Dėl vykdomų kapitalinio remonto darbų tiekėjas privalo prieš darbų pradžią susipažinti su statybvietės organizavimo tvarka, laikytis statybvietėje galiojančių reikalavimų, derinti darbų grafiką su pagrindiniu rangovu bei vykdyti darbus taip, kad nebūtų trikdomas vykdomas statybos procesas.

Energijos (elektros), vandens tiekimo, šildymo tiekimo ir kt. laikinus tinklus Rangovas įrengia pats savo sąskaita. Už energiją (elektrą), vandens tiekimą, šildymo tiekimą ir kt. paslaugas moka Rangovas.

Rangovas turi įrengti laikiną patalpą gamybiniams pasitarimams. Rangovas gamybinių pasitarimų metu protokoluoja eigą ir protokolo kopiją pateikia užsakovui. Rangovas privalo netrukdyti dirbti specialistams, atliekantiems darbus, vykdantiems techninę priežiūrą, statytojo atstovams bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir teisėtus reikalavimus.

Darbų atlikimo terminas – 4 mėnesiai nuo Statybos darbų pradžios.

Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, pasirašytas darbų perdavimo-priėmimo aktas.

Rangos  metu susidariusios statybinės atliekos turi būti išvežamos antriniam panaudojimui arba utilizavimui laikantis nustatytos tvarkos.

7. Vykdomas „žaliasis“ pirkimas, taikyti aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimą vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, XIII skyrius „Statybinės medžiagos“:

7.1. Dažai:

7.1.1. paruoštų naudoti patalpų vidaus dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip:

| Eil. Nr. | Produkto aprašymas | LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gruntai ir rišamieji gruntai | 15 |
| 2. | Rišamieji gruntai | 15 |

7.1.2. patalpų vidaus dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059).

7.2. Gipso plokštės:

7.2.1. gipso plokščių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 2 proc. perdirbtų medžiagų;

7.2.2. gipso plokščių gamybai naudojamas popierius turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus plaušų ar ne daugiau kaip 5 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų.

PRIDEDAMA: UF-23014-DP-SA.B-23, durų specifikacija, 1 lapas.

______________