Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – Uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras.

1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Pirkėjo ir Tiekėjo dėl pirkimo objekto.

1.4. Paslaugos – mechaninio mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo padalinio ir maisto atliekų apdorojimo padalinio technologinių linijų ir kitų įrenginių techninė priežiūra ir remontas.

1.5. Prekės – Paslaugų teikimui reikalingos medžiagos.

1.6. Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

1.7. Susijusios paslaugos ir /ar susijusios prekės – tai paslaugos ir/ar prekės, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios yra susijusios su perkamu objektu.

2. PIRKIMO OBJEKTAS:

2.1. Klaipėdos mechaninio atliekų rūšiavimo padalinio ir maisto atliekų apdorojimo padalinio technologinių linijų ir kitų įrenginių techninės priežiūros ir remonto paslaugos (toliau - Paslaugos).

2.2. Paslaugoms suteikti reikalingos Prekės.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS/KIEKIAI

3.1. Apimtys:

3.1.1. Mechaninio mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo padalinio technologinė linija ir kiti įrenginiai sudaro apie 70 įrenginių (iš jų 37 yra juostiniai konvejeriai).

3.1.2. Maisto atliekų apdorojimo padalinio technologinė linija ir kiti įrenginiai sudaro apie 10 įrenginių (iš jų 4 yra juostiniai konvejeriai):

3.1.3. Pirkėjas turi teisę visą Sutarties galiojimo laikotarpį koreguoti techninės priežiūros Paslaugų apimtis ir/ar Paslaugų teikimo periodiškumą.

3.1.4. Remonto Paslaugos ir atsarginės dalys teikiamos pagal poreikį ir Pirkėjo prašymą (užsakymą).

3.1.5. Paslaugų bei su Paslaugų atlikimu susijusių prekių kiekių lentelė:

| Eil. Nr. | Paslaugų ir Prekių pavadinimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Periodinė techninė priežiūra | val. | 800 |
| 2 | Mechaninių gedimų šalinimas | val. | 800 |
| 3 | Gedimų paieška/diagnostika | val. | 200 |
| 4 | Suvirinimas | val. | 100 |
| 5 | Elektriko/automatiko paslaugos | val. | 300 |
| 6 | Konvejerių motoreduktoriai: FA87/G DRE 160 MC4/TF (gamintojas SEW) | vnt. | 2 |
| 7 | KA67/T DRP 112 M4/AL (gamintojas SEW) | vnt. | 3 |
| 8 | KA77/T DRP 132 MC4/RS/TF/AL (gamintojas SEW) | vnt. | 1 |
| 9 | KA77/T DRP 160 M4/RS/AL (gamintojas SEW) | vnt. | 1 |
| 10 | KA47/T DRP 100/M4/AL (gamintojas SEW) | vnt. | 7 |
| 11 | K47 DRE 132 S2/TF/LN (gamintojas SEW) | vnt. | 2 |
| 12 | KA107/T DRP 180 M4/BE20 TF (gamintojas SEW) | vnt. | 1 |
| 13 | SA67 DRE 100 LC4 (gamintojas SEW) | vnt. | 2 |
| 14 | R77 DRS 100 M4/BE5HR (gamintojas SEW) | vnt. | 1 |
| 15 | AMK 20TD ZBF 63 A 8/2 B003 3 (gamintojas DEMAG) | vnt. | 3 |
| 16 | Konvejerių ritinėliai: D=63,5/ 20 / 1488-1496-1514 / 7 Atraminiai žiedai (A180-45-63,5) (gamintojas Sutco) | vnt. | 13 |
| 17 | D=89 / 20 / 1888-1896-1914 / 13 Atraminių žiedų (B133-30-89) (gamintojas Sutco) | vnt. | 2 |
| 18 | D=51 / 20 / 744-752-770 / 6 Atraminiai žiedai (B89-30-51) (gamintojas Sutco) | vnt. | 2 |
| 19 | D=89 / 20 / 2088-2096-2114 / 14 Atraminių žiedų (B133-30-89) (gamintojas Sutco) | vnt. | 4 |
| 20 | D=63,5 / 20 / 1488-1496-1514 / 11 Atraminių žiedų (B133-30-63,5) (gamintojas Sutco) | vnt. | 6 |
| 21 | D=63,5 / 20 / 1488-1496-1514 / 7 Atraminiai žiedai (A250-45-63,5) (gamintojas Sutco) | vnt. | 8 |
| 22 | D=89 / 20 / 2088-2096-2114 / 9 Atraminiai žiedai (B250-30-89) (gamintojas Sutco) | vnt. | 7 |
| 23 | D=89 / 20 / 2488-2496-2514 / 17 Atraminių žiedų (B133-30-89) (gamintojas Sutco) | vnt. | 4 |
| 24 | D=63,5 / 20 / 1288-1296-1314 / 7 Atraminiai žiedai (A250-45-63,5) (gamintojas Sutco) | vnt. | 6 |
| 25 | D=63,5 / 20 / 1088-1096-1114 / 9 Atraminiai žiedai (B133-30-63,5) (gamintojas Sutco) | vnt. | 8 |
| 26 | D=89 / 20 / 100-108-126 (gamintojas Sutco) | vnt. | 8 |
| 27 | D=89 / 20 / 1488-1496-1514 (gamintojas Sutco) | vnt. | 15 |
| 28 | D=89 / 20 / 1888-1896-1914 (gamintojas Sutco) | vnt. | 4 |
| 29 | D=89 / 20 / 1865-1871-1897 (gamintojas Sutco) | vnt. | 10 |
| 30 | D=89 / 20 / 1265-1271-1297 (gamintojas Sutco) | vnt. | 4 |
| 31 | Konvejerių juostos: 1400 x 41000 OILGURT TC 40/GM 4:2 | vnt. | 2 |
| 32 | 1800 x 14000 OILGURT TC 40/GM 4:3 | vnt. | 2 |
| 33 | 1400 x 33000 OILGURT TC 40/GM 4:4 | vnt. | 2 |
| 34 | 1000 x 33000 OILGURT TC 40/GM 4:5 | vnt. | 2 |
| 35 | 2000 x 56000 OILGURT TC 40/GM 4:6 | vnt. | 2 |
| 36 | 1400 x 26000 OILGURT TC 40/GM 4:7 | vnt. | 2 |
| 37 | 2800 x 15000 OILGURT TC 40/GM 4:8 | vnt. | 2 |
| 38 | 1400 x 47000 OILGURT TC 40/GM 4:9 | vnt. | 2 |
| 39 | 2400 x 15000 OILGURT TC 40/GM 4:10 | vnt. | 2 |
| 40 | 1200 x 18000 OILGURT TC 40/GM 4:11 | vnt. | 2 |

Konvejerių ritinėlių informacijos paaiškinimas:

Pavyzdys:

D - 63,5 mm / d - 20 mm / L(1488 mm) - L1(1496 mm) - L2(1514 mm)

D=63,5 / 20 / 1488 - 1496 -1514 /

Pirkėjas taip pat turi teisę, esant poreikiui, pirkti ir kitas, Techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias paslaugas ir prekes.

Nuodytos pasiūlyme prekės turi būti panaudotinos atliekant remonto darbus be papildomai įsigyjamų prekių ir priedų ar esamų įrenginių perdarymo, t. y., remiantis „Bolt-on“ sąvokos principu. Tai reiškia, kad:

- atsarginė dalis turi tikti pagal esamus matmenis ir techninius parametrus;

- jos montavimui nereikia papildomų adapterių, laikiklių, jungčių ar kitų priedų;

- nereikia modifikuoti, perdaryti ar perprojektuoti esamos įrangos.

3.2. Mechaninio rūšiavimo įrenginio techninio aptarnavimo darbų techninė specifikacija

100-00 Smulkintuvo aptarnavimo darbai:

1. Guolių tepimas - 2 kartai per mėnesį.

2. Smulkintuvo peilių ir priešpeilių apvirinimas kietmetaliu (su savo medžiagomis) – 2 kartus per mėnesį.

3. Smulkintuvo atramų ir varžtinių sujungimų varžymas – 1 kartą per 6 mėnesius.

4. Alyvos filtrų ir alyvos keitimas ( su savo medžiagomis) – 1 kartą per metus.

101-00 Konvejerio aptarnavimo darbai:

1. Reduktoriaus patikra – 1 kartą per savaitę.

2. Juostos įtempimo patikrinimas – 1 kartą per savaitę.

3. Guolių tepimas – 1 kartą per mėnesį.

4. Varžtinių sujungimų patikrinimas – 1 kartą per 6 mėnesius.

5. Reduktoriaus alyvos keitimas (su savo medžiagomis) -1 kartą per metus.

103-00 Būgninio atskirtuvo aptarnavimo darbai:

1. Būgno sieto vidinis valymas (juostų nupjaustymas) - 1 kartą per savaitę.

2. Būgno ratų valymas (juostų nupjaustymas) – 1 kartą per savaitę.

3. Reduktorių patikra – 1 kartą per savaitę.

4. Guolių tepimas – 1 kartą per mėnesį.

5. Būgno atramų ir varžtinių sujungimų varžymas – 1 kartą per 6 mėnesius.

6. Reduktoriaus alyvos keitimas (su savo medžiagomis) -1 kartą per metus.

104-00 Konvejerio aptarnavimo darbai:

1. Reduktoriaus patikra – 1 kartą per savaitę.

2. Juostos įtempimo patikrinimas – 1 kartą per savaitę.

3. Guolių tepimas – 1 kartą per mėnesį.

4. Varžtinių sujungimų patikrinimas – 1 kartą per 6 mėnesius.

5. Reduktoriaus alyvos keitimas (su savo medžiagomis) -1 kartą per metus.

105-00 Konvejerio aptarnavimo darbai:

1. Reduktoriaus patikra – 1 kartą per savaitę.

2. Juostos įtempimo patikrinimas – 1 kartą per savaitę.

3. Guolių tepimas – 1 kartą per mėnesį.

4. Varžtinių sujungimų patikrinimas – 1 kartą per 6 mėnesius.

5. Reduktoriaus alyvos keitimas (su savo medžiagomis) -1 kartą per metus.

106-00 Vibracinis sijotuvas:

1. Vibracinio sijotuvo valymas – 1 kartą per savaitę.

2. Vibracinio sijotuvo varžtinių sujungimų varžymas – 1 kartą per savaitę.

3. Variklio valymas – 1 kartą per savaitę.

4. Guolių tepimas – 1 kartą per savaitę.

5. Vibracinių kilimėlių keitimas – 1 kartą per 2 savaites arba pagal poreikį.

6. Kardaninės jungties apžiūra – 1 kartą per savaitę.

7. Spyruoklių ir guminių amortizatorių keitimas – pagal poreikį.

107-00 Konvejerio aptarnavimo darbai:

1. Reduktoriaus patikra – 1 kartą per savaitę.

2. Juostos įtempimo patikrinimas – 1 kartą per savaitę.

3. Guolių tepimas – 1 kartą per mėnesį.

4. Varžtinių sujungimų patikrinimas – 1 kartą per 6 mėnesius.

5. Reduktoriaus alyvos keitimas (su savo medžiagomis) -1 kartą per metus.

108-00 Konvejerio aptarnavimo darbai:

1. Reduktoriaus patikra – 1 kartą per savaitę.

2. Juostos įtempimo patikrinimas – 1 kartą per savaitę.

3. Guolių tepimas – 1 kartą per mėnesį.

4. Varžtinių sujungimų patikrinimas – 1 kartą per 6 mėnesius.

5. Reduktoriaus alyvos keitimas (su savo medžiagomis) -1 kartą per metus.

109-00 Konvejerio aptarnavimo darbai:

1. Reduktoriaus patikra – 1 kartą per savaitę.

2. Juostos įtempimo patikrinimas – 1 kartą per savaitę.

3. Guolių tepimas – 1 kartą per mėnesį.

4. Varžtinių sujungimų patikrinimas – 1 kartą per 6 mėnesius.

5. Reduktoriaus alyvos keitimas (su savo medžiagomis) -1 kartą per metus.

110-00 Konvejerio aptarnavimo darbai:

1. Reduktoriaus patikra – 1 kartą per savaitę.

2. Juostos įtempimo patikrinimas – 1 kartą per savaitę.

3. Guolių tepimas – 1 kartą per mėnesį.

4. Varžtinių sujungimų patikrinimas – 1 kartą per 6 mėnesius.

5. Reduktoriaus alyvos keitimas (su savo medžiagomis) -1 kartą per metus.

111-00 Juodųjų metalų atskirtuvas:

1. Juodojo metalo atskirtuvo vidaus elementų valymo darbai – 1 kartą per savaitę.

2. Variklio reduktoriaus patikra – 1 kartą per savaitę.

3. Atramų varžymas, sujungimų varžymas – 1 kartą per 6 mėnesius.

4. Reduktoriaus alyvos keitimas – 1 kartą per 2 metus.

5. Guolių tepimas – 1 kartą per savaitę.

112-00 Konvejerio aptarnavimo darbai:

1. Reduktoriaus patikra – 1 kartą per savaitę.

2. Juostos įtempimo patikrinimas – 1 kartą per savaitę.

3. Guolių tepimas – 1 kartą per mėnesį.

4. Varžtinių sujungimų patikrinimas – 1 kartą per 6 mėnesius.

5. Reduktoriaus alyvos keitimas (su savo medžiagomis) -1 kartą per metus.

113-00 Konvejerio aptarnavimo darbai:

1. Reduktoriaus patikra – 1 kartą per savaitę.

2. Juostos įtempimo patikrinimas – 1 kartą per savaitę.

3. Guolių tepimas – 1 kartą per mėnesį.

4. Varžtinių sujungimų patikrinimas – 1 kartą per 6 mėnesius.

5. Reduktoriaus alyvos keitimas (su savo medžiagomis) -1 kartą per metus.

114-00 Konvejerio aptarnavimo darbai:

1. Reduktoriaus patikra – 1 kartą per savaitę.

2. Juostos įtempimo patikrinimas – 1 kartą per savaitę.

3. Guolių tepimas – 1 kartą per mėnesį.

4. Varžtinių sujungimų patikrinimas – 1 kartą per 6 mėnesius.

5. Reduktoriaus alyvos keitimas (su savo medžiagomis) -1 kartą per metus.

115-00 Konvejerio aptarnavimo darbai:

1. Reduktoriaus patikra – 1 kartą per savaitę.

2. Juostos įtempimo patikrinimas – 1 kartą per savaitę.

3. Guolių tepimas – 1 kartą per mėnesį.

4. Varžtinių sujungimų patikrinimas – 1 kartą per 6 mėnesius.

5. Reduktoriaus alyvos keitimas (su savo medžiagomis) -1 kartą per metus.

116-00 Konvejerio aptarnavimo darbai:

1. Reduktoriaus patikra – 1 kartą per savaitę.

2. Juostos įtempimo patikrinimas – 1 kartą per savaitę.

3. Guolių tepimas – 1 kartą per mėnesį.

4. Varžtinių sujungimų patikrinimas – 1 kartą per 6 mėnesius.

5. Reduktoriaus alyvos keitimas (su savo medžiagomis) -1 kartą per metus.

117-00 Konvejerio aptarnavimo darbai:

1. Reduktoriaus patikra – 1 kartą per savaitę.

2. Juostos įtempimo patikrinimas – 1 kartą per savaitę.

3. Guolių tepimas – 1 kartą per mėnesį.

4. Varžtinių sujungimų patikrinimas – 1 kartą per 6 mėnesius.

5. Reduktoriaus alyvos keitimas (su savo medžiagomis) -1 kartą per metus.

120-00 Konvejerio aptarnavimo darbai:

1. Reduktoriaus patikra – 1 kartą per savaitę.

2. Juostos įtempimo patikrinimas – 1 kartą per savaitę.

3. Guolių tepimas – 1 kartą per mėnesį.

4. Varžtinių sujungimų patikrinimas – 1 kartą per 6 mėnesius.

5. Reduktoriaus alyvos keitimas (su savo medžiagomis) -1 kartą per metus.

121-00 Balistinis atskirtuvas:

1. Balistinio atskirtuvo vidaus valymo darbai – 1 kartą per savaitę.

2. Variklio reduktoriaus patikra – 1 kartą per savaitę.

3. Atramų varžymas, sujungimų varžymas – 1 kartą per savaitę.

4. Guolių tepimas – 1 kartą per savaitę.

5. Balansavimas.

6. Menčių reguliavimas – 1 kartą per 2 savaites.

7. Guolių ir įvorių keitimas – pagal poreikį.

122-00 Konvejerio aptarnavimo darbai:

1. Reduktoriaus patikra – 1 kartą per savaitę.

2. Juostos įtempimo patikrinimas – 1 kartą per savaitę.

3. Guolių tepimas – 1 kartą per mėnesį.

4. Varžtinių sujungimų patikrinimas – 1 kartą per 6 mėnesius.

5. Reduktoriaus alyvos keitimas (su savo medžiagomis) -1 kartą per metus.

123-00 Konvejerio aptarnavimo darbai:

1. Reduktoriaus patikra – 1 kartą per savaitę.

2. Juostos įtempimo patikrinimas – 1 kartą per savaitę.

3. Guolių tepimas – 1 kartą per mėnesį.

4. Varžtinių sujungimų patikrinimas – 1 kartą per 6 mėnesius.

5. Reduktoriaus alyvos keitimas (su savo medžiagomis) -1 kartą per metus.

- Konvejerio aptarnavimo darbai:

1. Reduktoriaus patikra – 1 kartą per savaitę.

2. Juostos įtempimo patikrinimas – 1 kartą per savaitę.

3. Guolių tepimas – 1 kartą per mėnesį.

4. Varžtinių sujungimų patikrinimas – 1 kartą per 6 mėnesius.

5. Reduktoriaus alyvos keitimas (su savo medžiagomis) -1 kartą per metus.

130-00 Konvejerio aptarnavimo darbai:

1. Reduktoriaus patikra – 1 kartą per savaitę.

2. Juostos įtempimo patikrinimas – 1 kartą per savaitę.

3. Guolių tepimas – 1 kartą per mėnesį.

4. Varžtinių sujungimų patikrinimas – 1 kartą per 6 mėnesius.

5. Reduktoriaus alyvos keitimas (su savo medžiagomis) -1 kartą per metus.

131-00 Juodųjų metalų atskirtuvas:

1. Juodojo metalo atskirtuvo vidaus valymo darbai – 1 kartą per savaitę.

2. Variklio reduktoriaus patikra – 1 kartą per savaitę.

3. Atramų varžymas, sujungimų varžymas – 1 kartą per 6 mėnesius.

4. Reduktoriaus alyvos keitimas – 1 kartą per 2 metus.

5. Guolių tepimas – 1 kartą per savaitę.

132-00 Konvejerio aptarnavimo darbai:

1. Reduktoriaus patikra – 1 kartą per savaitę.

2. Juostos įtempimo patikrinimas – 1 kartą per savaitę.

3. Guolių tepimas – 1 kartą per mėnesį.

4. Varžtinių sujungimų patikrinimas – 1 kartą per 6 mėnesius.

5. Reduktoriaus alyvos keitimas (su savo medžiagomis) -1 kartą per metus.

133-00 Spalvotųjų metalų atskirtuvas:

1. Spalvotojo metalo atskirtuvo vidaus valymo darbai – 1 kartą per savaitę.

2. Variklio reduktoriaus patikra – 1 kartą per savaitę.

3. Atramų varžymas, sujungimų varžymas – 1 kartą per 6 mėnesius.

4. Reduktoriaus alyvos keitimas – 1 kartą per 2 metus.

5. Guolių tepimas – 1 kartą per savaitę.

134-00 Konvejerio aptarnavimo darbai:

1. Reduktoriaus patikra – 1 kartą per savaitę.

2. Juostos įtempimo patikrinimas – 1 kartą per savaitę.

3. Guolių tepimas – 1 kartą per mėnesį.

4. Varžtinių sujungimų patikrinimas – 1 kartą per 6 mėnesius.

5. Reduktoriaus alyvos keitimas (su savo medžiagomis) -1 kartą per metus.

135-00 Konvejerio aptarnavimo darbai:

1. Reduktoriaus patikra – 1 kartą per savaitę.

2. Juostos įtempimo patikrinimas – 1 kartą per savaitę.

3. Guolių tepimas – 1 kartą per mėnesį.

4. Varžtinių sujungimų patikrinimas – 1 kartą per 6 mėnesius.

5. Reduktoriaus alyvos keitimas (su savo medžiagomis) -1 kartą per metus.

136-00 Konvejerio aptarnavimo darbai:

1. Reduktoriaus patikra – 1 kartą per savaitę.

2. Juostos įtempimo patikrinimas – 1 kartą per savaitę.

3. Guolių tepimas – 1 kartą per mėnesį.

4. Varžtinių sujungimų patikrinimas – 1 kartą per 6 mėnesius.

5. Reduktoriaus alyvos keitimas (su savo medžiagomis) -1 kartą per metus.

137-00 Konvejerio aptarnavimo darbai:

1. Reduktoriaus patikra – 1 kartą per savaitę.

2. Juostos įtempimo patikrinimas – 1 kartą per savaitę.

3. Guolių tepimas – 1 kartą per mėnesį.

4. Varžtinių sujungimų patikrinimas – 1 kartą per 6 mėnesius.

5. Reduktoriaus alyvos keitimas (su savo medžiagomis) -1 kartą per metus.

138-00 Konvejerio aptarnavimo darbai:

1. Reduktoriaus patikra – 1 kartą per savaitę.

2. Juostos įtempimo patikrinimas – 1 kartą per savaitę.

3. Guolių tepimas – 1 kartą per mėnesį.

4. Varžtinių sujungimų patikrinimas – 1 kartą per 6 mėnesius.

5. Reduktoriaus alyvos keitimas (su savo medžiagomis) -1 kartą per metus.

139-00 NIR:

1. NIR lempų valymas – 1 kartą per savaitę.

2. NIR juostos įtempimo patikrinimas ir ašių valymas – 1 kartą per mėnesį.

3. Guolių tepimas – 1 kartą per mėnesį.

4. NIR kalibravimas – 1 kartą per mėnesį.

5. Variklio valymas ir reduktoriaus patikra – 1 kartą per mėnesį.

6. Reduktoriaus alyvos keitimas – 1 kartą per 2 metus.

140-00 Konvejerio aptarnavimo darbai:

1. Reduktoriaus patikra – 1 kartą per savaitę.

2. Juostos įtempimo patikrinimas – 1 kartą per savaitę.

3. Guolių tepimas – 1 kartą per mėnesį.

4. Varžtinių sujungimų patikrinimas – 1 kartą per 6 mėnesius.

5. Reduktoriaus alyvos keitimas (su savo medžiagomis) -1 kartą per metus.

141-00 Konvejerio aptarnavimo darbai:

1. Reduktoriaus patikra – 1 kartą per savaitę.

2. Juostos įtempimo patikrinimas – 1 kartą per savaitę.

3. Guolių tepimas – 1 kartą per mėnesį.

4. Varžtinių sujungimų patikrinimas – 1 kartą per 6 mėnesius.

5. Reduktoriaus alyvos keitimas (su savo medžiagomis) -1 kartą per metus.

142-00 Konvejerio aptarnavimo darbai:

1. Reduktoriaus patikra – 1 kartą per savaitę.

2. Juostos įtempimo patikrinimas – 1 kartą per savaitę.

3. Guolių tepimas – 1 kartą per mėnesį.

4. Varžtinių sujungimų patikrinimas – 1 kartą per 6 mėnesius.

5. Reduktoriaus alyvos keitimas (su savo medžiagomis) -1 kartą per metus.

143-00 Konvejerio aptarnavimo darbai:

1. Reduktoriaus patikra – 1 kartą per savaitę.

2. Juostos įtempimo patikrinimas – 1 kartą per savaitę.

3. Guolių tepimas – 1 kartą per mėnesį.

4. Varžtinių sujungimų patikrinimas – 1 kartą per 6 mėnesius.

5. Reduktoriaus alyvos keitimas (su savo medžiagomis) -1 kartą per metus.

150-00 Konvejerio aptarnavimo darbai:

1. Reduktoriaus patikra – 1 kartą per savaitę.

2. Juostos įtempimo patikrinimas – 1 kartą per savaitę.

3. Guolių tepimas – 1 kartą per mėnesį.

4. Varžtinių sujungimų patikrinimas – 1 kartą per 6 mėnesius.

5. Reduktoriaus alyvos keitimas (su savo medžiagomis) -1 kartą per metus.

151-00 Konvejerio aptarnavimo darbai:

1. Reduktoriaus patikra – 1 kartą per savaitę.

2. Juostos įtempimo patikrinimas – 1 kartą per savaitę.

3. Guolių tepimas – 1 kartą per mėnesį.

4. Varžtinių sujungimų patikrinimas – 1 kartą per 6 mėnesius.

5. Reduktoriaus alyvos keitimas (su savo medžiagomis) -1 kartą per metus.

152-00 Konvejerio aptarnavimo darbai:

1. Reduktoriaus patikra – 1 kartą per savaitę.

2. Juostos įtempimo patikrinimas – 1 kartą per savaitę.

3. Guolių tepimas – 1 kartą per mėnesį.

4. Varžtinių sujungimų patikrinimas – 1 kartą per 6 mėnesius.

5. Reduktoriaus alyvos keitimas (su savo medžiagomis) -1 kartą per metus.

153-00 Konvejerio aptarnavimo darbai:

1. Reduktoriaus patikra – 1 kartą per savaitę.

2. Juostos įtempimo patikrinimas – 1 kartą per savaitę.

3. Guolių tepimas – 1 kartą per mėnesį.

4. Varžtinių sujungimų patikrinimas – 1 kartą per 6 mėnesius.

5. Reduktoriaus alyvos keitimas (su savo medžiagomis) -1 kartą per metus.

154-00 Konvejerio aptarnavimo darbai:

1. Reduktoriaus patikra – 1 kartą per savaitę.

2. Juostos įtempimo patikrinimas – 1 kartą per savaitę.

3. Guolių tepimas – 1 kartą per mėnesį.

4. Varžtinių sujungimų patikrinimas – 1 kartą per 6 mėnesius.

5. Reduktoriaus alyvos keitimas (su savo medžiagomis) -1 kartą per metus.

155-00 Konvejerio aptarnavimo darbai:

1. Reduktoriaus patikra – 1 kartą per savaitę.

2. Juostos įtempimo patikrinimas – 1 kartą per savaitę.

3. Guolių tepimas – 1 kartą per mėnesį.

4. Varžtinių sujungimų patikrinimas – 1 kartą per 6 mėnesius.

5. Reduktoriaus alyvos keitimas (su savo medžiagomis) -1 kartą per metus.

156-00 Konvejerio aptarnavimo darbai:

1. Reduktoriaus patikra – 1 kartą per savaitę.

2. Juostos įtempimo patikrinimas – 1 kartą per savaitę.

3. Guolių tepimas – 1 kartą per mėnesį.

4. Varžtinių sujungimų patikrinimas – 1 kartą per 6 mėnesius.

5. Reduktoriaus alyvos keitimas (su savo medžiagomis) -1 kartą per metus.

160-00 Grandininis konvejeris:

1. Konvejerio reduktoriaus patikra – 1 kartą per savaitę.

2. Grandinės įtempimo patikrinimas – 1 kartą per savaitę.

3. Guolių tepimas – 1 kartą per mėnesį.

4. Varžtinių sujungimų patikrinimas – 1 kartą per 6 mėnesius.

5. Reduktoriaus alyvos keitimas - 1 kartą per metus.

6. Grandinės tempimo indų papildymas, tepimo sistemos patikra – 1 kartą per 2 savaites.

161-00 Konvejerio aptarnavimo darbai:

1. Reduktoriaus patikra – 1 kartą per savaitę.

2. Juostos įtempimo patikrinimas – 1 kartą per savaitę.

3. Guolių tepimas – 1 kartą per mėnesį.

4. Varžtinių sujungimų patikrinimas – 1 kartą per 6 mėnesius.

5. Reduktoriaus alyvos keitimas (su savo medžiagomis) -1 kartą per metus.

162-00 Nukreiptuvas:

1. Variklio reduktoriaus patikra -1 kartą per savaitę.

2. Guolių tepimas – 1 kartą per mėnesį.

3. Varžtinių sujungimų patikrinimas- 1 kartą per 6 mėnesius.

4. Reduktoriaus alyvos keitimas- 1 kartą per 2 metus.

163-00 Preso aptarnavimo darbai:

1. Preso guolių tepimas pagal schemą -1 kartą per savaitę.

2. Preso variklių valymas reduktoriaus patikra – 1 kartą per savaitę.

3. Hidraulinės alyvos ir filtrų keitimas – 1 kartą per 2 metus.

4. Preso atraminių ratukų valymas, apžiūra, PET perforatoriaus peilių keitimas -1 kartą per metus.

Suspausto oro kompresoriaus aptarnavimo darbai:

1. Alyvos, alyvos filtrų, oro filtrų keitimo darbai – kas 2000 moto/h

2. Alyvos, alyvos filtrų, oro filtrų, seperatoriaus keitimo darbai – kas 4000 moto/h.

3. Radiatoriaus valymas – kas 1000 moto/h.

Dulkių surinkimo sistema:

1. Ventiliatorių guolių tepimas – 1 kartą per mėnesį.

2. Ventiliatoriaus balansavimas- 1 kartą per metus.

Biofiltrų ventiliatoriaus priežiūra:

1. Tepimas - 1 kartą per mėnesį.

2. Darbo ratų apžiūra, valymas, balansavimas – 1 kartą per metus.

3. Diržų apžiūra tempimai – 1 kartą per 3 mėnesius.

Kipų pakavimo mašina:

1. Hidraulinės stotelės išbandymas.

2. Tepalų ir filtrų keitimas – 1 kartą per metus.

3. Tepimas.

4. Būgnelių gumų keitimas.

4. PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

4.1. Paslaugos teikiamos adresu: Ketvergių g. 2A, Dumpių k., Klaipėdos r.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Esamos situacijos aprašymas ir Paslaugų teikimo sąlygos

5.1.1. Mechaninio rūšiavimo gamykloje iš mišrių komunalinių atliekų atrenkamos stiklo, juodojo metalo, spalvotųjų metalų, popieriaus ir kelių rūšių plastiko atliekos.

Maisto atliekų apdorojimo ceche iš maisto atliekų gaminama skysta organinė masė - pulpa.

Technologinės linijos dirba 40 val. darbo savaitės grafiku: I-IV - 8.00 val. - 17.00 val., V - 8.00 val. -15.45 val.

Mechaninio rūšiavimo skyriaus operatoriai dirba I-V nuo 8.00 val. iki 20.00 val., VI - nuo 8.00 val. iki 18.00 val.

Aptarnavimo Paslaugos teikiamos laikantis šios techninės specifikacijos reikalavimų bei 5.2.6 papunktyje nustatytų sąlygų.

5.2. Pirkimo objekto aprašymas bei Paslaugų vykdymo tvarka ir terminai

5.2.1. Paslaugoms suteikti reikalingomis techninės priežiūros medžiagomis ir remontui reikalingomis detalėmis bei reikalingais įrankiais ir įranga pasirūpina Tiekėjas (alyvos, tepalai, filtrai ir t.t.).

5.2.2. Tiekėjas turi turėti kvalifikaciją ir sąlygas suteikti įrenginių techninės priežiūros ir remonto Paslaugas. Tiekėjas turi gebėti profesionaliai surasti ir pašalinti įrenginių gedimus, organizuoti įvairių sričių specialistų darbus (pavyzdžiui elektriko, elektronikos diagnostiko, suvirintojo ir kt.).

5.2.3. Tiekėjas tiekia remontui/aptarnavimui reikiamas medžiagas, mazgus, agregatus ir dalis keitimui kainomis, ne didesnėmis nei prekių įsigijimo dieną Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jeigu tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Tiekėjas turi būti finansiškai pajėgus užsakyti atsarginių dalių už iki 30000,00 Eur be PVM sumą be išankstinio apmokėjimo. Pirkėjas turi teisę pareikalauti Tiekėjo pateikti dalių užsakymą iš gamintojų patvirtinančius įrodymus.

5.2.4. Pirkėjas telekomunikacijos priemonėmis informuoja Tiekėją apie reikalingus atlikti įrenginių gedimų šalinimo darbus bei priskiria gedimui skubumo prioritetą. Tiekėjas nedelsiant paskiria kvalifikuotą personalą pirminei darbų apžiūrai/diagnostikai bei matavimams atlikti. Aukšto prioriteto avarinio gedimo atveju Tiekėjo atstovas ne ilgiau kaip per 4 val. atvyksta į gedimo atsiradimo objektą pirminei gedimo diagnostikai. Po gedimo diagnostikos Tiekėjas ne ilgiau kaip per 4 val. informuoja Pirkėją apie pilnam Paslaugų suteikimui reikalingų Tiekėjo specialistų darbo valandų skaičių bei pateikia reikalingų medžiagų (dalių) sąrašą su kainomis. Gedimo šalinimo Paslaugos pradedamos teikti ne vėliau kaip per 4 darbo val. po sąmatos patvirtinimo, išskyrus atvejus, kai dėl reikalingų medžiagų (dalių) tiekimo laiko nėra galimybės paslaugas pradėti teikti per nurodytą laiką. Gedimų šalinimo Paslaugos turi būti suteiktos ne ilgiau kaip per 24 val. nuo Paslaugų teikimo pradžios, išskyrus atvejus kai dėl didelės apimties jų baigti neįmanoma per nurodytą laiką.

5.2.5. Esant ne prioritetinei avarinei situacijai ar planiniams remonto/aptarnavimo darbams Paslaugos teikėjas ne ilgiau kaip per 24 val. darbo dienomis informuoja Pirkėją apie pilnam darbų atlikimui reikalingų Paslaugos teikėjo specialistų darbo valandų skaičių bei pateikia reikalingų medžiagų (dalių) sąrašą su kainomis ir darbų atlikimo terminais (su nurodytais darbų ir pradžios ir pabaigos laikais). Pirkėjas įvertina gautą informaciją ir patvirtina darbų sąmatą ir/arba nurodo trečiąją šalį iš kurios Tiekėjas privalo įsigyti reikalingas medžiagas/dalis ekonomiškai naudingesnėmis sąlygomis nei pasiūlė Tiekėjas, arba informuoja Tiekėją, kad atliks atskirą medžiagų viešąjį pirkimą, ir medžiagas (detales) pateiks Tiekėjui remonto atlikimui.

5.2.6. Aptarnavimo Paslaugos teikiamos po mechaninio atliekų rūšiavimo/apdorojimo linijų darbo valandų arba savaitgaliais, išskyrus tas Paslaugas, kurias galima (su)teikti nestabdant technologinės linijos proceso arba remonto laiką technologinių linijų darbo valandų metu suderinus iš anksto.

6. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

6.1. Suteiktoms Paslaugoms suteikiamas ne mažiau kaip 12 mėnesių garantinis laikotarpis, jei buvo keičiamos naujos dalys/mazgai, ir 3 mėnesių garantinis laikotarpis, jei suteikiant Paslaugas nebuvo naudojamos naujos dalys/mazgai.

6.2. Nustačius suteiktų Paslaugų trūkumus, jų šalinimas turi būti pradėtas ne vėliau kaip per 24 val. nuo Pirkėjo pranešimo ir trūkumai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 24 val. nuo trūkumų šalinimo pradžios.

6.3. Tiekėjas prisiima pilną aplinkosauginę ir darbų saugos atsakomybę, paskiriant atsakingus ir turinčius tinkamą kvalifikaciją darbuotojus dėl tinkamo Paslaugų teikimo.

___________________________