TECHNINĖ SPECIFIKACIJA OBJEKTO DALIAI NR. I

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – UAB Kauno kogeneracinė jėgainė

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – Kietojo kuro medžiagų cheminės sudėties nustatymo paslaugos.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

  - KKJ – UAB Kauno kogeneracinė jėgainė. Adresas: Jėgainės g. 6, Biruliškių k., LT-54469 Kauno raj., Lietuva.

  - Laboratorija – tyrimų laboratorija, teikianti kokybinių rodiklių nustatymo paslaugas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Kietojo kuro cheminės sudėties (drėgmės kiekio, peleningumo, kaloringumo, sieros, azoto, chloro, vandenilio, natrio, kalio, anglies kiekių) nustatymo paslaugos.

  - Kietajame kure esančių Cl, F, Br, S elementų  koncentracijos nustatymo paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

3.1 Preliminarus Paslaugų kiekis nurodytas žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekį, neviršijant Sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos, t. y. 50 000 EUR be PVM. Klientas neįsipareigoja išpirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies.

Lentelė Nr. 1.1.

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis / Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kietojo kuro drėgmės nustatymas | Vnt. | 120 |
| 2. | Kietojo kuro peleningumo nustatymas | Vnt. | 120 |
| 3. | Kietojo kuro kaloringumo nustatymas | Vnt. | 120 |
| 4. | Kietojo kuro Sieros kiekio nustatymas | Vnt. | 120 |
| 5. | Kietojo kuro Azoto kiekio nustatymas | Vnt. | 120 |
| 6. | Kietojo kuro Chloro kiekio nustatymas | Vnt. | 120 |
| 7. | Kietojo kuro Vandenilio kiekio nustatymas | Vnt. | 120 |
| 8. | Kietojo kuro Natrio kiekio nustatymas | Vnt. | 120 |
| 9. | Kietojo kuro Kalio kiekio nustatymas | Vnt. | 120 |
| 10. | Kietojo kuro Anglies kiekio nustatymas | Vnt. | 120 |
| 11. | Cl, F, Br, S koncentracijos nustatymas kietajame kure | Vnt. | 6 |

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

  - Paslaugos teikiamos: paslaugų Tiekėjo nurodytoje laboratorijoje.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Pirkimo objekto aprašymas

5.1. Klientas darbo dienomis iki 15 val. apie KKJ suformuotus laboratorinei analizei skirtus ėminius (sandari plastikinė tara) el. paštu informuoja Paslaugų teikėją. Elektroniniame pranešime Klientas nurodo paruoštų ėminių kiekį, reikalingus nustatyti parametrus.

5.2. Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po pranešimo gavimo privalo atvykti (savo transportu arba mėginių paėmimą gali vykdyti kurjerių tarnyba) į  KKJ paimti Kliento paruoštus laboratorinei analizei skirtus ėminius ir ne vėliau nei per 4 (keturias) darbo dienas nuo paėmimo pristatyti į Laboratoriją tyrimams atlikti.

5.3. Gavus ėminį laboratorija el. paštu informuoja KKJ apie gautą mėginį.

5.4. Gavus ėminį(-ius) laboratorijoje turi būti atlikta atliekų ėminio laboratorinė parametrų nurodytų Užsakyme analizė, įskaitant ir visas mėginio paruošimo procedūras (smulkinimas, malimas ar pan.).

- PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos turės būti suteiktos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo ėminių pristatymo į laboratoriją.

  - Paslaugos bus teikiamos tik pagal atskirus Kliento pateiktus Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

  - Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.

  - Klientas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo suteiktų trūkumų užfiksavimo dienos.

  - Kliento nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) darbo dienų terminas.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

8.1 Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už faktiškai suteiktas kokybiškas Paslaugas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Paslaugų rezultato perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Paslaugų teikėjas turi pateikti atliktų tyrimų rezultatų protokolus elektronine forma, o Klientui pageidaujant ir rašytine forma.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Klientas sudarys sąlygas ėminių skirtų analizei paėmimą, t. y. užtikrins patekimą į Kliento teritoriją, nurodys privažiavimo maršrutą bei pasikrovimo vietą.

  - Paslaugų teikėjui pageidaujant, Klientas pateiks jam žinomą ir galimai atskleidžiamą informaciją apie ėminių fizines ir chemines savybes.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA OBJEKTO DALIAI NR. II

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – UAB Kauno kogeneracinė jėgainė

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – Pelenų lydymosi būsenos analizės ir cheminės sudėties tyrimai.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

  - KKJ – UAB Kauno kogeneracinė jėgainė. Adresas: Jėgainės g. 6, Biruliškių k., LT-54469 Kauno raj., Lietuva.

  - Laboratorija – tyrimų laboratorija, teikianti kokybinių rodiklių nustatymo paslaugas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pelenų lydymosi būsenos analizė ir tyrimo paslaugos.

  - Lakiųjų pelenų mėginio ištyrimo paslaugos, analizuojant Cl kiekį.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

3.1 Preliminarus Paslaugų kiekis nurodytas žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekį, neviršijant Sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos, t. y. 5 000 EUR be PVM. Klientas neįsipareigoja išpirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies.

Lentelė Nr. 1.2.

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis / Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pelenų lydymosi būsenos analizės tyrimai | Vnt. | 27 |
| 2. | Lakiųjų pelenų mėginio ištyrimas, analizuojant Cl kiekį | Vnt. | 27 |

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

  - Paslaugos teikiamos: paslaugų Tiekėjo nurodytoje laboratorijoje.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Pirkimo objekto aprašymas

5.1. Klientas darbo dienomis iki 15 val. apie KKJ suformuotus laboratorinei analizei skirtus ėminius (sandari plastikinė tara) el. paštu informuoja Paslaugų teikėją. Elektroniniame pranešime Klientas nurodo paruoštų ėminių kiekį, reikalingus nustatyti parametrus.

5.2. Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po pranešimo gavimo privalo atvykti (savo transportu arba mėginių paėmimą gali vykdyti kurjerių tarnyba) į  KKJ paimti Kliento paruoštus laboratorinei analizei skirtus ėminius ir ne vėliau nei per 4 (keturias) darbo dienas nuo paėmimo pristatyti į Laboratoriją tyrimams atlikti.

5.3. Gavus ėminį laboratorija el. paštu informuoja KKJ apie gautą mėginį.

  - Gavus ėminį(-ius) laboratorijoje turi būti atlikta atliekų ėminio laboratorinė parametrų nurodytų Užsakyme analizė, įskaitant ir visas mėginio paruošimo procedūras (smulkinimas, malimas ar pan.).

- PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos turės būti suteiktos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo ėminių pristatymo į laboratoriją.

  - Paslaugos bus teikiamos tik pagal atskirus Kliento pateiktus Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

  - Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.

  - Klientas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo suteiktų trūkumų užfiksavimo dienos.

  - Kliento nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) darbo dienų terminas.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

8.1 Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už faktiškai suteiktas kokybiškas Paslaugas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Paslaugų rezultato perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Paslaugų teikėjas turi pateikti atliktų tyrimų rezultatų protokolus elektronine forma, o Klientui pageidaujant ir rašytine forma.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Klientas sudarys sąlygas ėminių skirtų analizei paėmimą, t. y. užtikrins patekimą į Kliento teritoriją, nurodys privažiavimo maršrutą bei pasikrovimo vietą.

  - Paslaugų teikėjui pageidaujant, Klientas pateiks jam žinomą ir galimai atskleidžiamą informaciją apie ėminių fizines ir chemines savybes.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA OBJEKTO DALIAI NR. III

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – UAB Kauno kogeneracinė jėgainė

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – Degimo produktų medžiagų cheminės sudėties nustatymo paslaugos.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

  - KKJ – UAB Kauno kogeneracinė jėgainė. Adresas: Jėgainės g. 6, Biruliškių k., LT-54469 Kauno raj., Lietuva.

  - Laboratorija – tyrimų laboratorija, teikianti kokybinių rodiklių nustatymo paslaugas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Degimo produktuose esančių komponentų nustatymo paslaugos.

  - Kietųjų dalelių esančių degimo produktuose nustatymo paslaugos.

  - Kietajame kure esančių mažos koncentracijos elementų nustatymo paslaugos.

  - Lakiųjų organinių junginių (LOJ) nustatymo paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

3.1 Preliminarus Paslaugų kiekis nurodytas žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekį, neviršijant Sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos, t. y. 5 000 EUR be PVM. Klientas neįsipareigoja išpirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies.

Lentelė Nr. 1.3.

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis / Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Degimo produktuose esančių CO, NOx, SO2, CO2, komponentų nustatymas (1 dienos trukmės tyrimai) | Vnt. | 3 |
| 2. | Degimo produktuose esančių komponentų išvardintų prikabintame faile (Komponentai) nustatymas | Vnt. | 3 |
| 3 | Kietųjų dalelių matavimas (1 dienos trukmės tyrimai) | Vnt. | 5 |
| 4. | Kure esančių mažos koncentracijos elementų nustatymas ir analizė (Al, Ca, Fe, Mg, P, K Si, Na, Ti, As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V ir Zn) | Vnt. | 5 |
| 5. | Lakiųjų organinių junginių (LOJ) nustatymo paslaugos. | Vnt. | 5 |

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

  - Paslaugos teikiamos: paslaugų Tiekėjo nurodytoje laboratorijoje.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Pirkimo objekto aprašymas

  - Klientas darbo dienomis iki 15 val. apie KKJ suformuotus laboratorinei analizei skirtus ėminius (sandari plastikinė tara) el. paštu informuoja Paslaugų teikėją. Elektroniniame pranešime Klientas nurodo paruoštų ėminių kiekį, reikalingus nustatyti parametrus.

  - Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po pranešimo gavimo privalo atvykti (savo transportu arba mėginių paėmimą gali vykdyti kurjerių tarnyba) į  KKJ paimti Kliento paruoštus laboratorinei analizei skirtus ėminius ir ne vėliau nei per 4 (keturias) darbo dienas nuo paėmimo pristatyti į Laboratoriją tyrimams atlikti.

  - Gavus ėminį laboratorija el. paštu informuoja KKJ apie gautą mėginį.

  - Gavus ėminį(-ius) laboratorijoje turi būti atlikta atliekų ėminio laboratorinė parametrų nurodytų Užsakyme analizė, įskaitant ir visas mėginio paruošimo procedūras (smulkinimas, malimas ar pan.).

- PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos turės būti suteiktos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo ėminių pristatymo į laboratoriją.

  - Paslaugos bus teikiamos tik pagal atskirus Kliento pateiktus Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

  - Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.

  - Klientas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo suteiktų trūkumų užfiksavimo dienos.

  - Kliento nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) darbo dienų terminas.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

8.1  Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už faktiškai suteiktas kokybiškas Paslaugas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Paslaugų rezultato perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Paslaugų teikėjas turi pateikti atliktų tyrimų rezultatų protokolus elektronine forma, o Klientui pageidaujant ir rašytine forma.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Klientas sudarys sąlygas ėminių skirtų analizei paėmimą, t. y. užtikrins patekimą į Kliento teritoriją, nurodys privažiavimo maršrutą bei pasikrovimo vietą.

  - Paslaugų teikėjui pageidaujant, Klientas pateiks jam žinomą ir galimai atskleidžiamą informaciją apie ėminių fizines ir chemines savybes.

[Pasirinkite]________________________________________________________________________________________________________________________

Nurodytas preliminarus Paslaugų kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Klientas neįsipareigoja išpirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies

Nurodytas preliminarus Paslaugų kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Klientas neįsipareigoja išpirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies

Nurodytas preliminarus Paslaugų kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Klientas neįsipareigoja išpirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies