TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Užsakovas – perkantysis subjektas AB „Amber Grid“. Daugiau informacijos apie Užsakovą ir jo veiklą galima rasti https://ambergrid.lt.

Rangovas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo pirkimo objektui atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas).

Sutartis – Užsakovo sudaroma sutartis su Rangovu kuris bus pripažintas laimėjusiu dėl Pirkimo objekto.

Darbai – nuosavybės teise Užsakovui priklausančios Šakių dujų apskaitos stoties (toliau – DAS) remonto darbai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Nuosavybės teise Užsakovui priklausančios Šakių dujų apskaitos stoties (DAS) remonto darbai.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS / CHARAKTERISTIKA /

| Eil. Nr. | Nekilnojamojo turto pavadinimas | Žymėjimas | Pagrindinė naudojimo paskirtis | Statybos rūšis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Administracinis pastatas | 1B1/ž | Administracinė | Statinio paprastasis remontas |
| 2 | Inventoriaus sandėlis | 9F1/g | Sandėliavimo | Statinio paprastasis remontas |

Pirkimo objektą sudaro – Šakių DAS sklypo sutvarkymo, pastatų išorės ir vidaus remonto, taip pat visi papildomi darbai ir paslaugos, susijusios su paprastojo remonto darbų rezultato pasiekimu, kurių būtinybė išaiškėjo darbų vykdymo eigoje (toliau – Darbai).

Dėl pirkimo objekto gali būti vykdoma apžiūra. Rangovas dalyvaujantis pirkime ir teikiantis pasiūlymą gali apžiūrėti objektą (rekomenduojama) ir gali per centrinės viešųjų pirkimų informacinę sistemą (toliau - CVP IS) priemonėmis kreiptis į Užsakovą, nurodydamas apžiūroje ketinančių dalyvauti asmenų pareigas, vardus ir pavardes bei preliminarų apžiūros laiką (Užsakovas turi teisę keisti apžiūros laiką). Užsakovas, atsakydamas į kiekvieno Rangovo tokį prašymą, nurodys kiekvienam Rangovui apžiūros laiką. Užsakovas objekto apžiūros metu neatsakinės į jokius Rangovų klausimus, klausimus po objekto apžiūros bus galima pateikti priemonėmis, kuriomis vykdomas pirkimas.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Adresas: Kęstučio g. 75, Daugėliškiai, Šakių sen., Šakių r. sav. 71141.

Koordinatės: 54.925246, 23.034218.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas

Administracinis pastatas:

- Pažeista operatorinės, elektros skydinės ir apsaugos posto grindų danga prie įėjimų į šias patalpas;

- Nusidėvėjusios operatorinės ir apsaugos posto laiptelių pakopos;

- Nusėdusios durų varčios bei išsireguliavę jų lankstai, durys užsidaro sunkiai, stringa arba neužsidaro sandariai, išsiklaipę durų slenksčiai;

- Visiškai sulūžę durų pritraukėjai, kurie neužtikrina savaiminio durų užsidarymo bei saugaus varčios fiksavimo;

- Apsaugos posto pertvara yra nestabili ir juda;

- Nusilupę stogo dangos dažai.

Lauko teritorija:

Aplink administracinį pastatą esanti nuogrinda vietomis išsiklaipiusi ir pasvirusi į pastato pusę;

Teritorijoje asfalto danga vietomis įgriuvusi;

Užsikimšusi teritorijos drenažo ir lietaus vandens nuvedimo sistema;

Skaldos dangos sluoksnio defektai ir nelygumai.

Inventoriaus sandėlis:

- Sugadintas lietaus vandens latakas.

  - Pirkimo objekto aprašymas

Perkamų remonto darbų preliminarūs kiekiai (apimtys) pateikti 1 priede.

Durų remontas ir pritaikymas

Vidaus ir išorinių durų varstymo mechanizmai turi būti sureguliuoti taip, kad durys darinėtųsi lengvai, be papildomos trinties, o uždarytoje pozicijoje sandariai priglustų prie staktos.

Keičiant tarpines, jos turi būti parinktos pagal esamų durų profilį. Varstomosios dalys (sąvaros) nuimamos ir užkabinamos laikantis gamintojo nurodymų, nepažeidžiant vyrių.

Durų pritraukėjai su fiksavimo funkcija montuojami pagal gamintojo schemą, užtikrinant tolygų durų uždarymą.

Metaliniai lankstyti skardos profiliai ir profiliuoti lakštai prie durų bei po slenksčiais turi būti montuojami užtikrinant sandarumą nuo drėgmės patekimo į konstrukcijas.

Grindų remonto darbai

Paklotai iš orientuotų skiedrų plokščių (OSB) turi būti klojami ant lygaus paviršiaus, paliekant reikiamus deformacinius tarpus prie sienų.

Keičiami karkaso elementai, gegnės ar sijos turi būti pilnai impregnuotos antiseptiku, apsaugančiu nuo biologinio poveikio.

Esamos grindų dangos remontas atliekamas pašalinant pažeidimus ir užtikrinant vientisą, saugų eksploatuoti paviršių.

Stogo ir lietaus nuvedimo sistemos remonto darbai

Stogo danga plaunama aukšto slėgio srove, pašalinant samanas, purvą ir kitas sąnašas. Darbai atliekami saugiai, nepažeidžiant dangos vientisumo.

Lietaus nuvedimo sistema turi būti išvalyta nuo šiukšlių. Pažeistos latakų dalys keičiamos naujomis, užtikrinant reikiamą nuolydį ir savitakį vandens nutekėjimą.

Asfalto dangos remontas

Asfalto dangos išardymas ir pagrindų ardymas (rankiniu būdu) atliekamas tiksliai numatytose zonose. Statybinės šiukšlės ir senas gruntas privalo būti išvežti į atliekų tvarkymo aikšteles.

Įrengiant asfalto dangą (duobės, nuolydžiai, latakai), būtina tinkamai sutankinti pagrindus. Galutinis paviršius formuojamas taip, kad vanduo nutekėtų nuo pastato, be stovinčio vandens zonų.

Kiti statybos ir gerbūvio darbai

Pertvarų stiprinimas statramsčiais bei jų dažymas atliekamas užtikrinant konstrukcinį stabilumą ir estetinę išvaizdą.

Teritorijos drenažo ir lietaus vandens nuvedimo sistemos vamzdyno valymas atliekamas hidrodinaminiu būdu iki visiško pralaidumo atkūrimo.

Žvirgždo skaldos dangos defektų ir nelygumų šalinimas atvežant naujos žvirgždo skaldos (frakcija 4/16) ir rankinis išlyginimas.

Cinkuoti laiptų pakopų elementai montuojami stabiliai, laikantis saugaus lipimo reikalavimų.

Pastabos:

- Prieš pateikiant pasiūlymą Tiekėjas gali apžiūrėti (rekomenduojama) objektą ir įvertinti visus reikalingus darbus, medžiagas ir išlaidas.

- Nurodyti kiekiai yra preliminarūs, juos būtina tikslinti vietoje.

- Tiekėjas įsipareigoja už pasiūlyme nurodytą kainą atlikti visus techninėje specifikacijoje nurodytus darbus, taip pat visus techninėje specifikacijoje nenurodytus darbus ar su tuo susijusias paslaugas, kurių būtinybė išaiškėja sutarties vykdymo eigoje ir kurios yra būtinos rezultatui pasiekti.

- Jei šioje techninėje specifikacijoje yra nuoroda į konkretų standartą, gaminį ar gamintoją ir nėra nuorodos „arba lygiavertis“, vertinti kaip su nuoroda „arba lygiavertis“.

- Atliekant Darbus, Tiekėjas turi užtikrinti DSS pastato, dujų technologinių įrenginių, elektros, ventiliacijos, ryšių, apsauginės ir gaisro signalizacijos įrenginių, patalpų apsaugą nuo sugadinimo. Sugadinus DSS pastatus ir statinius - juos suremontuoti, o sugadinus esamus įrenginius - juos pakeisti naujais.

  - Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

Darbai turi būti atlikti Užsakovo darbo laiku (I - IV nuo 7:30 iki 16:30, V nuo 7:30 iki 15:15 val., pietų pertrauka 11:30-12:15).

Rangovui draudžiama naudoti medžiagas, gaminius ir įrenginius prieš tai nesuderinus su Užsakovu.

Visos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje, ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas raštiškas Užsakovo sutikimas ar kitaip įforminama pagal galiojančius teisės aktus.

Tiekiamoms medžiagoms, gaminiams ir įrangai Rangovas privalo pateikti jų sertifikatus, bandymų protokolus (jei taikoma), saugos duomenų lapus, o įrangai ir jos eksploatavimo instrukcijas lietuvių kalba ir kt. Metalo laužo (jei susidaro remonto metu) pridavimas galimas tik į Užsakovo nurodytą metalo laužo supirktuvę.

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimus.

Numatyti statybinių ir pavojingųjų atliekų surinkimą ir išvežimą iš objekto bei pateikti pažymą apie jų utilizavimą.

Prieš pradedant Darbus, Rangovas pirkimo sutartyje nustatyta tvarka turi pateikti ir suderinti su Užsakovu darbų atlikimo grafiką.

Baigus darbus, išvalyti DAS teritoriją bei pastatus po remonto darbų metu atsiradusių šiukšlių, dulkių ir pan. Sutvarkyti gerbūvį (išlyginti darbų metu atsiradusias provėžas, duobes teritorijoje ar už teritorijos ribų).

Atliekant durų, staktų, pastato išorės ir vidaus sienų paruošimuosius ir dažymo darbus išsaugoti apsaugos signalizacijos ir gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos įrangą nuo dulkių, užterštumo, mechaninių pažeidimų ir pan.. Užtikrinti apsaugos signalizacijos ir gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos įrangos veikimą be klaidingų suveikimų. Reikalui esant demontuoti nuo sienos ir po darbų atlikimo sumontuoti atgal trukdančią darbų atlikimui apsaugos signalizacijos ir gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos įrangą. Įrangos demontavimo ir sumontavimo darbus atliks UAB „Euroelektronika“ pagal Aptarnavimo sutartį. Įrangos demontavimo ir sumontavimo darbų kaštų Tiekėjui vertinti nereikia. Įrangos išsaugojimo remonto metu bei demontavimo ir sumontavimo darbus derinti su UAB „Euroelektronika“. Sugadinus esamus įrenginius – juos pakeisti naujais.

Rangovas kartu su pasiūlymu turi pateikti kainų detalizavimą. Pirkimo dokumentuose pridėta kainų detalizavimo forma yra pavyzdinė. Rangovas gali koreguoti (pridėti, pašalinti) eilutes.

Rangovas visus darbus atlieka su nuolatine Užsakovo darbuotojų priežiūra.

- PRIEDAI

1 priedas – Šakių dujų apskaitos stoties pastatų ir teritorijos remonto darbų kiekiai (apimtys).