TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – AB „Energijos skirstymo operatorius".

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – nuotekų valymo įrenginių aptarnavimo ir techninės priežiūros paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Nuotekų valymo įrenginių aptarnavimo ir techninės priežiūros paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objekto apimtys pateikiamos Priede Nr. 1.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta nurodyta Priede Nr. 1.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas

    - Siekiant tinkamai eksploatuoti nuotekų valymo įrenginius, būtina teikti jų aptarnavimo ir techninės priežiūros paslaugas.

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Paslaugas sudaro:

5.2.1.1. nafta užteršto vandens išsiurbimas ir utilizavimas;

5.2.1.2. nafta užteršto dumblo išsiurbimas ir utilizavimas;

5.2.1.3. sorbuojančio filtro, užteršto naftos produktais, keitimas ir utilizavimas;

5.2.1.4. koalescencinių paketų išvalymas ir apsauginės plūdės mechanizmo išvalymas;

5.2.1.5. talpų plovimas aukšto slėgio vandens srove;

5.2.1.6. dumblo filtrų, užterštų naftos produktais, keitimas ir utilizavimas;

5.2.1.7. koalescensinių filtrų, užterštų naftos produktais, keitimas ir utilizavimas;

5.2.1.8. naftos produktų separatoriaus išvalymas;

5.2.1.9. kitos įrangos aptarnavimo ir techninės priežiūros paslaugos;

5.2.1.10. visos kitos medžiagos, dalys, prietaisai, reikalingi tinkamam Paslaugų teikimui.

5.2.2. Paslaugų teikėjas privalo atlikti išleidžiamo vandens tyrimus visuose valymo įrenginiuose, išskyrus tuos valymo įrenginius, kurių nuotekos suteka į rezervuarus:

5.2.2.1. Išleidžiamo vandens tyrimą atlieka Paslaugų teikėjas savo lėšomis;

5.2.2.2. Išleidžiamo vandens tyrimus, išskyrus vandens patenkančio į rezervuarus (žiūrėti priedą Nr. 1), atlieka Paslaugų teikėjas tokiu dažnumu, kad užtikrintų techniškai tvarkingą įrenginių darbą, bet ne rečiau kaip 2 (du) kartus per metus. Išleidžiamo vandens tyrimai turi būti atliekami akredituotoje vandens tyrimų laboratorijoje, turinčioje Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą leidimą, kuris suteikia teisę atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus.

5.2.3. Paslaugų teikėjas, sudaręs Sutartį, pateikia preliminarius Paslaugų atlikimo grafikus ir juos suderina su Kliento atsakingu atstovu. Grafikas turi būti sudarytas ir pateiktas Kliento atstovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo.

5.2.4. Avarijas ir gedimus tiekėjas turi pašalinti per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo Kliento atsakingo atstovo pranešimo apie gedimą gavimo momento, jeigu šalys nesusitaria kitaip.

5.2.5. Įrenginių techninė priežiūra atliekama ne rečiau nei 2 (du) kartus per metus. Tiekėjas techninę priežiūrą atlieka vadovaudamasis įrenginių gamintojų instrukcijomis.

5.2.6. Techninė priežiūra laikoma suteikta tik po Paslaugų perdavimo – priėmimo akto ar kito lygiaverčio dokumento pasirašymo iš Kliento pusės.

5.2.7. Paslaugų teikėjas, teikdamas Paslaugas, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu (aktuali redakcija), 1999 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 217 patvirtintomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (aktuali redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais reglamentuojančiais Paslaugų teikimą.

5.2.8. Į Paslaugų kainą turi būti įtrauktos visos su Paslaugų keitimu susijusios išlaidos, įskaitant keičiamas dalis.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Nuotekų valymo įrenginių gamintojų nustatytais terminais, bet ne rečiau kaip 2 (du) kartus per metus.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Iš nuotekų valymo įrenginių išleidžiamo vandens kokybė neturi viršyti ribinių dydžių nurodytų 2007 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymui Nr. D1-193 patvirtintame Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente (aktuali redakcija).

  - Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų terminas.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Iš nuotekų valymo įrenginių išleidžiamo vandens tyrimų protokolai.

- PASLAUGŲ TEIKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Paslaugų teikėjas per 5 darbo dienas po Sutarties pasirašymo turi pateikti Klientui Profesinės rizikos (civilinės atsakomybės) draudimą.

  - Paslaugų teikėjas, prieš pradėdamas teikti Paslaugas, Klientui privalo pateikti prašymą Paslaugoms teikti ir darbuotojų sąrašą (toliau – sąrašas).

  - Prieš pradėdami vykdyti Paslaugas, sąraše nurodyti Paslaugos teikėjo darbuotojai, nustatyta tvarka turės būti patikrinti, ar jie atitinka reikalavimus, nustatytus Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje ir (ar) Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje.

  - Pasiūlyme nurodytus Paslaugų teikėjo specialistus Paslaugų teikėjas galės keisti tik dėl objektyvių priežasčių (specialisto nedarbingumas, darbo sutarties nutraukimas, netinkamas specialisto darbo vykdymas, atostogos, pravaikštos, specialisto darbo pobūdžio pasikeitimas ir kitos objektyvios priežastys, dėl kurių specialistas nebegali vykdyti jam priskirtų darbo funkcijų), pateikdamas Klientui argumentuotą prašymą, objektyvias aplinkybes patvirtinančius duomenis ir keičiamo specialisto (-ų) kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Keičiamo specialisto (-ų) kvalifikacija turi visiškai atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Klientas pateiks atsakymą dėl leidimo keisti Paslaugų teikėjo specialistą (-us), tik įvertinęs visą pateiktą informaciją ir atlikus jo (-ų) patikrinimą (-us) pagal reikalavimus, nustatytus Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje ir (ar) Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje.

  - Paslaugų teikėjas negali pradėti teikti Paslaugų, nepasirašius tarpusavio atsakomybės ribų akto.

  - Teikti Paslaugas vadovaujantis Rangos darbų vykdymo AB „Energijos skirstymo operatorius“ eksploatuojamuose elektros įrenginiuose bei dujų skirstymo sistemoje procesų aprašu (informacija pateikiama www.eso.lt skiltyje „Partneriams“).

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 – Valymo įrenginių sąrašas.

Priedas Nr.1

Valymo įrenginių sąrašas

| Eil. Nr. | Transformatorių pastotės pavadinimas | Administracinis adresas | Adresas | Valymo įrenginiai / pastabos | Išvalyto vandens nuvedimas | Įrengimo metai | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu (kartais) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| PANEVĖŽIO REGIONAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kėdainių TP | Kėdainiai | Šėtos 106, | SEPKO-3/600 | į miesto tinklus | 2011 | 6 |
| 2 | Kupiškio TP | Kupiškis | Panevėžio g. 3a | NGFB1,5 | į miesto tinklus | 2004 | 6 |
| 3 | Pasvalio TP | Pasvalys | Vilniaus g. 61a | NGFP1,5 | į miesto tinklus | 2003 | 6 |
| 4 | Ramygalos TP | Panevėžio raj.. | Sokelių km. | NGFB1,5 | į melioracijos griovį | 2005 | 6 |
| 5 | Rokiškio TP | Rokiškis | P.Cvirkos 10a | SEPKO-3/600 | į miesto tinklus | 2011 | 6 |
| 6 | Savitiškio TP | Panevėžys | Savitiškio g. 1b | SEPKO-3/600 | į miesto tinklus | 2009 | 6 |
| 7 | Dotnuvos TP | Kėdainių raj. | Gėlainių km. | ACO Garage PE NS3 SF0 | į miesto tinklus | 2013 | 6 |
| 8 | Parovėjos TP | Biržų raj. | Pitiškio k. Beržyno g.1 | SEPKO-3/600 | į melioracijos griovį | 2021 | 6 |
| 9 | Raguvos TP | Panevėžio raj.. | Fermos km. | SEPKO-T 1,5/600 | Išpurslinimas į gruntą | 2022 | 6 |
| 10 | Skapiškio TP | Kupiškio raj. | Dailiūnų km. Blaivybės g. 24 | SEPKO-T 1,5/600 | Išpurslinimas į gruntą | 2022 | 6 |
| 11 | Gudžiūnų TP | Kėdainių raj. | Gudžiūnų km. Krakių g. 2B | SEPKO-3/600 | Išpurslinimas į gruntą | 2023 | 6 |
| 12 | Alizavos TP | Kupiškio raj. | Alizava, Juodinių k. 2 | SEPKO-3 | Išpurslinimas į gruntą | 2024 | 6 |
| 13 | Antašavos TP | Kupiškio raj. | Antašava, Radiškio g. | SEPKO 3 | Išpurslinimas į gruntą | 2026 | 6 |
| 14 | Kamajų TP | Rokiškio raj. | Kamajai, K.Narkevičiaus g. | SEPKO 3/600 | Išpurslinimas į gruntą | 2026 | 6 |
| ALYTAUS REGIONAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kvietiškio TP | Marijampolė | Fabriko g. 4 | VNV-N-2 | į melioracijos griovį | 1999 | 6 |
| 16 | Giedrių TP | Vilkaviškis | Šiaurės g. 64, Vilkaviškis | SEPKO-3 | Į teritoriją | 2022 | 6 |
| VILNIAUS REGIONAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Maišiagalos TP | Vilniaus rajonas | Kiemelių g. 31, Maišiagala | SEPKO-1,5/600S | Į teritoriją | 2019 | 6 |
| 18 | Vilkpėdės TP | Vilniaus miestas | Savanorių pr. 218A, Vilnius | SEPKO-3/600 | Į teritoriją | 2022 | 6 |
| 19 | Širvintų TP | Širvintų miestas | Družų g. 2, Širvintos | SEPKO-1,5/600 | Į teritoriją | 2011 | 6 |
| 20 | Paberžės TP | Vilniaus rajonas | Vilniaus g. 60 D, Paberžė | SEPKO-1,5/600 | Į teritoriją | 2022 | 6 |
| 21 | Rūdiškių TP | Trakų rajonas | Onuškio g. 9, Markūnai | SEPKO-3/600 | Į teritoriją | 2023 | 6 |
| 22 | Širvintų TP | Širvintų raj. | Družų g. 2, Širvintos | SEPKO 1,5/600 | į gruntą | 2021 | 6 |
| 23 | Lietuvos E TP | Trakų rajonas | Elektrinės g. 21, Elektrėnai | spec. vienetinės konstrukcijos, įleistas į plieninį galimai užterštų nuotekų rezervuarą | į Lietuvos elektrinės tinklus | 2022 | 6 |
| 24 | Šalčininkų TP | Šalčininkų miestas | Vilniaus g.1A, Šalčininkai | SEPKO-3/600 | Į teritoriją | 2023-2024 | 6 |
| 25 | Plastmasių TP | Vilniaus miestas | Savanorių g.175, Vilnius | OLEOTOP-PR | Į teritoriją | 2023-2024 | 6 |
| 26 | Rūdamina TP | Vilniaus rajonas | Rudaminos k., Gamyklos g. 56 | SEPKO-3/600 | Į teritoriją | 2023-2024 | 6 |
| 27 | Pagirių TP | Vilniaus rajonas | Durpių g. 17, Pagiriai | SEPKO-3/600 | Į teritoriją | 2023-2024 | 6 |
| 28 | Žagarinės TP | Šalčininkų rajonas | Rudnios g 11, Baltoji Vokė | SEPKO-1,5/600 | Į teritoriją | 2026 | 6 |
| 29 | Jašiūnų TP | Šalčininkų rajonas | Popieriaus g. 5, Jašiūnai | SEPKO-3/600 | Į teritoriją | 2026 | 6 |
| UTENOS REGIONAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Kvarco TP | Anykščių raj. | Ažupiečių k. | NAYADiC, M-6A(buitinės nuotekos) | į gruntą | 2002 | 6 |
| 31 | Kvarco TP | Anykščių raj. | Ažupiečių k. | VNV-N-2 (lietaus nuotekos) | į gruntą | 2002 | 6 |
| 32 | Pašilės TP | Ukmergės raj. | Vaitkuškio g. | ACO PE FREE NS3 | į gruntą | 2015 | 6 |
| 33 | Švenčionėlių TP | Švenčionių raj. | Augustavo k. Švenčionėliai | NGFP 1.5 | į gruntą | 2004 | 6 |
| 34 | Skiemonių TP | Anykščių raj. | Ažuolų g. 10 Skiemonys | SEPKO-1,5S | į melioracijos griovį | 2019 | 6 |
| 35 | Taujėnų TP | Ukmergės raj. | Ukmergės g. 1B, Taujėnai | SEPKO-3S | į melioracijos griovį | 2022 | 6 |
| 36 | Pabradės TP | Švenčionių raj. | Arnionių g. 68A, Pabradė | SEPKO-1,5/600 | į gruntą | 2025 | 6 |
| KAUNO REGIONAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Amalių TP | Kaunas | Chemijos g.23 | TERA-2 | į miesto tinklus | 2007 | 6 |
| 38 | Šilainių TP | Kaunas | Žemaičių pl. 65b | NGF-1.5 | į upelį | 2006 | 6 |
| 39 | Eigulių TP | Kaunas | J.Lukšos–Daumanto g.26 | NGF-1.5 | į miesto tinklus | 2004 | 6 |
| 40 | Petrašiūnų TE TP | Kaunas | Jėgainės g.12 | NGF-1.5 | į miesto tinklus | 2001 | 6 |
| 41 | Noreikiškių TP | Kauno raj. | Noreikiškių k. | NGF-1.5 | į miesto tinklus | 2007 | 6 |
| 42 | Giraitės TP | Kauno raj. | Žemaitkiemio k. Domeikavos sen. | NGFP-2. | į miesto tinklus | 2008 | 6 |
| 43 | Aleksoto TP | Kaunas | Veiverių g. 144 a | NGP-S-3L | į miesto tinklus | 2011 | 6 |
| 44 | Raudondvario TP | Kauno raj. | Didvyrių k. Raudondvario sen. | NGP-S. | į upelį | 2012 | 6 |
| 45 | Vilijampolės TP | Kauno raj. | Kaunas, Kalnų g. 101 | Sepko-1.5 | į rezervuarą | 2010 | 6 |
| 46 | Šančių TP | Kaunas | A. Juozapavičiaus per. 102A, Kaunas | Sepko-1.5 | į miesto tinklus | 2014 | 6 |
| 47 | Palemono TP | Kauno raj. | Martinavos k., Karmėlavos sen. | NS-3 | į teritoriją | 2014 | 6 |
| 48 | Bukonių TP | Jonavos raj. | Bukonių k., Bukonių sen. | Sepko-3 | į drenažo griovį | 2015 | 6 |
| 49 | Birštono TP | Birštonas | Žvėrinčiaus g. 2 a | Sepko-1.5 | į teritoriją | 2016 | 6 |
| 50 | Ežerėlio TP | Kauno raj. | Baranausko g 27 | SEPKO-1.5 S | į teritoriją | 2019 | 6 |
| 51 | Jankų TP | Kazlų Rūdos raj. | Beržupio km., Jankų sen., Kazlų Rūdos sav. | NS 3 | į drenažo griovį | 2014 | 6 |
| 52 | Gelgaudiškio TP | Šakių raj. | Gelgaudiškis, Vakarų g. 34 | Sepko-3 S | į teritoriją | 2019 | 6 |
| 53 | Jonavos TP | Jonava | Girelės g.9, Jonava |  | į teritoriją | 2023 | 6 |
| 54 | Kaišiadorių TP | Kaišiadorys | Paukštininkų g.10, Kaišiadorys | Sepko-3 | į teritoriją | 2023 | 6 |
| 55 | Ketaus TP | Kaunas | R. Kalantos g. 45, Kaunas | Sepko-3 | į teritoriją | 2023 | 6 |
| 56 | Kulautuvos TP | Kauno raj. | Mozūriškių km., Raudondvario sen. | Sepko-3 | į teritoriją | 2022 | 6 |
| 57 | Ringailių TP | Kaišiadorių raj. | Elektros g.6, Varkalių km., Nemaitonių sen., Kaišiadorių raj. | Sepko-3 | į teritoriją | 2022 | 6 |
| 58 | Šilko TP | Kaunas | Neries krantinė 17, Kaunas | Sepko-3 | į miesto tinklus | 2023 | 6 |
| 59 | Rumšiškių TP | Kaišiadorių raj. | Baniškių k., Miško g. 2, Kaišiadorių raj. | Sepko-3 | į teritoriją | 2022 | 6 |
| 60 | Smailininkai TP | Jurbarko raj. | Parko g. 21, Smalininkai | SEPKO 1,5/600 TS ir Požeminė dvisienė 10m3 alyvos talpykla KTD 2000-10 | į teritoriją | 2025 | 6 |
| 61 | Eržvilkas TP | Jurbarko raj. | Sodų g. 36, Rimšų k., Eržvilko sen. | SEPKO 3 S ir Požeminė dvisienė 20m3 alyvos talpykla KTD 2000-20 | į teritoriją | 2025 | 6 |
| ŠIAULIŲ REGIONAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Gubernijos TP | Šiauliai | Ukmergės g. 88 a | SEPKO-6/1200 | į upelį | 2012 | 6 |
| 63 | Dainų TP | Šiauliai | Nuklono g.9 | NGFB-2 | į miesto tinklus | 2009 | 6 |
| 64 | Radviliškio TP | Radviliškis | Gedimino g. 52b | NGF-1,5 | į melioracijos griovį | 2005 | 6 |
| 65 | N.Akmenės TP | Naujoji Akmenė | J.Dalinkevičiaus g. 8 a | SEPKO-6/1200 | į melioracijos griovį | 2019 | 6 |
| 66 | N.Akmenės TP | Naujoji Akmenė | J.Dalinkevičiaus g. 8 a | Uab ENEKA buitinių nuotekų įrenginys | į melioracijos griovį | 2011 | 6 |
| 67 | Bubių TP | Bubiai | Šiaulių raj. sav. Bubių k. | SEPKO-1,5/600 | į melioracijos griovį | 2012 | 6 |
| 68 | Miglos TP | Mažeikiai | Skuodo g. 8b | NGFP-2,0 | į melioracijos griovį | 2008 | 6 |
| 69 | Kelmės TP | Kelmė | Nepriklausomybės 16a | NGFP-1,5 | į vandens kaupiklį | 2002 | 6 |
| 70 | Raseinių TP | Raseiniai | Jurbarko g. 37 | VNV-N-2 | į melioracijos griovį | 1999 | 6 |
| 71 | Kuršėnų TP | Kuršėnai | Pramonės g. 39 b, Kuršėnai | NGFP-1,5 | į melioracijos griovį | 2016 | 6 |
| 72 | Zoknių TP | Šiauliai | Serbentų g. 49 a | NGFP-1,5 | į miesto tinklus | 2017 | 6 |
| 73 | Mažeikių TP | Mažeikiai | Žemaitijos g. 73 b | NGFP-1,5 | į teritoriją | 2017 | 6 |
| 74 | Baisiogalos TP | Baisiogala | Maironio 38 | SEPKO-3/600 | į miesto tinklus | 2015 | 6 |
| 75 | Pakapės TP | Šiaulių raj. | Šukių k.3 | SEPKO-1,5/600 | į vandens kaupiklį | 2014 | 6 |
| 76 | Vosiliškio TP | Raseinių raj. | Pagojukų sen. Dievogalos k. Pagirio g. 16 | SEPKO-1,5/600 | į melioracijos griovį | 2017 | 6 |
| 77 | Ariogalos TP | Raseinių raj. |  | Uab ENEKA buitinių nuotekų įrenginys | į teritoriją | 2026 | 6 |
| 78 | Pakruojo TP | Pakruojo raj. | Pakruojo km. | SEPKO-1,5/600 | į teritoriją | 2021 | 6 |
| KLAIPĖDOS REGIONAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Šilutės TP | Šilutė | Ramučių g.18A | SEPKO P-1.5/600 | Į lietaus nuotekų tinkl. | 2009 | 6 |
| 80 | Tausalo TP | Telšių raj. | Telšiai, Sedos g. 41 | SEPKO P-3/600 | į melioracijos griovį | 2009 | 6 |
| 81 | Tauragės TP | Tauragė | Gaurės g. 25a | SEPKO P-1.5/600 | Į lietaus nuotekų tinkl. | 2003 | 6 |
| 82 | Smeltės TP | Klaipėdos raj. | Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Rimkų k., Industrijos g. 6 | NGFP1.5 | Į lietaus nuotekų tinkl. | 2005 | 6 |
| 83 | Plungės TP | Plungė | Tumo-Vaižganto g. 104a | NGF-1.5 | Į lietaus nuotekų tinkl. | 2006 | 6 |
| 84 | Tauralaukio TP | Klaipėda | Slėnio g. 40 | NGF-1,5 | Į lietaus nuotekų tinkl. | 1999 | 6 |
| 85 | Dumpių TP | Klaipėdos raj. | Dovilų sen., Dumpių k. | NGFP1.5 | Į lietaus nuotekų tinkl. | 2001 | 6 |
| 86 | Jakų TP | Klaipėda | Pramonės g 15 | NGFP1.5 | į melioracijos griovį | 2003 | 6 |
| 87 | Rusnės TP | Šilutės raj. | Nemuno g. 1B, Rusnė | NGFP1.5 | į rezervuarą (5m3) | 2003 | 6 |
| 88 | Taikos TP | Klaipėda | Taikos pr. 50a | NGFP1.5 | Į lietaus nuotekų tinkl. | 2008 | 6 |
| 89 | Gedminų TP | Klaipėda | Šilutės pl. 93a | NGF-1,5 | Į lietaus nuotekų tinkl. | 2008 | 6 |
| 90 | Uosto TP | Klaipėda | Stadiono g. 16b | - | į rezervuarą (30m3) | 1999 | 6 |
| 91 | Salantų TP | Kretingos raj. | Salantai Valančiaus 52a | NGF-1,5 | į rezervuarą (5m3) | 2006 | 6 |
| 92 | Lypkių TP | Klaipėda | Kretainio g.11, Klaipėda (LEZ) | SEPKO-1,5/600 | Į lietaus nuotekų tinkl. | 2012 | 6 |
| 93 | Tūbučių TP | Šilalės raj. | Šilalės raj. sav., Tūbučių k., Raganinės g. 20 | SEPKO-1,5/600 | Į lietaus nuotekų tinkl. | 2012 | 6 |
| 94 | Marių TP | Klaipėda | Klaipėda, Minijos g. 180f | SEPKO-3/600 | Į lietaus nuotekų tinkl. | 2012 | 6 |
| 95 | Rietavo TP | Plungės raj. | Rietavo sav., Sauslaukio k., Plungės g. 83 | SEPKO-1,5/600 | Į lietaus nuotekų tinkl. | 2012 | 6 |
| 96 | Sartininkų TP | Tauragės raj. | Tauragės sav., Sartininkų k., Pieninės g. 2 | SEPKO-3/600 | Į melioracijos griovį | 2013 | 6 |
| 97 | Gargždų TP | Klaipėdos raj. | Klaipėdos g. 90, Laugalių k., Dauparų-Kvietinių sen. | Delfin HD H-O 3-BP-5 | Į melioracijos griovį | 2017 | 6 |
| 98 | Kretingos TP | Kretingos raj. | J.Jablonskio g. 64, Kluonalių k., Žalgirio sen. | SEPKO-6/1200 | Į gruntą | 2017 | 6 |
| 99 | Vilkyškių TP | Tauragės raj. | J.Bobrovskio g. 1, Vilkyškiai, Pagėgių sav. | SEPKO-1,5 | į gruntą | 2017 | 6 |
| 100 | Odos TP | Plungė | J.Kučinskio g. 21 | NGFP1.5 | Į lietaus nuotekų tinkl. | 2014 | 6 |
| 101 | Pagėgių TP | Pagėgių sav. | Stoniškių sen. Anužių km. Beržų g. 8A | SEPKO-1,5 | į griovį | 2019 | 6 |
| 102 | Palangos TP | Palanga | Kretingos g. 62 B | SEPKO-1,5 | Į lietaus nuotekų tinkl. | 2020 | 6 |
| 103 | Priekulės TP | Klaipėdos r. sav. | Stragnų II k. Stragnų g. 27 | - | į rezervuarą (26m3) | 2019 | 6 |
| 104 | Smiltynės TP | Klaipėda | Smiltynės g. 24t | - | į rezervuarą (10m3) | 2020 | 6 |
| 105 | Juodkrantės TP | Neringos sav. | Žaliasis kelias 3t, Neringa | - | į rezervuarą (30m3) | 2020 | 6 |
| 106 | Nidos TP | Neringos sav. | Nidos-Smiltynės pl. 19T | SEPKO-3 | į rezervuarą (10m3) | 2020 | 6 |
| 107 | Sendvario TP | Klaipėda | Technikos g. 76A | SEPKO-3 | Į gruntą | 2021 | 6 |
| 108 | Varnių TP | Telšių raj. sav. | Varnių sen., Gintalų k., Žarėnų g. 14 | nėra | į rezervuarą (10m3) | 2022 | 6 |
| 109 | Alsėdžių TP | Plunges r. sav. | Alsedžiu mstl. Varduvos g. 69 | SEPKO-3S | Į gruntą | 2022 | 6 |
| 110 | Kulių TP | Plunges r. sav. | Kumžaiciu k. Sauletekio g. 21 | SEPKO-3S | į gruntą | 2022 | 6 |
| 111 | Degučių TP | Šilutes r. sav. | Deguciu k. Beržu g. 16 | SEPKO-1,5/600 | į gruntą | 2022 | 6 |
| 112 | Šilalės TP | Šilalė | Tauragės g. 7 | - | į rezervuarą | 2023-2024 | 6 |
| 113 | Dirvupių TP | Klaipėdos r. sav. | Dirvupių k., Pramonės g. 14 | SEPKO-3 | į gruntą | 2023 | 6 |
| 114 | Juodkrantės TP | Neringos sav. | Žaliasis kelias 3T, Neringa | nėra | į rezervuarą (30m3) | 2020 | 6 |
| 115 | Nidos TP | Neringos sav. | Nidos-Smiltynės pl. 19T | SEPKO-3 | į rezervuarą (10m3) | 2020 | 6 |