Sprogdikliai blaškančiajai granatai (PPR-567)

| Eil. Nr. | Techninio reikalavimo pavadinimas | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas ir modelis | Tiekėjas privalo nurodyti gamintoją, tikslų siūlomos prekės pavadinimą ir modelį ir pateikti gamintojo parengtą produkto informacijos lapą (angl. Product information sheet). |
|  | Gaminio apibūdinimas (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Gaminys susideda iš blaškančiosios granatos pirotechninio užtaiso ir jo inicijavimo įrenginio – sprogdiklio. Pirotechninio mišinio konteineris ir sprogdiklis tarpusavyje patikimai sujungti. Pirotechninis mišinys turi sukelti garsinį ir šviesos blyksnio efektą. Pirotechninis mišinys turi būti patalpintas į cilindro formos konteinerį su metaliniu sriegiu. Metalinis sriegis yra skirtas patikimai sujungti konteinerį su sprogdikliu ir „TD Multi-port plus Distraction device“ blaškančiosios granatos korpusu. |
|  | Suderinamumas (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu, teikiant lygiavertį sprogdiklį, pasiūlymų pateikimo metu turi būti būti pateiktas Defense technology patvirtinimas dėl suderinamumo) | Originalus Defense technology sprogdiklis Distraction device 12 gram reload with safety clip, modelis 8901SC, arba lygiavertis, tinkantis specialiojo statuso subjekto turimam daugkartinio naudojimo „TD Multi-port plus Distraction device“ blaškančiosios granatos korpusui |
|  | Pirotechninio mišinio kiekis (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | 12 g ± 0,2g |
|  | Pirotechninio mišinio konteinerio skersmuo (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | 1,98 cm ± 0,05 cm |
|  | Pirotechninio mišinio konteinerio ilgis (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | 12,7 cm ± 0,5 cm |
|  | Pirotechninio mišinio sukeliamo garso lygis (pasiūlyme reikia nurodyti tikslią reikšmę) | 175 dB ± 3 dB esant 1,5 atstumu nuo sprogimo vietos |
|  | Pirotechninio mišinio sukeliamos šviesos trukmė (pasiūlyme reikia nurodyti tikslią reikšmę) | 10 ± 2 milisekundžių |
|  | Pirotechninio mišinio sukeliamos šviesos lygis (pasiūlyme reikia nurodyti tikslią reikšmę) | 6 000 000 - 8 000 000 kandelų |
|  | Sprogdiklio tipas (pasiūlyme reikia nurodyti tipą) | M201A1 arba lygiavertis |
|  | Sprogdiklio sandara (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | - Sprogdiklis turi turėti inicijavimo mechanizmą su kapsule, paleidimo rankeną ir saugikliu - apsauginio vielokaiščiu su žiedu; |
|  |  | 11.2. Sprogdiklis turi būti neardomas, vientisas. Nuo sprogdiklio, naudojimo metu, atsiskiria paleidimo rankena su saugikliu. |
|  | Sprogdiklio suveikimo laikas (pasiūlyme reikia nurodyti tikslią reikšmę) | Pirotechninis uždelsimas 2± 0,5 s. |
|  | Darbinė temperatūra (pasiūlyme reikia nurodyti tikslias reikšmes) | Ne blogiau kaip nuo -5°C iki +30°C |
|  | Tinkamumo naudoti terminas (pasiūlyme reikia nurodyti tikslią reikšmę) | Ne mažiau kaip 5 metai nuo pagaminimo datos |
|  | Garantija (pasiūlyme reikia nurodyti tikslią reikšmę) | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesių. |
|  | Pakuotė (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Ant pakuotės turės būti nurodyta prekės pagaminimo ir galiojimo datos. |
|  | Reikalavimai dėl sveikatos saugos, naudojimo saugos ir aplinkos apsaugos (su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti CE ženklinimo patvirtinančiuosius dokumentus) | Privalo turėti CE („Conformité Européene“, liet. „Europos patvirtinimas“) ženklinimą, patvirtinantį, kad įtaisas atitinka taikomus esminius Europos direktyvų reikalavimus dėl sveikatos saugos, naudojimo saugos ir aplinkos apsaugos. |
|  | Reikalavimai sprogdiklių gamintojo kokybės vadybos sistemai (Su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti patvirtinančius nepriklausomų akredituotų sertifikavimo įstaigų išduotus LST EN ISO 9001:2015 sertifikatus arba tinkamai patvirtintas šių dokumentų kopijas (gali būti pateiktos dokumentų elektroninės kopijos) | Sprogdiklių gamintojas turi turėti įdiegtą ir galiojančią LST EN ISO 9001:2015 standarto kokybės vadybos sistemą su sprogdiklių gamyba susijusioje srityje, audituotus ir sertifikuotus (turėti išduotus galiojančius sertifikatus) Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančios sertifikavimo įstaigos, turinčios teisę atlikti akredituotą sertifikavimą minėtoje srityje. Gali būti pateikti lygiaverčiai sertifikatai (su sprogdiklių gamyba susijusioje srityje). Lygiaverčiai sertifikatai – tai kitose valstybėse išduoti ISO 9001:2015 sertifikatai su sprogdiklių gamyba susijusioje srityje. Perkančioji organizacija priima kitus ūkio subjekto lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymo pareiga tenka tiekėjui, todėl šiuos lygiavertiškumo įrodymus tiekėjas privalo pateikti kartu su pasiūlymu, pridėdamas sertifikato ir lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių atitikties lentelę. Kartu su lentele papildomai pateikiami kokybės vadybos sistemos vadovas, įdiegtos / taikomos kokybės vadybos sistemos procesų aprašymai, procedūrų aprašymai ar kiti lygiaverčiai dokumentai. Tokiu atveju dokumentų vertimas turi būti pateiktas į lietuvių kalbą |

_________________________