Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Charakteristikos reikšmė, parametrai | Įrašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I pirkimo objekto dalis – Hidrodinaminė aukšto slėgio vamzdynų plovimo įranga sumontuota uždaroje sandarioje priekaboje |  |  |  |  |
| Nurodoma prekių kilmės šalis, gamintojas ir modelis |  |  |  |  |
| 1 | Darbinis slėgis | ≥ 200 bar |  |  |
| 2 | Našumas (debitas) | ≥ 45 l/min |  |  |
| 3 | Variklis | Dyzelinis; Kubota D1105 arba lygiavertis |  |  |
| 4 | Aukšto slėgio siurblys | Speck/Rioned NP25 arba lygiavertis |  |  |
| 5 | Vandens talpos | ≥ 500 l |  |  |
| 6 | Pagrindinė aukšto slėgio plovimo žarna | ≥ 60 m; ½“ arba lygiavertis |  |  |
| 7 | Pulsuojanti srovė | Pulsatorius (pvz., RioPulse) arba lygiavertis |  |  |
| 8 | Laisvoji eiga ant ritės | Mechaninė laisvoji eiga (pvz., RioFree) arba lygiavertė |  |  |
| 9 | Papildoma aukšto spaudimo ritė karštam vandeniui | Įskaitant karščiui atsparią žarną ≥ 60 m; ½“ arba lygiavertis |  |  |
| 10 | Karšto vandens agregatas | ≥ 100 kW; iki 250 bar / 25 l/min; 20 l dyzelino bakas; izoliuotas išmetimas, karščiui atsparus pistoletas |  |  |
| 11 | Priekaba | Uždara, su stabdžiais, tinkama tempti lengvuoju automobiliu, termoizoliacija apšildytos izoliuotos sienos, tinkama eksploatuoti esant žemai oro temperatūrai, atraminės kojelės, sustiprintas atraminis ratas, subalansuotas priekabos svorio paskirstymas, maksimali apkrova leistina vilkti su lengvuoju automobiliu, tinkama eksploatacijai keliuose su privaloma kelių eismo įranga ir dokumentais. |  |  |
| 12 | Apsauga nuo šalčio | Dyzelinis šildytuvas ~4000 W ir elektrinis šildytuvas (arba lygiaverčiai) |  |  |
| 13 | Montavimas ir paleidimas | Įranga sumontuota priekaboje, atliktas paleidimas-derinimas, pateikti protokolai/aktai |  |  |
| 14 | Priedai | Galimi įrangos papildomi priedai neįvardinti pagrindiniame pasiūlyme |  |  |
| II pirkimo objekto dalis – mobilus garų generatorius sumontuotas priekaboje ir cirkuliacine vandens kaitinimo sistema |  |  |  |  |
| Nurodoma prekių kilmės šalis, gamintojas ir modelis |  |  |  |  |
| 1 | Darbinė temperatūra (garai/vanduo) | 80–180 °C |  |  |
| 2 | Maksimalus garo našumas | ≥ 580 kg/h |  |  |
| 3 | Šiluminė galia | ≥ 200 kW |  |  |
| 4 | Projektinis slėgis | ≥ 16 bar |  |  |
| 5 | Vandens bakas | ≥ 500 l |  |  |
| 6 | Kuro bakas | ≥ 80 l |  |  |
| 7 | Garo žarna | ≥ 30 m. 2 vnt. |  |  |
| 8 | Papildomas garo išėjimas | Turi būti |  |  |
| 9 | Dyzelinis elektros generatorius | ≥ 5,0 kW |  |  |
| 10 | Elektros sistema | 230 V / 50 Hz |  |  |
| 11 | Valdymas | PLC valdymas, liečiamas ekranas |  |  |
| 12 | Vandens siurblys | Dažnio keitikliu valdomas |  |  |
| 13 | Matavimo ir saugos elementai | Slėgio matuokliai garui/vandeniui, vandens filtras, apsauginiai vožtuvai |  |  |
| 14 | Prietaisų spintos šildytuvas | Turi būti |  |  |
| 15 | Priekaba | Uždara, su stabdžiais, tinkama tempti lengvuoju automobiliu, termoizoliacija apšildytos izoliuotos sienos, tinkama eksploatuoti esant žemai oro temperatūrai, atraminės kojelės, sustiprintas atraminis ratas, subalansuotas priekabos svorio paskirstymas, maksimali apkrova leistina vilkti su lengvuoju automobiliu, tinkama eksploatacijai keliuose su privaloma kelių eismo įranga ir dokumentais. |  |  |
| 16 | Kelio pralaidų paketas | Atitirpinimo antgalis 1 vnt. su stūmikliais 7 × 1,5 m; 10 m prailginimo garo žarna |  |  |
| 17 | Cirkuliacinė vandens kaitinimo sistema | Šiltas vanduo 30–100 °C, išcentrinis siurblys ≥ 3500 l/h, išsiplėtimo bakas, 3 padėčių vožtuvas |  |  |
| 18 | Priedai | Galimi įrangos papildomi priedai neįvardinti pagrindiniame pasiūlyme |  |  |
| III pirkimo objekto dalis – Mobilus dyzelinis/ benzininis garo generatorius (kompaktiškas) |  |  |  |  |
| Nurodoma prekių kilmės šalis, gamintojas ir modelis |  |  |  |  |
| 1 | Garo slėgis | ≥ 10 bar |  |  |
| 2 | Įtampa | 230 V |  |  |
| 3 | Katilo medžiaga | Nerūdijantis plienas AISI 304 arba lygiavertis |  |  |
| 4 | Katilo tūris | ≥ 14 l |  |  |
| 5 | Katilo (šiluminė) galia | ≥ 45 kW |  |  |
| 6 | Garo temperatūra katile | ≥ 180 °C |  |  |
| 7 | Vandens bako talpa | ≥ 20 l |  |  |
| 8 | Dyzelino bako talpa | ≥ 20 l |  |  |
| 9 | Operatorių skaičius vienu metu | ≥ 2 |  |  |
| 10 | Garo išleidimo angos | ≥ 2 vnt. |  |  |
| 11 | Aukšto slėgio žarna | ≥ 30 m. – 2 vnt. |  |  |
| 12 | Matmenys | apie 920 × 610 × 850 mm |  |  |
| 13 | Masė | ≤ 140 kg |  |  |
| 14 | Priedai | Galimi įrangos papildomi priedai neįvardinti pagrindiniame pasiūlyme |  |  |