Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas

„Techninė specifikacija“

REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ HEMATOLOGINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI SU ANALIZARORIAUS PANAUDA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendri reikalavimai

1. Visos siūlomos reagentų ir reikalingų papildomų priemonių instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis. Būtinas CE ženklinimas ir sertifikatas, techninio aptarnavimo sertifikatas, gamintojo atstovavimo Lietuvoje dokumentas. Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.

2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį, nurodytam tyrimų skaičiui (dirbant 5 dienas per savaitę) per dvejus metus atlikimui pagal galiojimo laiką ir vartojimo kiekį.

3. Kokybės kontrolė atliekama  ne mažiau dviejų lygių  kiekvieną dieną.

4. Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles. Lentelėse būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką  tyrimo atlikimą.

5. Pristatomų reagentų/priemonių galiojimo terminas pristatymo-priėmimo dieną (nurodytas ant nepradėtos naudoti pakuotės) ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai.

6.  Pateikti dokumentus, patvirtinančius analizatoriaus atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems atitinkamai kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. dalyvis privalo pateikti siūlomo analizatoriaus gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomo analizatoriaus vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu analizatoriaus techninių charakteristikų aprašymu – analizatoriaus pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia analizatoriaus atitikimą techninei specifikacijai anglų ir lietuvių kalba. Analizatoriaus gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

7. Tiekėjas įsipareigoja atlikti profilaktinę analizatoriaus techninę priežiūrą savo lėšomis visam eksploatacijos laikotarpiui (24 mėn.). Įvykus analizatoriaus gedimui, tiekėjas įsipareigoja jį pataisyti arba užtikrinti alternatyvų sprendimą (pvz., instaliuojamas kitas analogiškas analizatorius ar pan.), kad nenutrūktų kokybiškas laboratorijos darbas. Pateikti rašytinį įsipareigojimą.

REAGENTAI IR IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS HEMATOLOGINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų kiekis (ml., vnt., pak., ir t. t.) nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn. | Pakuočių vienetų skaičius nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per 24 mėn. | Siūloma pakuotė | Pakuotės įkainis Eur be PVM | PVM dydis % | Pakuotės įkainis Eur su PVM | Viso suma EUR su PVM | Siūlomos prekės komercinis pavadinimas, gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Nemažiau 16 parametrų: WBC#, LYM#, LYM%, GRA#, GRA%, MID#, MID% arba MO#, MO%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW arba RDW-CV, RDW-SD PLT, MPV, PCT, PDW | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ... įterpiama žemyn tiek eilučių, kiek reikės perkamam tyrimui atlikti per 24 mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viso pasiūlymo suma, € be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Viso pasiūlymo suma, € su 5 PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Viso pasiūlymo suma, € su 21 PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

TECHNINIAI REIKALAVIMAI AUTOMATINIAM HEMATOLOGINIAM ANALIZATORIUI PANAUDAI - 1 VNT

| Eil. Nr. | Pavadinimas/techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatinis hematologinis analizatorius, veikiantis skystos chemijos reagentų principu su 3 dalių leukocitų diferenciacija. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) |  |  |
| 1.1. | Matuojami parametrai | WBC#, LYM#, LYM%, GRA#, GRA%, MID#, MID% arba MO#, MO%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW arba RDW-CV ir RDW-SD, PLT, MPV, PCT, PDW Pateikiamos 3 histogramos: WBC (leukocitai), RBC (eritrocitai), PLT (trombocitai) |  |
| 1.2. | Matavimo ribos | WBC CV <2,0% RBC CV <2,0% HGB CV <1,5% HCT CV <2,0 % PLT CV <5,0% |  |
| 1.3. | Mėginio tipas | veninis, kapiliarinis kraujas |  |
| 1.4. | Mėginio tūris | pilnam kraujui ne daugiau kaip 40l |  |
| 1.5 | Analizatoriaus našumas | Ne mažiau nei 60 tyrimų per val. |  |
| 1.6 | Automatiškai programuojami valymo ciklai | Būtina |  |
| 1.7. | Integruota vakuuminio kamštelio pradūrimo funkcija (nereikia atidaryti vakuuminio mėgintuvėlio) | Būtina |  |
| 1.8. | Komplektuojamas kartu su lazeriniu arba adatiniu spausdintuvu | Būtina |  |
| 1.9. | Paciento identifikacija: paciento vardas, paciento ID, mėginio ID | Būtina |  |
| 1.10. | Pranešimai / atsekamumas: reagentų likučiai, patologinis rezultatas, artėjantis servisas | Būtina |  |
| 1.11. | Rezultatai atspausdinami kartu su normomis bei histogramomis | Būtina |  |
| 1.12. | Atmintis -ne mažiau 400 tyrimų rezultatų bei kokybės kontrolės rezultatų. | Būtina |  |
| 1.13. | Automatinė arba rankinė kalibracija | Būtina |  |
| 1.14. | Jungtis su kompiuteriu, išoriniu spausdintuvu | Būtina |  |
| 1.15. | Integruotas LCD skystųjų kristalų ekranas, su Touch screen valdymu, rezultatai ir histogramos pateikiamos ekrane. | Būtina |  |
| 1.16. | Kokybės kontrolės sistema ne mažiau 2 lygių lygių Levey-Jennings kreivės | Būtina |  |
| 1.17. | Galimybė analizatorių įjungti į informacinį laboratorijos tinklą LIS/HIS, kuris jungiasi su informacine sistemą ESIS | Būtina |  |
| 1.18. | Komplektacijoje brūkšninių kodų skaitytuvas | Būtina |  |