PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- SĄVOKOS

Pirkėjas –  UAB „LTG Kompetencijų centras“

Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Prekės – pagal Pirkėjo pateiktą Techninę specifikaciją Tiekėjo tiekiama įranga.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Pramoninių 5G ryšio maršrutizatorių su priedais pirkimas (toliau – Pirkimo objektas).

Pirkėjas siekia įsigyti Pirkimo objektą, kurio techniniai reikalavimai aprašyti pridedamoje Techninėje specifikacijoje, Sutartyje ir kituose pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir parametrais.

Pirkimo objektas perkamas pagal poreikį.

Pirkimas apima:

| Ei.Nr. | Pirkimo objektas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pramoninis 5G ryšio maršrutizatorius RUTM52 arba lygiavertis | vnt. | 15 |
| 2. | Pramoninis 5G ryšio maršrutizatorius ATRM50 arba lygiavertis | vnt. | 15 |
| 3. | Kombinuota antena PR1KCI49 arba lygiavertė | vnt. | 50 |
| 4. | Pramoninis valdomas komutatorius TSW202 arba lygiavertis | vnt. | 40 |
| 5. | Pramoninis valdomas komutatorius ASM246 arba lygiavertis | vnt. | 20 |
| 6. | El. maitinimo keitiklis DC-DC (išėjimo įtampa 12 V) | vnt. | 15 |
| 7. | El. maitinimo keitiklis DC-DC (išėjimo įtampa 48 V) | vnt. | 15 |
| 8. | Priedas M12 X CODED 8-PIN STRAIGHT MALE CONNECTOR arba lygiavertis | vnt. | 20 |
| 9. | Priedas M12 D – CODED 4-PIN Screw terminal Female Connector arba lygiavertis | vnt. | 20 |
| 10. | Priedas M12 X-CODED 8-PIN Male to RJ45 Jack Female arba lygiavertis | vnt. | 20 |
| 11. | Antenos laido prailginimas SMA CABLE EXTENSION PR2VM20M arba lygiavertis | vnt. | 40 |

*Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso kiekio, bus perkamam pagal poreikį, bet ne daugiau kaip nustatyta maksimali sutarties vertė.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| Eil. Nr. | Prekės, įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Pramoninis 5G ryšio maršrutizatorius |  |  |
|  | Įrenginio modelis | RUTM52 arba lygiavertis |
|  | Mobilusis ryšys | Ne prasčiau nei 2 × 5G Sub-6 GHz SA/NSA; DL iki 3,3 Gbps, UL iki 900 Mbps; 4G LTE Cat 20 DL iki 2,0 Gbps, UL iki 200 Mbps; |
|  | 3GPP standartas | Release 16 |
|  | SIM funkcionalumas | Ne mažiau nei 2 fizinės SIM kortelės ir eSIM, automatinis perjungimas pagal ryšio sąlygas. |
|  | Mobiliojo ryšio būsenos stebėjimas | IMSI, ICCID, operatorius, tinklo tipas, signalo stiprumas, RSRP, RSRQ, SINR, Cell ID ir kt. |
|  | Bevielio ryšio (WiFi) modulis | Ne prastesnių parametrų IEEE 802.11 b/g/n/ac Wave 2 (Wi-Fi 5), Dual Band, MU-MIMO. |
|  | Bevielio ryšio (WiFi) saugumo protokolai | Ne prasčiau - WPA2/WPA3 Enterprise ir PSK, AES-CCMP, TKIP, OWE, PMF, EAP-TLS. |
|  | SSID funkcijos | Slaptas SSID režimas, MAC pagrindu veikianti prieigos kontrolė |
|  | Palaikomas bevielio ryšio vartotojų kiekis | Ne mažiau 150 vienu metu prisijungusių vartotojų. |
|  | Palaikomi bevielio ryšio funkcionalumai | Mesh (802.11s), Fast Roaming (802.11r), 802.11k/v |
|  | Hotspot | Captive portal, vidinis / išorinis RADIUS serveris, RADIUS MAC autentifikacija, SMS autorizacija, SSO, vidinis / išorinis prisijungimo puslapis, walled garden, naudotojų skriptai, URL parametrai, naudotojų grupės, individualūs arba grupiniai apribojimai, naudotojų valdymas, 9 numatytos pritaikomos temos ir galimybė įkelti / atsisiųsti personalizuotas temas |
|  | Maršrutizavimo palaikymas | Static Routing, BGP, OSPFv2, RIP v1/v2, EIGRP, NHRP, Policy Based Routing |
|  | Palaikomi tinklo protokolai | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL), VXLAN |
|  | VoIP palaikymas | H.323 ir SIP ALG NAT pagalbinės funkcijos VoIP paketams maršrutizuoti |
|  | WAN prievadai | Turi būti bent 1 (vienas) WAN prievadas RJ45 10/100/1000 Mbps, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az, auto MDI/MDIX |
|  | LAN prievadai | Turi būti ne mažiau 4 (keturių) LAN prievadų RJ45 10/100/1000 Mbps, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az, auto MDI/MDIX |
|  | Ugniasienė | Port forwarding, srauto taisyklės, individualios taisyklės, TTL target pritaikymas. Ugniasienės statistikos, taisyklių ir skaitiklių peržiūra. |
|  | Prievadų valdymas | Įrenginio prievadų peržiūra, įjungimas / išjungimas, automatinės konfigūracijos valdymas, perdavimo spartos keitimas |
|  | DHCP | Statinis ir dinaminis IP priskyrimas, DHCP relay, DHCP serverio konfigūracija, būsena, statiniai įrašai su MAC wildcard palaikymu |
|  | QoS / SQM | Srauto prioritetų eiliškumas pagal šaltinį / paskirties adresą, paslaugą, protokolą ar prievadą, WMM, 802.11e |
|  | DDNS | Palaikomi daugiau kaip 77 paslaugų teikėjai, kiti gali būti konfigūruojami rankiniu būdu |
|  | DNS over HTTPS | Saugus DNS užklausų perdavimas per HTTPS |
|  | Tinklo atsarginis ryšys | Wi‑Fi WAN, mobilusis ryšys, VRRP, laidinis ryšys; automatinis Failover, SIM perjungimo funkcija |
|  | Apkrovos balansavimas | Interneto srauto balansavimas per kelias WAN jungtis |
|  | VRF | Pradinis Virtual Routing and Forwarding palaikymas |
|  | Tinklo saugumo funkcijos | Turi būti ne prastesnės tinklo saugumo funkcijos: - 802.1X - Prievadu pagrįstos tinklo prieigos kontrolės klientas; - Autentifikacija - Pre-shared key, skaitmeniniai sertifikatai, X.509 sertifikatai, TACACS+, vidinių ir išorinių RADIUS naudotojų autentifikavimas, IP ir prisijungimo bandymų blokavimas, laiku pagrįstas prisijungimo blokavimas, integruotas atsitiktinio slaptažodžio generatorius ; - Ugniasienė – Iš anksto sukonfigūruojamos taisyklės per WebUI, neribota ugniasienės konfigūracija per CLI, DMZ, NAT, NAT-T, NAT64; - Atakų prevencija - DDoS prevencija: SYN flood, SSH, HTTP/HTTPS atakų prevencija; portų skenavimo prevencija: SYN-FIN, SYN-RST, X-mas, NULL flags, FIN scan; - VLAN - Prievadų ir žymų pagrindu veikiantis VLAN atskyrimas; - Interneto svetainių filtras – juodo/balto interneto svetainių sąrašo sudarymo galimybė; - Prisijungimo kontrolė – prisijungimo SSH, WEB, CLI ir Telnet protokolais kontroliavimas. - TPM - Identifikavimo ir autentifikavimo modulis, TPM 2.0 standartas; - Sertifikatų valdymas - CA, serverio, kliento, Let’s Encrypt, SCEP sertifikatų kūrimas. |
|  | VPN | IPsec ir OpenVPN protokolų palaikymas |
|  | Maršrutizatoriaus valdymas | Turi būti ne prastesnės valdymo galimybės per: - WEB UI - HTTP/HTTPS; - SSH - SSH (v1, v2); - SNMP - SNMP (v1, v2, v3). |
|  | Gamintojo nuotolinio valdymo paslauga | Turi būti galimybė įrenginį prijungti prie gamintojo bendros valdymo ir stebėjimo sistemos. |
|  | Procesorius | MediaTek, Dual-Core, 880 MHz, MIPS1004Kc |
|  | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau 256 MB DDR3 |
|  | FLASH atmintis | Ne mažiau 16 MB serial NOR flash, 256 MB serial NAND flash |
|  | Operacinė sistema | RutOS, OpenWrt pagrindu veikianti Linux OS |
|  | GNSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
|  | Maitinimo jungtis | 4 kontaktų pramoninė DC maitinimo jungtis |
|  | Įėjimo įtampos diapazonas | 9–50 VDC, atvirkštinio poliškumo apsauga, viršįtampių apsauga >51 VDC iki 10 µs |
|  | Passive PoE | Maitinimas per LAN1 prievadą, Mode B, 9–50 VDC; nesuderinama su IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt |
|  | Antenos jungtys | Ne mažiau 8 vnt. SMA mobiliajam ryšiui, 2 vnt. RP-SMA Wi‑Fi, 1 vnt. SMA GNSS |
|  | Įžeminimas | Turi būti įžeminimo tvirtinimo taškas. |
|  | Matmenys ir svoris | Ne didesnis kaip: 150 × 50 × 100 mm Ne sunkesnis kaip: 700 g |
|  | Įrenginio išpildymas | Anoduoto aliuminio korpuse su galimybe montuoti naudojant DIN bėgelį. |
|  | Darbinė temperatūra | Nuo -40 °C iki +60 °C |
|  | Darbinė drėgmė | 10–90 %, be kondensacijos |
|  | Apsaugos standartas | Įrenginio konstrukcija turi atitikti ne prastesnį kaip IP30 standartą. |
| 3.1.1.44 | Komplektacija | Komplektacijoje turi būt tvirtinimo elementas ant DIN bėgelio (metalinis) PR5MEC00 arba lygiavertis. Išpildymas aliuminio korpuse su galimybe montuoti ant DIN bėgelio. Maitinimo laidas PR2FK20M arba lygiavertis. |
| 3.1.2 | Modelis | ATRM50 arba lygiavertis |
|  | Mobiliojo ryšio technologijos | Įrenginys turi palaikyti 5G Sub-6 GHz SA ir NSA ir 4G LTE ryšio technologijas. |
|  | Sparta | 5G - turi užtikrinti iki 3,4 Gbps atsisiuntimo ir iki 550 Mbps išsiuntimo spartą. 4G LTE - Turi palaikyti LTE Cat 19 atsisiuntimo spartą iki 1,6 Gbps ir LTE Cat 18 išsiuntimo spartą iki 200 Mbps. |
|  | SIM funkcionalumas | Turi palaikyti vartotojo tipo eSIM, profilių atsisiuntimą ir šalinimą, ne mažiau kaip iki 7 eSIM profilių. Turi turėti 2 fizinių SIM kortelių lizdus (Mini SIM – 2FF). Turi palaikyti Dual SIM ir eSIM automatinį perjungimą pagal signalo stiprumą, duomenų limitą, SMS limitą, roaming, tinklo nebuvimą, tinklo atmetimą ar duomenų ryšio sutrikimus. Turi palaikyti SIM idle protection bei SIM PIN kodo valdymą. |
|  | Operatorių valdymas | Turi palaikyti operatorių block/allow list pagal šalį arba konkretų operatorių. |
|  | Bridge / Passthrough / Framed Routing | Turi palaikyti mobiliojo WAN bridge, passthrough ir framed routing funkcijas. |
|  | Belaidis ryšys | Turi palaikyti Wi‑Fi ryšį. Standartas - 802.11b/g/n/ac Wave 2 (Wi‑Fi 5). Dažnių juostos - 2,4 GHz ir 5 GHz. Maksimali Wi-Fi sparta - iki 867 Mbps. Turi palaikyti Dual Band ir MU-MIMO funkcionalumą. Turi palaikyti WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA3-SAE, WPA3-EAP, OWE, taip pat AES-CCMP, TKIP, PMF (802.11w). Turi palaikyti ne mažiau kaip 150 vienalaikių belaidžių prisijungimų. |
|  | SSID valdymas | Turi palaikyti SSID stealth režimą ir prieigos kontrolę pagal MAC adresą. |
|  | Papildomos Wi‑Fi funkcijos | Turi palaikyti wireless mesh (802.11s), fast roaming (802.11r), 802.11v, 802.11k, Relayd. |
|  | MAC filtravimas | Turi palaikyti belaidžių klientų allowlist ir blocklist. |
|  | Prievadai | 1 x WAN prievadą, 10/100/1000 Mbps, palaikantį IEEE 802.3, 802.3u, 802.3az ir auto MDI/MDIX. 3 x LAN prievadus, 10/100/1000 Mbps, palaikančius IEEE 802.3, 802.3u, 802.3az ir auto MDI/MDIX. |
|  | Fizinės Ethernet jungtys | 4 x M12 X-code 8 kontaktų jungtis, 10/100/1000 Mbps. |
|  | Maršrutizavimas | Turi palaikyti statinį ir dinaminį maršrutizavimą, įskaitant BGP, OSPF v2, RIP v1/v2, EIGRP, NHRP, taip pat Policy Based Routing. |
|  | Tinklo protokolai | IPv4, IPv6, TCP, UDP, ICMP, DNS, DHCP, HTTP, HTTPS, SSH, SNMP, MQTT, PPPoE, VRRP, VXLAN ir kt. |
|  | Prievadų valdymas | Turi suteikti galimybę peržiūrėti, įjungti/išjungti prievadus, keisti jų spartą ir automatinės konfigūracijos nustatymus. |
|  | DHCP | Turi palaikyti statinį ir dinaminį IP skyrimą, DHCP relay, DHCP serverio konfigūravimą ir statinius lease įrašus. |
|  | QoS / SQM | Turi palaikyti srauto prioritetizavimą pagal šaltinį, paskirtį, paslaugą, protokolą ar prievadą bei WMM / 802.11e. |
|  | DDNS | Turi palaikyti dinaminį DNS, įskaitant galimybę naudoti kelis tiekėjus ar rankinį konfigūravimą. |
|  | DNS over HTTPS | Turi palaikyti DNS over HTTPS. |
|  | Atsarginis ryšys (Failover) | Turi palaikyti Wi‑Fi WAN, mobilųjį ryšį, VRRP ir laidinius ryšius kaip automatinio rezervinio ryšio variantus. |
|  | Load Balancing | Turi palaikyti interneto srauto balansavimą per kelias WAN jungtis. |
|  | Tinklo saugumo funkcijos | Autentifikacija - X.509, TACACS+, Radius palaikymas; Prieigos kontrolė - SSH, Web sąsajos, CLI ir Telnet. Ugniasienė - Turi palaikyti port forward, srauto taisykles, pasirinktines taisykles, DMZ, NAT, NAT-T, NAT64. Atakų prevencija - Turi palaikyti DDoS prevenciją, įskaitant SYN flood, SSH, HTTP/HTTPS atakų prevenciją bei prievadų skenavimo prevenciją. Turi palaikyti port-based ir tag-based VLAN atskyrimą. Turi turėti TPM 2.0 autentifikavimo ir identifikavimo modulį. Turi turėti įrankius CA, serverio, kliento, Let’s Encrypt ir SCEP sertifikatų kūrimui bei valdymui. |
|  | VPN ir tuneliavimo funkcijos | Turi palaikyti: - OpenVPN klientą ir serverį, su galimybe veikti kelioms instancijoms vienu metu. - IPsec, įskaitant IKEv1, IKEv2 ir kelis šifravimo metodus. - GRE tunnel ir GRE over IPsec. - PPTP ir L2TP klientą/serverį, įskaitant L2TPv3 ir L2TP over IPsec. - SSTP kliento funkcionalumą. - Stunnel TLS šifruotam srautui. - DMVPN, įskaitant Phase 2, Phase 3 ir Dual Hub. - WireGuard klientą ir serverį. - ZeroTier VPN klientą. - Tailscale funkcionalumą. |
|  | Web sąsaja | Turi turėti HTTP/HTTPS Web UI su būsenos stebėsena, konfigūravimu, diagnostika ir programinės įrangos atnaujinimu. |
|  | Procesorius | MediaTek Dual-Core 880 MHz MIPS1004Kc. |
|  | RAM | Ne mažiau 256 MB DDR3. |
|  | Flash atmintis | Ne mažiau kaip 16 MB serial NOR flash ir 256 MB serial NAND flash. |
|  | Operacinė sistema | RutOS (OpenWrt pagrindu veikianti Linux OS). |
|  | GNSS palaikymas | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS. |
|  | Maitinimas | Maitinimui turi būti naudojama M12 A-coded 4-pin male jungtis. Turi veikti esant 9–50 VDC maitinimo įtampai. |
|  | Darbinė temperatūra | Nuo -40 °C iki +75 °C. |
|  | Darbinė drėgmė | 10 %–90 %, be kondensacijos. |
|  | Matmenys | Ne didesnis kaip 200,0 x 50,0 x 150,0 mm. |
|  | Apsaugos klasė | IP30 |
|  | Atitiktis/sertifikatai | Įrenginys turi būti suderinamas su šiais standartais: EN50155 ir EN45545-2 |
|  | Komplektacija | Komplektacijoje turi būti maitinimo jungtis M12 A coded 4-pin Female |
| 3.2. Kombinuota antena |  |  |
|  | Antenos modelis | PR1KCI49 arba lygiavertis |
|  | Išpildymas | 5G/GNSS ryšių kombinuota antena viename korpuse |
|  | 5G mobilaus ryšio parametrai | - palaikomi dažniai - 600 ~ 960, 1400 ~ 6000 MHz - polarizacija – linijinė; - stiprinimas (Gain) - 4.9 dBi; - varža (Impedance) - 50 Ω; - jungtys - 4 vnt. SMA male tipo. |
|  | GNSS ryšio parametrai | - palaikomi dažniai - 1164 ~ 1189, 1559 ~ 1606 MHz - poliarizacija – RHCP - stiprinimas (LNA Gain) - 17 ± 2 dB; - V.S.W.R - ≤2.0; - varža - 50 Ω; - jungtys – 1 vnt. SMA male tipo |
|  | Apsaugos standartas | IP67 |
|  | Darbinė aplinkos temperatūra | -40 °C - +85 °C |
|  | Pajungimo kabelių ilgis | 3 m |
| 3.3. Pramoninis valdomas komutatorius |  |  |
| 3.3.1 | Modelis | TSW202 arba lygiavertis |
|  | Prievadai | Ne mažiau 8 Eth prievadai RJ45 (10/100/1000 Mbps supports auto MDI/MDIX crossover). Ne mažiau 2 SFP prievadai. |
|  | PoE | Ne prasčiau PoE (Max 30 W prievadui, bendras 240W) |
|  | Tinklo lygis ir funkcijos | L2 lygio (Loop protection, Forwarding table, VLAN, STP/RSTP) su papildomos L3 lygio funkcijom (Static IPv4 routing, static IPv6 routing, DHCPv6 client, static IPv6 address). |
|  | Prievadų valdymas | Prievadų valdymas (Enable/disable, link speed control, port isolation, PoE Management, EEE (802.3az) management, Port Mirroring). |
|  | Saugumo funkcijos | Saugumo funkcijos (PAM — preshared key, Radius & TACACS+, IP & login attempts block) |
|  | Diagnostikos funkcijos | Diagnostikos funkcijos (Cable diagnostic, ping, traceroute, nslookup), konkretaus prievado PoE restartavimas. |
|  | Darbinė elektros įtampa | Darbinė elektros įtampa nuo 7 iki 57 VDC. |
|  | Komplektacija | Komplektacijoje turi būt tvirtinimo elementas ant DIN bėgelio (metalinis) PR5MEC00 arba lygiavertis. Išpildymas aliuminio korpuse su galimybe montuoti ant DIN bėgelio. |
| 3.3.2 | Modelis | ASM246 arba lygiavertis |
|  | Prievadai | Ne mažiau kaip 10 Eth prievadų, M12 X-coded, (10/100/1000 Mbps supports auto MDI/MDIX crossover). |
|  | PoE | PoE per 1–8 prievadus. Standartai - IEEE 802.3af (PoE, Type 1) ir IEEE 802.3at (PoE+, Type 2), Alternative A. Maksimali PoE galia - ne mažiau kaip 120 W. |
|  | Procesorius | Realtek. |
|  | Operatyvioji atmintis (RAM) | Ne mažiau kaip 128 MB DDR2. |
|  | Vidinė atmintis | Ne mažiau kaip 32 MB SPI Flash. |
|  | Maitinimas | Maitinimo prijungimui turi būti naudojama 8 kontaktų M12 A-coded jungtis. Turi veikti esant 9–57 V DC įtampai. PoE išėjimo įtampa turi būti 24–57 V DC. |
|  | Montavimo būdas | Tvirtinimas prie sienos arba DIN bėgelio. |
|  | Darbinė temperatūra | Nuo -40 °C iki +75 °C |
|  | Darbinė drėgmė | 10 % – 90 % be kondensacijos. |
|  | Apsaugos klasė | IP65 |
|  | Operacinė sistema | TSWOS (OpenWrt pagrindu) |
|  | Sertifikatai | Įrenginys turi būti suderinamas su šiais standartais: EN50155 ir EN45545-2 |
|  | Komplektacija | Komplektacijoje turi būti maitinimo jungtis M12 A coded 8-pin Female |
| 3.4. El. maitinimo keitikliai DC-DC |  |  |
|  | Įtampos keitikliai | DC/DC, 24/12v turi būti pritaikytas siūlomam sprendimui. Montuojamas ant DIN bėgelio. Įrenginys turi būti suderinamas su šiais standartais: EN50155 ir EN45545-2 |
|  | Įtampos keitikliai | DC/DC, 24/48v pritaikytas siūlomam sprendimui. Montuojamas ant DIN bėgelio. Įrenginys turi būti suderinamas su šiais standartais: EN50155 ir EN45545-2 |
| 3.5. Priedai |  |  |
|  | Modelis | M12 X CODED 8-PIN STRAIGHT MALE CONNECTOR arba lygiavertis |
|  | Įtampa | 48 V AC / 60 V DC |
|  | Srovės perdavimas | 0,5 A |
|  | Laidininko skerspjūvis | Vientisa - AWG 26/1 – AWG 22/1 Daugialaidė - AWG 26/7 – AWG 22/7 |
|  | Temperatūra | nuo -40 °C iki +85 °C |
|  | Montavimo būdas | Prisukamas (M12) |
|  | IP apsaugos klasė | IP67 (kai prijungta) |
|  | Modelis | M12 D – CODED 4-PIN Screw terminal Female Connecor |
|  | Įtampa | AC/DC 250V |
|  | Srovės perdavimas | 4A |
|  | Laido diapazonas (AWG) | 22AWG, 0,34mm |
|  | Temperatūra | nuo -25 °C iki +85 °C |
|  | Montavimo būdas | Prisukamas (M12) |
|  | IP apsaugos klasė | IP67 (kai prijungta) |
| 3.5.3 | Modelis | M12 X-CODED 8-PIN Male to RJ45 Jack Female |
| 3.5.3.1 | Įtampa | 48 V AC / 60 V DC |
| 3.5.3.2 | Srovės perdavimas | 0,5 A |
| 3.5.3.3 | Temperatūra | nuo -25 °C iki +85 °C |
| 3.5.3.4 | Montavimo būdas | Prisukamas (M12) |
| 3.5.3.5 | IP apsaugos klasė | M12 - IP67 (kai prijungta), RJ45 – IP20 |
| 3.5.4 | Antenos laido prailginimas | SMA CABLE EXTENSION PR2VM20M arba lygiavertis |
| 3.5.4.1 | Jungtis | SMA (female), SMA (male) |
| 3.5.4.2 | Kabelio slopinimas | 3.5 dB @ 2700 MHz |
| 3.5.4.3 | Varža | 50 Ω |
| 3.5.4.4 | Dažnis | 0-6000 MHz |
| 3.5.4.5 | Laido ilgis | 2 m. |

3.5.5.  Prekės turi atitikti TS Priede Nr. 2 „NFR (nefunkciniai) reikalavimai informacijos saugai“ nurodytus reikalavimus bei atitikti taikomus žaliuosius kriterijus, kaip nustatyta TS priede Nr. 1.

- KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Užpildytas TS Priedas Nr. 3. Reikalavimų atitikties lentelė bei atitiktį įrodantys dokumentai.

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu kaip tinkamą priemonę, įrodančią, kaip jo siūlomos lygiavertės prekės atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo Sutarties vykdymo sąlygas, teikia Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų arba negali jų gauti per nustatytą laiką dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad prekės atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo Sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo, kai Tiekėjas nėra prekių gamintojas, savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų (visi įrodymai, pažymos ir kiti dokumentai turi būti pateikti su pasiūlymu).

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai turiniui ir formai | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prekių priėmimo – perdavimo aktas | Teikiamas popierinis ar elektroninis | Teikiamas su kiekviena preke |
| 5.2 | PVM sąskaita-faktūrą | Teikiama per SABIS sąskaita sistema, kartu pateikiant prekių priėmimo-perdavimo aktą. | Teikiama su prekėmis |

PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

  - Prekių pristatymo vieta -  Geležinkelio g. 2, Vilnius, Vilniaus m. sav. 02100

  - Prekės turės būti pristatytos ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Užsakymai teikiami El. paštu

  - Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos informuoti Pirkėją apie tai, kad negalės pristatyti viso užsakyme nurodytų Prekių kiekio.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes konkrečiu nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-V 8:00 – 17:00 val).

  - Tiekėjas neturi teisės Sutarties vykdymo metu tiekti prekių, kurios neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų ir (ar) kurių tiekimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos LR tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (ar) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir LR viešųjų pirkimų įstatyme / LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.

  - Tiekėjas ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo užsakymo gavimo,  prieš vykdant užsakymą, privalo raštu (el.paštu) informuoti Pirkėją apie užsakytų prekių kilmės šalį ir prekių gamintoją (jo pavadinimas, j.a. kodas, registracijos šalis). Šios informacijos pateikimas įskaičiuotas į užsakymo vykdymo terminą.

- TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA IR TERMINAI

7.1.	Prekių trūkumai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo el. paštu išsiuntimo dienos.

7.2.	Jei Prekių pristatymo ar Prekių trūkumų šalinimo termino paskutinė diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Oficialių švenčių ir ne darbo dienos (šeštadieniai ir sekmadieniai) įskaitomos į Prekių pristatymo ar Prekių trūkumų šalinimo terminą.

- PRIEDAI

1 priedas – Aplinkos apsaugos (žalieji) kriterijai;

2 priedas –  NFR (nefunkciniai) reikalavimai informacijos saugai;

3 priedas –  Reikalavimų atitikties lentelė;

Priedas Nr. 1

APLINKOS APSAUGOS (ŽALIEJI) KRITERIJAI

| Eil. Nr. | Reikalavimas ir įrodantys dokumentai |
| --- | --- |
| 1. | Užsakovas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas numatytą aplinkosauginį principą viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose: „4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos; prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti |