Specialiųjų pirkimo sąlygų

2 priedas

konteinerių miestelio TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1000 ŽM. APGYVEDINIMUI

KONTEINERIŲ NUOMA,  ADMINISTRAVIMO IR APTARNAVIMO PASLAUGOS

| Eil.Nr. | Priemonės / paskirtis | Mat. vnt. | Preliminaruskiekis | Funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šeimos gyvenamasis konteineris (kaip alternatyva gali būti surenkami arba betono kompozito nameliai) | Vnt. | 270 | Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 20 m2; ne mažiau kaip 1 varstomas plastikinis langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus, ne mažiau kaip 1 durys; ne mažiau kaip 200 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai skirtingose vietose (pageidautina, kiek lovų, tiek elektros kištukinių lizdų); konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; šildymo/kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21ºC ±2 ºC temperatūrą; 1 stalas, 4 kėdės (kėdžių kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. Skaičių), 1 stalo apšvietimo lempa, 1 šiukšlių dėžė, 4 lovos (lovų kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. Skaičių ir turi turėti galimybę įrengti II aukštą ), 4 daiktų saugojimo spintos; konteineris turi būti apšiltintas ne plonesniu kaip 6 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Konteineriai turi būti sujungti į bendrą stovyklos elektros tinklą. Reikalavimai konteinerių stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti,). Minimalus stalo ilgis – apie 1600 mm, minimalus plotis – apie 750 mm. Reikalavimai konteinerių poilsio kėdėms – kėdė turi būti sulankstoma, tvirtos konstrukcijos (didžiausias naudotojo/-ų kūno svori 120 kg). Kėdė turi būti tinkama lauko sąlygoms. Reikalavimai lovai – lova – metalinės konstrukcijos, vieno/dviejų aukštų. Lova turi būti tinkama miegoti 190 cm ūgio ir 150 kg asmeniui. Turi būti čiužinys (storis – ne mažiau kaip 10 cm). Į lovos komplektą įeina pagalvė (1 vnt.), paklodė (3 vnt.), užvalkalas antklodei, pagalvei (3 kompl.), rankšluosčiai – 6 vnt. ir antklodė – 2 vnt. Reikalavimai spintai daiktams susidėti – spintos tūris turi būti ne mažiau – 0,30 m³. Turi būti vieta susidėti batams, pakabinti viršutiniams rūbams ir keli skyriai kitiems daiktams susidėti. Spinta turi būti rakinama (spynelėje turi būti 1 raktas). |
| 2. | 3 vietų gyvenamasis konteineris (kaip alternatyva gali būti surenkami arba betono kompozito nameliai) | Vnt. | 90 | Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 12 m2; ne mažiau kaip 1 varstomas plastikinis langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir išorinėmis žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus, ne mažiau kaip 1 durys; ne mažiau kaip 200 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai skirtingose vietose (pageidautina, kiek lovų, tiek elektros kištukinių lizdų); konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; šildymo/kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21ºC ±2 ºC temperatūrą; 1 stalas, 3 kėdės (kėdžių kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. Skaičių), 1 stalo apšvietimo lempa, 1 šiukšlių dėžė, 3 lovos (lovų kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. Skaičių ir turi turėti galimybę įrengti II aukštą ), 3 daiktų saugojimo spintos; konteineris turi būti apšiltintas ne plonesniu kaip 6 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Konteineriai turi būti sujungti į bendrą stovyklos elektros tinklą. Reikalavimai konteinerių stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti,). Minimalus stalo ilgis – apie 1600 mm, minimalus plotis – apie 750 mm. Reikalavimai konteinerių poilsio kėdėms – kėdė turi būti sulankstoma, tvirtos konstrukcijos (didžiausias naudotojo/-ų kūno svori 120 kg). Kėdė turi būti tinkama lauko sąlygoms. Reikalavimai lovai – lova – metalinės konstrukcijos, vieno/dviejų aukštų. Lova turi būti tinkama miegoti 190 cm ūgio ir 150 kg asmeniui. Turi būti čiužinys (storis – ne mažiau kaip 10 cm). Reikalavimai lovai – lova – metalinės konstrukcijos, vieno/dviejų aukštų. Lova turi būti tinkama miegoti 190 cm ūgio ir 150 kg asmeniui. Turi būti čiužinys (storis – ne mažiau kaip 10 cm). Į lovos komplektą įeina pagalvė (1 vnt.), paklodė (3 vnt.), užvalkalas antklodei, pagalvei (3 kompl.), rankšluosčiai – 6 vnt. ir antklodė – 2 vnt. Reikalavimai spintai daiktams susidėti – spintos tūris turi būti ne mažiau – 0,30 m³. Turi būti vieta susidėti batams, pakabinti viršutiniams rūbams ir keli skyriai kitiems daiktams susidėti. Spinta turi būti rakinama (spynelėje turi būti 1 raktas). |
| 3. | Maitinimo blokas iš sujungtų konteinerių (apie 10 vnt. 12 m² konteinerių) (kaip alternatyva gali būti surenkami arba betono kompozito nameliai) | Kompl. | 2 | Minimalūs reikalavimai 1 komplektui: Šildymo/kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21ºC ±2 ºC temperatūrą; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 80 stalų su 4 kėdėmis; ne mažiau kaip 20 įžemintų elektros kištukinių lizdų; kieta danga, tinkama aktyviam judėjimui; bendras patalpos plotas – ne mažiau kaip 180 m²; turi būti sumontuotas priešgaisriniai davikliai; 8 šiukšlių dėžės; 12 buitinių šaldytuvų be šaldymo kameros (aukštis ne mažesnis nei 160 cm) |
| 4. | Laisvalaikio, maldos, sporto palapinė (kaip alternatyva gali būti surenkami arba betono kompozito statiniai) | Kompl. | Ne mažiau 2 | Minimalūs reikalavimai 1 komplektui: palapinės plotas turi būti ne mažesni kaip 270 m2; patalpa turi turėti grindų dangą; ne mažiau kaip 20 įžemintų elektros kištukinių lizdų; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 10 kraujagyslių ir širdies lavinimo treniruokliai; ne mažiau kaip 10 ištvermės lavinimo treniruokliai; ne mažiau kaip 10 jėgos lavinimo treniruokliai; turi būti pakankamai treniravimosi įrangos ir treniruoklių 60 žmonių treniruotis vienu metu; visa įranga neturi turėti atjungiamų svarmenų ar kitų dalių, kurias būtų galima panaudoti riaušių metu; Atskira zona vaikų užimtumui su įranga ir stalais; Atskyrimo konstrukcija maldos zonai. |
| 5. | Sanitarinis konteineris – dušai su prausyklomis (kaip alternatyva gali būti surenkami arba betono kompozito nameliai) | Vnt. | Ne mažiau 10 | Minimalūs reikalavimai: ne mažiau kaip 6 (šešios) dušo kabinos su visa praustis reikalinga įranga; muilo laikiklis; lentynėlė kempinei; ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės su visa praustis reikalinga įranga; laikiklis popieriniams rankšluosčiams; kabykla medžiaginiams rankšluosčiams; šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; virš kiekvienos kriauklės turi būti pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius; kabykla drabužiams; reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto (ne mažiau kaip 55°C) vandens tiekimą; ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; kriauklių zonoje turi būti įrengtas na mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba ne mažiau kaip du viengubi kištukiniai lizdai (su įžeminimu); šildymo, (pagal poreikį kondicionavimo) įrenginiai turi palaikyti 24ºC ±2 ºC temperatūrą; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai-jungtys; konteineris turi būti tinkamas naudoti temperatūrai esant nuo -25 iki+35ºC; turi būti nuotekų surinkimo talpykla (talpa – ne mažiau kaip 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys; turi būti vandens tiekimo rezervuaras (talpa – ne mažiau kaip 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys (gali būti vienas rezervuaras keliems sanitariniams konteineriams). |
| 6. | Sanitarinis konteineris – tualetai (kaip alternatyva gali būti surenkami arba betono kompozito nameliai) | Vnt. | Ne mažiau 10 | Konteinerio sudėtis ir minimalūs reikalavimai: ne mažiau kaip 6 (šešios) tualetų kabinos su visa įranga; kiekvienoje kabinoje turi būti šepetys klozetui valyti, laikiklis tualetiniam popieriui ir šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės su visa praustis reikalinga įranga; laikiklis popieriniams rankšluosčiams; kabykla medžiaginiams rankšluosčiams; šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; virš kiekvienos kriauklės turi būti pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius; prie kiekvienos kriauklės turi būti reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto (ne mažiau kaip 55°C) vandens tiekimą; ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; kriauklių zonoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba ne mažiau kaip du viengubi kištukiniai lizdai (su įžeminimu); konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai-jungtys; kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 22ºC ±2 ºC temperatūrą; turi būti nuotekų surinkimo talpa (talpa – ne mažiau kaip 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys; turi būti vandens tiekimo rezervuaras (talpa – ne mažiau kaip 10 m³) ir visos prisijungimo jungtys. |
| 7. | konteineriai materialinėms vertybėms saugoti (kaip alternatyva gali būti surenkami arba betono kompozito nameliai) | Vnt. | Ne mažiau 10 | Kiekviename konteineryje turi būti: 1 durys; 1 konteinerio plotas ne mažesnis kaip 12 m 2 ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; konteineryje turi būti sandėliavimo lentynos/stelažai (pagal poreikį) ir nedidelis darbo stalas (1 vnt.) ir sulankstoma kėdė (1 vnt.); šildymo, kondicionavimo įrenginiai (temperatūros palaikymo agregatas); konteineris turi būti rakinamas; konteinerio durų zonoje turi būti oro srauto sustabdymo žaliuzės; turi būti izoterminis korpusas. |
| 8. | Pėsčiųjų takas ir privažiavimo kelias | m² | Ne mažiau 180 | Funkciniai reikalavimai pėsčiųjų takui ir privažiavimo keliui: Stovyklos pėsčiųjų judėjimo keliai turi būti sujungti laikinais plastikiniais (gali būti plastiko ir gumos kompozitas arba analogiškos medžiagos) judėjimo takais, kurių plotis turi būti ne mažesnis kaip 2,4 m. Laikini takai ir privažiavimo kelias turi būti įrengti taip, kad važiuojant jais sunkiuoju ratiniu transportu (bendra sąstato masė neviršijanti 40 t) ir esant -25 –+35 ºC temperatūriniams pokyčiams, horizontalus kelio paviršius nesikeistų. |
| 9. | Vėliavos stiebas | Vnt. | Ne mažiau 2 | Už apsauginio perimetro tvoros turi būti įrengti 4 vėliavų stiebai (ne žemesni kaip 6 m aukščio) su apšvietimo sistema. |
| 10. | Elektros generatorius | Vnt. | Pagal poreikį apie 2 | Funkciniai reikalavimai elektros generatoriui: generatorius turi būti tinkamas eksploatuoti lauko temperatūrai esant nuo -25ºC iki+35ºC, esant stipriam lietui ir esant aplinkoje labai mažų dulkių; nominali generatoriaus galia – ne mažiau 200 kW, įtampa – 400/230 V dažnis – 50 Hz; turi būti galimybė automatinio paleidimo galimybė, dingus elektros tiekimui tinkle, palaikant būtiniausios įrangos funkcionalumą; turi būti automatinė išjungimo sistema (nuo perkaitimo ar per didelės apkrovos); turi būti voltmetras, ampermetras; generatoriaus bako talpa turi atitikti kuro sąnaudas generatoriui dirbant nominaliu režimu ne trumpiau kaip 8 val. |
| 11. | Ugnies gesintuvas | Vnt. | Ne mažiau 60 | Ugnies gesintuvas tinkantis gesinti elektros prietaisus (gesinimo medžiagos svoris ne mažiau kaip 10 kg). Gesintuvai sandėliuojami tam pritaikytose konteineriuose už apsauginės tvoros prie kiekvieno kontrolinio praleidimo punkto. |
| 12. | Kontrolinis praleidimo punktas (kaip alternatyva gali būti surenkami arba betono kompozito nameliai) | Kompl. | Ne mažiau 2 | Reikalavimai: standartinis biuro konteineris kurio plotas ne mažesnis kaip 12 m2 su 2 stalais, 4 kėdėmis, , šildymo/vėdinimo įrenginiais; turi būti įrengti vartai transporto priemonių praleidimui ir varteliai žmonių praleidimui; turi būti įrengtas praleidžiamojo punkto teritorijos apšvietimas; turi būti užtikrintas elektros tiekimas. |
| 13. | Vaizdo stebėjimo kameros | Vnt. | Ne mažiau 80 | Vaizdo stebėjimo kameros sujungtos kabeliu į bendrą autonominį tinklą; skiriamoji geba ne žemesnė kaip 1280x720; apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP65; kamera turi turėti naktinio stebėjimo režimą; kamera turi turėti garso signalizaciją. |
| 14. | Elektrinis šviestuvas | Vnt. | Ne mažiau 20 | Apšvietimo stiebo aukštis ne žemesnis kaip 6 m., šviesos srautas ne mažesnis kaip 70 000 lm. Šviestuvai turi būti išdėstyti taip, kad nebūtų nematomų zonų tarp konteinerių. |
| 15. | 2 darbo vietų konteineris (kaip alternatyva gali būti surenkami arba betono kompozito nameliai) | Vnt. | Ne mažiau 16 | Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 12 m2; ne mažiau kaip 1 varstomas plastikinis langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir vidinėmis žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; ne mažiau kaip 1 durys; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas, kompiuterinė jungtis ir telekomunikacinė jungtis-įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21ºC ±2 ºC temperatūrą; 2 biuro stalai, 2 biuro kėdės, 2 lankytojų kėdės, 2 stalo apšvietimo lempos, 1 šiukšlių dėžė; konteineris turi būti apšiltintas ne plonesniu kaip 10 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; konteineryje turi būti po 2 gesintuvas tinkančius gesinti elektros prietaisus (min. 5 kg). |
| 16. | Laikina tvora | m | Ne mažiau 3000 | Tvoros segmento aukštis ne mažesnis kaip 1,9 m, tvora turi būti pagaminta iš metalinės konstrukcijos ir patikimai sujungta kronšteinais. Tvora teritorijos perimetriniam aptvėrimui, privažiavimo keliams, suskaidymui gyvenamosios teritorijos ir higienos konteinerių suskaidymui ne mažiau kaip į 4 zonas vienoje stovykloje, praėjimo tunelių į valgymo bloką ir laisvalaikio, maldos, sporto palapinę, Karantino zona turi turėti dvigubą aptvėrimą su nemažesniu kaip 1,5 m tarpu. Visų zonų aptvėrimas, pagal poreikį, turi transformuotis. Visos zonos turi turėti rakinamus vartus ir vartelius. |
| 17. | Budėtojų konteineris (kaip alternatyva gali būti surenkami arba betono kompozito nameliai) | Kompl. | Ne mažiau 2 | Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 24 m2; ne mažiau kaip 2 varstomi plastikiniai langai su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir vidinėmis žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; ne mažiau kaip 2 durys; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas, kompiuterinė jungtis ir telekomunikacinė jungtis-įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21ºC ±2 ºC temperatūrą; 4 biuro stalai, 8 biuro kėdės, 4 stalo apšvietimo lempos, 2 šiukšlių dėžės; konteineris turi būti apšiltintas ne plonesniu kaip 10 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Konteineryje turi būti sumontuoti teritorijos stebėjimo, maitinimo bloko, laisvalaikio, maldos, sporto palapinės, darbo , kontrolės praėjimo punktų konteinerių kamerų administravimo sistema ir įrašymo įrenginiai (monitoriai). Įrangos serveris turi būti įrengtas šalia budėtojų konteinerių, atskirame tam skirtame konteineryje su atskiru šaldymu. Konteineryje turi būti 2 gesintuvai tinkantys gesinti elektros prietaisus (min. 5 kg). |
| 18. | Rūkymo vietos | Vnt. | 16 | Minimalūs reikalavimai: Zona skirta stovėti ne mažiau 8 asmenims; Peleninės – 1 vnt.; Šiukšlių dėžės – 1 vnt.. |
| 19. | Inžineriniai tinklai | Kompl. | 2 | Tiekėjas savo lėšomis pasijungia prie esamų inžinerinių tinklų ir įrengia atskirą apskaitą (elektrai ir vandeniui). Esant nepakankamiems inžinierinių tinklų resursams, tiekėjas įrengia alternatyvų aprūpinimą. |
| 20. | Kiti papildomi ir specialūs reikalavimai | Kompl. | 2 | Parengti ir suderinti konteinerių miestelio ir komunikacijų projektą. Visi konteineriai turi būti sunumeruoti, aiškiai matomais numeriais. Įrengti informacinius stendus visose zonose ir bendro naudojimo vietose. Parengti ir koreguojami išdėstymo planai, kurie turi būti iškabinti tarnybinėse patalpose, kiekvienoje miestelio atskiroje zonoje ir kituose bendrai lankomuose vietose. Konteinerių mietelyje turi būti įrengtas įgarsinimas, kuris būtų aiškiai girdinimas visuose miestelio vietose, įgarsinimo valdymas budėtojų patalpoje. Visose zonose ir bendrose vietose įrengti (apsaugotus nuo atmosferinio poveikio ir vaikų) ekstra iškvietimo/pasikalbėjimo mygtukus, kurie turi signalą perduoti budėtojams. Visoje teritorijoje turi būti lietaus vandens nuvedimas, Konteinerių miestelyje turi būti išlaikomos higienos ir saugumo normos. |
| 21. | Apsaugos namelis/konteineris (kaip alternatyva gali būti surenkami arba betono kompozito nameliai) | Kompl. | 8 | Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 5 m2; ne mažiau kaip 3 varstomi plastikiniai langai su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir vidinėmis žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; ne mažiau kaip 1 durys; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas, kompiuterinė jungtis ir telekomunikacinė jungtis-įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21ºC ±2 ºC temperatūrą; 1 biuro stalas, 1 biuro kėdės, 1 stalo apšvietimo lempos, 1 šiukšlių dėžės; konteineris turi būti apšiltintas ne plonesniu kaip 8 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; konteineryje turi būti 1 gesintuvas. |
| 22. | Administravimo paslauga | Paslauga | Ne mažiau 2 | Paslaugos reikalavimai 1 stovyklos/miestelio komplektui: Įsigyja reikiamą kiekį čiūžinių, pagalvių, rankšluosčių ir patalynės; Įsigyja reikiamą kiekį higienos priemonių; Įsigyja reikiamą kiekį medžiagų ir įrangos kiekį stovyklos/miestelio funkcionalumui palaikyti Koordinuoja aptarnavimo veiklą; Vykdo inžinerinių tinklų ir energetinių resursų priežiūrą bei apskaitą; Formuoja poreikius nenumatytus sutartyje ir teikia Pirkėjui; Atsakingas už darbų saugą ir higienos normų reikalavimus |
| 23. | Elektriko paslauga | Paslauga | Ne mažiau 2 | Paslaugos reikalavimai: Atitinkamos kvalifikacijos darbuotojų paslauga 24/7. |
| 24. | Santechniko paslauga | Paslauga | Ne mažiau 2 | Paslaugos reikalavimai: Atitinkamos kvalifikacijos darbuotojų paslauga 24/7. |
| 25. | Statinių ir įrangos priežiūra | Paslauga | Ne mažiau 40 | Paslaugos reikalavimai: Atitinkamos kvalifikacijos darbuotojų paslauga 5 kartus per savaitę pilną darbo dieną. |
| 26. | Skalbimo paslauga (patalynės ir rūbų) | Kg/sav. | iki 6000 | Paslaugos reikalavimai 1 stovyklai/miesteliui: 2 konteineriai skalbiniams surinkti / grąžinti; konteineriuose turi būti lentynos skalbiniams sandėliuoti; skalbinių surinkimo–grąžinimo ciklas – ne ilgesnis nei 72 val.; skalbiniai turi būti grąžinami išskalbti (ne aukštesnėje nei 54 ºC temperatūroje), išdžiovinti, išlyginti ir sulankstyti. Vykdomas skalbinių priėmimas ir išdavimas, bei vedama apskaita |
| 27. | Kiemsargio paslauga | Paslauga | Ne mažiau 2 | Paslaugos reikalavimai: ne mažiau kaip du kartus į savaitę sutvarkyti visą stovyklos teritoriją, surinkti šiukšles, nušluoti takus, nupjauti žolę, žiemos metu valomas sniegas, takai turi būti neslidūs ir t.t.; ne mažiau kaip 2 kartus per dieną surinkti šiukšles aplink šiukšlių konteinerius ir rūkymo vietas. Apie atliktus darbus pildomas žurnalas. |
| 28. | Konteinerių ir palapinių priežiūros paslaugos | Paslauga | Ne mažiau 2 | Paslaugos reikalavimai 1 stovyklai/miesteliui: valyti grindis ir surinkti šiukšles iš šiukšliadėžių ne rečiau kaip kas 24 val. iš visų stovykloje/stovyklose esančių gyvenamųjų, aprūpinimo ir darbo konteinerių, laisvalaikio, maldos, sporto palapinės; maitinimosi palapinė turi būti valoma mažiausiai 3 kartus per dieną; ne mažiau kaip du kartus per dieną valyti stovykloje esančius higienos konteinerius; aprūpinti higienos konteinerius tualetiniu popieriumi, skystu muilu ir rankšluosčiais rankoms; aprūpinti visus higienos konteinerius, laisvalaikio, maldos, sporto palapinę dezinfekciniu skysčiu (atitinkančiu SAM reikalavimus) rankų dezinfekavimui. |
| 29. | Kiti papildomi ir specialūs reikalavimai | Kompl. | Ne mažiau 2 | Konteinerių miestelyje turi būti išlaikomos higienos ir darbų saugos normos. |

PASTABOS:

- Planuojamas vieno miestelio dydis – 500 gyventojų, pagal poreikį miestelis gali būti didesnis arba mažesnis.

- Konteinerio miestelyje gali būti nuomojami konteineriai/nameliai ne pagal visas pozicijas ir paslaugos samdomos ne pagal visas pozicijas (Užsakovas kiekvienu atveju priima sprendimą atskirai)

- Numatomi adresai galimiems konteinerių miesteliams:

- Švenčionių r. sav., Pabradė, Vilniaus g. 100, LT-18177;

- Vilniaus r. sav., Medininkų sen., Medininkų k., Pasieniečių g. 11, LT-13019;

- Vilkaviškio r. sav. Kybartai, J. Biliūno g. 14, LT-70426;

- Pagal užsakovo pageidavimą gali būti ir kitos vietos.

- Teikdamas paslaugas modulinėms (konteinerinėms) patalpoms, įrangai ir kitam su paslaugų teikimu susijusiam turtui transportuoti Tiekėjas turi naudoti ne žemesnį kaip EURO VI išmetamųjų teršalų standartą atitinkančios arba lygiavertį aplinkosauginį rezultatą užtikrinančios transporto priemones.

Pirkėjas turi teisę pareikalauti pateikti transporto priemonių registracijos liudijimų kopijas arba kitus dokumentus, patvirtinančius, kad transporto priemonės atitinka ne žemesnį kaip EURO VI išmetamųjų teršalų standartą arba lygiavertį aplinkosauginį rezultatą.