FILMAVIMO ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendra informacija ir reikalavimai:

  - VšĮ Lietuvos muzikos ir teatro akademija (toliau – LMTA arba Perkančioji organizacija) siekia įsigyti Filmavimo įrangą (toliau – Prekės/Įranga).

  - Reikalavimai Prekėms pateikti šioje techninėje specifikacijoje.

  - Pirkimas skaidomas į 2 (dvi) pirkimo dalis:

1 pirkimo dalis – Garso įrašymo technikos komplektas;

2 pirkimo dalis – Kino kamerų komplektas.

  - Techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos:

4.1. Dokumentacija – gamintojo dokumentai (vartotojo vadovai, techniniai pasai, kita gamintojo teikiama informacija apie prekės parametrus) arba gamintojo internetinio puslapio nuoroda (-os), kuriuose pateikiama gamintojo informacija apie siūlomos prekės atitikimą reikalaujamam parametrui / specifikacijai.

5. Dokumentacija turi būti parengta prekės gamintojo, o ne trečiųjų šalių. Jeigu prekė sudaryta iš kitų gamintojų įrangos ar dalių gali būti teikiama tiek galutinės prekės, tiek prekės komplektuojančios dalies gamintojo Dokumentacija.

6. Jei Prekių gamintojas nuo pasiūlymo pateikimo momento iki Prekių pristatymo termino nustoja gaminti siūlomą Prekę (ar Prekės sudedamąsias dalis), tiekėjas, gavęs rašytinį Perkančiosios organizacijos sutikimą, gali pristatyti to paties gamintojo kitą prekę, atitinkančią Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekės (ar jos dalies) siūlomus parametrus arba geresnius nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai, kartu pateikiant Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad gamintojas nebegamina Techninėje specifikacijoje nurodytos Prekės (ar jos dalies). Nesant to paties gamintojo asortimente nurodytas sąlygas atitinkančių prekių, pateikęs tai pagrindžiantį gamintojo patvirtinimą ar kitą įrodantį dokumentą, tiekėjas, gavęs perkančiosios organizacijos raštišką sutikimą, gali pristatyti kito gamintojo prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytus prekių (ar jų dalies) siūlomus parametrus arba geresnius, nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai.

7. Prekės turi būti komplektuojamos:

7.1. su visai Prekių gamintojo įprastoje Prekių komplektacijoje nurodytais priedais (t.y. tais priedais, kurie nurodyti gamintojo dokumentacijoje), jeigu nėra nurodyta kitaip;

7.2. su visais tinkamam Prekių veikimui reikalingais priedais – montavimo medžiagomis, priedais, kabeliais ir pan., jeigu tokie priedai reikalingi tinkamam Prekių veikimui, net jei tai atskirai nėra nurodyta.

8. Visos prekės privalo būti naujos ir nenaudotos (negali būti atnaujintos ar restauruotos, angl. refurbished), pateikiamos nepažeistose gamintojo pakuotėse. Tiekėjas privalo siūlyti tik tuos gaminius, kurie nėra priskirti gamintojo „End of Life“, „End of Line“, „End of Sale“ ar kitam gamybos ar oficialaus techninio palaikymo nutraukimo statusui. Siūlomi gaminiai turi būti gamintojo parduodami ir palaikomi modeliai pasiūlymo pateikimo metu, palaikomi visą garantinį laikotarpį.

9. Tiekėjai gali siūlyti lygiaverčių parametrų Prekes, tačiau su pasiūlymu turėtų pateikti dokumentus, įrodančius, kad jų siūlomos Prekės atitinka nustatytus reikalavimus. Tai gali būti sertifikatai, bandymų rezultatai ar kiti techniniai dokumentai.

10. Tiekėjai gali siūlyti geresnių parametrų Prekes, negu nurodyta 1-2 lentelėse.

11. Prekių pristatymo terminas – ne vėliau kaip 3 (trys) mėnesiai nuo Sutarties pasirašymo dienos.

- Konkretūs reikalavimai:

1 pirkimo dalis:

1 letnelė

| Mikrofonas | 13 vnt. |
| --- | --- |
| Aprašymas | Kryptinis mikrofonas su šoninių garsų slopinimu, maitinamas nuo fantominio šaltinio arba savo turimo elemento. Pilno dažnių spektro, su galimybe filtruoti žemus dažnius, taip pat nežymiai padidintu jautrumu aukštiems dažniams, kad pagerintų kalbos aiškumą. Lengvas, patvarus metalinis korpusas. |
| Tipas | Kondensatorinis, superkardioidė |
| Korpusas | Juodas, lengvo metalo |
| garso slėgio lygis | ne mažiau 130 dB SPL (120 dB maitinant nuo baterijos) |
| Jautrumas | ne mažiau 20 mV/Pa (17 mV/Pa - su baterija) |
| Nominali varža | ne mažiau 25 Ω |
| Lygiavertis triukšmo lygis | iki 15 (17 - su baterija) dB |
| Matmenys | ne daugiau Ø 25 x 260 mm, bet ne trumpesnis 200 mm |
| Dažnio atsako diapazonas | ne siauresnis: 40 - 20000 Hz |
| Maitinimas | Fantominis 48 V, plius papildomas - įstatoma baterija 1,2 - 1,5 V |
| Jungtis | XLR |
| Svoris | ne daugiau 130 g |
| Mikrofonas interjerinis | 5 vnt. |
| Aprašymas | Kryptinis mikrofonas su šoninių garsų slopinimu, maitinamas nuo fantominio šaltinio . Pilno dažnių spektro, su galimybe filtruoti žemus dažnius. Lengvas, patvarus metalinis korpusas |
| Tipas | Kondensatorinis, superkardioidė |
| Korpusas | Juodas, lengvo metalo |
| garso slėgio lygis | ne mažiau 134 dB SPL |
| Jautrumas | ne mažiau 20 mV/Pa |
| Lygiavertis triukšmo lygis | iki 12 dB |
| Matmenys | ne daugiau Ø 28 x 155 mm |
| Dažnio atsako diapazonas | ne siauresnis: 40 - 20000 Hz |
| Maitinimas | Fantominis 48 V |
| Signalo išvedimas | balansinis |
| Jungtis | XLR |
| Svoris | ne daugiau 110 g |
| Radio mikrofonų sistema | 19 vnt. |
| Aprašymas | Radio mikrofono komplektas: prisegamas visakryptis mikrofonas, siųstuvas, imtuvas su dviguba priėmimo sistema |
| Imtuvas: |  |
| Nešantys dažniai | 470-560 MHz ribose |
| Priėmimo tipas | dviejų antenų metodas |
| Perduodama garso dažnių juosta | ne siauriau 25 Hz - 18 000 Hz |
| Iškraipymų lygis (T.H.D) | ne daugiau 1% (1 kHz sinusinė banga, 5 kHz moduliacija) |
| Garso išėjimo jungtis | mini Jack (3,5 mm diametro, trijų kontaktų) |
| Signalo triukšmo santykis | ne mažiau 60 dB (1 kHz sinusinė banga, 5 kHz moduliacija) |
| Anloginio garso išėjimo lygio keitimas | ne mažiau -12dB - +12dB |
| Ausinių išėjimas | mini Jack (3,5 mm diametro) |
| Ausinių išėjimo garso stiprumas | ne mažiau 10 mW 16 Om apkrovai |
| Maitinimas | du AA ekementai, 5V USB-C jungtis |
| Svoris | ne daugiau 140 g be baterijų |
| Siųstuvas: |  |
| Nešantys dažniai | 470-560 MHz ribose |
| siųstuvo galingumas | maksimalus ne mažiau 30 mW |
| mikrofono kapsulė | Elektretinis kondesatorius |
| Mikrofono kryptingumas | visakryptis |
| mikrofono jungtis | fiksuojama mini Jack (3,5 mm diametro, trijų kontaktų) |
| Perduodama garso dažnių juosta ne siauriau | 25 Hz - 18 000 Hz |
| Signalo triukšmo santykis | ne mažiau 60 dB (1 kHz sinusinė banga, 5 kHz moduliacija) |
| Iškraipymų lygis (T.H.D) | ne daugiau 1% (1 kHz sinusinė banga, 5 kHz moduliacija) |
| Mikrofono signalo mažinimo gaimybė | ne mažiau 0-25 dB |
| Garso vėlavimas | ne daugiau 0,4 ms |
| Maitinimas | du AA ekementai, 5V USB-C jungtis |
| Maitinimo elementų darbo trukmė | Naudojant AA alkaline elementus ne mažiau 8 val. |
| Svoris be elementų | ne daugiau 85 g |
| Rekorderis | 9 vnt. |
| Aprašymas | profesionalus garso įrašymo įrenginys, turintis 32 bitų plaukiojančio kablelio įrašo formatą ir dvigubus AD keitiklius, užtikrinančius didelį dinaminį diapazoną. Turintis 6 įvestis, tikslų vidinį laiko kodą, kelias maitinimo parinktis ir belaidį valdymą |
| Įėjimai | 6 atskiri įėjimai su fiksuojamomis XLR jungtimis |
| Fantominis maitinimas | +24/+48V, ne mažiau 10mA kiekvienam kanalui |
| priešstiprintuviai | Aukštos kokybės mikrofonų stiprintuvai, kurių stiprinimas ne mažiau 70 dB, o EIN – mažiau nei -125 dBu |
| Limiteriai | Su bangos formos numatymo funkcija perkrovų išvengimui |
| Vidinis Time Code | Tikslus laiko kodas (0,2 ppm įjungus ir išjungus), įvestis/išvestis per 3,5 mm stereo mini lizdą; kadrų mažinimo / nemažinimo formatai su „Jam Sync“ |
| Maitinimas | Trys skirtingi maitinimo šaltiniai: 4 AA baterijos, „Sony“ L serijos baterijos arba 12 V kintamosios srovės adapteris |
| Ausinių stiprintuvas | ne mažiau 100 mW |
| Laikmena | SD/SDHC/SDXC kortelių lizdas, iki 1 TB |
| Įrašymo formatai | 44.1/47.952/48/48.048/88.2/96/192 kHz, 16/24-bit/32-bit float, mono/stereo/2-8ch poly, BWF/iXML |
| Maksimalus vienu metu įrašymo takelių skaičius: | ne mažiau 14-kos |
| Papildomos galimybės | 6 įėjimų / 4 išėjimų USB garso sąsaja (iki 32 bitų slankiojo dažnio* / 96 kHz) |
| Papildomos galimybės | Galimybė naudoti kaip garso sąsają ir tuo pačiu įrašyti į SD kortelę (iki 48 kHz) |
| Matmenys | ne daugiau 110 mm x 120 mm x 65 mm |
| Svoris | ne daugiau 600 g |
| Boomo korpusas “galva” | 4 vnt. |
| Aprašymas | Lengvas, tvirtas laikiklis, izoliuojantis mikrofoną nuo vibracijų, pritaikytas mikrofonams, kurių ilgis iki 325 mm. Turi lengvai nuimamą „cepeliną“. Rankenoje įmontuotas pereinamas kabelis mikrofono pajungimui su išoriniu laidu. |
| Tvirtinimas | prie bet kokios standartinės „meškerės“ |
| Svoris | ne daugiau 600 g |
| Išmatavimai | 490 ilgio, ir 125 skersmens, kad galima būtų užmauti standartinę vėjo apsaugos konstrukciją. |
| Kailis |  |
| Aprašymas | Dirbtinio akustiškai skaidraus kailio gaubtas, užmaunamas ant mikrofono laikiklio cepelino |
| Medžiaga | akustiškai skaidri turinti sandarų užsegimą |
| Svoris | ne daugiau 130 g |
| Išmatavimai | galimas ilgis nuo 510 mm iki 520 mm, galimas skersmuo nuo 165mm iki 175 mm |
| Apsauga nuo vėjo „kailiukas“ | 11 vnt. |
| Aprašymas | Mikrofono apsauga nuo vėjo, skirta laukui. Kombinuota standžių putų padengtų kailiu, sistema, skirta efektyviai mažina vėjo įtaką įrašui |
| Ilgis | ne daugiau 200 mm |
| storis | ne daugiau 95 mm |
| vidinis diametras | 19/22 |
| Mikrofoninės patrankos laikiklis | 4 vnt. |
| Aprašymas | „Meškerės“ tipo bumo laikiklis. Lengvas, keičiamo ilgio, lengvai fiksuojamas su standartiniu antgaliu |
| Ilgis išskleistas | ne trumpesnis nei 4,8 m |
| Ilgis minimalus | ne ilgesnis nei 1,3 m |
| Korpusas | Lengvas anglies pluošto, kelių sekcijų |
| Svoris | ne daugiau 1100 g |
| Mikrofoninės patrankos laikiklis | 4 vnt. |
| Aprašymas | „Meškerės“ tipo bumo laikiklis. Lengvas, keičiamo ilgio, lengvai fiksuojamas su standartiniu antgaliu |
| Ilgis išskleistas | ne trumpesnis nei 3 m |
| Ilgis minimalus | ne ilgesnis nei 0,9 m |
| Korpusas | Lengvas anglies pluošto, kelių sekcijų |
| Svoris | ne daugiau 850 g |
| Rekorderio nešiojimo krepšys | 17 vnt. |
| Aprašymas | Tvirtas tinkamas laukui krepšys skirtas laikyti, apsaugoti ir transportuoti Zoom F6, Sonosax SX-M2D2 ir tokio pačio dydžio garso įrašytuvus. |
| Funkcionalumas | išorėje turi skyrelį dviems radio mikrofonams,, viršų dengia permatomo plastiko prilipinamas uždangalas, šonai taip pat atsegami patogiam priėjimui prie rekorderio |
| vidinis ilgis | ne mažiau 15 cm |
| vidinis plotis | ne mažiau 6 cm |
| vidinis aukštis | ne mažiau 30 cm |
| svoris | ne daugiau 0,6 kg |
| Mikrofonai | 8 vnt. |
| Aprašymas | Tvirtos konstrukcijos miniatiūrinis visakryptis mikrofonas, padidintu atsparumu skaitmeniniams trukdžiams, atsparus drėgmei, optimizuotas žmogaus balsui |
| Dažnių diapazonas | ne siauresnis nei 50-20000 Hz |
| jautrumas | ne mažiau 8 mV/Pa |
| triukšmo lygis | ne daygiau 28 dB -A |
| signalo triukšmo santykis | ne mažiau 66 dB |
| maksimalus SPL (1% THD) | ne mažiau 120 dB SPL |
| galvutės storis | ne daugiau 4 mm |
| laido storis | ne daugiau 2,2 mm |
| laido ilgis | ne trumpesnis nei 1,7 m |
| jungtis | užsukama mini Jack |
| spalva | šviesios spalvos |

2 pirkimo dalis:

2 lentelė

| Skaitmeninė kamera | 9 vnt. |
| --- | --- |
| Aprašymas | Skaitmeninė kino kamera, optimizuota profesionaliam vaizdo įrašymui. |
| Svoris | Iki 700 g |
| Spalva | Matinė "metalinė" pilka |
| Jutiklis | APS-C (Super 35) CMOS tipo. |
| Efektyvioji raiška | Ne mažiau kaip 20MP |
| ISO jautrumas | Ne mažiau kaip ISO 100–32000 |
| Sensoriaus dydis | ne mažiau kaip: 23 x 15 mm |
| Vaizdo įrašymas | DCI 4K ir UHD 4K iki 120 k./s be papildomo vaizdo apkarpymo (crop). |
| Įrašymo aplvų gylis | 10 bitų 4:2:2 spalvų gylis. |
| Mikrofonas | Yra (Stereo) |
| Maksimali skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 6192 × 4128 pikselių. |
| Vaizdo stabilizacija | 5 ašių vidinė stabilizacija (IBIS), integruota korpuse |
| Automatinis fokusavimas | Ne mažiau kaip 700 fazinio fokusavimo taškų |
| Baltos spalvos balansas: | Ne mažiau pasirinkimų kaip: automatinis, debesuotas, spalvų temperatūra, dienos šviesa, blykstė, fluorescencinė, kaitrinė, šešėlis, povandeninis |
| Užrakto greitis | ne blogiau kaip 1/8000 - 30 sekundžių |
| Ekranas | Pasukamas, lietimui jautrus, ne mažiau kaip 3 colių įstrižainės |
| Sąsajos | Wi-Fi ir Bluetooth |
| Išorinės blykstės prijungimo galimybė | Taip |
| Dinaminis diapazonas, spalvų profiliai, garso / vaizdo kokybės detalės | Palaikomi gama profiliai: Log, HLG HDR režimas, RAW HDMI išėjimas |
| Palaikomi formatai | JPEG, RAW/ARW, XAVC S/I |
| Jungtys | HDMI (pilno dydžio), USB-C (su galimybe krauti bei maitinti kamerą), ausinių bei mikrofono lizdai 3,5mm |
| Kortelių lizdai | Ne mažiau kaip 2 lizdai CFexpress tipo A arba SD UHS-II. |
| Baterija | Originali gamintojo |
| Pristatymo reikalavimai: | Komplekte turi būti originalus akumuliatorius, pakrovėjas/krovimo laidas, jutiklio dangtelis, dirželis. |
| Garantija | ne trumpesnė kaip 24 mėn. |
| Garso įvesties XLR modulis | 9 vnt. |
| Aprašymas | Garso įvestis XLR su integruota viršutine rankena bei mikrofono laikikliu |
| Suderinamumas | Turi būti visiškai suderinama su pirmoje pozicijoje siūloma kamera, naudojant gamintojo skaitmeninę daugiafunkcę jungtį (Multi Interface Shoe arba lygiavertę), be papildomų adapterių |
| XLR įėjimai | Ne mažiau kaip 2 vnt. 3 kontaktų XLR/TRS (Combo) garso įėjimų su galimybe prijungti mikrofoninius arba linijinius garso šaltinius |
| Fantominis maitinimas | Ne mažiau kaip 48 V Phantom Power kiekvienam XLR įėjimui |
| Garso filtrai | Integruotas žemųjų dažnių (Low Cut) filtras kiekvienam XLR įėjimui |
| Tvirtinimas prie kameros korpuso | Tvirtinimas prie kameros naudojant daugiafunkcę jungtį bei ne mažiau kaip du papildomus mechaninius tvirtinimo varžtus |
| Galimybė nuimti | Taip |
| Garantija | ne trumpesnė kaip 24 mėn. |
| Objektyvas | 9 vnt. |
| Aprašymas | Standartinis plataus diapazono kintamo židinio nuotolio objektyvas su pastovia f/4 diafragma, skirtas APS-C formato kameroms |
| Židinio nuotolis | Diapazonas ne mažesnis kaip 18 mm – 105 mm |
| Diafragma | Atviriausia ne blogiau - f/2.8; uždariausia - ne blogiau f/22 |
| Mažiausias fokusavimo atstumas | Ne daugiau kaip 0,45 m plačiame židinio nuotolyje / 0,95 m tele pozicijoje. |
| Priekinio filtro sriegis | Skersmuo ne mažesnis nei 72mm |
| Svoris | Ne daugiau kaip 430 g |
| Zoom / išsiplėtimo mechanizmas | Vidinis elektrinis (Power Zoom) priartinimo mechanizmas, objektyvo ilgis nekinta keičiant židinio nuotolį |
| Suderinamumas | Turi tikti 1 pozicijoje siūlomai kamerai |
| Komplektacija | Priekinis ir galinis dangteliai, blenda |
| Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. |
| ND filtras | 9 vnt. |
| Aprašymas | Kintamo optinio tankio (Variable ND) filtras, skirtas ekspozicijos reguliavimui fotografuojant ir filmuojant |
| Filtro tipas | Kintamo neutralaus tankio (Variable Neutral Density, VND) |
| Filtro skersmuo | Ne mažesnis nei 72mm |
| Optinio tankio diapazonas | Ne siauresnis kaip ND0.45-ND2.7 |
| Tankio reguliavimas | Sklandus, sukant išorinį filtro žiedą |
| Filtro medžiaga | Optinis stiklas |
| Filtro rėmelis - korpusas | Plono profilio "Slim", skirtas sumažinti vinjetavimo tikimybę naudojant plačiakampius objektyvus |
| Spalvinis ir ekspozicinis neutralumas | Filtras turi būti neutralus spalvoms ir neturi sukelti akivaizdžių spalvinių ar netolygaus šviesos praleidimo požymių (dažnai pasireiškiančio kaip X formos patamsėjimu) |
| Komplektacija | Filtras ir apsauginis dėklas. |
| Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. |
| Apsauginis rėmas "cage" | 9 vnt. |
| Aprašymas | Modulinis aliuminio lydinio apsauginis kameros rėmas su priedų tvirtinimo taškais, skirtas profesionaliam filmavimui ir kameros apsaugai. |
| Suderinamumas | Modelis turi būti tinkamas perkamoms kameroms ir neriboti jų veikimo |
| HDMI jungties apsauga | Taip |
| Rėmo ir kameros fiksavimas | Ne mažiau kaip 3 taškų kameros fiksavimas (1/4" varžtas apačioje ir du 1/4" šoniniai varštai apsaugantys nuo kamerą prasisukimo) |
| Cold shoe tipo laikikliai | ne mažiau 2 vnt. |
| 1/4 tipo sriegiai | ne mažiau 10 vnt. |
| 3/8 tipo sriegiai | ne mažiau 2 vnt. |
| bėgelis | 2 vnt. NATO tipo arba daugiau |
| Šoninė rankena "side handle" ARBA šoninis dirželis "Hand strap" | Taip |
| Greito nuėmimo sistema | Integruota Arca-Swiss tipo greito nuėmimo plokštė, suderinama su trikojais ir stabilizatoriais |
| Medžiaga | Aliuminio lydinys ir nerūdijantis plienas arba lygiavertė medžiaga |
| Galimybė nuimti | Taip |
| Svoris | Ne daugiau kaip 330 g. |
| Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. |
| Stovas | 9 vnt. |
| Aprašymas | Trikojis stovas su "fluid drag" tipo kameros tvirtinimo galva. |
| Aukštis | Suskleistoje pozicijoje ne aukštesnis nei 90 cm, pilnai išskleistas ne žemesnis nei 160 cm. |
| Svoris | Ne mažesnis kaip 3 kg ir ne didesnis kaip 6 kg |
| Nešamasis svoris | Ne mažesnis kaip 3 kg ir ne didesnis kaip 10 kg |
| Kameros tvirtinimo galva |  |
| Tvirtinimas prie stovo | Bowl/ball tipo, skersmuo ne mažesnis nei 7,5cm ir ne didesnis nei 10cm |
| Tipas | "Fluid drag": skystį naudojanti sistema judesiams "pan" bei "tilt" |
| Judėjimo ašių "Pan", "tilt' ir "counter balance" reguliavimas | Ne mažiau kaip keturios padėtys (įskaitant ir 0) tilt ir pan ašims. "Counter balance" - ne mažiau nei 6 padėtys (įskaitant ir 0) |
| Svorinis fiksuotas balansas | pritaikytas kameroms nelengvesnėms nei 2 kg ir ne sunkesnėms nei 10 kg |
| Pakreipimo kampas | Ne mažesnis diapazonas kaip +90° / -60° |
| Kameros tvirtinimas | Turi būti greito aikštelės nuėmimo jungtis. |
| Rankena | Ne mažiau kaip viena rankena "pan", "tilt" pasukimo reguliavimui. Rankena gali būti montuojama tiek kairėje, tiek dešinėje galvos pusėje |
| Stovo kojos |  |
| Sekcijos | Ne mažiau kaip 2 |
| Sekcijų ilgio (aukščio) fiksatoriai | Vienu fiksatoriumi vienu metu turi būti užrakinamos ne mažiau kaip dvi kojų sekcijos "Mono-Lock" sistema |
| Medžiaga | Aliuminis arba anglies pluoštas |
| Stovo kojų laikiklis | Vidurinis (Mid-Level) arba apatinis (Ground-Level) kojų išskėtimo ribotuvas (Spreader), leidžia reguliuoti stovo kojų išskietimo poziciją |
| Dėklas | Medžiaginis dėklas su užtrauktuku, rankenomis bei diržu per petį |
| Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. |
| Baterija | 18 vnt. |
| Tipas | Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius, be atminties efekto |
| Įtampa | 7.2 V |
| Talpa | Ne mažesnė kaip 2280mAh |
| mikroprocesorius | integruotas, kuris tiksliai apskaičiuoja likusį baterijos veikimo laiką procentais ir rodantis likusį jį kameros LCD |
| Sertifikatai | CE/CI, UN38.3., PSE, KC. |
| Suderinamumas | Modelis turi būti tinkamas pirmoje pozicijoje siūlomoms kameroms |
| Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. |
| Kortelė - laikmena | 18 vnt. |
| Aprašymas | SD UHS-II atminties kortelė suderinama su pirmoje pozicijoje siūloma kamera |
| Talpa | ne mažesnė 255 GB |
| Įrašymo galimybės | Turi užtikrinti nepertraukiamą RAW ir JPEG nuotraukų įrašymą bei ne mažesnės kaip 4K UHD raiškos vaizdo įrašymą 10 bitų spalvų gyliu, naudojant gamintojo palaikomus įrašymo formatus |
| Rašymo greitis | ne mažiau 150 mb/s |
| Skaitymo greitis | ne mažiau 250 mb/s |
| Klasė SD tipo kortelėms | Ne žemesnė SDXC UHS-II U3 V60 |
| Dėklas | Kortelė turi individualų apsauginį dėkliuką |
| Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. |
| Kortelių skaitytuvas | 9 vnt. |
| Aprašymas | SD UHS-II ir cfexpress type A atminties kortelėms nuskaityti skirtas skaitytuvas |
| "Port'ų" - jungčių skaičius kortelėms | Ne mažiau kaip viena jungtis SD tipo kortelėms ir ne mažiau nei viena jungtis CFexpress tipo kortelėms |
| Skaitytuvo jungtis | Per USB Type - C |
| Laidas komplekte | USB Type - C su adapteriu į USB Type - A |
| Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. |
| Kameros baterijų įkroviklis | 9 vnt. |
| Aprašymas | Baterijų įkroviklis suderinamas su perkamo fotoaparato bei papildomai perkamomis baterijomis |
| Baterijų krovimo stotelės | Ne mažiau trijų, ne daugiau keturių vietų baterijoms |
| Krovimas | Vienu metu tolygiai kraunamos visos prijungtos baterijos |
| Įkrovimo įtampa | Ne mažiau 8,4V |
| Krovimo būsenos indikacija | Ekranėlyje rodomos baterijų piktogramos leidžiančios apytiksliai nustatyti baterijų krovimo būseną |
| Kroviklio matmenys | Ne daugiau nei 11cm X 7cm X 3cm |
| Laidinė prievado jungtis | USB Type - C ir Micro USB |
| Laidas komplekte | USB Type - C ir USB Type - A laidai |
| Sertifikatas | CE sertifikatas |
| Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. |
| Zoom tipo objektyvas | 4 vnt. |
| Aprašymas | Teleobjektyvas su kintamu židinio nuotoliu, pastovia f/2.8 diafragma, skirtas pilno kadro (Full Frame) kameroms |
| Židinio nuotolis | Diapazonas ne mažesnis kaip 70 mm - 180 mm |
| Diafragma | Atviriausia - ne daugiau kaip f/2.8; uždariausia - ne mažiau kaip f/22 |
| Vaizdo stabilizavimas | Integruota optinė vaizdo stabilizavimo sistema (Optical Image Stabilization) |
| Mažiausias fokusavimo atstumas | Ne didesnis kaip 0,30 m plačiausiame židinio nuotolyje ir ne didesnis kaip 0,85 m tele pozicijoje |
| Automatinis fokusavimas | Linijinis automatinio fokusavimo variklis, užtikrinantis tylų, greitą ir tikslų fokusavimą fotografuojant ir filmuojant |
| Svoris | Ne daugiau kaip 900 g |
| Priekinio filtro sriegis | Skersmuo ne mažesnis nei 67mm ir ne didesnis nei 72 mm |
| Suderinamumas | Objektyvas privalo dengti pilno kadro sensorių, tačiau turi tikti ir pirmoje pozicijoje nurodytoms kameroms be papildomų adapterių |
| Komplektacija | Priekinis ir galinis dangteliai, blenda |
| Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. |
| Monitorius | 9 vnt. |
| Aprašymas | Kompaktiškas išorinis vaizdo monitorius, skirtas profesionaliam filmavimui ir fotografavimui |
| Ekrano dydis | Ne mažesnis kaip 5,5 colio ir ne didesnis kaip 6,5 colio |
| Ekrano tipas | IPS arba lygiavertė technologija, ne mažesnis kaip 160° matymo kampas |
| Raiška | Ne mažesnė kaip 1920 × 1080 (Full HD) |
| Valdymas | Jutiklinis ekranas (Touch Screen) |
| Spalvų kalibravimas | Turi palaikyti Rec.709 spalvų erdvę bei naudotojo 3D LUT importavimą |
| HDR palaikymas | Turi palaikyti HDR vaizdo peržiūrą |
| Vaizdo analizės funkcijos | Ne mažiau kaip: Focus Peaking, Zebra, Histograma, False Color, Waveform arba Vectorscope |
| Vaizdo įėjimai / išėjimai | Ne mažiau kaip 1 HDMI įėjimas ir 1 HDMI išėjimas, palaikantys ne mažesnę kaip 4K vaizdo signalo perdavimo raišką |
| Garso klausymas | 3,5 mm ausinių jungtis |
| Maitinimas | Galimybė maitinti monitorių naudojant keičiamos baterijos laikiklį, DC 12w bei USB-C arba lygiavertę išorinę maitinimo jungtį |
| Svoris | Ne daugiau kaip 300 g (be akumuliatoriaus) |
| Tvirtinimas | Ne mažiau kaip trys vienetai 1/4" sriegių monitoriaus tvirtinimui (monitoriaus korpuso šone, viršuje ir apačioje) |
| Komplektacija | Monitorius, apsauginis gaubtas nuo saulės, tvirtinimo laikiklis, hdmi - micro/mini hdmi laidas |
| Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. |
| Monitoriaus baterija | 18 vnt. |
| Aprašymas | Įkraunamas ličio jonų (Li-Ion) akumuliatorius, skirtas išoriniams vaizdo monitoriams, LED šviestuvams ir kitai profesionaliai vaizdo įrangai |
| Tipas | Sony NP-F750 tipo arba lygiavertis |
| Nominali įtampa | 7,2-7,4 V |
| Talpa | Ne mažesnė kaip 4500 mAh |
| Energijos talpa | Ne mažesnė kaip 32 Wh |
| Suderinamumas | Turi būti suderinamas su Sony NP-F750 tipo maitinimo lizdais |
| Apsauga | Integruota apsauga nuo perkrovimo, per didelės įtampos, per didelės srovės, trumpojo jungimo bei perkaitimo |
| Komplektacija | Akumuliatorius |
| Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. |
| Baterijos įkroviklis | 9 vnt. |
| Aprašymas | Dviejų lizdų įkroviklis, skirtas Sony NP-F tipo ličio jonų akumuliatoriams |
| Suderinamumas | Turi būti suderinamas su Sony NP-F750 tipo akumuliatoriais ir kitais NP-F serijos akumuliatoriais |
| Įkrovimo lizdai | Ne mažiau kaip 2 nepriklausomi įkrovimo lizdai |
| Maitinimas | USB Type-C jungtis, palaikanti ne mažesnę kaip 5 V / 2,4 A bei 9 V / 2 A maitinimo įvestį |
| Įkrovimo srovė | Ne mažesnė kaip 1000 mA vienam akumuliatoriui įkraunant du akumuliatorius vienu metu ir ne mažesnė kaip 1500 mA įkraunant vieną akumuliatorių |
| Greitasis įkrovimas | Turi palaikyti ne mažesnę kaip 18 W maitinimo galią per USB Type-C (Quick Charge arba lygiavertę technologiją) |
| Indikacija | Integruotas ekranas arba indikatorius, rodantis kiekvieno akumuliatoriaus įkrovimo būseną |
| Apsauga | Integruota apsauga nuo perkrovimo, perkaitimo, trumpojo jungimo ir netinkamos įtampos |
| Komplektacija | Įkroviklis ir USB-A -USB Type-C maitinimo laidas |
| Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn |

- Aplinkos apsaugos reikalavimai:

12. Prekės turi atitikti aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše, o kartu su pasiūlymu pateikiami žemiau nurodyti atitikimą aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiantys dokumentai:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos reikalavimas | Techninės specifikacijos punktai, kuriems taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tai, kad perkama modulinė-sudėtinė įranga, reiškia, jog perkama prekė gali būti lengvai pataisoma esant atskirų modulių gedimams, yra ilgaamžė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 punkte nustatytu aplinkosauginiu principu („prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“), pirkimas laikomas žaliuoju. | Taikoma 1 – 2 pirkimo dalims | Sutarties vykdymui keliamas reikalavimas, todėl įrodymų kartu su pasiūlymu pateikti nereikia. |
|  | Prekė, kuri turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, kuri turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostata. | Taikoma 1 – 2 pirkimo dalims | Sutarties vykdymui keliamas reikalavimas, todėl įrodymų kartu su pasiūlymu pateikti nereikia. |

arba

Prekės turi atitikti I-ojo tipo ekologinio ženklo reikalavimus (kaip tai nurodyta lentelėje žemiau), o kartu su pasiūlymu pateikiami žemiau nurodyti atitikimą aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiantys dokumentai.

4 lentelė

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos reikalavimas | Techninės specifikacijos punktai, kuriems taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prekės turi atitikti nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus (pagal LST EN ISO 14024), patvirtinamus I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (I tipo ekologinio ženklo pavyzdžiai: EU Ecolabel, Nordic Swan, Aenor, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, Environmentally Friendly Products, The Hungarian Eco–label, Polish Eco Mark – Znak EKO arba kitas I-ojo tipo ekologinis ženklas). | Taikoma 1 – 4 pirkimo dalims | I tipo ekologinis ženklas, pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel arba kitas I tipo ekologinis ženklas ar kitas lygiavertis įrodymas. |

Pastabos:

Tiekėjas aplinkos apsaugos reikalavimus pagrindžiančius dokumentus turi pateikti kartu su pasiūlymu. Tiekėjas su pasiūlymu nepateikęs atitiktį reikalavimams įrodančių dokumentų tokius dokumentus galės pateikti tik tokiu atveju, jeigu atitinkami dokumentai bus parengti, arba pateiktuose dokumentuose pateikta informacija, bus parengta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir tokia informacija prieinama viešai arba parengta prekių gamintojo, arba kito asmens turinčio teisę parengti tokius dokumentus.