Pirkimo sąlygų 1 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

GIRLIADOS MIESTO MEDŽIŲ PUOŠIMUI

Pirkimo objektas – segmentinių lempučių girliandos (toliau – Prekės), kurios įsigyjamos tam tikrais užsakymo kiekiais pagal Perkančiosios organizacijos poreikį, pagal išankstinį užsakymą (ne visai pradinės sutarties vertės sumai iš karto)

Atliekant pasiūlymo vertinimą, kainos pasiūlymo vertinimas bus atliekamas sekančia tvarka: nurodytą preliminarų prekių kiekį iš prekių sąrašo eilutės sudauginus iš pasiūlyto vieneto įkainio be PVM ir sudėjus visų įsigyjamų prekių sąrašo (prekių sąrašo eilučių) kainas. Tais atvejais, kai pasiūlymo lyginamoji kaina, apskaičiuota sudauginus preliminarų prekių kiekį iš prekių eilutės su pasiūlytu įkainiu ir sudėjus visų siūlomų įvertinti prekių sąrašą yra didesnė už maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą, toks pasiūlymas atmetamas.

Perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti ir nupirkti viso pasiūlyme nurodyto preliminaraus Prekių kiekio, jeigu tam nebus poreikio. Perkančioji organizacija negalės pagal sutartį pirkti daugiau nei skirta pirkimui maksimali lėšų suma, t.y.– už 30 000,00 eurų su PVM.

| Eil. Nr. | Reikalavimai girliandoms |
| --- | --- |
| - LED girliandos. Planuojamas išpirkti preliminarus kiekis – 140 vnt.: (1 400 m.) |  |
| 1.1. | Segmentinės LED girliandos, skirtos naudoti lauko sąlygomis, su E27 arba lygiaverčiais cokoliais, tarpusavyje sujungiamos gamintojo numatytomis greito jungimo arba lygiavertėmis sandariomis jungtimis. |
| 1.2. | LED lemputės E27 arba lygiaverčio cokolio, šiltai balta (2700-3200 K) arba šaltai balta (6000 – 8000 K), vienos lemputės galia – ne didesnė kaip 1W galios / vnt., diametras 40 – 50 mm, matinis (opalinis) gaubtas, atsparumo klasė ne mažesnė kaip IP44. |
| 1.3. | Girliandų kabelis dvigyslis, ne mažesnio nei 1,0 mm2 skerspjūvio, kabelio tipas - H05RN-F arba lygiavertis, lankstus, su gumine arba lygiaverte izoliacija. Atsparus UV spinduliams, drėgmei ir atmosferos poveikiui, juodos arba tamsiai žalios spalvos. |
| 1.4. | Vieno segmento parametrai ilgis - nuo 5 m. iki 20 m. (+/- 10 cm), lempučių lizdų skaičius – 18 - 22 vnt., atstumas tarp lizdų – 40 – 60 cm., segmentai turi būti tarpusavyje sujungiami. Vieno maitinimo linija turi sudaryti galimybę prijungti ne mažiau kaip 100 m. girliandų arba gamintojo nustatytą maksimalų ilgį. |
| 1.5. | Girliandos cokoliai - ne mažiau IP44 apsaugos klasės, su papildoma gumine arba lygiavertės medžiagos tarpine, tinkami LED lemputėms iki 15 W, izoliuotos. |
| 1.6. | Segmentai tarpusavyje turi būti jungiami greito jungimo arba lygiavertėmis jungtimis (ne mažiau IP67 apsaugos klasės), jungtys turi būti pagamintos 2K plastiko ar lygiavertės medžiagos liejimo technologijos arba lygiavertės technologijos būdu, užtikrinančiu greitosios arba lygiavertės jungties sandarumą. |
| - Pajungimo laidai. Planuojamas išpirkti preliminarus kiekis – 30 vnt.: |  |
| 2.1. | Pajungimo laidai ne trumpesni kaip 1,5 m. su greito jungimo arba lygiavertėmis jungtimis (ne mažiau IP67 apsaugos klasės), jungtys turi būti pagamintos 2K plastiko ar lygiavertės medžiagos liejimo technologijos būdu arba lygiavertės technologijos, užtikrinančiu greitosios arba lygiavertės jungties sandarumą. |
| 2.2 | Pajungimo laidų kabelis dvigyslis arba lygiavertis, ne mažesnio nei 1,0 mm2 skerspjūvio, kabelio tipas - H05RN-F arba lygiavertis, t.y. lankstus, guminės arba lygiavertės izoliacijos, su aplinkos poveikiui atsparia neopreno ar panašios (lygiavertės) medžiagos išorine danga, juodos arba tamsiai žalios spalvos. |
| - Šakotuvai. Planuojamas išpirkti preliminarus kiekis – 30 vnt.: |  |
| 3.1. | Šakotuvai (skirstytuvai) girliandoms turi suteikti galimybę iššakoti girliandų liniją į ne mažiau kaip 5 atskiras atšakas, šakotuvai turi būti su greito jungimo arba lygiavertėmis jungtimis (ne mažiau IP67 apsaugos klasės), jungtys turi būti pagamintos 2K plastiko ar lygiavertės medžiagos liejimo technologijos būdu, užtikrinančiu greitosios arba lygiavertės jungties sandarumą. |
| 3.2. | Šakotuvų kabelis dvigyslis arba lygiavertis, ne mažesnio nei 1,0 mm2 skerspjūvio, kabelio tipas - H05RN-F arba lygiavertis, t.y. lankstus, guminės arba lygiavertės izoliacijos (etileno propileno gumos arba lygiavertės medžiagos), su aplinkos poveikiui atsparia neopreno ar panašios (lygiavertės) medžiagos išorine danga, juodos arba tamsiai žalios spalvos. |
| - Smulkių lempučių LED girliandos. Planuojamas išpirkti preliminarus kiekis – 300 vnt.: (6 000 m) |  |
| 4.1. | Smulkių LED lempučių girliandos – skirtos naudoti lauko sąlygomis, su juodos arba tamsiai žalios spalvos kabeliu. Segmentai tarpusavyje jungiami greito jungimo arba lygiavertėmis jungtimis. |
| 4.2. | Girliandų kabelis ne mažesnio nei 0,5 mm2 skerspjūvio, kabelio tipas - H03RN-F arba lygiavertis, t.y. lankstus, guminės arba lygiavertės medžiagos izoliacijos, atsparus UV spinduliams ir atmosferos poveikiui. |
| 4.3. | Girliandos ilgis nuo 10 m iki 20 m. LED lempučių kiekis girliandoje - ne mažiau kaip 60 LED/ 10 m., bendras LED kiekis segmente – ne mažiau kaip 120 vnt., LED diametras – 5 – 10 mm. |
| 4.4. | LED spalvos temperatūra šaltai balta - ne mažesnė kaip 6000 K ir ne didesnė kaip 8000 K. Visos girliandos galia - ne daugiau kaip 5 W . Girliandos tarpusavyje jungiamos greito jungimo jungtimis, jungtys pagamintos 2K plastiko ar lygiavertės medžiagos liejimo arba lygiavertės technologijos būdu, užtikrinančiu greitosios arba lygiavertės jungties sandarumą. |
| 4.5. | Apsaugos lygis ne mažiau kaip IP67. |

Pirkimo objektui (šioje pastraipoje toliau – Prekė) taikoma Tiekėjo suteikiama Prekės kokybės garantiją, kurios terminas yra ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekės perdavimo momento. Komplektuojamųjų detalių kokybės garantijos terminas yra toks pat kaip pagrindinio gaminio ir pradedamas skaičiuoti kartu su pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminu.

Į kainą įeina Prekių pristatymas pirkimo sąlygose nurodytu adresu, kuris turi būti atliktas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų. Techninėje specifikacijoje aprašytos Prekės ir jų kiekiai įsigyjami ne visi iš karto, o pagal išankstinį pirkėjo užsakymą.