Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų 1 priedas

MEDIENOS MATAVIMO PRIEMONIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

# 1.1. Medienos matavimo priemonės, pagrindinis BVPŽ kodas 30192200-3 Matavimo juostos.

1.2. Pirkimo objektas skaidomas į 5 dalis (toliau – p.o.d.).

1.3. Pirkimo objekto apimtys. Sutarties galiojimo laikotarpiu planuojamas įsigyti kiekis (apimtis)* :

Matavimo priemonės I dalis, pirkimo objektai:

| # P.O.D. Eil. Nr. | # Eil. # Nr. | # Pavadinimas | # Preliminarus metinis kiekis (apimtis vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 1 | # Matavimo ruletė, 3 m | # 250 |
|  | # 2 | # Matavimo ruletė, 8 m | # 500 |
| # 2 | # 1 | # Matavimo juosta („pjūklininko“), 25 m | # 50 |
| # 3 | # 1 | # Teleskopinė liniuotė, 5 m | # 25 |
| # 4 | # 1 | # Sulankstoma liniuotė, 4 m | # 50 |
| # 5 | # 1 | # Žerglės (slankmatis), 60 cm | # 50 |
|  | # 2 | # Žerglės (slankmatis), 80 cm | # 50 |

# *Pažymime, kad nurodytas preliminarus metinis kiekis, reiškia, kad Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.

# 1.4. Perkamų Prekių specifikacija ir pristatymo adresai nurodyti matavimo priemonių pirkimo techninės specifikacijos priede Nr.1 ir Nr.2  (pridedama).

# 1.5. Prekių tiekimo trukmė – 36 mėn.

# 1.6. Prekės Pirkėjui turi būti pateikiamos naujos, pagamintos ne anksčiau nei prieš vienerius metus iki jų pateikimo Pirkėjui.

# 1.7. Prekės bus įsigyjamos pagal poreikį (pagal VMU regioninio padalinio prašymą). VMU regioniniai padaliniai Tiekėjui el. paštu teikia priemonių poreikį.

# 2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

# VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių žaliavinės medienos matavimui.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS

3.1.Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkamos prekės nurodyti Techninės specifikacijos priede Nr.1 „Techniniai parametrai “.

# 4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

# 4.1.DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU:

4.1.1. siūlomos Prekės atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamąją lentelę (Pasiūlymo 1 priedas „Palyginamoji lentelė“);

4.1.2. siūlomos Prekės gamintojo parengtą techninę specifikaciją (techninių duomenų lapus) ir/ar kitus dokumentus (skanuotą kopiją), įrodančius siūlomos Prekės atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams (lietuvių kalba);

4.1.3. Atitikties deklaracija rengiama pagal Techninės specifikacijos 3 priedą.

4.1.4. Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį (žiūrėti 1.6.1.1. papunktį) arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. DĖL PRODUKTAMS TAIKYTINŲ APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ

5.1. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas):

5.1.1. Prekės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 2. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 3. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 4. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 5. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 6. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

5.1.2. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

6. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI:

6.1.Techninės specifikacijos priedas Nr.1 „Palyginamoji lentelė“.

6.2.Techninės specifikacijos priedas Nr.2 „Prekių gavėjai, prekių pristatymo vietų adresai“

6.3.Techninės specifikacijos priedas Nr.3 Europos Sąjungos atitikties deklaracija.

# Techninės specifikacijos 1 priedas

TECHNINIAI PARAMETRAI

Matavimo priemonės I dalis, pirkimo objektai:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Savybės | Parametrai |
| --- | --- | --- |
| - Matavimo ruletė, apie 3 m |  |  |
| 1. | Ilgis | Ilgis 3,0 m ± 10 cm |
| 2. | Plotis | Ne mažiau 16,0 mm |
| 3. | Skalė | mm, cm, m |
| 4. | Juostos fiksatorius | Bet kuriame juostos ilgyje |
| 5. | Juostos gražinimo mechanizmas | Automatinis |
| 6. | Juostos medžiaga | Metalas arba lygiavertė medžiaga (dengtas apsaugančia medžiaga) |
| 7. | Korpuso medžiaga | Metalas, plastmasė arba lygiavertė medžiaga |
| 8. | Naudojimo sąlygos | Tinkama naudoti visais metų laikais, bet kokiomis meteorologinėmis oro sąlygomis |
| 9. | Tikslumas ir standartai | - turi turėti ne mažesnę nei I tikslumo klasę - pažymėta CE ženklu; - pažymėta papildomu metrologiniu ženklu; - atitikti aktualios redakcijos Matavimo priemonių techninio reglamento 23 priedo „Matai“ 2.1. punkto reikalavimus (patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/32/ES reikalavimus: - Atitikties įvertinimas – procesas, kuriuo nustatoma, ar matavimo priemonė atitinka Reglamente ir jo prieduose nustatytus reikalavimus. Atitikties deklaracija rengiama pagal Techninės specifikacijos 3 priedą. |
| 10. | Pagaminimo data | Ne senesnė nei 2025 m. Pratęsus sutartį – nesenesnė nei 1 metai nuo einamųjų metų. |
| 11. | Papildomi reikalavimai | Juostos galo užkabinimas turi būti ne mažiau kaip su vienu įkirpimu. Pvz.: |
| 12 | Garantinis laikotarpis. | Prekėms turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 2 metų garantinis laikotarpis nuo Prekių pristatymo ir perdavimo Perkančiajai organizacijai dienos. |

2 lentelė

| Eil. Nr. | Savybės | Parametrai |
| --- | --- | --- |
| - Matavimo ruletė, apie 8 m |  |  |
| 1. | Ilgis | Ilgis 8,0 m ± 10 cm |
| 2. | Plotis | Ne mažiau 25,0 mm |
| 3. | Skalė | mm, cm, m |
| 4. | Juostos fiksatorius | Bet kuriame juostos ilgyje |
| 5. | Juostos grąžinimo mechanizmas | Automatinis |
| 6. | Juostos medžiaga | Metalas arba lygiavertė medžiaga (dengtas apsaugančia medžiaga) |
| 7. | Korpuso medžiaga | Metalas, plastmasė arba lygiavertė medžiaga |
| 8. | Naudojimo sąlygos | Tinkama naudoti visais metų laikais, bet kokiomis meteorologinėmis oro sąlygomis |
| 9. | Tikslumas ir standartai | - turi turėti ne mažesnę nei I tikslumo klasę - pažymėta CE ženklu; - pažymėta papildomu metrologiniu ženklu; - atitikti aktualios redakcijos Matavimo priemonių techninio reglamento 23 priedo „Matai“ 2.1. punkto reikalavimus (patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/32/ES reikalavimus; - Atitikties įvertinimas – procesas, kuriuo nustatoma, ar matavimo priemonė atitinka Reglamente ir jo prieduose nustatytus reikalavimus. Atitikties deklaracija rengiama pagal Techninės specifikacijos 3 priedą. |
| 10. | Pagaminimo data | Ne senesnė nei 2025 m. Pratęsus sutartį – nesenesnė nei 1 metai nuo einamųjų metų. |
| 11. | Papildomi reikalavimai | Juostos galo užkabinimas turi būti ne mažiau kaip su vienu įkirpimu. Pvz.: |
| 12 | Garantinis laikotarpis. | Prekėms turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 2 metų garantinis laikotarpis nuo Prekių pristatymo ir perdavimo Perkančiajai organizacijai dienos. |

# Matavimo priemonės II dalis, pirkimo objektai:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Savybės | Parametrai |
| --- | --- | --- |
| - Matavimo juosta („Pjūklininko“) |  |  |
| 1. | Ilgis | Ilgis 25,0 m ± 10 cm |
| 2. | Plotis | 12,0 mm ± 2 mm |
| 3. | Skalė | cm, m |
| 4. | Juostos gražinimo mechanizmas | Automatinis |
| 5. | Juostos medžiaga | Metalas (dengtas apsaugančia medžiaga) arba lygiavertė medžiaga |
| 6. | Korpuso medžiaga | Metalas arba lygiavertė medžiaga |
| 7. | Naudojimo sąlygos | Tinkamos naudoti visais metų laikais, turi būti atspari vandeniui |
| 8. | Tikslumas ir standartai | - Privalo turėti metrologinį ženklinimą kuris ne senesnis nei 2025 m. Pratęsus sutartį – nesenesnį nei 1 metai nuo einamųjų metų. - atitikti aktualios redakcijos Matavimo priemonių techninio reglamento 23 priedo „Matai“ 2.1. punkto reikalavimus (patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/32/ES reikalavimus; - Atitikties įvertinimas – procesas, kuriuo nustatoma, ar matavimo priemonė atitinka Reglamente ir jo prieduose nustatytus reikalavimus. Atitikties deklaracija rengiama pagal Techninės specifikacijos 3 priedą. |
| 9. | Papildomi reikalavimai | Juostos užkabinimo kablys ar kitas sprendimas juostai prie medžio fiksuoti |
| 10. | Papildomi reikalavimai | Turi turėti ant korpuso dirželį ar užsegamą kabliuką |
| 11. | Pagaminimo data | Ne senesnė nei 2025 m. Pratęsus sutartį – nesenesnė nei 1 metai nuo einamųjų metų. |
| 12. | Garantinis laikotarpis. | Prekėms turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 2 metų garantinis laikotarpis nuo Prekių pristatymo ir perdavimo Perkančiajai organizacijai dienos. |

# Matavimo priemonės III dalis, pirkimo objektai:

4 lentelė

| Eil. Nr. | Savybės | Parametrai |
| --- | --- | --- |
| - Teleskopinė liniuotė |  |  |
| 1. | Ilgis (matavimo aukštis) | Ilgis (matavimo aukštis) 5,0 m ± 10 cm |
| 2. | Darbinis matuoklės aukštis | Darbinis matuoklės aukštis negali prasidėti aukščiau, nei 1,2 m |
| 3. | Skalė | cm, m |
| 4. | Teleskopiniai elementai | Fiksuojamos sekcijos, pagaminta iš aliuminio, stiklo pluošto arba lygiavertės medžiagos |
| 5. | Svoris | Ne daugiau kaip 2,5 kg |
| 6. | Naudojimo sąlygos | Tinkamos naudoti visais metų laikais, pilnai izoliuota nuo drėgmės |
| 7. | Pritaikymas | Tinkama medienos siuntos ar rietuvės matavimui su viršutine atlenkiama atrama ne trumpesne kaip 0,5 m |
| 8. | Tikslumas ir standartai | - turi turėti ne mažesnę nei II tikslumo klasę - pažymėta CE ženklu; - pažymėta papildomu metrologiniu ženklu; - atitikti aktualios redakcijos Matavimo priemonių techninio reglamento 23 priedo „Matai“ 2.1. punkto reikalavimus (patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/32/ES reikalavimus; - Atitikties įvertinimas – procesas, kuriuo nustatoma, ar matavimo priemonė atitinka Reglamente ir jo prieduose nustatytus reikalavimus. Atitikties deklaracija rengiama pagal Techninės specifikacijos 3 priedą. |
| 9. | Papildomi reikalavimai | Aiškiai matoma ir skaitoma matavimo skalė (ne aukščiau kaip 1,5 m) |
| 10. | Papildomi reikalavimai | Teleskopinė liniuotė suskleista turi būti ne ilgesnė kaip 1,2 m |
| 11. | Pagaminimo data | Ne senesnė nei 2025 m. Pratęsus sutartį – nesenesnė nei 1 metai nuo einamųjų metų. |
| 12. | Garantinis laikotarpis. | Prekėms turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 2 metų garantinis laikotarpis nuo Prekių pristatymo ir perdavimo Perkančiajai organizacijai dienos. |

# Matavimo priemonės IV dalis, pirkimo objektai:

5 lentelė

| Eil. Nr. | Savybės | Parametrai |
| --- | --- | --- |
| - Sulankstoma liniuotė |  |  |
| 1. | Ilgis (matavimo aukštis) | Ilgis (matavimo aukštis) 4,0 m ± 10 cm |
| 2. | Darbinis matuoklės aukštis | Darbinis matuoklės aukštis nuo 0 iki 400 cm ± 10 cm; |
| 3. | Skalė | cm, m |
| 4. | Liniuotės elementai | Keturios fiksuojamos sekcijos, pagaminta iš medienos, aliuminio arba lygiavertės medžiagos, kurios netrumpesnės nei 1 m. |
| 5. | Svoris | Ne daugiau kaip 3,0 kg |
| 6. | Naudojimo sąlygos | Tinkamos naudoti visais metų laikais, pilnai izoliuota nuo drėgmės |
| 7. | Pritaikymas | Tinkama medienos siuntos ar rietuvės matavimui |
| 8. | Tikslumas ir standartai | - Privalo turėti metrologinį ženklinimą kuris ne senesnis nei 2025 m. Pratęsus sutartį – nesenesnį nei 1 metai nuo einamųjų metų. - atitikti aktualios redakcijos Matavimo priemonių techninio reglamento 23 priedo „Matai“ 2.1. punkto reikalavimus (patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/32/ES reikalavimus; - Atitikties įvertinimas – procesas, kuriuo nustatoma, ar matavimo priemonė atitinka Reglamente ir jo prieduose nustatytus reikalavimus. Atitikties deklaracija rengiama pagal Techninės specifikacijos 3 priedą. |
| 9. | Papildomi reikalavimai | Liniuotė sulankstyta turi būti ne ilgesnė kaip 1,2 m |
| 10. | Pagaminimo data | Ne senesnė nei 2025 m. Pratęsus sutartį – nesenesnė nei 1 metai nuo einamųjų metų. |
| 11. | Garantinis laikotarpis. | Prekėms turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 2 metų garantinis laikotarpis nuo Prekių pristatymo ir perdavimo Perkančiajai organizacijai dienos. |

# Matavimo priemonės V dalis, pirkimo objektai:

6 lentelė

| Eil. Nr. | Savybės | Parametrai |
| --- | --- | --- |
| # 4.1. Žerglės (slankmatis), apie 60 cm |  |  |
| 1. | Ilgis (matavimo plotis) | Ilgis (skalės) 60 cm ± 3 cm |
| 2. | Skalė | cm, mm |
| 3. | Pagaminimo medžiaga | Pagaminta iš aliuminio, stiklo pluošto arba lygiavertės medžiagos |
| 4. | Svoris | Ne daugiau kaip 1,3 kg |
| 5. | Pritaikymas | Tinkama medienos sortimentų plongaliams ir storgaliams matuoti |
| 6. | Naudojimo sąlygos | Tinkamos naudoti visais metų laikais, turi būti atspari vandeniui. |
| 7. | Tikslumas ir standartai | - turi turėti ne mažesnę nei II tikslumo klasę - pažymėta CE ženklu; - Privalo turėti metrologinį ženklinimą kuris ne senesnis nei 2025 m. Pratęsus sutartį – nesenesnį nei 1 metai nuo einamųjų metų. - atitikti aktualios redakcijos Matavimo priemonių techninio reglamento 23 priedo „Matai“ 2.1. punkto reikalavimus (patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/32/ES reikalavimus; - Atitikties įvertinimas – procesas, kuriuo nustatoma, ar matavimo priemonė atitinka Reglamente ir jo prieduose nustatytus reikalavimus. Atitikties deklaracija rengiama pagal Techninės specifikacijos 3 priedą. |
| 8. | Papildomi reikalavimai | Aiškiai matoma ir skaitoma matavimo skalė |
| 9. | Pagaminimo data | Ne senesnė nei 2025 m. Pratęsus sutartį – nesenesnė nei 1 metai nuo einamųjų metų. |
| 10. | Garantinis laikotarpis. | Prekėms turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 2 metų garantinis laikotarpis nuo Prekių pristatymo ir perdavimo Perkančiajai organizacijai dienos. |

7 lentelė

| Eil. Nr. | Savybės | Parametrai |
| --- | --- | --- |
| # 3.2. Žerglės (slankmatis), apie 80 cm |  |  |
| 1. | Ilgis (matavimo plotis) | Ilgis (skalės) 80 cm ± 3 cm |
| 2. | Skalė | cm, mm |
| 3. | Pagaminimo medžiaga | Pagaminta iš aliuminio, stiklo pluošto arba lygiavertės medžiagos |
| 4. | Svoris | Ne daugiau kaip 1,6 kg |
| 5. | Naudojimo sąlygos | Tinkamos naudoti visais metų laikais, turi būti atspari vandeniui |
| 6. | Pritaikymas | Tinkama medienos sortimentų plongaliams ir storgaliams matuoti |
| 7. | Tikslumas ir standartai | - turi turėti ne mažesnę nei II tikslumo klasę - pažymėta CE ženklu; - Privalo turėti metrologinį ženklinimą kuris ne senesnis nei 2025 m. Pratęsus sutartį – nesenesnį nei 1 metai nuo einamųjų metų. - atitikti aktualios redakcijos Matavimo priemonių techninio reglamento 23 priedo „Matai“ 2.1. punkto reikalavimus (patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/32/ES reikalavimus; - Atitikties įvertinimas – procesas, kuriuo nustatoma, ar matavimo priemonė atitinka Reglamente ir jo prieduose nustatytus reikalavimus. Atitikties deklaracija rengiama pagal Techninės specifikacijos 3 priedą. |
| 8. | Papildomi reikalavimai | Aiškiai matoma ir skaitoma matavimo skalė |
| 9. | Pagaminimo data | Ne senesnė nei 2025 m. Pratęsus sutartį – nesenesnė nei 1 metai nuo einamųjų metų. |
| 10. | Garantinis laikotarpis. | Prekėms turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 2 metų garantinis laikotarpis nuo Prekių pristatymo ir perdavimo Perkančiajai organizacijai dienos. |

________________

Techninės specifikacijos 2 priedas

PREKIŲ GAVĖJAI IR PREKIŲ PRISTATYMO VIETŲ ADRESAI

| Eil. Nr. | Regioninio padalinio, Biokuro padalinio, Medelynų padalinio ir Centrinės administracijos, pristatymo adresai |
| --- | --- |
| 1. | Vilniaus g. 101, 29142 Anykščiai (Anykščių regioninis padalinys) |
| 2. | J. Basanavičiaus g. 62, 41164 Biržai (Biržų regioninis padalinys) |
| 3. | M. K. Čiurlionio g. 96, 66151 Druskininkai (Druskininkų regioninis padalinys) |
| 4. | Liepų g. 12, Girionių k., 53102 Kauno r. (Dubravos regioninis padalinys) |
| 5. | Ažušilės g. 18, 30126 Ignalina (Ignalinos regioninis padalinys) |
| 6. | Miškininkų g. 5, 74212 Jurbarkas (Jurbarko regioninis padalinys) |
| 7. | Miškininkų g. 1, 69421 Kazlų Rūda (Kazlų Rūdos regioninį padalinys |
| 8. | Savanorių g. 27, 97111 Kretinga (Kretingos regioninis padalinys) |
| 9. | Žalioji g. 2, 76319 Toliočiai, Šiaulių r. (Kuršėnų regioninis padalinys) |
| 10. | Senkelio g. 14, 89126 Mažeikiai (Mažeikių regioninis padalinys) |
| 11. | Vilniaus g. 22, Mickūnų mstl., Mickūnų sen., 13116 Vilniaus r. sav. (Nemenčinės regioninis padalinys) |
| 12. | Parko g. 32, 37188, Panevėžys (Panevėžio regioninis padalinys) |
| 13. | Miškininkų g. 2, Ignacavos k., 59149 Prienų r. (Prienų regioninis padalinys) |
| 14. | Šiaulių g. 31, 82142 Radviliškis (Radviliškio regioninis padalinys) |
| 15. | Akacijų g. 1, Norgėlų k., 60190 Raseinių r. sav. (Raseinių regioninis padalinys) |
| 16. | Sakališkio g. 2, 42110 Rokiškis (Rokiškio regioninis padalinys) |
| 17. | Miško g. 1, Giedručių k., 71106 Šakių r. sav. (Šakių regioninis padalinys) |
| 18. | Nepriklausomybės g. 33, 17115, Šalčininkai (Šalčininkų regioninis padalinys) |
| 19. | Nemuno g. 15, 99149 Šilutė (Šilutės regioninis padalinys) |
| 20. | Žeimenos g. 49, 18208, Švenčionėliai (Švenčionėlių regioninis padalinys) |
| 21. | Vytauto g. 125, 72211 Tauragė (Tauragės regioninis padalinys) |
| 22. | Miškininkų g, 4, 87151 Telšiai (Telšių regioninis padalinys) |
| 23. | Miškininkų g. 8, Rubežiaus k., 21143 Trakų raj. (Trakų regioninis padalinys) |
| 24. | Vilniaus g. 140, 20168, Ukmergė (Ukmergės regioninis padalinys) |
| 25. | Miškininkų g. 5, 65156 Varėna (Varėnos regioninis padalinys) |
| 26. | Savanorių pr. 176, Vilnius, 03154 (Centrinė administracija ir Biokuro padalinys) |
| 27. | Kaimiškio g. 9, Kaimiškis, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav. 38104 (Medelynų padalinys) |

Techninės specifikacijos 3 priedas

(Matavimo priemonių techninio reglamento

26 priedas)

(Europos Sąjungos atitikties deklaracijos formos pavyzdys)

EUROPOS SĄJUNGOS ATITIKTIES DEKLARACIJA

Nr. ___________

1. Matavimo priemonės modelis (matavimo priemonė):_______________________________

(nurodomas gaminys, tipo, partijos ar serijos numeris).

2. Gamintojas ir (arba) jo įgaliotasis atstovas: ______________________________________

(nurodomas gamintojo ir, jeigu taikoma, jo įgalioto atstovo pavadinimas (jei gamintojas arba įgaliotas atstovas fizinis asmuo – vardas, pavardė) ir adresas).

3. Ši atitikties deklaracija išduota gamintojui prisiimant visą atsakomybę.

4. Deklaracijos objektas: ______________________________________________________

(nurodomas matavimo priemonės identifikavimo ženklas, pagal kurį ją galima atsekti; kad būtų galima matavimo priemonę identifikuoti, gali būti pateikiamas jos atvaizdas).

5. Deklaracijos objektas atitinka šiuos derinamuosius Europos Sąjungos teisės aktus:_______ (nurodomi derinamieji Europos Sąjungos teisės aktai).

6. Taikyti darnieji standartai arba norminiai dokumentai arba nuorodos į kitas technines specifikacijas: ____________________________________________________________________

(pateikiamos nuorodos į taikytus darniuosius standartus arba norminius dokumentus arba į kitas technines specifikacijas, pagal kurias deklaruota matavimo priemonės atitiktis).

7. Kai taikoma, paskelbtoji įstaiga _______________________________________________

(nurodomas paskelbtosios įstaigos pavadinimas, identifikacinis numeris) atliko _______________________________________________________________________________

(nurodomas dalyvavimo atitikties įvertinimo procese aprašymas) ir išdavė atitikties sertifikatą.

________________________________________________________________________________

(Europos Sąjungos atitikties deklaracijos išdavimo data ir vieta)

__________			__________			_______________

(Pareigos) 			 (Parašas)		                     (Vardas ir pavardė)

_________________