KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI PRIKLAUSANČIŲ PASTATŲ, PATALPŲ IR OBJEKTŲ ŠILDYMO, ŠALTO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO KOMUNIKACIJŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Kalvarijos savivaldybės administracijai priklausančių pastatų, patalpų ir objektų šildymo, šalto ir karšto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo komunikacijų priežiūros paslaugos. BVPŽ- 50720000-8 Centrinio šildymo remonto ir priežiūros paslaugos.

Paslaugos neperkamos iš CPO.LT katalogo, kadangi tokių paslaugų kataloge nėra.

2. BENDRI REIKALAVIMAI PASLAUGŲ ATLIKIMUI

2.1. Pastatuose, patalpose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 „Dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalinga atlikti šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) privalomas paslaugas.

3. PASLAUGŲ SĄRAŠAS:

3.1. Pastatų, daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemos komponentų, priežiūros (eksploatavimo) paslaugos:

3.1.1. šildymo sistemos (visumoje) priežiūra (eksploatavimas);

3.1.2. karšto vandens sistemos (visumoje) priežiūra (eksploatavimas);

3.1.3. šilumos izoliacijos priežiūra (eksploatavimas);

3.1.4. suvartoto šilumos kiekio daliklių priežiūra (eksploatavimas);

3.1.5. suvartoto karšto vandens kiekio skaitiklių priežiūra (eksploatavimas);

3.1.6. šildymo prietaisų (tarp jų vonių šildymo) su valdymo ir uždarymo armatūra priežiūra (eksploatavimas);

3.1.7. vamzdynų su valdymo ir uždarymo armatūra priežiūra (eksploatavimas)

4. PASLAUGŲ PAGAL POREIKĮ SĄRAŠAS:

4.1. Pastatų, daugiabučių namų šilumos punktų komponentų, priežiūros (eksploatavimo) paslaugos:

4.1.1. patalpų priežiūra (eksploatavimas);

4.1.2. šilumokaičių priežiūra (eksploatavimas);

4.1.3. siurblių priežiūra (eksploatavimas);

4.1.4. kontrolės matavimo prietaisų (KMP) priežiūra (eksploatavimas);

4.1.5. valdymo ir uždarymo armatūros priežiūra (eksploatavimas);

4.1.6. filtrų ir purvo rinktuvų priežiūra (eksploatavimas);

4.1.7. automatizuoto šilumos modulio - reguliatoriaus priežiūra (eksploatavimas);

4.1.8. telemetrinės sistemos priežiūra (eksploatavimas).

4.1.9. avarijos lokalizavimas per 30 min. nuo pranešimo apie įvykį.

4.1.10. individualaus šildymo šilumos gamybos įrenginių priežiūra.

5. PASLAUGŲ, KURIOS ATLIEKAMOS SAVININKUI UŽSAKIUS (PAGAL POREIKĮ), SĄRAŠAS:

5.1.1. Šildymo sistemos sezoninis arba poavarinis paleidimas ir nuorinimas;

5.1.2. Pastato šildymo sistemos praplovimas, ruošiant šildymo sezonui;

5.1.3. Šildymo sistemos hidraulinis bandymas, ruošiant šildymo sezonui;

5.1.4. Šilumos punktų patalpose įrengtų cirkuliacinių siurblių einamasis remontas;

5.1.5. Šilumos punktų patalpose įrengtų sugedusių cirkuliacinių siurblių keitimas;

5.1.6. Avarijų sistemoje lokalizavimas ir likvidavimas (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 1 metro ilgio vamzdžių pakeitimas);

5.1.7. Šildymo vamzdynų iki 50 mm skersmens, trumpesnių kaip 2 m ilgio atskirų ruožų keitimas;

5.1.8. Nuotėkio atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių šildymo vamzdžių likvidavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar iki 0,5 m ilgio vamzdžių pakeitimas, išardytų sienų, konstrukcijų atkūrimas);

5.1.9.Vamzdynų ir armatūros izoliacijos, pažeistos eksploatavimo metu, atkūrimas;

5.1.10. Kiaurų radiatorių patalpose nuėmimas ir uždėjimas, aklių arba šilumnešio cirkuliacijos jungčių įrengimas vietoje nuimto radiatoriaus (radiatorius ir kitus prietaisus turi parūpinti patalpos savininkas);

5.1.11. Blogai šylančių radiatorių šildymo efekto atkūrimas, jeigu tai nereikalauja sistemų kapitalinio remonto (radiatorių išvalymas ir praplovimas);

5.1.12. Filtrų ir purvo rinktuvų išvalymas ir praplovimas;

5.1.13. Nuotekų šalinimo sistemos gedimų (užkimštų vamzdžių atkimšimas, kiaurų arba susidėvėjusių vamzdžių keitimas naujais ir kt.) šalinimo paslaugos.

5.1.14. Šalto vandens tiekimo sistemos vamzdžių, prietaisų priežiūra ir gedimų šalinimo paslaugos.

5.1.15. Bendrastatybinių paslaugų (grindų dangos išardymas ir atstatymas, sienose ar grindyse griovelių vamzdžiams padarymas ir buvusios padėtis atstatymas ir kitos paslaugos), susijusių su šildymo, karšto ir šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo komunikacijų priežiūros paslaugomis.

5.1.16. Nenumatytų santechnikos, elektros, suvirinimo paslaugų atlikimas.

5.1.17. Transporto išlaidos — pravažiuotas atstumas skaičiuojamas Kalvarijos savivaldybės teritorijoje.

5.1.18. Pastatų lauko tinklų priežiūros darbai vykdant kasimo darbus.

6. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Priežiūros paslaugos atliekamos paslaugos užsakovui arba gavėjui pateikus užsakymą paslaugos teikėjui raštu, žodžiu ar kitu būdu. Gavus pranešimą apie paslaugų poreikį, paslaugos teikėjas privalo atvykti į objektą ne ilgiau kaip per 1 valandą. Apmokama už realų laiką, per kurį buvo suteikta paslauga. Apmokamas laikas prasideda nuo paslaugos teikimo pradžios. Teikti priežiūros paslaugą ir remontuoti išvardintas komunikacijas gali fiziniai ir juridiniai asmenys atestuoti įstatymų nustatyta tvarka. Reikiamus sertifikatus privaloma pateikti kartu su pasiūlymu. Suteikiant paslaugas susidariusias atliekas, šiukšles paslaugos teikėjas privalo pašalinti, darbo vietą idealiai sutvarkyti ir paslaugas priduoti savininkui arba jo įgaliotam asmeniui. Visos paslaugos, kurios gali būti pagrįstai laikomos būtinomis, kad pastatų šildymo, karšto ir šalto vandens ir nuotekų šalinimo komunikacijų priežiūra būtų efektyvi, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie parodyti brėžiniuose arba apibudinti šiame dokumente ar ne. Už pastatų, daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) paslaugas mokama vadovaujantis teisės aktų (Aprašo 1 priedo 1, 3, 23 punktai) ir pastato savininko arba Bendrojo naudojimo objektų valdytojo sudarytų su Prižiūrėtoju pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) sutarčių nuostatomis, neviršijant savivaldybės tarybos nustatytų maksimalių pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) tarifų.

Suteikiant paslaugas tiekėjas turi skirti darbuotojus, gebančius profesionaliai suteikti paslaugas.  Tiekėjas turi turėti pakankamai tinkamos technikos atlikti šioms paslaugoms.

7. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

7.1. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU

Tiekėjo užpildyta paslaugų tiekimo lentelė (pasiūlymo formoje).

8. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI

8.1. Kalvarijos savivaldybės administracijai priklausančių pastatų, patalpų ir objektų šildymo, šalto ir karšto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo komunikacijų priežiūros paslaugų kiekiai yra pateikti lentelėje.