TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Perkama nauja, nenaudota autocisterna, sumontuota ant puspriekabės važiuoklės, skirta ADR (Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (toliau – ADR)) reikalavimus atitinkančiam naftos produktų transportavimui ir laikymui (toliau – Prekė).

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS IR ESAMA SITUACIJA

  - Prekė bus naudojama žymėtam krosnių kurui, dyzelinui gabenti į objektus, bei žymėtą krosnių kurą, dyzeliną tiekti į mobilią katilinę jos naudojimo metu, bei žymėtą krosnių kurą, dyzeliną saugoti.

  - AB „Miesto gijos“ (toliau – Pirkėjas) eksploatuoja mobilią katilinę (toliau – MK), kuri naudoja žymėtą krosninį kurą, dyzeliną (toliau – Kuras). MK prie šilumos tinklų jungiamos jų planinio remonto ir avarijos metu. Prekė naudojama kaip kuro talpa, iš kurios lanksčia žarna kuras tiekiamas į MK.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Jeigu Techninėje specifikacijoje nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę Pirkėjui pusę.

  - Jeigu apibūdinant objektą Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas Tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant objektą Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodyti standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, toks nurodymas Tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

  - Tiekėjas negali siūlyti Prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) ar paslaugų, jei prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Tiekėjas savo sąskaita/priemonėmis turi įregistruoti Prekę AB „Miesto gijos“ vardu bei pristatyti į Pirkėjui, adresu Elektrinės g. 2, Vilnius.

- ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TERMINAI

  - Tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 6 (šešis) kalendorinius mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pristatyti Prekę į Užsakovo nurodytą vietą. Pristatymo data ir laikas turi būti iš anksto suderinti su Užsakovu.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Prekė bus pristatoma darbo dieną ne kelių eismo piko valandomis, t. y. pristatymas nuo 10:00 val. iki 16:00 val. pirmadienį – ketvirtadienį, švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 val. iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

  - Prekei turi būti taikomas ne mažesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis terminas nuo Prekės pristatymo dienos Pirkėjui.

- PREKĖS TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Parametras/savybė | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
|  | Prekės pagaminimo data | Nauja, neeksploatuota ir ne senesnė nei 2024 metų |
|  | Važiuoklė | Prekė turi būti sumontuota ant puspriekabės važiuoklės, kuri turi būti pritaikyta sujungimui su vilkiku. |
|  | Važiuoklės jungtis | Prekės važiuoklė turi būti komplektuojama su standartine vilkiko–puspriekabės jungtimi, naudojančia 50 mm (2 colių) karaliaus kaištį (King Pin) pagal ISO 337 arba lygiavertį standartą. Jungtis turi būti suderinama su Europos rinkoje naudojamais vilkikų balno įtaisais. |
|  | Važiuoklė | Ne mažiau trijų ašių |
|  | Važiuoklė | Pneumatinė pakaba |
|  | Važiuoklė | Prekė turi būti suprojektuota taip, kad pilnai užpildyta galėtų būti saugiai laikoma atskirta nuo vilkiko, stovint ant gamintojo numatytų atraminių kojų. |
|  | Kuro tiekimo sistema | Prekės kuro tiekimo sistema turi užtikrinti nepertraukiamą kuro padavimą į MK pajungimo žarną ir tekėti savitaka. |
|  | Kuro tiekimo sistema | Pajungimas Kuro paėmimui turi būti Prekės apačioje, iš bendro sekcijų kolektoriaus. |
|  | Naudingasis autocisternos tūris, m3 | 36 ±2 m3 |
|  | Pavojingų krovinių vežimo reikalavimai | 1) Prekė turi atitikti ADR (Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais). Prekės ADR atitikties deklaracija; 2) Prekė turi atitikti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 3-66 „Dėl didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos reikalavimus. |
|  | Didžiausia vilkiko balno apkrova, kg | Pilnai pakrautos autocisternos perduodama vertikali apkrova į vilkiko balną turi būti ne didesnė kaip 12 000 kg. |
|  | Stabdžių sistema | Stabdžių sistema turi atitikti visus transporto priemonei taikomus ES homologacijos, ADR (Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais) ir kelių eismo saugos reikalavimus ir turi būti skirta 3 klasės pavojingų krovinių transportavimui. |
|  | 1 ašies pakėlimo sistema | Automatinė |
|  | Stabilumo valdymas | Elektroninė prekės stabilumo valymo sistema |
|  | Cisternos konstrukcija | Aliuminė, ne mažiau 4 skyrių, o kiekvienas skyrius turi turėti atidaromą apžiūros angą su specialiu fiksavimo mechanizmu cisternos viršuje. |
|  | Cisternos pakrovimas | Tinka viršutiniam ir apatiniam pakrovimui |
|  | Ratai ir padangos | 6 vnt. aliumininių ratlankių su naujomis, nedėvėtomis padangomis, kurių pagaminimo data ne seniau nei 3 (trys) metai iki Prekės perdavimo Pirkėjui |
|  | Atsarginis ratas | 1 vnt. pilnai sukomplektuotas su laikikliu |
|  | Kita įranga | Aliuminė įrankių dėžė ir aliuminė įrangos montavimo dėžė po cisterna su atsidarančiais dangčiais/durimis iš abiejų cisternos pusių |
|  | Prekės apatinis pakrovimas/iškrovimas | Pakrovimas/iškrovimas iš kairės pusės ir tik iškrovimas iš dešinės pusės Prekės apačioje (žiūrint važiavimo kryptimi iš cisternos galo). |
|  | Žarnų laikikliai | Du aliuminiai žarnų laikikliai (po vieną iš kiekvienos cisternos pusės) ne mažesnio nei DN150 diametro (be pakrovimo žarnų). |
|  | Viršutinė aptarnavimo platforma | Aliuminė viršutinė aptarnavimo platforma su mechaniškai atlenkiamais turėklais ir kopetėlemis cisternos gale. |
|  | Krovinio kontrolės sistema | Mechaninis matuoklis sužymėtas kas 500 l krovinio skyriuje |
|  | Automatinis stabdis | Automatinis stabdis, neleidžiantis cisternai pajudėti esant pakeltiems viršutiniams turėklams |
|  | Kuro išpylimo pajungimas | Greito pajungimo jungtis „CAMLOK“ DN80. Jei siūloma lygiavertė jungtis, tiekėjas privalo užtikrinti visišką suderinamumą be papildomų adaptavimo paslaugų Perkančiojo subjekto pusėje. |

- ŽALIOJO PIRKIMO PAGRINDIMAS

7.1. Pirkimas laikomas žaliu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 4.4.4 punkto 4.4.4.5. papunkčiu., pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose: prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

__________________