Transporto priemonių (krovininių) svarstyklių įsigijimas, pastatymas (montavimas) ir susijusių statybos darbų atlikimas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrosios nuostatos

Ši techninė specifikacija parengta siekiant įsigyti autotransporto (krovininio transporto) svėrimui skirtas elektronines svarstykles su visais joms sumontuoti, paleisti ir teisėtai eksploatuoti reikalingais darbais bei paslaugomis.

Platformos matmenys (ilgis, plotis, profilio aukštis, paviršiaus skardos storis) nurodyti tiksliai ir turi būti tenkinami be nuokrypų, nes yra suderinti su numatomais pamatų / montavimo vietos sprendiniais. Kiti (eksploataciniai) rodikliai – svėrimo masė, tikslumo klasė, apsaugos klasė, darbinė temperatūra, garantijos trukmė ir pan. – yra minimalūs reikalavimai, tiekėjai gali siūlyti geresnius parametrus, jei tai neprieštarauja pirkimo sąlygoms.

Jei atskiruose punktuose netiesiogiai nurodomas konkretus prekės ženklas, modelis, patentas, kilmė ar gamybos būdas, tokia nuoroda laikoma nurodyta su žyma „arba lygiavertis“ – tiekėjas turi teisę siūlyti lygiavertes technines charakteristikas atitinkančią prekę ar sprendimą.

Tiekėjas privalo užpildyti žemiau pateiktų lentelių stulpelius „Tiekėjo siūloma reikšmė“ ir „Atitiktis (Taip/Ne)“, pridedant papildomus paaiškinimus ar technines korteles (duomenų lapus) ar sertifikatus, pagrindžiančius siūlomus parametrus.

2. Svarstyklių platformos techniniai reikalavimai

| Nr. | Rodiklis / reikalavimo pavadinimas | Reikalaujama vertė / charakteristika | Tiekėjo siūloma reikšmė (pildo tiekėjas) | Atitiktis (Taip/Ne) (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Stacionarios elektroninės tiltinės (paviršinės) autotransporto svarstyklės, skirtos krovininio transporto (įskaitant atliekas vežančių transporto priemonių) svėrimui įmonės teritorijoje |  |  |
| 2 | Platformos ilgis | 18 m |  |  |
| 3 | Platformos plotis | 3,0 m |  |  |
| 4 | Didžiausia leidžiama svėrimo masė | Ne mažiau kaip 60 t |  |  |
| 5 | Padalos vertė (žingsnis) | Ne didesnė kaip 20 kg |  |  |
| 6 | Platformos konstrukcija | Metalinė (plieninė) suvirinta konstrukcija, profiliuota (pvz. U tipo) rėmo sija, profilio aukštis – 200 mm |  |  |
| 7 | Platformos paviršius | Rifliuota (paslydimą mažinanti) plieninė skarda, storis – 8 mm |  |  |
| 8 | Antikorozinė apsauga | Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – šratavimas (arba lygiavertis metodas); dažų sluoksnio storis – 60–80 µm |  |  |
| 9 | Bendras svarstyklių (platformos) aukštis | Ne didesnis nei 37 cm |  |  |
| 10 | Platformos konstrukcijos svoris | Ne didesnis nei 8 t |  |  |
| 11 | Anga(-os) ties inžinieriniais tinklais / komunikaciniu šuliniu | Numatyti galimybę įrengti angą(-as) platformoje pagal faktinę montavimo vietos situaciją (derinama su Perkančiąja organizacija montavimo metu) |  |  |
| 12 | Montavimo būdas | Stacionarūs gelžbetoniniai pamatai su plienine svarstyklių platforma. |  |  |
| 13 | Atitiktis teisės aktams | Konstrukcija turi būti suprojektuota atsižvelgiant į ES ir (ar) nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius didžiausius leidžiamus kelių transporto priemonių matmenis ir masę (Direktyva 96/53/EB su vėlesniais pakeitimais ar jai lygiavertis teisės aktas) |  |  |
| 14 | Matavimo priemonių atitiktis | Svarstyklės turi būti įtrauktos į Lietuvos matavimo priemonių registrą (patvirtinto tipo) arba turėti atitikties įvertinimo dokumentus pagal 2014/31/ES (svėrimo neautomatinėmis svarstyklėmis) reikalavimus |  |  |

3. Svorio daviklių techniniai reikalavimai

| Nr. | Rodiklis / reikalavimo pavadinimas | Reikalaujama vertė / charakteristika | Tiekėjo siūloma reikšmė (pildo tiekėjas) | Atitiktis (Taip/Ne) (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiekis | 8 vnt. (arba tiekėjo siūlomas kiekis, užtikrinantis platformos techninius parametrus ir tolygų apkrovos pasiskirstymą) |  |  |
| 2 | Tipas | Analoginiai svorio davikliai |  |  |
| 3 | Nominali apkrova (vieno daviklio) | 30 t |  |  |
| 4 | Apsaugos klasė | Ne mažesnė kaip IP68 |  |  |
| 5 | Metrologinė klasė / standartas | Atitiktis OIML R60 rekomendacijai, tikslumo klasė ne žemesnė kaip C3 |  |  |
| 6 | Tvirtinimo mazgai | Savaime išsilyginančios šarnyrinės jungtys, savaime centruojančios plokštės, apsauginė poveržlė (arba lygiavertis sprendimas nuo šoninių apkrovų ir pavirtimo) |  |  |
| 7 | Darbinė temperatūra | Ne siauresnis diapazonas kaip nuo -30 °C iki +70 °C |  |  |
| 8 | Korpuso medžiaga | Nerūdijantis plienas (arba lygiavertis) |  |  |
| 9 | Jungiamasis kabelis (daviklio) | Šarvuotas, atsparus graužikų pažeidimams |  |  |

4. Svėrimo terminalo techniniai reikalavimai

| Nr. | Rodiklis / reikalavimo pavadinimas | Reikalaujama vertė / charakteristika | Tiekėjo siūloma reikšmė (pildo tiekėjas) | Atitiktis (Taip/Ne) (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiekis | 1 vnt. |  |  |
| 2 | Ekranas | LCD arba lygiavertis skaitmeninis ekranas, matomas dienos šviesoje |  |  |
| 3 | Duomenų sąsaja | Ne mažiau kaip 1 skaitmeninė sąsaja (pvz., RS232 arba lygiavertė), skirta duomenų perdavimui į kompiuterį / išorinę programinę įrangą (šiuo metu Perkančiosios organizacijos naudojama programa „Asmlis“) |  |  |
| 4 | Darbinė temperatūra | Ne siauresnis diapazonas kaip nuo -10 °C iki +40 °C |  |  |
| 5 | Korpusas | Atsparus pramoninio naudojimo sąlygoms |  |  |
| 6 | Programinė įranga / funkcionalumas | Svėrimo rezultatų rodymas, saugojimas ir (esant poreikiui) spausdinimas / eksportas |  |  |

5. Jungiamojo kabelio reikalavimai

| Nr. | Rodiklis / reikalavimo pavadinimas | Reikalaujama vertė / charakteristika | Tiekėjo siūloma reikšmė (pildo tiekėjas) | Atitiktis (Taip/Ne) (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kabelio tipas | Šarvuotas, atsparus graužikų pažeidimams, skirtas jungti svėrimo daviklius su svėrimo terminalu |  |  |
| 2 | Ilgis | Iki 60 m (tikslus ilgis derinamas pagal faktinį atstumą nuo svarstyklių iki terminalo montavimo vietos) |  |  |

6. Papildomos paslaugos ir darbai

| Nr. | Rodiklis / reikalavimo pavadinimas | Reikalaujama vertė / charakteristika | Tiekėjo siūloma reikšmė (pildo tiekėjas) | Atitiktis (Taip/Ne) (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Įrangos transportavimas | Visos svėrimo įrangos pristatymas į montavimo vietą (įskaitant, jei tai reikalinga, kėlimo technikos (krano) paslauga / nuoma) |  |  |
| 2 | Montavimo darbai | Svarstyklių platformos, svorio daviklių, svėrimo terminalo ir kitos susijusios įrangos sumontavimas montavimo vietoje. Montavimo vieta Karjero g.2, Takniškių km., Alytaus raj. |  |  |
| 3 | Metrologinės patikros užtikrinimas | Etaloninių svarsčių (ar kitos patikrai reikalingos įrangos) pristatymas pirminei metrologinei patikrai atlikti |  |  |
| 4 | Testavimas, kalibravimas, patikra | Sumontuotų svarstyklių testavimas, kalibravimas ir pirminė metrologinė patikra, atliekama teisės aktų nustatyta tvarka (akredituotos / įgaliotos institucijos) |  |  |
| 5 | Personalo apmokymas | Užsakovo personalo apmokymas dirbti su svarstyklėmis ir atlikti jų eksploatacinę priežiūrą |  |  |
| 6 | Techninė dokumentacija | Svarstyklių techninio paso parengimas; kartu pateikiami pirminės metrologinės patikros dokumentai |  |  |
| 7 | Konsultacijos | Konsultacijos įrangos įrengimo, montavimo vietos parinkimo ir statybos darbų klausimais; tipinių statybos darbų brėžinių pateikimas |  |  |
| 8 | Garantinis aptarnavimas | Garantinio ir pogarantinio aptarnavimo galimybė Lietuvos Respublikoje |  |  |

7. Pamatų įrengimo ir gerbūvio sutvarkymo darbai

| Nr. | Rodiklis / reikalavimo pavadinimas | Reikalaujama vertė / charakteristika | Tiekėjo siūloma reikšmė (pildo tiekėjas) | Atitiktis (Taip/Ne) (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pamatų įrengimas | Svarstyklių platformai reikalingų pamatų įrengimas, pagal tiekėjo pateiktus ir su Perkančiąja organizacija suderintus brėžinius. |  |  |
| 2 | Žemės / grunto darbai | Reikiami žemės kasimo, grunto sutankinimo ir kiti paruošiamieji darbai montavimo vietoje |  |  |
| 3 | Gerbūvio sutvarkymas | Aplink svarstykles esančios teritorijos (dangos, privažiavimo kelio ir pan.) sutvarkymas / atstatymas po montavimo ir statybos darbų |  |  |

8. Garantiniai įsipareigojimai

| Nr. | Rodiklis / reikalavimo pavadinimas | Reikalaujama vertė / charakteristika | Tiekėjo siūloma reikšmė (pildo tiekėjas) | Atitiktis (Taip/Ne) (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Garantija plieninei svarstyklių konstrukcijai | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. |  |  |
| 2 | Garantija kitai įrangai (svorio davikliai, terminalas ir kt.) | Ne trumpesnė kaip 12 mėn. |  |  |

10. Kiti reikalavimai

Tiekėjas turi turėti teisę atlikti neautomatinių svarstyklių pirminę metrologinę patikrą arba užtikrinti jos atlikimą per įgaliotą / akredituotą instituciją, veikiančią Lietuvos Respublikoje.

Tiekėjas privalo pateikti gaminio (svarstyklių ir svorio daviklių) atitikties deklaracijas bei kitus dokumentus, patvirtinančius atitiktį taikomiems teisės aktams ir standartams.