PRIĖMIMO-PERDAVIMO (PATIKROS) AKTAS

Šis aktas naudojamas pristatyto gaisrinio automobilio patikrai. Vertinama faktinė atitiktis pristatymo metu.

1. Bendrieji duomenys

Pirkėjas: ____________________________

Tiekėjas: ____________________________

Automobilio markė/modelis: ____________________________

VIN numeris: ____________________________

Pristatymo data: ____________________________

2. Dokumentų patikra

| Dokumentas | Pateikta | Pastabos |
| --- | --- | --- |
| Registracija PO vardu | Taip / Ne |  |
| Techninė apžiūra | Taip / Ne |  |
| CA draudimas (1 mėn.) | Taip / Ne |  |
| Garantijos dokumentai | Taip / Ne |  |

3. Funkcinė patikra

| Eil.Nr. | Pavadinimas | Reikalavimas | Būsena Atitinka/ neatitinka | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Techninė būklė | Techniškai tvarkinga, be konstrukcinių važiuoklės, rėmo, kabinos, cisternos ir antstato pažeidimų, turinčių įtakos saugiam eksploatavimui. |  |  |
|  |  | Nėra kiauryminės korozijos |  |  |
|  |  | Nėra skysčių nuotėkių |  |  |
|  |  | Nėra stabdžių, vairo mechanizmo, važiuoklės, šviesos prietaisų, specialiųjų šviesos ir garso signalų, siurblio ir vandens komunikacijų gedimų, trukdančių saugiai naudoti AC pagal paskirtį. |  |  |
| 2. | Variklio būklė | Variklis techniškai tvarkingas, be akivaizdžių skysčių nuotėkių ir gedimų, trukdančių eksploatuoti AC pagal paskirtį. |  |  |
| 3. | Vandens cisternos būklė | Techniškai tvarkinga, sandari, be nuotėkių. |  |  |
| 4. | Gaisrinis siurblys | Techniškai tvarkingas |  |  |
|  |  | Nėra nuotėkių |  |  |
|  |  | Valdomas saugiai ir patogiai. |  |  |
|  |  | Siurblys užtikrina vandens padavimą iš cisternos ir iš atviro vandens šaltinio |  |  |
| 5. | Pavarų dėžė | AC turi žemų pavarų / palėtintojo režimo funkciją arba kitą lygiavertį techninį sprendinį, užtikrinantį važiavimą sudėtingomis sąlygomis. |  |  |
| 6. | Slėginiai vandens išmetimo atvamzdžiai | AC turi būti įrengti vandens išmetimo atvamzdžiai iš gaisrinio siurblio slėginėms gaisrinėms žarnoms prijungti |  |  |
|  |  | Movos – STORZ B75 arba lygiavertės, su aklėmis, tinkamos PN 16 slėgiui. |  |  |
|  |  | Movos turi atitikti GTC/TS 11:2023, GTC/TS 12:2024 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. |  |  |
|  |  | Slėginės movos turi būti pažymėtos raudona spalva arba kitu aiškiai identifikuojamu žymėjimu. |  |  |
| 7. | Vandens užpylimo angos | AC turi būti įrengtos vandens užpylimo angos |  |  |
|  |  | Movos – STORZ B75 arba lygiavertės, su aklėmis, tinkamos PN 16 slėgiui. |  |  |
|  |  | Movos turi atitikti GTC/TS 11:2023, GTC/TS 12:2024 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. |  |  |
|  |  | Užpylimo movos turi būti pažymėtos mėlyna spalva arba kitu aiškiai identifikuojamu žymėjimu. |  |  |
| 8. | Įsiurbiamosios žarnos ir koštuvas | AC turi būti komplektuojama su gofruotomis gaisrinėmis įsiurbiamomis žarnomis ir vandens koštuvu vandeniui paimti iš atviro vandens šaltinio. |  |  |
|  |  | Sujungtų įsiurbiamųjų žarnų bendras ilgis turi būti ne mažesnis kaip 8 m. Galimi komplektavimo variantai: 2 vnt. po 4 m, 4 vnt. po 2 m arba kitas lygiavertis komplektas, užtikrinantis ne trumpesnį kaip 8 m bendrą ilgį. |  |  |
| 9. | Dažymas, skiriamieji ženklai, specialieji šviesos ir garso signalai | AC turi būti nudažyta raudona spalva RAL 3000 arba lygiaverte, su kontrastinės baltos spalvos elementais, pažymėta skiriamaisiais ženklais ir aprūpinta specialiaisiais šviesos bei garso signalais pagal GTC/TS 07:2019 „Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialiosios transporto priemonės. Dažymas, skiriamieji ženklai, specialieji šviesos ir garso signalai. Techniniai reikalavimai“ arba lygiaverčius reikalavimus. |  |  |
| 10. | Kopėčios ant antstato | Prie antstato galinės dalies turi būti įrengtos kopėčios užlipti ant antstato viršutinės dalies. |  |  |
|  |  | Kopėčios turi turėti dvi fiksuotas padėtis – transportavimo ir naudojimo. |  |  |
| 11. | Ištraukiamos kopėčios | Ant antstato stogo arba kitame saugiame laikiklyje turi būti tvirtinamos ištraukiamos arba sudedamos kopėčios, tinkamos naudoti priešgaisrinėje gelbėjimo veikloje ir atitinkančios gamintojo techninių dokumentų arba taikomų standartų reikalavimus. |  |  |
| 12. | Apšvietimo sprendinys | AC turi turėti stacionarų arba mobilų įvykio vietos apšvietimo sprendinį. |  |  |
|  |  | Ant stiebo turi būti ne mažiau kaip 2 šviestuvai. |  |  |
|  |  | Apšvietimas turi veikti nuo AC įrengto arba komplektuojamo elektros šaltinio. |  |  |

4. Pastabos / trūkumai

5. Galutinė išvada

☐ Priimta be pastabų

☐ Priimta su pastabomis

☐ Nepriimta

Parašai:

Pirkėjas: ____________________

Tiekėjas: ____________________