5,56 x 45 mm kalibro žymintys šaudmenys treniruotėms (PPR-590)

| Eil. Nr. | Techninio reikalavimo pavadinimas |  | Reikalaujama reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pavadinimas ir modelis |  | – |  |
| 2. | Šovinių suderinamumas (tinka gamintojo arba tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) |  | Turi patikimai veikti su Heckler & Koch 416 5,56 mm kalibro šturmo karabinais, su 11“ ilgio vamzdžiu, naudojant Simunition FX treniruočių konversijas pavieniu ir automatiniu rėžimais. |  |
| 3. | Šovinių paskirtis (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) |  | Pratyboms. |  |
| 4. | Turi būti tinkami naudoti (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) |  | Mažesnėje nei -30 ir didesnėje nei +30ºC. |  |
| 5. | Kalibras (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) |  | 5,56x45mm FX. |  |
| 6. | Kulkos tipas (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) |  | Dažų kapsulė. |  |
| 7. | Kulkos konstrukcija (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) |  | Turi būti sukurta saugiam šaudymui į asmenį. |  |
| 8. | Efektyvus veikimo atstumas (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslias reikšmes) |  | Ne mažiau kaip 30 m. |  |
| 9. | Pakuotė (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) |  | Dėžutėse nuo 25 vnt. iki 60 vnt. |  |
| 10. | Saugumas (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) |  | Turi atitikti šiems šoviniams nustatytus SAAMI ir C.I.P. standartų reikalavimus. |  |
| 11. | Kokybės reikalavimai šoviniams (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) |  | Šoviniai turi būti nauji, nepertaisyti, pateikiama partija pristatymo metu turės būti pagaminta ne seniau, kaip prieš 12 mėn. |  |
| 12. | Tinkamumo naudoti laikas (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) |  | Ne mažiau kaip 2 metai. |  |
| 13. |  | Reikalavimai šovinių gamintojo kokybės vadybos sistemai (Su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti patvirtinančius nepriklausomų akredituotų sertifikavimo įstaigų išduotus LST EN ISO 9001:2015 sertifikatus arba tinkamai patvirtintas šių dokumentų kopijas (gali būti pateiktos dokumentų elektroninės kopijos) |  | Šovinių gamintojas turi turėti įdiegtą ir galiojančią LST EN ISO 9001:2015 standarto kokybės vadybos sistemą su šovinių gamyba susijusioje srityje, audituotą ir sertifikuotą Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančios sertifikavimo įstaigos, turinčios teisę atlikti akredituotą sertifikavimą minėtoje srityje. Gali būti pateikti lygiaverčiai sertifikatai su šovinių gamyba susijusioje srityje. Lygiaverčiais sertifikatais laikomi kitose valstybėse išduoti ISO 9001:2015 sertifikatai su šovinių gamyba susijusioje srityje. Perkančioji organizacija priima kitus ūkio subjekto lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymo pareiga tenka tiekėjui, todėl šiuos lygiavertiškumo įrodymus tiekėjas privalo pateikti kartu su pasiūlymu, pridėdamas sertifikato ir lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių atitikties lentelę. Kartu su lentele papildomai pateikiami kokybės vadybos sistemos vadovas, įdiegtos / taikomos kokybės vadybos sistemos procesų aprašymai, procedūrų aprašymai ar kiti lygiaverčiai dokumentai. Tokiu atveju dokumentų vertimas turi būti pateiktas į lietuvių kalbą. |
| 14. |  | Reikalavimai šovinių gamintojo aplinkos vadybos sistemai (Su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti patvirtinančius nepriklausomų akredituotų sertifikavimo įstaigų išduotus LST EN ISO 14001:2015 sertifikatus arba tinkamai patvirtintas šių dokumentų kopijas (gali būti pateiktos dokumentų elektroninės kopijos) |  | Šovinių gamintojas turi turėti įdiegtą ir galiojančią LST EN ISO 14001:2015 standarto aplinkos vadybos sistemą su šovinių gamyba susijusioje srityje, audituotą ir sertifikuotą Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančios sertifikavimo įstaigos, turinčios teisę atlikti akredituotą sertifikavimą minėtoje srityje. Gali būti pateikti lygiaverčiai sertifikatai su šovinių gamyba susijusioje srityje. Lygiaverčiais sertifikatais laikomi kitose valstybėse išduoti ISO 14001:2015 sertifikatai su šovinių gamyba susijusioje srityje. Perkančioji organizacija priima kitus ūkio subjekto lygiaverčių aplinkos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymo pareiga tenka tiekėjui, todėl šiuos lygiavertiškumo įrodymus tiekėjas privalo pateikti kartu su pasiūlymu, pridėdamas sertifikato ir lygiaverčių aplinkos vadybos užtikrinimo priemonių atitikties lentelę. Kartu su lentele papildomai pateikiami aplinkos vadybos sistemos vadovas, įdiegtos / taikomos aplinkos vadybos sistemos procesų aprašymai, procedūrų aprašymai ar kiti lygiaverčiai dokumentai. Tokiu atveju dokumentų vertimas turi būti pateiktas į lietuvių kalbą. |

_______________________________