TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Prekės – 10 kV teleskopinės lazdos ir jų priedai.

  - Susijusios prekės – prekės, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios techniškai arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu pirkimo objektu.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu teikiamas dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - 10 kV izoliacinės teleskopinės lazdos ir jų priedai.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

3.1 Preliminarūs Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Pirkimo objekto pavadinimas | Preliminarūs kiekiai Sutarties galiojimo laikotarpiu, vnt.* |
| --- | --- |
| 10 kV izoliacinė teleskopinės lazdos ir jų priedai |  |
| - 10 kV izoliacinė teleskopinė lazda | 57 |
| - Nešiojimo dėklas | 57 |
| - Atnaujinimo vaškas , ≤400 g | 40 |
| - Silikono pasta , ≤100 g | 40 |
| - Šakų genėjimo pjūklas teleskopinei lazdai su adapteriu | 57 |
| - Dėklas šakų genėjimo pjūklui | 57 |

* Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant Sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jo dalies.

3.2. Esant poreikiui, Pirkėjas gali įsigyti Lentelėje Nr.1 pateiktame prekių sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu Susijusių prekių, neviršijant 10 procentų pradinės sutarties vertės. Už  sąraše  nenurodytas,  tačiau  su  pirkimo  objektu  susijusias prekes  bus  apmokėta  ne didesnėmis  nei  užsakymo  dieną Tiekėjo viešai  skelbiamame kainoraštyje nurodytomis galiojančiomis Susijusių prekių kainomis  arba,  jei  tokios  kainos  neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turi būti pristatomos: 1-2 rampa, Martinavos g. 8, Martinavos k., Karmėlavos sen., LT-54475 Kauno r. sav.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Techniniai reikalavimai Prekėms:

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Aprašas |
| --- | --- | --- |
| 10 kV izoliacinė teleskopinė lazda |  |  |
| 1. | Standartas | ASTM F1826-00 arba lygiavertis |
| 2. | Izoliacinės teleskopinės lazdos ir šakų pjūklo paskirtis | - Darbui po įtampa 10 kV oro linijoje nuo žemės; - Lazda skirta darbui po įtampa lauko sąlygomis esant lietui/rūkui; - Medžių šakų genėjimui nuo žemės (tvirtinamas pjūklas prie izoliacinės teleskopinės lazdos darbui nuo žemės). |
| 3. | Lazdos tipas | Teleskopinė – izoliacinė lazda. |
| 4. | Lazdos gabaritiniai matmenys | - Darbinis lazdos ilgis (ištempta) ≥ 9,1 m; - Transportavimo ilgis (sustumta) ≤ 1,7 m. |
| 5. | Izoliacinės lazdos vamzdžio forma | Užapvalintas trikampis, pvz.: |
| 6. | Izoliacinės lazdos fiksavimo būdas | - Automatinis; - Fiksatorius automatiškai užfiksuoja lazdos segmentus; - Lazdos segmentų išardymui nereikalingi papildomi įrankiai. |
| 7. | Lazdos segmentas, kuris liečiasi prie įtampą turinčių dalių | Viršutinis segmentas yra su putų užpildu. |
| 8. | Galimybė naudoti trumpesnio ilgio lazdą | Galima nuimti apatinius teleskopinės lazdos segmentus ir pilnai naudoti lazdą trumpesnio ilgio. |
| 9. | Lazdos paviršius | Lygus ir blizgus. |
| 10. | Lazdos svoris (be priedų) | ≤ 6 kg. |
| 11. | Komplektacija | - lazda turi būti su komutacinių aparatų komutavimo kabliu (komplektas) - turi būti galimybė komplektuoti su medžio šakų pjūklu (pagal techninius reikalavimus). |
| 12. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |
| 13. | Dokumentacija | Teleskopinės izoliacinės lazdos naudojimo, priežiūros instrukcija lietuvių |
| Lazdos dėklas |  |  |
| 14. | Lazdos transportavimo dėklas | - Atsparus vandeniui; - Vinilinis arba lygiavertis; - Sutvirtintas nailonu ar kita lygiaverte medžiaga; - Ant dėklo turi būti numatyta gamintojo įrengta vieta identifikacinei informacijai (lipdukui, etiketei, kortelei, žymekliui ar kitam sprendiniui), leidžianti aiškiai ir ilgalaikiai pažymėti saugomą įrankį.. |
| Atnaujinimo vaškas |  |  |
| 15. | Lazdos priežiūros priemonė | Vaškas, ≤400 g |
| Silikono pasta |  |  |
| 16. | Lazdos priežiūros priemonė | Speciali silikoninė pasta, ≤100 g |
| Medžio šakų pjūklas, tvirtinamas prie izoliacinės lazdos, su adapteriu |  |  |
| 17. | Pjūklo paskirtis | - Pjūklas šakoms genėti; - Plastikui pjauti; - Tvirtinamas prie izoliacinės teleskopinės lazdos darbui po įtampa 10 kV oro linijoje nuo žemės. |
| 18. | Pjūklo matmenys | - Ilgis ≥ 350 mm; - Storis ≥ 1,2 mm; - Atstumas tarp dantukų 4 mm. |
| 19. | Pjūklo forma | - Riestas, su kabliais viršuje ir apačioje; - Apatinis kablys aštrus. |
| 20. | Adapteris | Pjūklo komplekte turi būti adapteris su fiksatoriumi pjūklui viename gale ir universalia galva izoliacinėms lazdoms kitame gale, skirtas tvirtinti pjūklą prie izoliacinės teleskopinės lazdos |
| 21. | Dokumentacija | Pjūklo ir adapterio aprašymas lietuvių kalba. |
| 22. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |
| Pjūklo dėklas |  |  |
| 23. | Pjūklo transportavimo dėklas | Drobinis arba lygiavertis. |

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Sutarties galiojimo metu Prekės užsakomos pagal atskirus Pirkėjo pateiktus Užsakymus.

  - Tiekėjas turi pristatyti Prekes techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Tiekėjas privalo pristatyti Užsakyme nurodytas Prekes ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas), tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 2 (dviejų) metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių perdavimo - priėmimo ar garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per 7.2 punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 50,00 EUR (penkiasdešimt eurų ir 00 centų) už vieną vėlavimo laikotarpį).

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo dienos.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

9.1. Teleskopinės izoliacinės lazdos, pjūklo ir adapterio naudojimo, priežiūros instrukcijas  lietuvių kalba;

9.2. Prekių priėmimo-perdavimo aktai;

9.3. Ataskaita, kurioje nurodoma Prekių tiekimui naudota transporto priemonė (-ės) ir jos (-ų) atitiktis darniųjų pirkimų reikalavimui (Prekės turi būti pristatomos naudojant mažiau taršią (-ias) transporto priemonę (-es) kuri (-ios) turi atitikti ne mažesnį kaip Euro 6 teršalų išmetimo standartą.  Transporto priemonėmis su nulinės emisijos technologija arba varomi suslėgtomis gamtinėmis dujomis laikomi atitinkantys šį reikalavimą.) reikalavimui (pvz. atitikimas ne mažesniam nei Euro 6 teršalų išmetimo standartui).