TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Plieniniai vamzdžiai ir jungiamosios detalės (toliau – Pirkimas).

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkantysis subjektas – akcinė bendrovė „Kauno energija“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkantysis subjektas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – Plieninių vamzdžių ir jungiamųjų detalių pirkimas.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu teikiamas užsakymas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresas ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Prekės reikalingos Perkančiojo subjekto remonto darbų atlikimui akcinės bendrovės „Kauno energija“ objektuose.

  - Prekių preliminarūs kiekiai 24 (dvidešimt keturių) mėnesių laikotarpiui nurodyti Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir charakteristikos | Standartas, plienas | Techniniai duomenys/Matmenys/ Sienelės storiai (mm) PN, slėgis (MPa) | Maksimalus įkainis EUR be PVM už 1 (vieną) metrą ar vnt. | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu (24 mėn.)* | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plieninis vamzdis suvirintas išilgine siūle | EN 10217-2 P235GH | 76.1 x 2.9 | 9,00 | 24 | metras |
| 2 | Plieninis vamzdis suvirintas išilgine siūle | EN 10217-2 P235GH | 88.9 x 3.2 | 9,00 | 18 | metras |
| 3 | Plieninis vamzdis suvirintas išilgine siūle | EN 10217-2 P235GH | 114.3 x 3.6 | 12,00 | 12 | metras |
| 4 | Plieninis vamzdis suvirintas išilgine siūle | EN 10217-2 P235GH | 139.7 x 4.0 | 20,00 | 18 | metras |
| 5 | Plieninis vamzdis suvirintas išilgine siūle | EN 10217-2 P235GH | 168.3 x 4.5 | 20,00 | 12 | metras |
| 6 | Plieninis vamzdis vandens – dujų juodas | EN 10217-1 EN10255 P235TR1 P235TR2 | 21.3 x 2.0 | 1,50 | 78 | metras |
| 7 | Plieninis vamzdis vandens – dujų juodas | EN 10217-1 EN10255 P235TR1 P235TR2 | 26.9 x 2.3 | 2,00 | 78 | metras |
| 8 | Plieniniai vamzdis vandens – dujų juodas | EN 10217-1 EN10255 P235TR1 P235TR2 | 33.7 x 2.6 | 3,00 | 96 | metras |
| 9 | Plieninis vamzdis vandens – dujų juodas | EN 10217-1 EN10255 P235TR1 P235TR2 | 42.4 x 2.6 | 3,50 | 60 | metras |
| 10 | Plieninis vamzdis vandens – dujų juodas | EN 10217-1 EN10255 P235TR1 P235TR2 | 48.3 x 2.6 | 4,00 | 90 | metras |
| 11 | Plieninis vamzdis vandens – dujų juodas | EN 10217-1 EN10255 P235TR1 P235TR2 | 60.3 x 2.9 | 5,00 | 120 | metras |
| 12 | Plieninės alkūnės, besiūlės, (juodo plieno) 90 laipsnių | EN 10253-2 EN10216-2 P235GH TC1 | 21,3 x 2,0 | 0,50 | 30 | vnt. |
| 13 | Plieninės alkūnės, besiūlės, (juodo plieno) 90 laipsnių | EN 10253-2 EN10216-2 P235GH TC1 | 26,9 x 2,3 | 0,60 | 40 | vnt. |
| 14 | Plieninės alkūnės, besiūlės, (juodo plieno) 90 laipsnių | EN 10253-2 EN10216-2 P235GH TC1 | 33,7 x 2,6 | 0,80 | 50 | vnt. |
| 15 | Plieninės alkūnės, besiūlės, (juodo plieno) 90 laipsnių | EN 10253-2 EN10216-2 P235GH TC1 | 42,4 x 2,6 | 1,00 | 40 | vnt. |
| 16 | Plieninės alkūnės, besiūlės, (juodo plieno) 90 laipsnių | EN 10253-2 EN10216-2 P235GH TC1 | 48,3 x 2,6 | 1,30 | 30 | vnt. |
| 17 | Plieninės alkūnės, besiūlės, (juodo plieno) 90 laipsnių | EN 10253-2 EN10216-2 P235GH TC1 | 60,3 x 2,9 | 1,50 | 30 | vnt. |
| 18 | Plieninės alkūnės, besiūlės, (juodo plieno) 90 laipsnių | EN 10253-2 EN10216-2 P235GH TC1 | 76,1 x 3,6 | 3,50 | 10 | vnt. |
| 19 | Plieninės alkūnės, besiūlės, (juodo plieno) 90 laipsnių | EN 10253-2 EN10216-2 P235GH TC1 | 88,9 x 3,2 | 5,90 | 10 | vnt. |
| 20 | Plieninės alkūnės, besiūlės, (juodo plieno) 90 laipsnių | EN 10253-2 EN10216-2 P235GH TC1 | 114,3 x 3,6 | 9,00 | 8 | vnt. |
| 21 | Plieninės alkūnės, besiūlės, (juodo plieno) 90 laipsnių | EN 10253-2 EN10216-2 P235GH TC1 | 133 x 4.0 | 10,00 | 6 | vnt. |
| 22 | Plieninės alkūnės, besiūlės, (juodo plieno) 90 laipsnių | EN 10253-2 EN10216-2 P235GH TC1 | 139,7 x 4,0 | 13,50 | 8 | vnt. |
| 23 | Plieninės alkūnės, besiūlės, (juodo plieno) 90 laipsnių | EN 10253-2 EN10216-2 P235GH TC1 | 159 x 4,5 | 15,00 | 4 | vnt. |
| 24 | Plieninės alkūnės, besiūlės, (juodo plieno) 90 laipsnių | EN 10253-2 EN10216-2 P235GH TC1 | 168,3 x 4,5 | 20,00 | 6 | vnt. |
| 25 | Plieninės alkūnės, besiūlės, (juodo plieno) 90 laipsnių | EN 10253-2 EN10216-2 P235GH TC1 | 219,1 x 6,3 | 50,00 | 2 | vnt. |
| 26 | Plieninės alkūnės, besiūlės, (juodo plieno) 90 laipsnių | EN 10253-2 EN10216-2 P235GH TC1 | 273 x 6,3 | 65,00 | 2 | vnt. |
| 27 | Plieninis vamzdis kvadratinis | EN 10219 S235 S275 S355 | 15 x 15 x 1,5 | 1,00 | 24 | metras |
| 28 | Plieninis vamzdis kvadratinis | EN 10219 S235 S275 S355 | 20 x 20 x 2,0 | 1,50 | 24 | metras |
| 29 | Plieninis vamzdis kvadratinis | EN 10219 S235 S275 S355 | 30 x 30 x 1,5 | 2,00 | 48 | metras |
| 30 | Plieninis vamzdis kvadratinis | EN 10219 S235 S275 S355 | 30 x 30 x 3,0 | 2,80 | 18 | metras |
| 31 | Plieninis vamzdis stačiakampis | EN 10219 S235 S275 S355 | 40 x 20 x 2,0 | 2,50 | 36 | metras |
| 32 | Plieninis vamzdis kvadratinis | EN 10219 S235 S275 S355 | 40 x 40 x 2,0 | 3,00 | 36 | metras |
| 33 | Plieninis vamzdis stačiakampis | EN 10219 S235 S275 S355 | 50 x 30 x 2,0 | 3,00 | 36 | metras |
| 34 | Plieninis vamzdis stačiakampis | EN 10219 S235 S275 S355 | 50 x 40 x 2,0 | 3,00 | 42 | metras |
| 35 | Plieninis vamzdis stačiakampis | EN 10219 S235 S275 S355 | 50 x 40 x 4,0 | 4,00 | 24 | metras |
| 36 | Plieninis vamzdis stačiakampis | EN 10219 S235 S275 S355 | 50 x 50 x 3,0 | 4,00 | 36 | metras |
| 37 | Plieninis vamzdis stačiakampis | EN 10219 S235 S275 S355 | 50 x 50 x 5,0 | 6,00 | 24 | metras |
| 38 | Plieninis vamzdis stačiakampis | EN 10219 S235 S275 S355 | 60 x 30 x 3,0 | 4,00 | 18 | metras |
| 39 | Plieninis vamzdis stačiakampis | EN 10219 S235 S275 S355 | 60 x 40 x 3,0 | 5,00 | 24 | metras |
| 40 | Plieninis vamzdis stačiakampis | EN 10219 S235 S275 S355 | 60 x 40 x 5,0 | 6,00 | 12 | metras |
| 41 | Plieninis vamzdis stačiakampis | EN 10219 S235 S275 S355 | 80 x 40 x 3,0 | 5,00 | 24 | metras |
| 42 | Plieninis vamzdis kvadratinis | EN 10219 S235 S275 S355 | 80 x 80 x 3,0 | 7,00 | 18 | metras |
| 43 | Plieninis vamzdis kvadratinis | EN 10219 S235 S275 S355 | 80 x 80 x 4,0 | 9,00 | 12 | metras |
| 44 | Plieninis vamzdis kvadratinis | EN 10219 S235 S275 S355 | 80 x 80 x 6,0 | 13,00 | 12 | metras |
| 45 | Plieninis vamzdis kvadratinis | EN 10219 S235 S275 S355 | 80 x 80 x 8,0 | 17,00 | 12 | metras |
| 46 | Plieninis vamzdis stačiakampis | EN 10219 S235 S275 S355 | 100 x 60 x 3,0 | 7,00 | 12 | metras |
| 47 | Plieninis vamzdis kvadratinis | EN 10219 S235 S275 S355 | 100 x 100 x 4,0 | 10,00 | 12 | metras |
| 48 | Plieninis vamzdis kvadratinis | EN 10219 S235 S275 S355 | 100 x 100 x 5,0 | 14,00 | 12 | metras |
| 49 | Plieninis vamzdis kvadratinis | EN 10219 S235 S275 S355 | 100 x 100 x 6,0 | 18,00 | 6 | metras |
| 50 | Plieninis vamzdis kvadratinis | EN 10219 S235 S275 S355 | 100 x 100 x 8,0 | 22,00 | 12 | metras |
| 51 | Plieninis vamzdis kvadratinis | EN 10219 S235 S275 S355 | 100 x 100 x 10,0 | 26,00 | 18 | metras |
| 52 | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 20 x 15 (26,9 x 21,3) | 1,30 | 30 | vnt. |
| 53 | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 25 x 15 (33,7 x 21,3) | 1,40 | 20 | vnt. |
| 54 | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 25 x 20 (33,7 x 26,9) | 1,50 | 30 | vnt. |
| 55 | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 32 x 20 (42,4 x 26,9) | 1,80 | 30 | vnt. |
| 56 | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 32 x 25 (42,4 x 33,7) | 1,60 | 40 | vnt. |
| 57 | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 40 x 15 (48,3 x 21,3) | 2,00 | 20 | vnt. |
| 58 | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 40 x 20 (48,3 x 26,9) | 2,00 | 20 | vnt. |
| 59 | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 40 x 25 (48,3 x 33,7) | 1,80 | 40 | vnt. |
| 60 | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 40 x 32 (48,3 x 42,4) | 1,80 | 40 | vnt. |
| 61 | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 50 x 20 (60,3 x 26,9) | 3,50 | 20 | vnt. |
| 62 | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 50 x 25 (60,3 x 33,7) | 3,00 | 30 | vnt. |
| 63 | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 50 x 32 (60,3 x 42,4) | 3,00 | 30 | vnt. |
| 64 | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 50 x 40 (60,3 x 48,3) | 3,00 | 40 | vnt. |
| 65 | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 65 x 25 (76,1 x 33,7) | 4,30 | 20 | vnt. |
| 66 | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 65 x 32 (76,1 x 42,4) | 4,30 | 20 | vnt. |
| 67 | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 65 x 40 (76,1 x 48,3) | 4,20 | 30 | vnt. |
| 68 | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 65 x 50 (76,1 x 60,3) | 4,20 | 20 | vnt. |
| 69 | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 80 x 32 (88,9 x 42,4) | 6,10 | 20 | vnt. |
| 70 | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 80 x 40 (88,9 x 48,3) | 6,10 | 10 | vnt. |
| 71 | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 80 x 50 (88,9 x 60,3) | 6,00 | 10 | vnt. |
| 72 | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 80 x 65 (88,9 x 76,1) | 6,00 | 12 | vnt. |
| 73 | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 100 x 40 (114,3 x48,3) | 7,00 | 6 | vnt. |
| 74 | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 100 x 50 (114,3 x 60,3) | 7,00 | 6 | vnt. |
| 75 | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 100 x 65 (114,3 x 76,1) | 7,00 | 10 | vnt. |
| 76 | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 100 x 80 (114,3 x 88,9) | 7,00 | 10 | vnt. |
| 77 | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 125 x 65 (133,0 x 76,1) | 8,00 | 8 | vnt. |
| 78 | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 125 x 80 (133,0 x 88,9) | 8,00 | 6 | vnt. |
| 79 | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 125 x 100 (139,7 x 114,3) | 9,00 | 6 | vnt. |
| 80 | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 150 x 80 (168,3 x 88,9) | 15,00 | 4 | vnt. |
| 81 | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 150 x 100 (168,3 x 114,3) | 15,00 | 6 | vnt. |
| 82 | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 150 x 125 (168,3 x139,7) | 15,00 | 4 | vnt. |
| 83 | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 200 x 100 (219,1 x114,3) | 30,00 | 2 | vnt. |
| 84 | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 200 x 125 (219,1 x139,7) | 25,00 | 2 | vnt. |
| 85 | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 200 x 150 (219,1 x 159,0) | 20,00 | 2 | vnt. |
| 86 | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 200 x 150 (219,1 x 168,3) | 20,00 | 2 | vnt. |
| 87 | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 250 x 150 (273,0 x 168,3) | 40,00 | 2 | vnt. |
| 88 | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 250 x 200 (273,0 x 219,1) | 30,00 | 2 | vnt. |
| 89 | Trišakis plieninis, virinamas | EN 10253-2 P235GH | 150x150x150 (168,3x168,3x168,3) | 44,00 | 2 | vnt. |
| 90 | Trišakis plieninis redukuotas, virinamas | EN 10253-2 P235GH | 150x100x150 (168,3x114,3x168,3) | 56,00 | 2 | vnt. |
| 91 | Flanšai plieniniai, virinami, plokšti | EN 1092-1 P245GH P250GH | 15 (21,3) PN 10 - 16 | 1,60 | 10 | vnt. |
| 92 | Flanšai plieniniai, virinami, plokšti | EN 1092-1 P245GH P250GH | 20 (26,9) PN 10 - 16 | 2,90 | 20 | vnt. |
| 93 | Flanšai plieniniai, virinami, plokšti | EN 1092-1 P245GH P250GH | 25 (33,7) PN 10 - 16 | 3,30 | 30 | vnt. |
| 94 | Flanšai plieniniai, virinami, plokšti | EN 1092-1 P245GH P250GH | 32 (42,4) PN 10 - 16 | 5,00 | 30 | vnt. |
| 95 | Flanšai plieniniai, virinami, plokšti | EN 1092-1 P245GH P250GH | 40 (48,3) PN 10 - 16 | 5,80 | 30 | vnt. |
| 96 | Flanšai plieniniai, virinami, plokšti | EN 1092-1 P245GH P250GH | 50 (60,3) PN 10 - 16 | 7,00 | 50 | vnt. |
| 97 | Flanšai plieniniai, virinami, plokšti | EN 1092-1 P245GH P250GH | 65 (76,1) PN 10 - 16 | 9,00 | 20 | vnt. |
| 98 | Flanšai plieniniai, virinami, plokšti | EN 1092-1 P245GH P250GH | 80 (88,9) PN 10 - 16 | 10,50 | 20 | vnt. |
| 99 | Flanšai plieniniai, virinami, plokšti | EN 1092-1 P245GH P250GH | 100 (108,0) PN 10 - 16 | 12,50 | 20 | vnt. |
| 100 | Flanšai plieniniai, virinami, plokšti | EN 1092-1 P245GH P250GH | 100 (114,3) PN 10 - 16 | 12,50 | 20 | vnt. |
| 101 | Flanšai plieniniai, virinami, plokšti | EN 1092-1 P245GH P250GH | 125 (139,7) PN 10 - 16 | 18,00 | 10 | vnt. |
| 102 | Flanšai plieniniai, virinami, plokšti | EN 1092-1 P245GH P250GH | 150 (168,3) PN 10 - 16 | 20,50 | 8 | vnt. |
| 103 | Flanšai plieniniai, virinami, plokšti | EN 1092-1 P245GH P250GH | 200 (219,1) PN 10 - 16 | 22,00 | 6 | vnt. |
| 104 | Flanšai plieniniai, virinami, plokšti | EN 1092-1 P245GH P250GH | 250 (273,0) PN 10 - 16 | 36,00 | 4 | vnt. |
| 105 | Flanšai plieniniai, virinami, su kakliuku | EN 1092-1 P245GH Type T11 B | 15 (21,3) PN 10 - 16 | 8,00 | 6 | vnt. |
| 106 | Flanšai plieniniai, virinami, su kakliuku | EN 1092-1 P245GH Type T11 B | 20 (26,9) PN 10 - 16 | 11,00 | 6 | vnt. |
| 107 | Flanšai plieniniai, virinami, su kakliuku | EN 1092-1 P245GH Type T11 B | 25 (33,7) PN 10 - 16 | 13,00 | 10 | vnt. |
| 108 | Flanšai plieniniai, virinami, su kakliuku | EN 1092-1 P245GH Type T11 B | 32 (42,4) PN 10 - 16 | 16,00 | 10 | vnt. |
| 109 | Flanšai plieniniai, virinami, su kakliuku | EN 1092-1 P245GH Type T11 B | 40 (48,3) PN 10 - 16 | 19,00 | 12 | vnt. |
| 110 | Flanšai plieniniai, virinami, su kakliuku | EN 1092-1 P245GH Type T11 B | 50 (60,3) PN 10 - 16 | 22,00 | 20 | vnt. |
| 111 | Flanšai plieniniai, virinami, su kakliuku | EN 1092-1 P245GH Type T11 B | 65 (76,1) PN 10 - 16 | 26,00 | 8 | vnt. |
| 112 | Flanšai plieniniai, virinami, su kakliuku | EN 1092-1 P245GH Type T11 B | 80 (88,9) PN 10 - 16 | 32,00 | 12 | vnt. |
| 113 | Flanšai plieniniai, virinami, su kakliuku | EN 1092-1 P245GH Type T11 B | 100 (108,0) PN 10 - 16 | 36,00 | 6 | vnt. |
| 114 | Flanšai plieniniai, virinami, su kakliuku | EN 1092-1 P245GH Type T11 B | 100 (114,3) PN 10 - 16 | 40,00 | 10 | vnt. |
| 115 | Flanšai plieniniai, virinami, su kakliuku | EN 1092-1 P245GH Type T11 B | 125 (139,7) PN 10 - 16 | 45,00 | 8 | vnt. |
| 116 | Flanšai plieniniai, virinami, su kakliuku | EN 1092-1 P245GH Type T11 B | 150 (168,3) PN 10 - 16 | 50,00 | 6 | vnt. |
| 117 | Flanšai plieniniai, virinami, su kakliuku | EN 1092-1 P245GH Type T11 B | 200 (219,1) PN 10 - 16 | 78,00 | 6 | vnt. |
| 118 | Flanšai plieniniai, aklini | EN 1092-1 P245GH P250GH | 50 (60,3) PN 10 - 16 | 7,80 | 10 | vnt. |
| 119 | Flanšai plieniniai, aklini | EN 1092-1 P245GH P250GH | 65 (76,1) PN 10 - 16 | 11,00 | 6 | vnt. |
| 120 | Flanšai plieniniai, aklini | EN 1092-1 P245GH P250GH | 80 (88,9) PN 10 - 16 | 13,20 | 8 | vnt. |
| 121 | Flanšai plieniniai, aklini | EN 1092-1 P245GH P250GH | 125 (139,7) PN 10 - 16 | 22,20 | 6 | vnt. |
| 122 | Flanšai plieniniai, aklini | EN 1092-1 P245GH P250GH | 150 (159,0) PN 10 - 16 | 24,00 | 4 | vnt. |
| 123 | Flanšai plieniniai, aklini | EN 1092-1 P245GH P250GH | 150 (168,3) PN 10 - 16 | 24,00 | 8 | vnt. |
| 124 | Flanšai plieniniai, aklini | EN 1092-1 P245GH P250GH | 200 (219) PN 10 - 16 | 35,00 | 2 | vnt. |
| 125 | Viensriegiai plieniniai, | EN 10253-2 EN10241 P235GH | 15 ilgis 50 mm | 0,30 | 40 | vnt. |
| 126 | Viensriegiai plieniniai, | EN 10253-2 EN10241 P235GH | 20 ilgis 60 mm | 0,40 | 40 | vnt. |
| 127 | Viensriegiai plieniniai, | EN 10253-2 EN10241 P235GH | 25 ilgis 60 mm | 0,50 | 50 | vnt. |
| 128 | Viensriegiai plieniniai, | EN 10253-2 EN10241 P235GH | 32 ilgis 60 mm | 0,55 | 50 | vnt. |
| 129 | Viensriegiai plieniniai, | EN 10253-2 EN10241 P235GH | 40 ilgis 60 mm | 0,75 | 80 | vnt. |
| 130 | Viensriegiai plieniniai, | EN 10253-2 EN10241 P235GH | 50 ilgis 60 mm | 1,50 | 100 | vnt. |
| 131 | Viensriegiai plieniniai, | EN 10253-2 EN10241 P235GH | 65 ilgis 85 mm | 2,00 | 20 | vnt. |
| 132 | Viensriegiai plieniniai, | EN 10253-2 EN10241 P235GH | 80 ilgis 100 mm | 4,50 | 30 | vnt. |
| 133 | Viensriegiai plieniniai, | EN 10253-2 EN10241 P235GH | 100 ilgis 120 mm | 6,00 | 20 | vnt. |
| 134 | Trumpasriegis - plieninis (juodas), | EN 10253-2 EN10241 P235GH | 15 ilgis 60 mm | 0,35 | 20 | vnt. |
| 135 | Trumpasriegis - plieninis (juodas), | EN 10253-2 EN10241 P235GH | 20 ilgis 60 mm | 0,38 | 20 | vnt. |
| 136 | Trumpasriegis - plieninis (juodas), | EN 10253-2 EN10241 P235GH | 25 ilgis 60 mm | 0,70 | 30 | vnt. |
| 137 | Trumpasriegis - plieninis (juodas), | EN 10253-2 EN10241 P235GH | 32 ilgis 60 mm | 0,80 | 30 | vnt. |
| 138 | Trumpasriegis - plieninis (juodas), | EN 10253-2 EN10241 P235GH | 40 ilgis 60 mm | 0,90 | 40 | vnt. |
| 139 | Trumpasriegis - plieninis (juodas), | EN 10253-2 EN10241 P235GH | 50 ilgis 60 mm | 1,30 | 80 | vnt. |
| 140 | Movos plieninės, (sriegis viename gale, viduje) | EN 10253-2 P235GH | 15 ilgis 60 mm | 3,00 | 60 | vnt. |
| 141 | Movos plieninės virinama (juoda) | EN 10253-2 P235GH | 15 (21,3) | 0,40 | 50 | vnt. |
| 142 | Movos plieninės virinama (juoda) | EN 10253-2 P235GH | 20 (26,9) | 0,45 | 50 | vnt. |
| 143 | Movos plieninės virinama (juoda) | EN 10253-2 P235GH | 25 (33,7) | 0,60 | 50 | vnt. |
| 144 | Movos plieninės virinama (juoda) | EN 10253-2 P235GH | 32 (42,4) | 0,90 | 40 | vnt. |
| 145 | Movos plieninės virinama (juoda) | EN 10253-2 P235GH | 40 (48,3) | 1,00 | 40 | vnt. |
| 146 | Movos plieninės virinama (juoda) | EN 10253-2 P235GH | 50 (60,3) | 1,90 | 50 | vnt. |
| 147 | Srieginiai pajungimo komplektai su prailgintu atvamzdžiu ir su tarpinėmis. Skirti skaitliukų DN20 pajungimui | EN 10253-2 P235GH | 20 Ilgis 60 mm | 5,50 | 80 | vnt. |
| 148 | Srieginiai pajungimo komplektai su prailgintu atvamzdžiu ir su tarpinėmis. Skirti skaitliukų DN25 pajungimui | EN 10253-2 P235GH | 25 Ilgis 100 mm | 7,20 | 200 | vnt. |
| 149 | Srieginiai pajungimo komplektai su prailgintu atvamzdžiu ir su tarpinėmis. Skirti skaitliukų DN40 pajungimui | EN 10253-2 P235GH | 40 Ilgis 160 mm | 13,50 | 50 | vnt. |
| 150 | Išardoma jungtis ketaus su tarpinėmis (vidus - išorė), (amerikankė), cinkuota | EN 1563 (1561, 1562) DIN EN 10242 GGG40 | ½" | 1,90 | 20 | vnt. |
| 151 | Išardoma jungtis ketaus su tarpinėmis (vidus - išorė), (amerikankė), cinkuota | EN 1563 (1561, 1562) DIN EN 10242 GGG40 | ¾" | 2,40 | 20 | vnt. |
| 152 | Išardoma jungtis ketaus su tarpinėmis (vidus - išorė), (amerikankė), cinkuota | EN 1563 (1561, 1562) DIN EN 10242 GGG40 | 1" | 3,00 | 30 | vnt. |
| 153 | Išardoma jungtis ketaus su tarpinėmis (vidus - išorė), (amerikankė), cinkuota | EN 1563 (1561, 1562) DIN EN 10242 GGG40 | 1 ¼“ | 4,30 | 30 | vnt. |
| 154 | Išardoma jungtis ketaus su tarpinėmis (vidus - išorė), (amerikankė), cinkuota | EN 1563 (1561, 1562) DIN EN 10242 GGG40 | 1 ½“ | 5,30 | 25 | vnt. |
| 155 | Išardoma jungtis ketaus su tarpinėmis (vidus - išorė), (amerikankė), cinkuota | EN 1563 (1561, 1562) DIN EN 10242 GGG40 | 2" | 7,60 | 24 | vnt. |
| 156 | Žalvarinis srieginis pajungimo komplektas su integruotu atbuliniu vožtuvu | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ½" | 7,00 | 200 | vnt. |
| 157 | Įmontuojamas atbulinis vožtuvas į žalvarinį antgalį (Vandens srauto reguliavimui, nrv-s-01) | EN 13959:2024 Taikoma DN 6 – DN 250 | ½" | 2,20 | 120 | vnt. |
| 158 | Mova užveržiama vidinis sriegis, ketaus, cinkuota (GEBO arba lygiavertis) | EN 10242 (EN-GJMB-350-10) | ½" | 6,00 | 30 | vnt. |
| 159 | Mova užveržiama vidinis sriegis, ketaus, cinkuota (GEBO arba lygiavertis) | EN 10242 (EN-GJMB-350-10) | ¾" | 8,00 | 20 | vnt. |
| 160 | Mova užveržiama vidinis sriegis, ketaus, cinkuota (GEBO arba lygiavertis) | EN 10242 (EN-GJMB-350-10) | 1" | 9,00 | 30 | vnt. |
| 161 | Mova užveržiama vidinis sriegis, ketaus, cinkuota (GEBO arba lygiavertis) | EN 10242 (EN-GJMB-350-10) | 1 ½" | 12,00 | 20 | vnt. |
| 162 | Mova užveržiama vidinis sriegis, ketaus, cinkuota (GEBO arba lygiavertis) | EN 10242 (EN-GJMB-350-10) | 1 ¾" | 14,50 | 30 | vnt. |
| 163 | Mova užveržiama vidinis sriegis, ketaus, cinkuota (GEBO arba lygiavertis) | EN 10242 (EN-GJMB-350-10) | 2" | 22,00 | 30 | vnt. |
| 164 | Išardoma jungtis žalvarinė (vidus - išorė) (amerikankė) | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ½" | 1,40 | 650 | vnt. |
| 165 | Išardoma jungtis žalvarinė (vidus - išorė) (amerikankė) | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ¾" | 2,40 | 40 | vnt. |
| 166 | Išardoma jungtis žalvarinė (vidus - išorė) (amerikankė) | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | 1" | 4,10 | 50 | vnt. |
| 167 | Išardoma jungtis žalvarinė (vidus - išorė) (amerikankė) | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | 1 ¼" | 6,40 | 30 | vnt. |
| 168 | Išardoma jungtis žalvarinė (vidus - išorė) (amerikankė) | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | 1 ½" | 11,00 | 30 | vnt. |
| 169 | Išardoma jungtis žalvarinė (vidus - išorė) (amerikankė) | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | 2" | 17,00 | 30 | vnt. |
| 170 | Žalvarinis sujungimas srieginis (išorė - išorė), (nipelis) | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ½" | 0,60 | 60 | vnt. |
| 171 | Žalvarinis sujungimas srieginis (išorė - išorė), (nipelis) | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ¾" | 0,80 | 50 | vnt. |
| 172 | Žalvarinis sujungimas srieginis (išorė - išorė), (nipelis) | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | 1" | 1,50 | 40 | vnt. |
| 173 | Žalvarinis sujungimas srieginis (išorė - išorė), (nipelis) | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | 1 ¼" | 2,50 | 30 | vnt. |
| 174 | Žalvarinis sujungimas srieginis (išorė - išorė), (nipelis) | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | 1 ½" | 3,20 | 30 | vnt. |
| 175 | Žalvarinis sujungimas srieginis (išorė - išorė), (nipelis) | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | 2" | 5,50 | 40 | vnt. |
| 176 | Redukcija žalvarinė (išorė – vidus) | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ½" - ⅜“ | 0,55 | 30 | vnt. |
| 177 | Redukcija žalvarinė (išorė – vidus) | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ¾" - ½" | 0,60 | 40 | vnt. |
| 178 | Redukcija žalvarinė (išorė – vidus) | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | 1“ – ¾“ | 1,50 | 40 | vnt. |
| 179 | Žalvarinis pailginimas srieginis | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ½" ilgis 10 mm | 0,80 | 40 | vnt. |
| 180 | Žalvarinis pailginimas srieginis | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ½" ilgis 15 mm | 0,90 | 60 | vnt. |
| 181 | Žalvarinis pailginimas srieginis | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ½" ilgis 20 mm | 0,95 | 50 | vnt. |
| 182 | Žalvarinis pailginimas srieginis | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ½" ilgis 30 mm | 1,00 | 60 | vnt. |
| 183 | Žalvarinė alkūnė srieginė (vidus – išorė) | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ½" | 1,00 | 20 | vnt. |
| 184 | Žalvarinė alkūnė srieginė (vidus – vidus) | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ½" | 1,10 | 20 | vnt. |
| 185 | Žalvarinė alkūnė srieginė (vidus – išorė) | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ¾" | 1,20 | 20 | vnt. |
| 186 | Žalvarinė alkūnė srieginė (vidus - vidus) | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ¾" | 1,20 | 20 | vnt. |
| 187 | Žalvarinė alkūnė srieginė (vidus – išorė) | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | 1“ | 2,90 | 20 | vnt. |
| 188 | Žalvarinė alkūnė srieginė (vidus - vidus) | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | 1" | 2,90 | 20 | vnt. |
| 189 | Trišakiai žalvariniai srieginiai | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ½" x ½“ x ½“ | 1,30 | 30 | vnt. |
| 190 | Trišakiai žalvariniai srieginiai | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ¾“ x ¾“ x ¾“ | 2,10 | 20 | vnt. |
| 191 | Trišakiai žalvariniai srieginiai | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | 1“ x 1“ x 1“ | 3,50 | 20 | vnt. |
| 192 | Ketaus cinkuoti trišakiai, srieginiai | PN-EN 10242 EN 1563 GGG40 | ½" | 0,70 | 20 | vnt. |
| 193 | Ketaus cinkuoti trišakiai, srieginiai | PN-EN 10242 EN 1563 GGG40 | ¾" | 0,90 | 20 | vnt. |
| 194 | Ketaus cinkuoti trišakiai, srieginiai | PN-EN 10242 EN 1563 GGG40 | 1" | 1,50 | 20 | vnt. |
| 195 | Ketaus cinkuoti trišakiai, srieginiai | PN-EN 10242 EN 1563 GGG40 | 1 ¼" | 2,20 | 10 | vnt. |
| 196 | Ketaus cinkuoti trišakiai, srieginiai | PN-EN 10242 EN 1563 GGG40 | 1 ½" | 3,00 | 10 | vnt. |
| 197 | Ketaus cinkuoti trišakiai, srieginiai | PN-EN 10242 EN 1563 GGG40 | 2" | 5,00 | 8 | vnt. |
| 198 | Ketaus cinkuoti trišakiai, srieginiai | PN-EN 10242 EN 1563 GGG40 | 65 (76,1) | 10,00 | 6 | vnt. |
| 199 | Redukcinės movos žalvarinės srieginės | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ½"- ¾“ | 1,50 | 30 | vnt. |
| 200 | Redukcinės movos žalvarinės srieginės | EN ISO 228-1 CW617N | ¾“ - 1“ | 2,40 | 30 | vnt. |
| 201 | Redukcinės movos žalvarinės srieginės | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ½“ - ⅜“ | 1,10 | 20 | vnt. |
| 202 | Mova žalvarinė | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ½“ | 0,90 | 30 | vnt. |
| 203 | Mova žalvarinė | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ¾“ | 1,30 | 30 | vnt. |
| 204 | Mova žalvarinė | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | 1“ | 2,00 | 30 | vnt. |
| 205 | Nipelis redukcinis žalvarinis | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ½"- ¾“ | 0,80 | 20 | vnt. |
| 206 | Nipelis redukcinis žalvarinis | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ¾“ - 1“ | 1,30 | 20 | vnt. |
| 207 | Nipelis redukcinis žalvarinis | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ½“ - ⅜“ | 0,60 | 20 | vnt. |
| 208 | Vamzdis presuojamas, plieninis | EN13501-1/2 1.0215 | 15 x 1,2 | 2,00 | 30 | metras |
| 209 | Vamzdis presuojamas, plieninis | EN13501-1/2 1.0215 | 22 x 1,5 | 3,00 | 30 | metras |
| 210 | Vamzdis presuojamas, plieninis | EN13501-1/2 1.0215 | 28 x 1,5 | 4,00 | 42 | metras |
| 211 | Vamzdis presuojamas, plieninis | EN13501-1/2 1.0215 | 35 x 1,5 | 5,50 | 30 | metras |
| 212 | Vamzdis presuojamas, plieninis | EN13501-1/2 1.0215 | 42 x 1,5 | 7,20 | 30 | metras |
| 213 | Vamzdis presuojamas, plieninis | EN13501-1/2 1.0215 | 54 x 1,5 | 8,00 | 48 | metras |
| 214 | Alkūnė presuojama, plieninė, 90⁰, vidus/vidus | EN13501-1/2 1.0215 | 15 | 2,50 | 10 | vnt. |
| 215 | Alkūnė presuojama, plieninė, 90⁰, vidus/vidus | EN13501-1/2 1.0215 | 22 | 3,30 | 10 | vnt. |
| 216 | Alkūnė presuojama, plieninė, 90⁰, vidus/vidus | EN13501-1/2 1.0215 | 28 | 4,50 | 15 | vnt. |
| 217 | Alkūnė presuojama, plieninė, 90⁰, vidus/vidus | EN13501-1/2 1.0215 | 35 | 12,00 | 10 | vnt. |
| 218 | Alkūnė presuojama, plieninė, 90⁰, vidus/vidus | EN13501-1/2 1.0215 | 42 | 18,00 | 10 | vnt. |
| 219 | Alkūnė presuojama, plieninė, 90⁰, vidus/vidus | EN13501-1/2 1.0215 | 54 | 22,00 | 20 | vnt. |
| 220 | Jungtis presuojama, plieninė, išorinis sriegis | EN13501-1/2 1.0215 | 15 x ½“ | 5,00 | 9 | vnt. |
| 221 | Jungtis presuojama, plieninė, išorinis sriegis | EN13501-1/2 1.0215 | 22 x ½“ | 5,30 | 15 | vnt. |
| 222 | Jungtis presuojama, plieninė, išorinis sriegis | EN13501-1/2 1.0215 | 22 x ¾“ | 6,00 | 12 | vnt. |
| 223 | Jungtis presuojama, plieninė, išorinis sriegis | EN13501-1/2 1.0215 | 22 x 1“ | 6,50 | 18 | vnt. |
| 224 | Jungtis presuojama, plieninė, išorinis sriegis | EN13501-1/2 1.0215 | 28 x ¾“ | 8,20 | 15 | vnt. |
| 225 | Jungtis presuojama, plieninė, išorinis sriegis | EN13501-1/2 1.0215 | 28 x 1“ | 6,30 | 15 | vnt. |
| 226 | Jungtis presuojama, plieninė, išorinis sriegis | EN13501-1/2 1.0215 | 35 x 1 ¼“ | 9,60 | 10 | vnt. |
| 227 | Jungtis presuojama, plieninė, išorinis sriegis | EN13501-1/2 1.0215 | 42 x 1 ½“ | 10,80 | 10 | vnt. |
| 228 | Jungtis presuojama, plieninė, išorinis sriegis | EN13501-1/2 1.0215 | 54 x 2“ | 16,70 | 10 | vnt. |
| 229 | Trišakis presuojamas, plieninis | EN13501-1/2 1.0215 | 15 x 15 x 15 | 4,40 | 14 | vnt. |
| 230 | Trišakis presuojamas, plieninis | EN13501-1/2 1.0215 | 22 x 22 x 22 | 5,20 | 10 | vnt. |
| 231 | Trišakis presuojamas, plieninis | EN13501-1/2 1.0215 | 28 x 28 x 28 | 6,80 | 14 | vnt. |
| 232 | Trišakis presuojamas, plieninis | EN13501-1/2 1.0215 | 35 x 35 x 35 | 10,60 | 10 | vnt. |
| 233 | Trišakis presuojamas, plieninis | EN13501-1/2 1.0215 | 42 x 42 x 42 | 15,60 | 10 | vnt. |
| 234 | Trišakis presuojamas, plieninis | EN13501-1/2 1.0215 | 54 x 54 x 54 | 18,80 | 10 | vnt. |
| 235 | Cinkuotas juodo metalo vamzdis | EN1461 ir EN10240 S195T | 25 x 2,9 | 2,90 | 30 | metras |
| 236 | Cinkuotas juodo metalo vamzdis | EN1461 ir EN10240 S195T | 32 x 3,2 | 4,00 | 18 | metras |
| 237 | Cinkuotas juodo metalo vamzdis | EN1461 ir EN10240 S195T | 88,9 x 3,2 | 7,00 | 12 | metras |
| 238 | Cinkuotas juodo metalo vamzdis | EN1461 ir EN10240 S195T | 114,3 x 3,6 | 11,00 | 12 | metras |

*Nurodytas Prekių kiekis yra preliminarus Sutarties galiojimo laikotarpiu. Perkantysis subjektas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekius, t. y. atskirose eilutėse nurodyti Prekių kiekiai gali būti keičiami (didėti ar mažėti), neviršijant bendros nurodytos maksimalios Sutarties vertės. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.

  - Esant poreikiui, Perkantysis subjektas gali įsigyti Pasiūlyme nenurodytų, tačiau su Sutarties objektu susijusių panašių Prekių, neviršijant 10 (dešimt) procentų nuo maksimalios Sutarties kainos, už kurias bus apmokama ne didesnėmis nei minėtų Prekių užsakymo dieną Tiekėjo kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių Prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

  - Techninės specifikacijos 3.2 p. Lentelėje Nr.1 vamzdžiai Eil. Nr. 1–11; 27–51; 235–238 turi būti 6 metrų ilgio, galima paklaida 5 %.

  - Techninės specifikacijos 3.2 p. Lentelėje Nr.1 vamzdžiai Eil. Nr. 208–213 pagal Perkančio subjekto poreikį turi būti 3 metrų arba 6 metrų ilgio, galima paklaida 5 %.

  - Techninės specifikacijos 3.2 p. Lentelėje Nr. 1 surašytų standartų, plienų reikalavimai turi būti lygiaverčiai arba aukštesnės kokybės.

  - Techninės specifikacijos 3.2 p. Lentelėje Nr. 1 surašytų techninių duomenų galima paklaida 2 %.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekių pristatymo vieta: Prekes Perkantysis subjektas atsiims savo transportu. Prekių atsiėmimo punktas turi būti Kauno mieste. Jei  Tiekėjas neturi punkto Kauno mieste, prekes pristato adresu Karo ligoninės g., 31, Kaunas („Pergalės“ katilinė)  savo jėgomis.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Į Prekių kainą turi būti įskaičiuotos visos Tiekėjo patiriamos išlaidos, komplektavimo, transportavimo, iškrovimo ar kitos su pristatymu susijusios  sąnaudos.

  - Tiekėjo sukomplektuotos (pristatomos) Prekės turi būti naujos, kokybiškos. Prekių kokybė turi atitikti šios Techninės specifikacijos Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybę, reikalavimus.

  - Kartu su Pasiūlymu turi būti pateikta visų siūlomų Prekių pavadinimai ir techniniai duomenys pagal Techninės specifikacijos 3.2 p. Lentelėje Nr. 1 stulpelyje (Standartas, plienas), surašant kiekvienai pozicijai atskirai.

  - Prekės turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

- PREKIŲ TEIKIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės bus perkamos pagal Perkančiojo subjekto poreikį Sutarties galiojimo laikotarpiu. Perkantysis subjektas pateikia Užsakymus dėl Prekių komplektavimo (pristatymo) tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu, nurodytu Sutartyje, kuriame pateikiamas Prekių poreikis, kiekis, sukomplektavimo (pristatymo) terminas.

  - Prekės turi būti paruoštos atsiėmimui Tiekėjo sandėlyje arba pristatytos pagal šios Techninės specifikacijos 4.1 punkto reikalavimus ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Perkančiojo subjekto Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Tiekėjas Prekes turės tiekti Techninės specifikacijos 4 dalyje nurodytu adresu Perkančiojo subjekto darbo metu (I–IV 07:30–16:30 val., V 07:30–14:00 val.).

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekių trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Prekių kokybę.

  - Prekių perdavimo–priėmimo metu pastebėtoms defektuotoms prekėms pakeisti nustatomas 2 (dviejų) darbo dienų terminas nuo Perkančiojo subjekto pranešimo apie defektuotas, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas / defektuotas Prekes privalo pasiimti iš Perkančiojo subjekto ir savo lėšomis grąžinti Perkančiojo subjekto nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Prekių krovimo važtaraštis.

  - Prekių priėmimo–perdavimo aktai.