Pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. | Pirkimo objekto pavadinimas: | Kariniai šalmai |
| --- | --- | --- |
| 2. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui: | Kariniai šalmai – individualios apsaugos priemonė, skirta apsaugoti galvos sritį nuo šaunamųjų ginklų ir skeveldrų žalojančio poveikio. - Bendri reikalavimai: - Šalmą sudaro šalmo gaubtas, šalmo vidinės įrangos elementai (amortizacinių pagalvėlių sistema, šalmo dydžio reguliavimo ir fiksavimo sistema, šalmo stabilumo palaikymo mechanizmas su smakro fiksavimo sistema ir greito atsegimo sagtele), šalmo elementai skirti papildomai įrangai. - Šalmo balistinės apsaugos lygis: ne mažesnis kaip IIIA pagal NIJ 0106.01 arba lygiavertį standartą. - Šalmo apsauga nuo skeveldrų: šalmo atsparumas skeveldroms turi būti nustatytas pagal NATO STANAG 2920 bandymo metodiką, kur V50 (vidutinis fragmento imitatoriaus greitis) turi būti ne mažiau kaip 650 m/s arba kitą lygiavertę bandymo metodiką, užtikrinančią ne mažesnį apsaugos lygį. - Konstrukcija: - Šalmo forma - šalmas turi būti ovalinio sferinio segmento formos su pilnai atviromis ausimis (aukšto iškirpimo, angl. High cut).) - Šalmo konstrukcija turi užtikrintini galimybę naudoti šalmą su dujokauke, deguonies kauke, ausinėmis, naktinio matymo prietaisais, kamera, papildoma balistine apsauga. - Amortizacinių pagalvėlių sistema, sudaryta iš minkštų pagalvėlių su atminties funkcija (angl. Memory foam), privalo užtikrinti smūgio energijos absorbciją. Amortizacinių pagalvėlių išdėstymas leidžia pritaikyti šalmą pagal galvos formą, jų padėtį keičiant pagal vartotojo poreikį - pagalvėles galima pritvirtinti, nuimti ir vėl pritvirtinti, nenaudojant specialių įrankių. Pagalvėlės eksploatavimo metu neturi savaime keisti savo pozicijos. - Šalmo dydžio reguliavimo ir fiksavimo sistema: šalmas turi turėti vidinę dydžio reguliavimo sistemą, leidžiančią pritaikyti šalmą prie naudotojo galvos apimties ir formos. Reguliavimo mechanizmo forma turi būti pritaikyta reguliuoti šalmą dėvint pirštines. Šalmo dydžio reguliavimo sistema neturi savaime atsilaisvinti einant, bėgant. - Šalmo stabilumo palaikymo sistema: šalmas turi turėti stabilumo palaikymo sistemą, sudarytą iš reguliuojamo ilgio dirželių, dirželių ilgio reguliatorių, smakro srities fiksavimo ir greito atsegimo bei užsegimo sagties. Smakro srities fiksavimo detalė turi būti paminkštinta. Sistema turi užtikrinti šalmo fiksavimą ant naudotojo galvos. - Šalmo elementai skirti papildomai įrangai: - Ant šalmo gaubto turi būti bent po vieną iš abiejų pusių šoninį bėgelį su priedų tvirtinimo sistema pagal MIL-STD-1913 arba lygiavertį standartą; - Turi būti priekinis laikiklis naktinio matymo ar kitam prietaisui. - Turi būti bent po vieną tekstilinį Velcro arba lygiaverčio kibaus užsegimo minkštosios (angl. Loop) dalies elementą priedams tvirtinti (spalva tokia pati arba artima šalmo spalvai) ant šalmo šonų, gale ir viršuje. - Medžiagos: - Šalmo kiauto medžiaga: aramido kompozitas, polietilenas arba analogiškos šios techninės specifikacijos reikalavimus (balistinės apsaugos, svorio reikalavimus) atitinkančios medžiagos. - Šalmo ir šalmo priedų (šalmo kevalas, bėgeliai, kibios juostos, dirželiai, sagtys ir t.t.) visi matomi komponentai turi būti matiniai, vienspalviai, spalva – 6003 (Olive green) pagal RAL spalvų katalogą arba artimos spalvos. - Šalmo dydis ir svoris: - Šalmas turi būti bent keturių dydžių, pritaikytų skirtingai galvos apimčiai. Šalmų dydžio diapazonas turi būti tinkamas naudotojams, kurių galvos apimtys yra: mažiausia ne didesnė nei 52 cm, didžiausia - ne mažesnė nei 65 cm. - Didžiausio dydžio šalmo svoris turi būti ne daugiau kaip 1650 g. - Komplektacija: - Šalmas – 1 vnt. - Transportavimo krepšys – 1 vnt. - Šalmo naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba – 1 vnt. |
| 3. | Kiti reikalavimai: | 3.1. Šalmas turi būti naujas, nenaudotas. 3.2. Garantinis terminas: 3.2.1. Šalmo kevalui suteikiama ne trumpesnė kaip 10 metų gamintojo garantija nuo prekių priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. 3.2.2. Kitiems šalmo elementams ir krepšiui – ne trumpesnė ne 2 metų garantija, skaičiuojama nuo prekių priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. |

___________________________