SPS priedas Nr.1

Kontaktų centro platformos palaikymo ir plėtros paslaugos

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: Perkančioji organizacija, siekdama užtikrinti esamo kontaktų centro nepertraukiamą veikimą bei išplėsti jo funkcionalumą, perka paslaugą, kuri susideda iš:

- Kontaktų centro valdymo sistemos diegimo arba esamos sistemos Genesys Engage palaikymo;

- Kontaktų centro darbo vietos nuomos ir palaikymo;

- Viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugos;

- Mokymų;

- Konsultavimo ir vystymo paslaugų.

# Bendrieji reikalavimai

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomo sprendimo (Kontaktų centro valdymo sistemos) bei paslaugų atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Pirkimo objektui apibūdinti nurodyti konkretūs techniniai parametrai, technologijos, procesai, gamintojai ar prekės ženklai, standartai, tipai yra tik informacinio pobūdžio. Tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius produktus bei sprendimus, tačiau siūlomų analogiškų arba lygiaverčių produktų parametrai negali būti prastesni nei reikalaujami. Siūlomų „lygiaverčių“ prekių lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas.

- Tiekėjas turi būti siūlomo kontaktų centro valdymo sistemos sprendimo gamintojas arba oficialus gamintojo platintojas, arba gamintojo platintojo įgaliotas atstovas, turintis teisę parduoti siūlomą kontaktų centro valdymo sistemą, ją įdiegti ir teikti techninio aptarnavimo/priežiūros paslaugas arba turi būti sudaręs sutartį su kitu ūkio subjektu, kuris turi kontaktų centro valdymo sistemos gamintojo arba gamintojo platintojo, arba gamintojo platintojo įgalioto atstovo suteiktas teises.

- Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai ir/arba sertifikatų kopijos, įrodančios, kad Tiekėjas yra oficialus siūlomos kontaktų centro valdymo sistemos sprendimo gamintojo atstovas, įgaliotas parduoti, įdiegti, atlikti techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą siūlomai įrangai.

- Visi siūlomi kontaktų centro sistemos programiniai komponentai, atliekantys pagrindines maršrutizavimo ir medijų sąsajų funkcijas, turi būti to paties gamintojo ir realizuoti vieningos platformos pagrindu, nenaudojant trečių šalių produktų arba tiekėjas turi pateikti gamintojo raštą apie suderinamumą tarp programinių komponentų.

- Perkama kontaktų centro darbo vietos sprendimo įranga privalo būti nauja ir nenaudota, pateikiama originalioje gamintojo pakuotėje, gamykliškai atnaujinti komponentai („Refurbished“) neleistini.

- Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais diegimo darbų užbaigimui ir tinkamam kontaktų centro paslaugų teikimui, turi būti atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra detaliai aprašyti reikalavimuose.

- Tiekėjo siūlomos prekės neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.

- Tiekėjas neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 47 straipsnio 9 dalimi, jis pats, jo subtiekėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.

- Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti techninės specifikacijos 1 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

- Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

- Kontaktų centro paslauga turi būti įdiegta pilna apimtimi ir paruošta darbui bei pradėta teikti nuo 2026 m. spalio 27 dienos 7:00 val. Paslaugos teikimo trukmė –  24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo paslaugos teikimo pradžios.

Esama situacija:

- Šiuo metu Perkančiosios organizacijos naudojamas kontaktų centro valdymo sprendimas - Genesys Engage sistema, skirta įeinančių skambučių, atskambinimų, elektroninių laiškų ir paklausimų, chat užklausų, SMS žinučių aptarnavimui kontaktų centro darbo vietose. Genesys Engage licencijos galioja iki 2026 m. spalio 26 d.

- Genesys Engage sistema yra integruota su Perkančiosios organizacijos naudojama Alcatel žinybine stotele ir programine įranga Alcatel OmniPCX Enterprise v12.0.1708. Tiekėjas turės perkelti integracijų funkcionalumą į pateiktą sistemą.

Reikalavimai kontaktų centro diegimui

- Tiekėjas gali siūlyti esamos Genesys Engage sistemos pratęsimą arba naują sistemą, pilnai  atitinkančią visus esamos sistemos funkcionalumus.

- Tiekėjas, siūlantis kitą technologinį sprendimą (ne Genesys Engage), turi įvertinti ir atlikti Perkančiosios organizacijos poreikių analizę, parengti bei suderinti diegimo techninę užduotį. Perkančiajai organizacijai turi būti pateiktas detalus kontaktų centro paslaugos diegimo projektas. Kontaktų centro paslauga turi būti įdiegta pilna apimtimi ir paruošta darbui bei pradėta teikti nuo 2026 m. spalio 27 dienos 7:00 val.

- Tiekėjo siūlomi centriniai komponentai (Kontaktų centro valdymo sistema, fiksuotas ryšys) turi būti įdiegti paslaugos tiekėjo infrastruktūroje.

- Tiekėjas fiksuoto ryšio paslaugai užtikrinti gali pasitelkti kitus ūkio subjektus (partnerius).

- Tiekėjas turi įvertinti ir įtraukti į pasiūlymą visą kontaktų centro paslaugos techninę ir programinę įrangą bei licencijas, įskaitant kontaktų centro darbo vietų sprendimą.

- Tiekėjas turi įvertinti ir įtraukti į pasiūlymą kontaktų centro sprendimo diegimą.

- Tiekėjas turi įvertinti ir įtraukti į pasiūlymą kontaktų centro darbo vietos įrangos paruošimą naudojimui perkančiosios organizacijos buveinėje.

- Tiekėjas turi įvertinti ir įtraukti į pasiūlymą ryšio užtikrinimą su Perkančiosios organizacijos lokaliu tinklu (LAN), kurio adresas Vilnius, Santariškių g. 2:

  - Tiekėjas turi įvertinti ir įtraukti į pasiūlymą apjungimą su esama Perkančiosios organizacijos telefonų stotele SIP trunk technologija. Esamos telefonų stotelės konfigūravimo darbus, reikalingus skambučių užtikrinimui trumpaisiais numeriais tarp PO telefonų stotelės abonentų ir Kontaktų centro abonentų (ne mažiau kaip 30 kanalų), atliks Perkančioji organizacija,

  - Tiekėjas turi įvertinti ir įtraukti į pasiūlymą siūlomos Kontaktų centro valdymo sistemos integraciją su Perkančiosios organizacijos turimu trumpųjų žinučių siuntimo serveriu SMS žinučių siuntimui.

- Tiekėjas turi įvertinti ir įtraukti į pasiūlymą Specialistų, Supervizorių ir Administratorių mokymus, paruošti ir pateikti detalias instrukcijas.

- Tiekėjas turi įvertinti ir įtraukti į pasiūlymą konsultavimo ir vystymo paslaugos.

- Tiekėjas turi įvertinti ir įtraukti į pasiūlymą esamos kontaktų centro fiksuoto ryšio numeracijos išsaugojimą bei perkėlimą į siūlomą kontaktų centro valdymo sistemą su viešojo fiksuoto telefono ryšio sprendimu. Perkančioji organizacija suteiks visus reikiamus leidimus numerių perkėlimui.

- Tiekėjas turi įvertinti ir įtraukti į pasiūlymą esamo kontaktų centro skambučių maršrutizavimo taisyklių perkėlimą bei jų veikimo testavimą.

- Tiekėjas turi įvertinti ir įtraukti į pasiūlymą visus kaštus techninėje specifikacijoje aprašytam funkcionalumui užtikrinti.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

# Reikalavimai kontaktų centro valdymo sistemai

- Siūloma kontaktų centro įranga turi gebėti aptarnauti šias komunikavimo kanalų rūšis:

  - Įeinančius skambučius.

  - Atskambinimo (angl. call-back) skambučius, užsakytus iš skambučių eilių, konsultanto darbo vietos aplikacijos.

  - Išeinančių skambučių, el. laiškų ir SMS kampanijas (angl. Outbound campaigns) pagal į duomenų bazę pakraunamus skambinimo sąrašus. Sąrašai gali būti pakraunami per automatizuotą duomenų bazių sąsają arba importuojant *.xls,*.csv (arba lygiavertį formatą) failą.

  - Elektroninio pašto užklausas.

  - Chat pokalbius interneto portale.

  - Trumpąsias SMS žinutes.

- Kontaktų centro valdymo sistema turi palaikyti ne mažiau kaip 40 Konsultantų darbo vietų (naudotojų), ne mažiau kaip 5 Supervizoriaus darbo vietų ir ne mažiau kaip 3 Administratoriaus darbo vietų  nekeičiant programinės įrangos.

- Visų darbo vietų pokalbiai turi būti įrašomi, saugomi ir prieinami pokalbių paieškos ir perklausos aplikacijoje. Pokalbių įrašai turi būti saugomi ne trumpiau kaip 6 mėnesius ir, suėjus 6 mėn. terminui, trinami automatiškai. Tiekėjas turės užtikrinti galimybę Perkančiosios organizacijos darbuotojams per pokalbių paieškos ir perklausos aplikaciją surasti, perklausyti, perskaityti įrašytas pastabas ir vertinimus visiems pokalbių įrašams.

- Paslaugų tiekėjas turi užtikrinti šiuo metu Perkančiosios organizacijos turimoje kontaktų centro įrangoje iki 2026 m. spalio 26 d. atliktų pokalbio įrašų ir vertinimų saugojimą ir darbuotojams prieigą prie jų 6 mėnesių laikotarpyje nuo Paslaugų teikimo pradžios datos.

- Visų aptarnautų užklausų istorija ir rašytinių užklausų (el. laiškų, Chat, SMS) turinys turi būti pasiekiamas konsultanto aplikacijoje. Užklausų istorija turi būti saugoma ne trumpiau kaip 6 mėnesius ir, suėjus 6 mėn. terminui, trinama automatiškai. Tiekėjas turės užtikrinti galimybę Perkančiosios organizacijos darbuotojams per konsultanto aplikaciją matyti užklausų istoriją, perskaityti gautas rašytines užklausas ir išsiųstus atsakymus.

- Tiekėjas turi užtikrinti šiuo metu Perkančiosios organizacijos turimoje kontaktų centro įrangoje iki 2026 m. spalio 26 d. atliktų rašytinių užklausų aptarnavimo istorijos ir užklausų turinio saugojimą ir Perkančiosios organizacijos darbuotojams prieigą prie jų 6 mėnesių laikotarpyje nuo Paslaugų teikimo pradžios.

# Reikalavimai naudotojų tipams

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo pasiūlymo duomenys |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Specialistas –Sistemos darbuotojams taikomi parametrai | Specialisto funkcionalumo naudotojai, naudojant kontaktų centro kompiuterinę aplikaciją turi gebėti: - prisijungti/atsijungti prie sistemos tiek iš telefono aparato, tiek iš kompiuterinės aplikacijos; - keisti darbo režimus/būsenas tiek iš telefono aparato, tiek iš kompiuterinės aplikacijos; - valdyti telefono aparatą iš kompiuterinės aplikacijos ir turėti galimybę keisti / atlikti sekančius veiksmus: - atsiliepti į skambutį; - pabaigti pokalbį; - užlaikyti pokalbį angl. (hold); - permesti pokalbį angl. (transfer) kitam naudotojui. - gauti ir vykdyti telefoninius skambučius; - gauti, rašyti, siųsti elektroninius laiškus; - dalyvauti pokalbiuose internetu (angl. Chat); - gauti, rašyti ir siųsti trumpąsias SMS žinutes (į Kontaktų centro paslaugos apimtį neįtrauktas apmokėjimas už SMS žinutes, Perkančioji organizacija vykdo siuntimus iš esamo SMS serverio); - suteikti bet kuriai iš užklausų vieną arba kelias temas (žymes); - matyti savo veiklos statistiką; - matyti savo grupių veiklos statistiką; - matyti aptarnaujamų IVR (angl. Interactive Voice Response) temų SLA (angl. Service Level Agreement); - realaus laiko režimu stebėti aptarnaujamų eilių visų tipų užklausų srautų statistiką; - perklausyti savo pokalbius; - matyti kitų naudotojų, esančių toje pačioje grupėje, režimus/būsenas; - matyti suminį dienos režimų/būsenų laiką; - matyti visų tipų užklausų istoriją. |  |
|  | Supervizorius – Sistemos darbuotojams taikomi parametrai | Supervizoriaus funkcionalumo naudotojai – Sistemos naudotojai su aukštesnėmis teisėmis, kurie vertina, analizuoja ir atlieka papildomas Kontaktų centro veiklos administravimo funkcijas. Supervizoriai turi turėti neribotą tiesioginę prieigą prie visų sistemos funkcijų, įskaitant visus Specialisto funkcionalumus bei papildomas galimybes: - peržiūrėti Specialisto grupės suplanuotus atskambinimus ir perskirstyti kitiems Specialistams arba įvykdyti juos pačiam; - stebėti visų tipų užklausų statistiką realiu laiku bei gauti visas istorines ir realaus laiko ataskaitas; - vertinti visų Specialistų pokalbius; - matyti visų grupių veiklos statistiką; - matyti visų komunikavimo kanalų veiklos statistiką; - perklausyti visus esančius istorijoje pokalbių įrašus. |  |
|  | Administratorius - Sistemos darbuotojams taikomi parametrai | Administratoriaus funkcionalumo naudotojai – Sistemos vadovai ir kiti atsakingi asmenys. Administratoriai turi turėti neribotą tiesioginę ar netiesioginę prieigą prie visų sistemos funkcijų, įskaitant visus Specialisto funkcionalumus bei papildomas galimybes: - administruoti IVR; - įkelti ir keisti balsinius informacinius pranešimus; - valdyti darbo/nedarbo meto skambučių skirstymo logikos nustatymus; - stebėti visų skambučių statistiką realiu laiku bei gauti visas istorines ir realaus laiko ataskaitas; - administruoti Sistemos naudotojus ir jų prieigos teises. Suteikti arba apriboti teises Sistemos meniu lygyje. |  |

# Reikalavimai skambučių valdymui

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo pasiūlymo duomenys |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Skambučių valdymas | Sistema turi priimti ir aptarnauti visus skambučius, adresuotus į išorinius ir vidinius Kontaktų centro numerius. |  |
|  |  | Naudotojai turi priimti ir atlikti skambutį rankiniu būdu bei iš kompiuterinės aplikacijos. |  |
|  | Gaunamų skambučių skirstymo algoritmai | Turi palaikyti gaunamų skambučių skirstymą pagal įvairius skambučių skirstymo algoritmus bei medžioklių tipus (angl. hunt group): Tiekėjas taip pat gali siūlyti ir lygiaverčius skambučių paskirstymo algoritmus bei medžioklių tipus atsižvelgiant į siūlomo sprendimo funkcionalumą. Skambučiai paskirstomi: - Apskritas (angl. Circular) skambučiai skirstomi eilės tvarka; - Nuoseklus (angl. Sequential) skambučiai skirstomi eilės tvarka, automatiškai pratęsiant skambučių paskirstymą nuo paskutinio atsiliepusio naudotojo; - skambučiai paskirstomi visiškai atsitiktiniu būdu; Skambučių skirstymo galimybės: - skambinama ilgiausiai nekalbėjusiam darbuotojui; - skambinama nustatyta prioriteto tvarka (pvz., skambinama aukščiausią kompetenciją turinčiam darbuotojui). |  |
|  | Gaunamų skambučių eilių valdymas | Turi būti galimybė valdyti gaunamų skambučių eiles keičiant skambučių prioritetą, pasiskirstymą tarp Sistemos naudotojų. |  |
|  | Darbo laiko administravimas | Turi būti galimybė per WEB sąsają savarankiškai administruoti darbo laiko korteles keičiant darbo/nedarbo laiką; |  |
|  | Sistemos įeinančių ir išeinančių pokalbių įrašymas ir administravimas | Kontaktų centro programinė įranga turi užtikrinti: - visų (įskaitant ir vidinius) įeinančių ir išeinančių pokalbių įrašymo funkcionalumą. Įrašyti pokalbiai privalo būti saugomi mažiausiai 6 mėn. Po 6 mėn. įrašai turi būti sunaikinami automatiškai; - turi būti galimybė per WEB sąsają patogiai filtruoti pokalbių įrašus pagal datą ir laiką, naudotoją, eilę ir skambučio temą (žymę). Taip pat WEB sąsajoje privalo būti paieškos pagal minimalų duomenų kiekį laukas; - pokalbių perklausymas gali vykti dviem būdais – parsisiunčiant pokalbio įrašą arba klausant jį realiu laiku per WEB sąsają; - turi būti fiksuojamas kiekvienas įrašo perklausymo ir atsiuntimo faktas įvykių istorijoje ( log failuose) |  |

# Reikalavimai kontaktų centro įrangos balsiniams pranešimams ir interaktyvaus balsinio atsakymo IVR komponentams

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo pasiūlymo duomenys |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IVR medžio administravimas | Turi būti galimybė per WEB sąsają savarankiškai administruoti (kurti, trinti, koreguoti) IVR medį, įkelti arba pašalinti balsinius informacinius pranešimus. |  |
|  | IVR pakeitimai realiu laiku | Turi būti IVR paslaugų pasirinkimo meniu klientams: generavimas ir transliavimas, pakeitimų realiu laiku (nestabdant sistemos veikimo) realizavimas. |  |
|  | IVR medžio dydis | Konfigūruojamas IVR paslaugų pasirinkimo meniu turi būti galimybė sukonfigūruoti meniu medį su ne mažiau kaip 7 gyliais ir ne mažiau kaip 9 pasirinkimais į plotį kiekviename gylyje. |  |
|  | IVR integracija | Turi būti galimybė integruoti IVR komponentą su skambučių paskirstymo Specialistams sistema, naudojant skirtingus meniu ir skirtingas strategijas priklausomai nuo skirtingų tipų užklausų eilių ir Specialisto funkcionalumo naudotojų būsenų. |  |
|  | IVR informacijos generavimas ir pateikimas | Informacijos, surinktos skambučio maršrutizavimo metu (skambinančiojo meniu pasirinkimai), generavimas ir pateikimas: Specialistams - į darbo vietos aplikaciją realiu laiku kartu su skambučiu, Supervizoriams – istorinių ataskaitų pavidalu. |  |
|  | Dinaminė informacija | Turi būti galimybė transliuoti dinaminę informaciją (data, laikas, numatoma laukimo trukmė, piniginė suma ir t.t). |  |

# Reikalavimai užklausų maršrutizavimui

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo pasiūlymo duomenys |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Grafinė aplinka | Vieninga grafinė aplinka maršrutizavimo strategijų sudarymui visoms aptarnaujamoms užklausų rūšims. |  |
|  | Užklausų automatizavimas | Automatinis užklausos atpažinimas ir jos priskyrimas paslaugos rūšiai. Įrašyto asmeninio konsultanto pasisveikinimo automatinis ištransliavimas klientui kiekvieną kartą, kuomet konsultantas atsiliepia į įeinantį skambutį. |  |
|  | Maršrutizavimo į darbo vietą taisyklės | Įeinančių, atskambinimo (angl. call-back) ir išeinančių skambučių, el. laiškų, chat, SMS užklausų paskirstymas per vieningą maršrutizavimo mechanizmą Specialistams. Atrinktam Specialistui užklausa į darbo vietos aplikaciją turi būti pristatoma automatiškai, atsižvelgiant į nustatytas maršrutizavimo taisykles. Specialistai negali patys nuspręsti kurią užklausą paims aptarnavimui. Turi būti užtikrinta galimybė dinaminiam užklausų maršrutizavimo sąlygų pasikeitimui atsižvelgiant į skaičiuojamą numatomą laukimo laiką (EWT), užklausų kiekį eilėje, aptarnaujančių konsultantų kiekį ir pan. |  |
|  | Užklausų filtravimas | Turi būti galimybė bet kurio tipo užklausoms priskirti dinamiškai, nustatytose ribose ir nustatytu žingsniu, besikeičiančius prioritetus (pvz., atsižvelgiant į užklausos laukimo laiką eilėje, kelti jos prioritetą, kad užklausa greičiau patektų pas Specialistą arba Supervizorių). |  |
|  | Aptarnavimo sąlygos | Automatinis aptarnavimo sąlygų pakeitimas tam tikru paros metu ar tam tikrą savaitės dieną. Turi būti galimybė bet kurio tipo užklausoms automatiškai keisti priskirtus agentų resursus priklausomai nuo esamos situacijos atitikimo nustatytiems aptarnavimo kokybiniams SLA parametrams (tai yra ar aptarnaujama pvz: 80% įeinančių skambučių per mažesnį nei 20 sekundžių laukimo eilėje laiką, ir jei ne, aptarnavimui priskirti papildomus agentų resursus). |  |
|  | Įrašymas į duomenų bazę | Užklausų aptarnavimo metu sukauptos informacijos įrašymas į išorines duomenų bazes. Visų tipų užklausų maršrutizavimas pagal išorinės duomenų bazės parametrus (identifikacijai naudojant skambinančiojo telefono numerį, el. pašto adresą, projekto numerį, suvestą ID kodą ir pan.). |  |
|  | Informacijos perdavimas | Kontaktų centro Specialistai privalo turėti galimybę persiųsti užklausą (skambutį, el. laišką, chat užklausą) kitam Specialistui neprarandant sukauptos ir konsultavimo metu papildomai Specialisto darbo vietoje suvestos informacijos. |  |
|  | Kelių užklausų aptarnavimo galimybė | Turi būti galimybė Specialistui aptarnauti kelias skirtingas užklausas tuo pačiu metu (el. laiškas ir skambutis). Konfigūruojant sistemos naudotoją nurodoma kiek ir kokios rūšies užklausų vienu metu jis gali aptarnauti. |  |
|  | Užklausos nukreipimas | Turi būti galimybė Specialistui ir Supervizoriui nukreipti užklausą kitam Specialistui. Užklausos nukreipimas tiesiogiai tam konsultantui, kuris valandos bėgyje yra paskutinis aptarnavęs tą klientą, o jei toks konsultantas nepasiekiamas – bet kuriam klientą reikiamą žinių lygį turinčiam konsultantui. |  |
|  | Naudotojo būsenų pasirinkimas | Sistema privalo užtikrinti galimybę Kontaktų centro naudotojams keisti einamąją naudotojo būseną (Pertraukėlė, Pietūs, Mokymai ir kt.) |  |

# Reikalavimai elektroninių laiškų priėmimui ir skirstymui

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo pasiūlymo duomenys |
| --- | --- | --- | --- |
|  | El. laiškų priėmimas ir skirstymas | Sistema privalo užtikrinti el. laiškų skirstymą bei valdymą, tam turi būti užtikrinti šie punktai: - El. laiškų maršrutizavimo logikos valdymo sistema turi būti vieningoje platformoje ir grafinėje aplinkoje kaip ir kiti užklausų tipai (skambučiai, chat); - Sistema turi užtikrinti el. laiškų skirstymą visiems Specialistams ir/arba Supervizoriams, dirbantiems vienu metu; - El. laiškų klasifikavimas pagal laiško atributus (siuntėjo adresą, temos ir turinio reikšminius žodžius) ir maršrutizavimas pagal aprašytus parametrus; - Galimybė atidėti el. laišką vėlesniam aptarnavimui išsaugant atidėtų laiškų aplanke; - Galimybė kurti asmeninius Specialistų ir Supervizorių el. laiškų aplankus gautiems ir atsakytiems laiškams; - Galimybė kurti bendrus Specialistų ir Supervizorių grupei el. laiškų aplankus gautiems ir atsakytiems laiškams; - Turi būti atsakymų kokybės užtikrinimo funkcionalumas, kai nepakankamos kvalifikacijos Specialistų laiškai automatiškai siunčiami patvirtinimui Supervizoriams. Supervizorius turi galimybę tvirtinti, koreguoti ir išsiųsti pats arba grąžinti koregavimui. |  |

# Reikalavimai atskambinimų (angl. call-back) klientams funkcionalumui
 skambučiui laukiant eilėje

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo pasiūlymo duomenys |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Automatinio skambinimo kampanijų funkcionalumas | Sistema privalo užtikrinti automatinio skambinimo kampanijų funkciją. Kuriant automatinio skambinimo kampaniją turi būti užtikrinti šie punktai: - Kampanijos pavadinimo suteikimas; - Kampanijos automatinio paleidimo data ir laikas; - Aprašymas arba komentaras; - Savarankiškas informacinio pranešimo įkėlimas; - Kvietimo trukmės nustatymas; - Pakartojimų neprisiskambinus nustatymas; - Pakartojimo periodiškumo nustatymas; - Kampanijos laiko kortelės priskyrimas; - Telefono numerio arba eilės priskyrimas kampanijai. Sistema privalo užtikrinti vykdomos kampanijos sustabdymo galimybę. |  |
|  | Išeinančio skambučio metu pranešimų transliavimas | Turi būti galimybė transliuoti informacinio pobūdžio informaciją (data, laikas, perspėjimas apie pokalbio įrašymą). |  |
|  | Neleisti pakartotinų Call-Back užsakymų | Turi būti galimybė unifikuoti užsakomus call-back skambučius įvertinus informaciją išorinėse duomenų bazėse naudojant tiesioginį prisijungimą prie duomenų bazių. Sistemai nustačius egzistuojantį atskambinimo užsakymą, klientas būtų informuojamas apie egzistuojantį užsakymą ir būtų transliuojamas iš anksto su PO suderintas tekstas. Po sėkmingo atskambinimo įrašas apie atskambinimo užsakymą būtu pašalinamas iš duomenų bazės. |  |
|  | Call-Back užsakymas, neprarandant vietos laukimo eilėje | Turi būti galimybė pasiūlyti laukiantiems eilėje klientams gauti atgalinį skambutį neprarandant vietos laukimo eilėje. Klientui sutikus užsakyti atskambinimą ir padėjus ragelį, jo virtuali vieta eilėje turi būti išsaugoma. Atėjus laikui patekti pas atsilaisvinusį konsultantą, sistema turi klientui paskambinti ir sujungti su rezervuotu konsultantu. |  |
|  | Call-Back užsakymas, kai sumažės kontaktų centro apkrovimas | Turi būti galimybė pasiūlyti laukiantiems eilėje klientams užsisakyti atskambinimo skambutį, kai sumažės kontaktų centro apkrovimas. Klientui sutikus užsakyti atskambinimą ir padėjus ragelį, kai atsiranda laisvų konsultantų, sistema turi klientui paskambinti ir sujungti su rezervuotu (arba bet kuriuo laisvu) konsultantu. |  |
|  | Call-Back užsakymas tam tikro tipo numeriams | Turi būti galimybė pasiūlyti atskambinimą, tik jei klientas paskambino iš tam tikro tipo numerių (pvz.: siūlyti, jei paskambino iš mobilių įrenginių, o jei paskambino iš užsienio – nesiūlyti). |  |

# Reikalavimai internetinių pokalbių (chat) funkcionalumui

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo pasiūlymo duomenys |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Chat priėmimas ir skirstymas | Chat priėmimas ir skirstymas: - Pokalbių užklausos, inicijuotos iš užsakovo WEB portalo, turi būti skirstomos Specialistams vieningoje užklausų maršrutizavimo sistemoje; - Chat maršrutizavimo logikos valdymo sistema turi būti vieningoje platformoje ir grafinėje aplinkoje kaip ir kiti užklausų tipai (skambučiai, el. laiškai) - Sistema turi užtikrinti Chat skirstymą visiems naudotojams, dirbantiems vienu metu; - Chat, kaip el. laiškai ir skambučiai, turi būti paskirstomi Specialistams atsižvelgiant į jų žinias, aprašytas Specialistų kvalifikacijos matricoje; - Turi būti galimybė perduoti pokalbį kitam Specialistui arba Supervizoriui neprarandant prieš tai buvusios komunikacijos. |  |
|  | Papildomi reikalavimai internetinių pokalbių (chat) funkcionalumui | - Turi būti galimybė klientui į internetinių pokalbių langą nusiųsti URL adresą; - Turi būti galimybė siųsti failą iš kliento kompiuterio Specialistui internetinių pokalbių sesijos metu, jei ši funkcija įjungta konfigūravimo parametruose. |  |

# Reikalavimai ataskaitoms ir stebėsenai

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo pasiūlymo duomenys |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Realaus laiko užklausų stebėsena | Sistema turi teikti realaus laiko užklausų stebėseną, apimant šią informaciją: - Skambučių, laukiančių eilėse, bendras kiekis; - Prisijungusių, laisvų ir skambutyje esančių naudotojų skaičius; - Praleistų (unikalių) skambučių kiekis; - Ilgiausiai laukiančio perskambinimo laikas; - Bendras praleistų skambučių kiekis; - Vidutinis perskambinimo laikas; - Užsakytų skambučių (priminimų apie perskambinimą) kiekis. - Turi būti galimybė matyti gautų užklausų (bendrai ir atskirai kiekvienai paslaugai) skaičių; - Turi būti galimybė matyti neatsakytų užklausų skaičių (bendrai ir atskirai kiekvienai paslaugai); - Turi būti galimybė matyti neatsakytų užklausų procentą (bendrai ir atskirai kiekvienai paslaugai); - Turi būti galimybė matyti susidariusią užklausų eilę (bendrai ir atskirai kiekvienai paslaugai). |  |
|  | Realaus laiko užklausų eilių stebėseną | Sistema turi teikti realaus laiko eilių stebėseną, apimant šią informaciją: - Užklausų Eilės pavadinimas; - Užklausų, laukiančių eilėje, kiekis; - Užklausų, laukiančių eilėje, ilgiausias laukimo laikas; - Naudotojo, prisijungusio prie eilės, būsenų atvaizdavimas; - Gautų, aptarnautų skambučių ir užklausų kiekis eilėje; - Vidutinis laukimo iki atsiliepimo laikas eilėje; - Vidutinė pokalbio trukmė eilėje; - Vidutinė užklausos sprendimo trukmė; - Atliktų skambučių kiekis eilėje; - Užklausos data ir laikas; - Laisvų naudotojų skaičius eilėje; - Vizualinis signalizavimas, jeigu bet kurios paslaugos kokybės (angl. service level) lygmuo nėra pasiekiamas, jei viršijami ar nepasiekiami nustatyti aptarnavimo parametrai. |  |
|  | Realaus laiko naudotojų stebėsena | Turi būti galimybė sukurti ir išsaugoti realaus laiko ataskaitų šablonus ir jų grupes. Turi būti galimybė kaitalioti išsaugotas grupes realaus laiko statistikos programinėje įrangoje ir perkelti jas į kitų grupės vadovų darbo vietų įrangą. Sistema turi teikti realaus laiko naudotojų stebėseną, apimant šią informaciją: - Naudotojų būsenos atvaizdavimas (prisijungęs, laisvas, darbas, pertraukoje, susirinkime); - Naudotojo pavadinimas ir vidinis telefono numeris; - Gautų, aptarnautų ir praleistų naudotojo užklausų kiekiai; - Vidutinė naudotojo užklausų sprendimo trukmė; - Vidutinis naudotojo laukimo laikas iki atsiliepimo; - Naudotojo perskambintų skambučių kiekis; - Naudotojo atliktų skambučių kiekis. - Vidutinis atliktų skambučių kiekis per valandą; - Turi būti galimybė realiu laiku matyti kiek klientų klauso IVR meniu dar iki pasirinkimo ir talpinimo į eilę. |  |
|  | Gautų ir įvykdytų skambučių ataskaitos | Kontaktų centro valdymo sistema turi teikti visų gautų ir įvykdytų skambučių ataskaitą, apimant šią informaciją: - Skambinančiojo numerio atvaizdavimas; - Skambučio data ir laikas; - Skambučio trukmė; - Laukimo iki atsiliepimo laikas; - Naudotojo, aptarnavusio skambutį, pavadinimas; - Skambučio tema (žymė); - Skambučio vertinimas; - Pokalbio įrašas. Turi būti galimybė patogiai filtruoti skambučius pagal datą ir laiką, naudotoją, eilę ir skambučio temą (žymę). Taip pat privalo būti paieškos pagal minimalų duomenų kiekį laukas. |  |
|  | Naudotojo darbo našumo ir pertraukų ataskaitos | Sistema turi teikti visų naudotojų darbo našumo ir pertraukų ataskaitą pagal periodą, apimant šią informaciją: - Naudotojo pavadinimas; - Pokalbių trukmė; - Naudotojo laukimo arba pasiekiamumo laikas; - Bendras prisijungimo laikas; - Naudotojo būsenų bendra trukmė; - Atskirų būsenų trukmės; - Vidutinis atliktų skambučių kiekis per valandą. |  |
|  | Visų užklausų eilių periodinė esminių rodiklių ataskaita | Sistema turi teikti visų eilių periodinę KPI (angl. Key Performance Indicator) ataskaitą, apimant šią informaciją: - Gautų užklausų kiekis; - Aptarnautų užklausų kiekis; - Praleistų užklausų kiekis; - Praleistų užklausų laukimo laikas; - Aptarnautų užklausų bendra procentinė išraiška nuo visų gautų užklausų; - Vidinių pokalbių bendra trukmė; - Išorinių pokalbių trukmė; - Bendra pokalbių trukmė; - Vidutinis aptarnautų užklausų kiekis per valandą; - Praleistų iki 20 sekundžių skambučių kiekis ir procentinė išraiška nuo visų praleistų skambučių; - Aptarnautų iki 20 sekundžių skambučių kiekis ir procentinė išraiška nuo visų aptarnautų skambučių. |  |
|  | Naudotojų periodinė esminių rodiklių ataskaita | Sistema turi teikti visų naudotojų periodinę Naudotojo ataskaitą, apimant šią informaciją: - Naudotojo pavadinimas; - Naudotojo darbo laikas pagal naudotojo būsenas; - Gautų užklausų kiekis; - Aptarnautų užklausų kiekis; - Praleistų (neaptarnautų) užklausų kiekis; - Vidinių pokalbių bendra trukmė; - Išorinių pokalbių trukmė; - Bendra pokalbių trukmė; - Vidutinis aptarnautų skambučių kiekis per valandą. |  |
|  | Ataskaitų valdymas | - Sistema turi teikti visų užklausų dieninę, savaitinę, mėnesinę ir metinę ataskaitas grafiškai atvaizduojant gautų, aptarnautų ir praleistų (neaptarnautų) užklausų kiekius, jų kitimą. Turi būti galimybė patogiai filtruoti užklausas pagal datą ir laiką bei aptarnavimo eilę, naudotoją ir registratūrą. |  |
|  | Detalių įvykių kaupimas ir istorinių ataskaitų pateikimas | Programinė įranga turi apimti šių užklausų aptarnavimo detalios informacijos surinkimą ir kaupimą: - El. laiškų aptarnavimo duomenis; - SMS žinučių aptarnavimo duomenis; - Chat aptarnavimo duomenis. |  |
|  | Detalių duomenų saugojimo laikotarpis | Programinė įranga privalo saugoti duomenis apie užklausas: Sukaupti detalūs duomenys turi būti prieinami ne trumpesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį. |  |
|  | Agreguotų duomenų saugojimas | - Agreguoti statistiniai duomenys turi būti prieinami ne trumpesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį, turi būti galimybė saugojimo laikotarpį keisti; - Agreguoti statistiniai duomenys turi būti kaupiami šiais intervalais: 15 minučių, 1 valanda, 1 diena, 1 mėnuo. |  |
|  | Unikalių įrašų saugojimas | Privalo būti kaupiami duomenys apie unikalius Sistemos techninius identifikacinius parametrus (pvz., užklausos ID, sujungimo ID). |  |
|  | Ataskaitų eksportavimas | Turi būti užtikrintas ataskaitų eksportavimas šiais formatais: Comma separated value .csv., MS Excel .xls arba .xlsx. |  |
|  | Ataskaitų automatizavimas | Ataskaitų automatizavimui privalo būti užtikrintos šios galimybės: - Galimybė automatiškai generuoti ataskaitas nustatytu laiku ir su nustatytais parametrais, filtrais; - Galimybė automatiškai sugeneruotas ataskaitas išsiųsti elektroniniu paštu grupei gavėjų; - Galimybė nustatyti individualius automatinių ataskaitų generavimo formatus, gavėjus ir kitus parametrus bei filtrus. |  |
|  | Ataskaitų prieinamumas | Turi būti galimybė lokaliai pasiekti visus sukauptus detalius ir agreguotus istorinius duomenis standartinėmis trečių šalių priemonėmis. |  |

# Reikalavimai pokalbių įrašymo, paieškos ir perklausymo komponentui

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo pasiūlymo duomenys |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aplikacija | Visų Specialistų pokalbiai turi būti įrašomi, saugomi ir prieinami pokalbių įrašų paieškos, perklausymo ir kokybės vertinimo aplikacijoje. Pokalbių įrašai turi būti saugomi ne trumpiau kaip 6 mėnesius ir, suėjus 6 mėn. terminui, trinama automatiškai. |  |
|  | Pokalbių įrašymas ir saugojimas | Pokalbių įrašymas ir saugojimas atliekamas centralizuotai kontaktų centro valdymo sistemoje be jokios papildomos, prijungtos prie naudotojo telefono, aparatinės įrangos ir programinės įrangos, esančios Specialistų ir Supervizorių kompiuteryje. Pokalbio įrašo byla nekuriama ir nesaugoma Specialisto kompiuteryje. Specialistas negali išjungti įrašymo funkcijos iš darbastalio aplikacijos. Pokalbiai turi būti įrašomi stereo formatu – kiekviena pokalbio šalis atskiru kanalu (kad būtų galimybė tiksliai identifikuoti kiekvienos šalies sakomus žodžius). Turi būti įrašytas visas kliento pokalbis, net jei jis buvo persiunčiamas kitiems konsultantams į kitus Lietuvos miestus. |  |
|  | Pokalbių įrašymo apribojimai | Saugomų pokalbių įrašų kiekis ir talpa negali būti ribojami siūlomo komponento parametrų. |  |
|  | Įrašų prieinamumas | Visi pokalbių įrašai turi būti prieinami per kontaktų centro valdymo sistemą. Turi būti užtikrintas įvairių lygių teisių delegavimas naudotojams: administruoti sistemą; perklausyti visus įrašus; perklausyti tik savo ar tik savo grupės įrašus; išsaugoti įrašus. |  |
|  | Pokalbių įrašymas iš skirtingų darbo vietų | Pokalbių įrašymas suderinamas su laisvai pasirenkama kontaktų centro naudotojo darbo vieta. Naudotojas registruojasi savo vardu bet kurioje darbo vietoje, o įrašymo sistema teisingai identifikuoja Specialistą ir įrašytą informaciją registruoja jo vardu. |  |
|  | Įrašų perklausymo komponentas | Įrašų perklausymo komponentas privalo užtikrinti šias galimybes: - Galimybė įrašų paiešką ir perklausymą vykdyti pagal įrašų metaduomenis duomenų bazėje: skambinančiojo numerį, Specialisto numerį, datą, laiką bei papildomus, su skambučiu maršrutizacijos metu susietus, parametrus (pvz., paslaugos rūšis, IVR meniu pasirinkimas); - Galimybė paieškos aplikacijoje pasirinkti kuriuos duomenų stulpelius nori matyti; - Galimybė rūšiuoti įrašus pagal pokalbio datą, skambučio trukmę, Specialisto vardą; - Galimybė uždrausti ištrinti pokalbių įrašus iš paieškos ir perklausymo aplikacijos. |  |
|  | Reikalavimai pokalbių perklausymo grotuvui | Klausant įrašą grotuve turi būti galimybė: - Laisvai pereiti į bet kurią įrašo vietą; - Pažymėti įrašo vietą, kad perklausymas prasidėtų nuo jos; - Keisti grojimo greitį; - Keisti įrašo garso stiprumą atskiriems stereo pokalbio kanalams, užtildyti vieną iš kanalų; - Komentuoti pokalbio įrašą keletą kartų išsaugant komentuojamo momento laiko žymę; - Persiųsti nuorodą į įrašą kitam naudotojui; - Suteikti įrašui pavadinimą, kategoriją, užklausos tipą; - Fiksuoti kiekvieno įrašo perklausymo faktą įvykių istorijoje. |  |

# Reikalavimai pokalbių įrašų kokybės vertinimo komponentui

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo pasiūlymo duomenys |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pokalbių vertinimas | Pokalbių vertinimas turi būti vykdomas iš pokalbių paieškos ir perklausymo aplikacijos. |  |
|  | Vertinimo šablonai | Turi būti galimybė susikurti šablonus įrašų vertinimui priskiriant konkrečius klausimus. Galimų klausimų skaičius ne mažesnis kaip 20. |  |
|  | Reikalavimai vertinimo šablonams | Kuriant šabloną turi būti galimybė pasirinkti tokio tipo vertinimo klausimus: - Taip/Ne vertinimas. - Galimybė pasirinkti tik vieną vertinimą iš pateikiamo sąrašo. - Galimybė pasirinkti kelis vertinimus iš pateikiamo sąrašo. - Laisvo teksto įvedimo laukas. |  |
|  | Reikalavimai vertinimo klausimams | - Visų klausimų grupių vertinimo suma turi būti lygi 100. - Visų klausimų grupėje vertinimo suma turi būti lygi 100. - Visų klausimų suma turi būti automatiškai sumuojama. - Turi būti galimybė gauti vertinimo rezultatų ataskaitą. |  |

# Reikalavimai Darbo organizavimo komponentui

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo pasiūlymo duomenys |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naudotojų kaupiami skambučių metaduomenys | Turi būti kaupiami naudotojų aptarnautų ir neaptarnautų skambučių metaduomenys skambučių kiekio ir reikiamų naudotojų resursų analizei, naudotojų darbo pamainų planavimui: - Pokalbio pradžia; - Aptarnautų skambučių pokalbio trukmė; - Skambučio eilė. |  |
| 2. | Reikiamų naudotojų kiekis pagal poreikį | Sistema turi suskaičiuoti reikiamą naudotojų skaičių remiantis sukaupta aptarnautų ir neaptarnautų skambučių informacija pagal pasirenkamą periodą praeityje su galimybe nurodyti tokius naudotojų skaičiaus poreikio skaičiavimo kriterijus: - Atrenkamos istorinės informacijos apie skambučius datos diapazonas nurodant datas nuo – iki, su galimybe nurodyti konkretų dienų diapazoną neprisiširšant prie savaičių ar mėnesių žingsnio; - Norimų aptarnauti skambučių dalis procentine išraiška; - Leistinas skambučių laukimo laikas eilėse sekundėmis. |  |
| 3. | Naudotojų pamainų sudarymas | Naudotojų pamainų sudarymas privalo turėti šias funkcijas: - Galimybė sudaryti neribotą pamainų kiekį; - Galimybė nurodyti pamainoje dirbančių naudotojų skaičių; - Pamainos galiojimas pagal savaitės dienas; - Pamainos pradžia 15 arba 30 min. žingsniu; - Pamainos pabaiga 15 arba 30 min. žingsniu; - Galimybė nurodyti skirtingą pamainos pradžią ir pabaigą skirtingomis savaitės dienomis; - Galimybė nurodyti ne mažiau nei 5 pertraukų trukmę 1 arba 5 min. žingsniu pamainos eigoje; - Galimybė nurodyti kiekvienos pertraukos leistiną pradžios ir pabaigos laiką 15 min. automatiškai paskirstant tai pačiai pamainai priklausančių naudotojų pertraukas leistino diapazono ribose; - Kiekviena pertrauka gali būti skirtingos trukmės; - Naudotojų pamainų grafinis atvaizdavimas kartu pavaizduojant suskaičiuoto naudotojų poreikio informaciją bei numatomas pamainas, aktyvių naudotojų skaičių kiekvienoje pamainoje 15, 30, 60 minučių žingsniu; - Laikotarpių, kai neužtikrinamas reikiamas naudotojų skaičius, grafinis atvaizdavimas kita spalva 15, 30, 60 minučių žingsniu. |  |
| 4. | Naudotojų grafiko atvaizdavimas | Suskaičiuoto naudotojų grafiko grafinis atvaizdavimas privalo turėti šias funkcijas: - Galimybė eksportuoti xlsx formatu; - Atvaizdavimas pasirinktinai 15, 30 ar 60 minučių žingsniu; - Norimo mėnesio naudotojų grafiko atvaizdavimas pasirinktinai; - Galimybė pasirinkti norimą skambučių eilių grupę; - Naudotojų atostogų laikotarpių įvedimas ir atvaizdavimas kita spalva nei naudotojų darbo laikas; - Naudotojo pertraukėlių atvaizdavimas kita spalva nei naudotojo darbo laikas; - Galimybė sukeisti norimų naudotojų darbo laiką nurodant sukeičiamų dienų diapazoną; - Automatinis numatomų naudotojų skaičiaus atitikimo suskaičiuotam poreikiui grafinis atvaizdavimas kita spalva jei neužtikrinamas reikiamas kiekis po naudotojų grafiko suskaičiavimo ar bet kokio pakeitimo. |  |

# Reikalavimai kontaktų centro konsultanto darbo vietai

Tiekėjas turi įvertinti ir pateikti visą techninę ir programinę įrangą bei licencijas kiekvienam naudotojo darbo vietos sprendimui. Pateikta aparatinė įranga jungiama į esamą Perkančiosios organizacijos kompiuterių tinklą, programinė įranga diegiama į esamus Perkančiosios organizacijos kompiuterius. Tiekėjas turi paruošti kiekvieno  naudotojo darbo vietą naudojimui.

Konsultanto darbo vietos sudėtis:

- Darbo vietos programinė aplikacija su integruotu programiniu telefonu (angl. Softphone) suderinama su MS Windows 11 PRO arba naujesne operacine sistema.

  - Programinio telefono darbo vietos aplikacijoje ikonų paspaudimais kompiuterinės pelės pagalba turi būti valdomos tokios telefono aparato funkcijos, kaip:

    - atsiliepti į skambutį.

    - užbaigti skambutį.

    - inicijuoti skambutį.

    - DTMF skaičių įvedimas.

    - peradresuoti (transfer).

    - užlaikyti (hold).

    - užtildyti (mute).

    - atlikti konsultacinį skambutį (inquiry).

    - atlikti konferenciją.

  - Iš integruoto programinio telefono atliekant peradresavimą, konsultacinį skambutį ar konferenciją, programiniame telefone turi būti galimybė:

    - matyti prisijungusius konsultantus, jų būseną (prisijungęs, neprisijungęs, užimtas, su kurio tipo užklausos interakcija užimtas, laisvas, pertraukėlė, ...).

    - įrašyti telefono numerį ir, jei kontaktų centro sistemoje yra registruotų klientų su šiuo numeriu, matyti jų sąrašą ir galimybę inicijuoti peradresavimą, konsultaciją ar konferenciją, parašyti el. laišką, SMS.

    - įrašyti kliento vardą ar pavardę ir, jei kontaktų centro sistemoje yra registruotų klientų su tokiais vardais ar pavardėmis, matyti jų sąrašą ir galimybę inicijuoti peradresavimą, konsultaciją ar konferenciją, parašyti el. laišką, SMS.

  - Programinio telefono ir jo klavišų grafinis išpildymas turi nesiskirti nuo el. laiškų, Chat ir SMS užklausų valdymo klavišų grafinio išpildymo.

  - Turi būti gamintojo numatyta ir dokumentuota galimybė konfigūruojant adaptuoti konsultanto darbo vietos aplikaciją pagal poreikius: pridėti papildomus užklausų atributus, skambučių klasifikavimo meniu („drop down“) punktus, matomus statistikos objektus bei rodiklius ir kt.

  - Turi būti gamintojo numatyta ir dokumentuota galimybė Perkančiajai organizacijai adaptuoti konsultanto darbo vietos aplikaciją programuojant atskirus modulius pagal poreikius: pridėti papildomus puslapius, klavišus, pasirinkimo meniu („drop down“) punktus bei aktyvuoti papildomų langų/aplikacijų pakėlimą.

  - Užklausos priėmimo metu konsultanto darbo vietos aplikacijoje turi būti matoma informacija apie tuo metu nebaigtas aptarnauti kitas kliento užklausas, jei tokių yra.

  - Aptarnaujant užklausas, konsultantui darbo vietos aplikacijoje parodoma visa su užklausa susijusi informacija (randama pagal telefono numerį arba el. pašto adresą kliento informacija, šiuo metu kliento neaptarnautų elektroninių užklausų kiekis, maršrutizavimo metu surinkti duomenys).

  - Konsultantas, turi turėti galimybę nustatyti atskambinimą klientui, po bet kurio tipo užklausos, pasirinkęs datą ir laiką darbastalio aplikacijos kalendoriuje. Jei kontaktas be telefono numerio, turi turėti galimybę įrašyti kitą telefono numerį, kuriuo reikės skambinti.

  - Konsultantai savo darbo vietos aplikacijoje turi turėti asmeninius atskambinimų kalendorius.

  - Turi būti galimybė konsultantui susiplanuoti skambučius po bet kurio tipo užklausų.

  - Supervizorius turi turėti galimybę peržiūrėti savo konsultantų grupės suplanuotus atskambinimus ir perskirstyti kitiems konsultantams arba įvykdyti juos pačiam.

  - Kontaktų centro įranga turi turėti API įrankį kalendoriaus užklausų sukūrimui.

  - Konsultantas turi turėti galimybę persiųsti aptarnaujamą užklausą kitam, turinčiam teisę aptarnauti tokio tipo užklausą, konsultantui. Konsultantas, naudodamas paieškos ir konsultantų būsenos stebėjimo mechanizmą savo darbo vietos aplikacijoje, pasirenka tinkamą konsultantą ir persiunčia užklausą. Perduodant neprarandama pirmo konsultanto įrašyta informacija.

  - Konsultanto darbo vietos aplikacijoje turi būti galimybė atsidaryti atsakymo šablonus ir įterpti jų tekstą į aptarnaujamas elektronines  užklausas.

  - Turi būti galimybė paskambinti konsultantui telefono aparate renkant tiek darbo vietos vidinį numerį, tiek konsultanto asmeninį numerį kontaktų centro sistemoje.

  - Konsultanto darbo vietos aplikacijos funkcionalumas turi būti valdomas priklausomai nuo konsultanto aptarnaujamų užklausų rūšių ir jo atliekamų funkcijų. Pavyzdžiui, jei konsultantas nedirba su kažkuria užklausų rūšimi, jam nėra matomi atitinkami mygtukai; jei konsultantui uždrausta daryti skambučio konferencija, tai nėra atitinkamo konferencijos mygtuko.

  - Konsultanto darbo vietos naudotojo sąsaja turi būti lietuvių kalba.

- Aparatinis telefonas

  - Esant poreikiui Perkančioji organizacija turi turėti galimybę nustatyti, kad konsultanto darbo vietoje veiktų aparatinis telefonas Yealink SIP-T21P E2 arba Tiekėjo pateiktas lygiavertis. Aparatiniai telefonai turi registruotis prie kontaktų centro sistemos SIP serverio ir būti valdomi iš konsultanto kompiuterinės darbo vietos aplikacijos (atsiliepti į skambutį, permesti ar užlaikyti skambutį, sukurti konferenciją, užbaigti pokalbį).

Reikalavimai aparatiniam telefonui:

  - Ne mažiau kaip 2 vnt. 100BASE-T arba 1000BASE-T RJ-45 jungčių.

  - Turi būti maitinamas per PoE IEEE 802.3af standartą.

  - Turi būti numatytas ausinių prijungiamo lizdas.

  - Pateikiami visi prijungimo kabeliai.

- Ausinės

Reikalavimai ausinėms:

  - USB-A tipo jungtis, prijungimui prie kompiuterio.

  - Jungtis, prijungimui prie siūlomo telefono aparato.

  - Ne mažiau  dviejų garsiakalbių.

  - Lankelis apgaubiantis galvą, reguliuojamo dydžio.

  - Mikrofonas su triukšmo slopinimo funkcija (angl. noise canceling).

  - Ausinių atkuriamų dažnių diapazonas nuo 20 Hz iki 20 000 Hz.

  - Akustinis apsaugos lygis 118 dB A.

Jeigu reikalingi turi būti numatyti ir pateikti visi prijungimo laidai bei adapteriai.

# Reikalavimai kontaktų centro integracijai su esama PO telefonų stotele

Turės būti realizuota integracija su PO telefonijos sistema (Alcatel OmniPCX Enterprise v12.0.1708) – užtikrinamas skambinimas tarp Alcatel ir Kontaktų  centro naudotojų trumpaisiais numeriais, išlaikant dabartinę kontaktų centro trumpąją numeraciją. Trumpų numerių diapazonas 5000 – 5100. Dabartinės telefonijos sistemos reikalingus konfigūravimo darbus atliks Perkančioji organizacija.

# Reikalavimai kontaktų centro naudotojų mokymams

Turi būti parengtos naudotojų Specialistų, Supervizorių ir Administratorių instrukcijos bei pravesti mokymai kurie apima:

  - Kontaktų centro sprendimo naudojimą bei administravimą.

  - Įvairių scenarijų apmokymą (kontaktų centro funkcionalumo pritaikymas, pvz., skambučių valdymas, statistikos valdymas ir kt.)

Turi būti užtikrinti ne trumpesni nei 2 val.  mokymai Specialistams ir Supervizoriams bei ne trumpesni kaip 5 val. mokymai Administratoriams.

# Reikalavimai kontaktų centro konsultavimo ir vystymo paslaugoms

Paslaugos turi būti teikiamos specialisto, atitinkančio pasiūlyme nurodytą kvalifikaciją. Turi būti teikiamos šios konsultavimo paslaugos:

  - Paslaugos, susijusios su Kontaktų cento paslaugos optimaliu panaudojimu bei vystymu. Konsultacijos, susijusios su sprendimo funkcionalumo tobulinimu bei optimizavimu, Kontaktų centro sistemos įvairių ataskaitų kūrimu, naudotojų apmokymų;

  - Paslaugos, susijusios su veiklos, aptarnavimo kanalų, skambučių srauto tobulinimu bei optimizavimu, aptarnavimo kanalų panaudojimo ataskaitų kūrimu, personalo apmokymu.

  - Kontaktų centro rodiklių audito paslaugos, susijusios su esminių kontaktų centro rodiklių analize, rekomendacijų, kurios didintų gyventojų aptarnavimo efektyvumą visai aptarnavimo kanalais, pateikimu.

Konsultavimo paslaugos užsakomos pagal poreikį ir Perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti visą numarytą kiekį.

# Perkančiosios organizacijos esamo kontaktų centro skambučių paskirstymo algoritmas

Visi į dabartinį kontaktų centrą patenkantys skambučiai priskiriami konkrečioms eilėms. Skambučiai į eiles skirstomi pagal įėjimo tašką (telefono numerį), pasirinktą temą.  Skambučių rūšiavimo metu jiems priskiriamas prioritetas ir numatomi reikiami aptarnavimui resursai (agentai).

Šiuo metu Perkančiosios organizacijos naudojamas vieningas kontaktų centro sprendimas apjungia 4 skirtingo profilio registratūras, turinčias atskirus ilguosius ir trumpuosius numerius bei specifines registravimo procedūras.

- Pagrindinė pacientų registratūra

Įeinančių skambučių maršrutizavimas atliekamas per IVR meniu, kuriame yra transliuojamas 2 lygių IVR meniu:

- Šeimos medicinos centras, spauskite 0

- Registracija specialistų konsultacijai, spauskite 1

- Vaikų konsultacijų poliklinikos gydytojo konsultacija, spauskite 1

- Šeimos medicinos centro gydytojo konsultacija, spauskite 2

- Suaugusiųjų gydytojų konsultacija, spauskite 3

- Informacija, spauskite 2

- Vaikų konsultacijų poliklinikos gydytojo konsultacija, spauskite 1

- Šeimos medicinos centro gydytojo konsultacija, spauskite 2

- Suaugusiųjų ligų gydytojų konsultacija, spauskite 3

- Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centro specialisto konsultacija, spauskite 4

- Vakcinavimas, spauskite 3

- Žali koridoriai, spauskite 4

- Santaros medicinos centro (mokamos paslaugos) registratūra

Įeinančių skambučių maršrutizavimas Santaros medicinos centro (SMC) registratūroje atliekamas per IVR meniu, kuriame transliuojamas vieno lygio IVR meniu:

1.   Registracijos atšaukimas – spauskite 1;

2.   Registracija mokamai specialistų konsultacijai – spauskite 2;

3.   Informacija / noriu paklausti – spauskite 3;

4.   Consultation in English – press 8.

Pagal pasirinktą temą skambučiai nukreipiami į atitinkamas aptarnavimo eiles.

Jeigu pacientas per 5 sekundes nepasirenka nei vieno meniu punkto, skambutis nukreipiamas į eilę „SMC_Nepasirinko“.

Skambučių aptarnavimui taikomi prioritetai:

- registracijos atšaukimo eilė turi aukščiausią prioritetą;

- informacijos eilė turi žemiausią prioritetą;

- kitos eilės aptarnaujamos vidutiniu prioritetu.

Jeigu visi konsultantai užimti, klientui transliuojamas informacinis pranešimas bei laukimo metu grojamas muzikinis fonas. Taip pat taikoma pakartotinio skambučio taisyklė – per 1 valandą pakartotinai skambinantis pacientas nukreipiamas tam pačiam konsultantui, jei jis tuo metu yra laisvas.

- Druskininkų reabilitacijos centro „Saulutė“ registratūra

Įeinančių skambučių maršrutizavimas Druskininkų reabilitacijos centro „Saulutė“ (SDS) registratūroje atliekamas per IVR meniu, kuriame transliuojamas vieno lygio IVR meniu:

1.   Medicininė reabilitacija – spauskite 1;

2.   Ankstyvoji reabilitacija – spauskite 2;

Pagal pasirinktą temą skambučiai nukreipiami į atitinkamas aptarnavimo eiles.

Sistema ieško laisvo konsultanto, turinčio atitinkamą aptarnavimo įgūdį. Jeigu visi konsultantai užimti:

- klientui transliuojamas informacinis pranešimas;

- laukimo metu grojamas muzikinis fonas;

- skambutis laikomas laukimo eilėje iki atsilaisvina konsultantas.

Taikoma pakartotinio skambučio taisyklė – per 1 valandą pakartotinai skambinantis pacientas nukreipiamas tam pačiam konsultantui, jei jis tuo metu yra laisvas.

Jeigu agentas neatsiliepia per nustatytą laiką, skambutis nukreipiamas kitam konsultantui pagal tas pačias maršrutizavimo taisykles. Jeigu negali atsiliepti nei vienas konsultantas, skambutis užfiksuojamas atskambinimų kalendoriuje. Nedarbo metu klientui pateikiamas informacinis pranešimas apie registratūros darbo laiką, po kurio skambutis atjungiamas.

- Radiologijos ir branduolinės medicinos centro (RBMC)  registratūra

Įeinančių skambučių maršrutizavimas Radiologijos ir branduolinės medicinos centro (RBMC) registratūroje atliekamas per IVR meniu, kuriame transliuojamas vieno lygio IVR meniu.

Išoriniam numeriui pateikiamas šis IVR meniu:

- Kompiuterinė tomografija, magnetinio rezonanso tomografija, rentgeniniai tyrimai, kaulų tankio tyrimai – spauskite 1;

- Vaikų radiologiniai tyrimai – spauskite 2;

- Branduolinė medicina – spauskite 3;

- Intervencinė radiologija – spauskite 4;

- Krūtų radiologiniai tyrimai – spauskite 5;

- Pakartoti meniu – spauskite 9.

Vidiniam keturženkliui numeriui (Santaros klinikų darbuotojams) transliuojamas sutrumpintas IVR meniu su tomis pačiomis pasirinkimų kryptimis.

Pagal pasirinktą temą skambučiai nukreipiami į atitinkamas aptarnavimo eiles.

Jeigu pacientas nepasirenka nei vieno meniu punkto per 5 sekundes, skambutis nukreipiamas į eilę „RBMC_Nepasirinko“.

Išorinių skambučių eilėms taikomas vidutinis prioritetas, kuris po 5 minučių laukimo pakeliamas iki aukšto prioriteto. Vidinių skambučių eilėms taikomas aukštas prioritetas.

Jeigu visi registratoriai užimti:

- klientui transliuojamas informacinis pranešimas;

- laukimo metu grojamas muzikinis fonas;

- esant nustatytoms sąlygoms neatsakytas skambutis užregistruojamas į atskambinimų kalendorių arba siūloma atskambinimo paslauga.

Taip pat taikoma pakartotinio skambučio taisyklė – per 1 valandą pakartotinai skambinantis pacientas nukreipiamas tam pačiam konsultantui, jei jis tuo metu yra laisvas.

Visose 4-iose registratūrose įeinančių skambučių marštutizavimui yra naudojamos žemiau pateiktos taisyklės. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad diegimo metu bus išlaikytos visos šiuo metu naudojamos kontaktų centro skambučių valdymo maršrutizavimo taisyklės. Tiekėjas savo pasiūlyme gali pateikti argumentuotas rekomendacijas dėl papildomų maršrutizavimo taisyklių, kurios leistų pagerinti teikiamų paslaugų prieinamumą bei kokybę, tačiau visi pasiūlymai turės būti suderinti su Perkančiąją organizacija.

Perkančiosios organizacijos šiuo metu naudojamos skambučių maršrutizavimo taisyklės darbo metu:

- Transliuojamas pranešimas Pranešimas1 Nr.  *****

- Skambutis nukreipiamas į IVR meniu, transliuojamas pranešimas IVR pirmo  lygio meniu.

- Laukiama paciento pasirinkimo 5 sekundes, po to IVR pranešimas kartojamas.

- Laukiama paciento pasirinkimo 5 sekundes, jei nepasirinko, kreipiama į eilę „Nepasirinko“. Sistema eilėje „Nepasirinko“ skambutį nukreipia į EILE2 eilę.

- Jei pasirinko bet kurią I lygio temą, transliuojamas pranešimas IVR  antro lygio meniu.

- Laukiama paciento pasirinkimo 5 sekundes, po to IVR pranešimas kartojamas.

- Laukiama paciento pasirinkimo 5 sekundes, jei nepasirinko, kreipiama į eilę „Nepasirinko“. Sistema eilėje „Nepasirinko“ skambutį nukreipia į EILE2 eilę.

- Skambutis nukreipiamas į registratorių grupę pagal paciento pasirinktą temą. Jei nėra laisvų registratorių, taikoma „Laukimo eilėje taisyklė“:

- 15 sek. transliuojamas muzikinis fonas, kol registratorė atsilieps. Sistema tikrina laisvus resursus.

- Jei visos registratorės užimtos, kas 30 sek. transliuojamas pranešimas „Registratorės užimtos“.

- Muzikinis fonas pranešimas kartojami kol atsilaisvins registratorė (-ius) arba pacientas padės ragelį.

Kontaktų centro skambučių statistika:

- Vidutinis gaunamų skambučių srautas per dieną ~5000;

- Vidutinis gaunamų skambučių srautas per mėnesį ~100 000;

- Išeinančių skambučių kiekis per mėnesį – iki 60 000.

# Reikalavimai kontaktų centro palaikymui

Tiekėjas privalo turėti pagalbos tarnybą incidentų ir kreipinių registravimui telefonu ir per WEB sąsają bei el. paštu. Perkančioji organizacija turi turėti galimybę peržiūrėti savo kreipinius ir sekti jų sprendimo būsenas. Kreipiniai turi būti priimami telefonu ne žemesniu nei 9x5 režimu per WEB sąsają ir el. paštu – 24x7. Incidentų ir kreipinių sprendimui turi būti taikomas ne žemesnis nei 9x5 režimas (darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00). Pagalbos tarnyba turi informuoti apie užregistruotų incidentų būklę, planuojamą incidentų išsprendimo datą ir laiką. Komunikacija su Perkančioji organizacija privalo vykti lietuvių kalba raštu ir žodžiu.

Incidentų ir kitų palaikymo kreipinių klasifikacija:

| Poveikis | Aprašymas |
| --- | --- |
| Aukštas | Šis poveikio lygis pasirenkamas, kai incidentas įtakoja visus naudotojus bent vienoje registratūroje. |
| Vidutinis | Šis poveikio lygis pasirenkamas, kai incidentas įtakoja grupę naudotojų. |
| Žemas | Šis poveikio lygis pasirenkamas, kai incidentas įtakoja pavienį naudotoją. |

Reakcijos į palaikymo incidentus bei kreipinius ir jų sprendimo laiko reikalavimai:

| Poveikis | Reakcijos laikas | Sprendimo laikas |
| --- | --- | --- |
| Aukštas | Negali viršyti 0.5 darbo valandos | Negali viršyti 4 darbo valandų |
| Vidutinis | Negali viršyti 1 darbo valandų | Negali viršyti 6 darbo valandų |
| Žemas | Negali viršyti 3 darbo valandų | Negali viršyti 8 darbo valandų |

Kreipiniai dėl Kontaktų centro paslaugos darbo sutrikimo, problemos ar reikalingos konfigūracijos pakeitimo turi būti registruojami Tiekėjo IT pagalbos sistemoje. Tiekėjas sistemos klaidų ir/ar trikdžių šalinimo valdymą atlieka Tiekėjo IT pagalbos sistemoje.

Išskirtiniais atvejais, jei per nurodytą laiką neįmanoma ištaisyti klaidos ar pašalinti sutrikimo, Tiekėjas privalo su Perkančioji organizacija suderinti problemos pašalinimo terminus.

Esant Perkančiosios organizacijos poreikiui, atsižvelgiant į klaidos sudėtingumą, palaikymo paslaugos gali būti suteikiamos tiek nuotoliniu būdu, tiek Perkančiosios organizacijos buveinėje (angl. on site), esančioje adresu Santariškių g. 2, Vilniuje.

Paslaugos teikimo laikotarpiu teikėjas užtikrina programinės įrangos atnaujinimus ir klaidų taisymus.

# Reikalavimai kontaktų centro duomenų perdavimui

Tiekėjas turės įvertinti ir įtraukti į pasiūlymą bei teikti duomenų perdavimo linijos sprendimą nuo Perkančiosios organizacijos patalpų, esančių adresu Santariškių g. 2 Vilniuje, iki Paslaugos teikėjo duomenų centro.

Reikalavimai duomenų perdavimo linijai:

  - Sujungimo tipas L2;

  - Sujungimo greitaveika ne mažiau nei 100 Mbps.;

  - Linija jungiama į PO infrastruktūrą, jungties tipas RJ45 arba SFP+;

  - Turi būti užtikrinta kokybė balsui: round trip delay <150ms, jitter <20ms, paketų praradimas <0,01%.

Perkančioji organizacija įsipareigoja suteikti reikalingus leidimus Paslaugos tiekėjui atlikti kabelių tiesimo darbus Perkančiosios organizacijos patalpose. Tiekėjo įranga, reikalinga Paslaugai teikti, turės būti įjungta į vidinį Perkančiosios organizacijos kompiuterinį tinklą (angl. LAN) suteikiant vidinius IP adresus ir nepasiekiama per viešąjį interneto ryšį (išskyrus SMS žinučių siuntimą/gavimą ir Chat žinučių siuntimą/gavimą). Tiekėjo įranga turės būti valdoma iš Perkančiosios organizacijos vidinio kompiuterinio tinklo (angl. LAN) be prieigos per viešąjį internetą.

# Reikalavimai kontaktų centro infrastruktūrai ir fiksuoto ryšio paslaugai

Reikalavimai tiekėjo infrastruktūrai

Tiekėjo infrastruktūra (toliau – duomenų centras) turi būti įrengtas Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Tiekėjo vykdoma veikla ir teikiamos paslaugos serverių ir debesų kompiuterijos, duomenų apsaugos, IT sistemų priežiūros, komunikacijos, interneto ir duomenų perdavimo srityse turi atitikti šiuos standartus arba lygiaverčius: IT paslaugų valdymo standartą ISO/IEC 20000, Informacijos saugumo valdymo standartą ISO/IEC 27001. Kartu su Pasiūlymu turi būti pateikta atitikties sertifikato kopijos.

Tiekėjo duomenų centras, iš kurio bus teikiamos siūlomo kontaktų centro paslauga, turi turėti Uptime Institute suteiktą TIER III arba aukštesnio lygio sertifikatą (ne mažiau kaip „TER III Certification of Constructed Facility“ kategorijoje) arba lygiaverčio duomenų centre įdiegtų technologijų rezervavimo, fizinio saugumo sprendimų, pastato ir teritorijos savybių lygį (lygiaverčiu standartu laikomas toks standartas, kurio reikalavimai visiškai atitinka arba viršija TIER III Facility standarto reikalavimus).  Duomenų centro paslaugų pasiekiamumas (angl. availability) turi būti ne mažesnis nei 99,98%, o metinė prastova (angl. annual downtime) – ne daugiau kaip 2 val.

Paslaugai teikti reikalinga kontaktų centro sistemos programinė įranga turi būti įdiegta į tiekėjo infrastruktūrą. Pokalbių įrašų, užklausų istorijos, statistinės informacijos saugojimui turi būti skirta talpa ne mažiau kaip 250GB užtikrinant aukščiau aprašytus reikalavimus  pokalbių įrašų  saugumui bei statistinei informacijai saugoti.

Reikalavimai fiksuoto ryšio paslaugai

Tiekėjas turi įvertinti ir įtraukti į pasiūlymą visus kaštus, reikalingus fiksuoto ryšio paslaugai užtikrinti (tame tarpe ir apjungimą su kontaktų centro valdymo sistema). Tiekėjas gali pasitelkti kitus ūkio subjektus (partnerius) fiksuoto ryšio paslaugai teikti.

Pateikiamos esamo fiksuoto ryšio paslaugos vieno mėnesio preliminarios pokalbių trukmės.

| Mato vnt. | Vietiniai pokalbiai į Telia AB tinklą | Pokalbiai į kitus Lietuvos fiksuotojo ryšio tinklus | Pokalbiai į judriojo ryšio tinklus | Tarpmiestiniai pokalbiai | Tarptautiniai pokalbiai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| min./mėn. | 500 | 150 | 12 000 | 70 | 0 |

# Fiksuoto telefono ryšio (SIP trunk) techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai fiksuoto telefono ryšio (SIP trunk) paslaugoms |
| --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai fiksuoto telefono ryšio (SIP trunk) paslaugoms: |
| 1.1. | Fiksuoto telefono ryšio Paslaugos teikėjas privalo teikti: miesto/tarpmiestinio ryšio paslaugas; užtikrinti ryšio paslaugas su visais Lietuvoje paslaugas teikiančiais fiksuoto ryšio operatoriais; užtikrinti ryšio paslaugas su visais Lietuvoje paslaugas teikiančiais judriojo ryšio operatoriais; tarptautinio ryšio paslaugas. |
| 1.2. | Fiksuoto telefono ryšio paslaugos (SIP trunk) turi būti teikiamos be papildomų Perkančios organizacijos investicijų, t. y. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti visą paslaugų infrastruktūrą ir išlaidas (įskaitant techninę įrangą ir įrangos talpinimo mokesčius) iki kontaktų centro sistemos. |
| 1.3. | Įrengti SIP trunk srautą su nemažiau kaip 90 IP balso kanalų (su galimybe plėsti iki 120 IP balso kanalų) ir ne mažiau kaip 10 vnt. fiksuoto ryšio numerių (abonentų, MSN numerių) su galimybe plėsti iki 50 vnt. (numerius suteiks perkančioji organizacija laikinai perkeliant iš esamo naudojamų fiksuoto ryšio numerių rėžio). Pasibaigus sutarties (perkamo SIP trunk srauto) galiojimo terminui numeriai turės būti grąžinti. Balso kanalai bus naudojami įeinantiems ir išeinantiems kontaktų centro skambučiams užtikrinti. Vienas balso kanalas bus naudojamas vieno įeinančio arba išeinančio skambučio aptarnavimui. SIP trunk srautas prijungiamas prie kontaktų centro valdymo Sistemos. Reikalavimai ryšio kanalui SIP trunk paslaugai teikti: VoIP telefonijos informacijos perdavimui naudojamas IP telefonijos SIP (angl. Session Initiation Protocol). Balso informacijos kodavimui naudojamas G.711 A-Law algoritmas, multimedijos ryšio seansų kodavimui naudojamas SRTP arba analogiškas protokolas, suderinamas su tiekėjo siūloma kontaktų centro valdymo sistema. Turi būti užtikrintas saugus SIP pranešimų perdavimas iki tiekėjo siūlomos kontaktų centro valdymo sistemos. Maksimalus vėlinimas nuo paslaugų teikėjo balso telefonijos platformos iki kontaktų centro valdymo sistemos kompiuterių tinklo (LAN) 200 baitų dydžio IP paketams (naudojant G.711 kodeką) turi būti ne didesnis nei 20 ms (50 ms round trip delay). Vėlinimo svyravimas (Jitter) turi būti ne didesnis nei 5 ms. Paketų praradimai turi būti ne didesni nei 0,1%. Užtikrinant kokybišką balso paketų perdavimą. Vienam pokalbio kanalui TIEKĖJAS turi užtikrinti ne mažesnį kaip 100 Kbps pralaidumą su G.711 A-Law su 20 ms trukmės paketais Ethernet lygmenyje. Užtikrinant kokybišką balso paketų perdavimą. |
| 1.4. | Pirkimo sutarties galiojimo metu Perkančioji organizacija gali didinti, mažinti, perkėlinėti abonentus ar paslaugų skaičių sutartyje nurodytose ribose. Perkančioji organizacija sutarties galiojimo laikotarpiu gali atsisakyti fiksuoto telefono ryšio paslaugų, ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų oficialiu raštu informavusi apie tai paslaugų teikėją. Paslaugų teikėjas tokiu atveju netaiko jokių sankcijų. Pirkimo sutarties galiojimo metu naujiems telefono ryšio numeriams bei naujai prijungtiems (perkeltiems iš esamo fiksuoto ryšio paslaugos tiekėjo) naudotojams/abonentams taikomi pirkimo sutartyje nurodyti įkainiai. Naujų abonentų prijungimas ar perkėlimas į kitą objektą (fiksuoto ryšio paslaugos tiekėjo), jeigu yra techninės galimybės, turi būti nemokamas. Naujiems abonentams fiksuoto ryšio paslaugos teikiamos iki pirkimo sutarties galiojimo pabaigos. Naujo abonento numerio įrengimas/turimo perkėlimas iš vieno objekto į kitą turi trukti ne ilgiau nei 5 darbo dienas nuo raštiško prašymo gavimo dienos. |
| 1.5. | Paslaugos teikėjas turi pradėti teikti perkamas paslaugas Perkančiai organizacijai ne vėliau kaip per 15 darbo dienas nuo raštiško užsakymo pateikimo. Teikiant užsakymą, paslaugos teikėjas informuojamas apie užsakomų paslaugų kiekį ir teikimo terminus. Už teikiamas paslaugas atsiskaitoma kas mėnesį. |
| 1.6. | Paslaugos teikėjas privalo užtikrinti nepertraukiamą (24 val. per parą) galimybę naudotis sutartyje išvardintomis ryšio paslaugomis. |
| 1.7. | Paslaugos teikėjas privalo perkančiosios organizacijos perkamus SIP trunk abonentus Lietuvos teritorijoje nemokamai sujungti su priešgaisrine apsauga, greitąja medicinine pagalba, policija bei bendruoju pagalbos telefonu 112. |
| 1.8. | Paslaugos teikėjas privalo turėti veikiančią pagalbos tarnybą, nemokamai registruojančią gedimus bei teikiančią konsultacijas fiksuoto telefono ryšio teikimo klausimais telefonu ir/arba elektroniniu paštu. Paslaugos teikėjas pasiūlyme privalės nurodyti šios tarnybos telefono numerį ir/arba elektroninio pašto adresą. |
| 1.9. | Paslaugos prieinamumas turi būti ne mažesnis kaip 99,7% per mėnesį. Paslaugos ryšio sutrikimai turi būti pašalinti ne daugiau kaip per 1 darbo val. |
| 1.10. | Visi darbai, susiję su ryšio nutraukimu, turi būti vykdomi tik iš anksto suderinus su Perkančios organizacijos įgaliotu asmeniu. |
| 1.11. | Paslaugos teikėjas privalo nekokybiško ryšio ar paslaugų trūkumus pašalinti savo sąskaita. |
| 1.12. | Visi mokesčiai, susiję su paslaugų teikimu (užsakymo, didinimo, numerio perkėlimo, aktyvavimo ir pan.) turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. |
| 1.13. | Sutarties galiojimo metu paslaugos teikėjas įsipareigoja nebloginti teikiamų paslaugų kokybės, kuri buvo sutarties sudarymo metu. |
| 2. | Reikalavimai abonentams ir skambinimo tvarkai: |
| 2.1. | Tiekėjas privalo perkelti fiksuoto ryšio numerius iš esamo fiksuoto ryšio paslaugos teikėjo gavus perkančiosios organizacijos raštišką užsakymą. |
| 2.2. | Įeinantys skambučiai turi būti nemokami. Išeinantys skambučiai į Lietuvos fiksuoto ryšio numerius, Lietuvos judriojo (mobilaus) ryšio numerius turi būti įskaičiuoti į perkamos paslaugos kainą (išskyrus mokamus numerius). |
| 2.3. | Tiekėjas privalo pateikti tarptautinių pokalbių įkainius (fiksuoto ryšio ir mobilaus). Tiekėjas privalo gavus raštišką perkančiosios organizacijos užklausą aktyvuoti tarptautinių skambučių galimybę (pagal nutylėjimą skubučiai galimi tik Lietuvos ryšio (fiksuoto ir mobilaus) tinklais). |

Pastaba: Esami fiksuoto ryšio telefonu numeriai turi būti išsaugomi. Už teikiamas paslaugas atsiskaitoma kas mėnesį.

# Reikalavimai kontaktų centro apjungimui su PO SMS serveriu

Tiekėjas turi atlikti integraciją su esamu Perkančiosios organizacijos trumpų žinučių serveriu (SMS). Teikėjo siūloma kontaktų centro valdymo sistema turi palaikyti API įrankį su Web servisų technologijomis. Atlikus integravimo darbus su Perkančiąja organizacija turi būti suderintas ir įgyvendintas trumpų SMS žinučių siuntimo algoritmas iš kontaktų centro sistemos. Už SMS žinutės siuntimą tiekėjui mokėti nereikės, jas apmoka Perkančioji organizacija.

# Reikalavimai SMS funkcionalumui

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo pasiūlymo duomenys |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SMS siuntimas ir priėmimas | SMS siuntimas ir priėmimas privalo būti organizuotas standartiniu SMMP protokolu. |  |
|  | Kalba | Išeinančių SMS siuntimas Lietuvių kalba. |  |
|  | Papildomas funkcionalumas | Specialistui rašant SMS žinutę Sistema privalo rodyti likusių leidžiamų simbolių kiekį. |  |

Sutartys:

Kontaktų centro paslaugos pradedamos teikti ne vėliau kaip nuo 2026 m. spalio 27 dienos.

Sutarties galiojimo terminas – 24 mėnesiai.

Kontaktų centro paslaugos apmokamos kas mėnesį, sumokant fiksuotą mokestį už operatoriaus darbo vietą.

Perkančioji organizacija įsipareigoja naudoti nuolat ne mažiau kaip 35 darbo vietas bei ne mažiau kaip 90 SIP trunk srauto balso kanalų po kontaktų centro paleidimo gamybinei eksploatacijai. Kitos darbo vietos ir balso kanalai būtų užsakomos pagal poreikį.

Kiekiai ir įkainiai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Maksimalus paslaugų kiekis | Mato vnt. | Nuomos terminas (mėn.) | Vieno vieneto kaina, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Kontaktų centro valdymo sistemos įdiegimas | 1 | kompl. | - |  |  |
|  | Kontaktų centro darbo vietos nuoma ir palaikymas | 40 | vnt./mėn. | 24 |  |  |
|  | Viešojo fiksuoto telefono ryšio paslauga | 90 | kanalų./ mėn. | 24 |  |  |
|  | Konsultavimo ir vystymo paslaugos | 200 | val. | - |  |  |

| Viso Eur be PVM: |  |
| --- | --- |
| 21% PVM: |  |
| Viso Eur su PVM: |  |

1 priedas

# TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

- Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nėra tikrinama visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

- Jei pasiūlymas teikiamas ūkio subjektų grupės jungtinės veiklos sutarties pagrindu, bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus ir pateikti nurodytus dokumentus, taip kaip numatyta žemiau esančioje lentelėje.

- Šiame priede nurodyta specialistų patirtis skaičiuojama vadovaujantis šiomis taisyklėmis: (a) patirtis skaičiuojama pagal specialisto tiesioginį įsitraukimą į veiklas, nurodytas kvalifikacijos reikalavimų srityse; (b) patirties trukmė skaičiuojama kalendorinių mėnesių tikslumu; (c) tuo pačiu laikotarpiu vykdytos skirtingos veiklos (pvz., paraleliai keliuose projektuose) laikomos tuo pačiu patirties mėnesiu; (d) patirtis grindžiama darbo santykiais, individualios veiklos vykdymu arba paslaugų sutartių pagrindu (juridinė santykių forma nesvarbi); (e) patirtis vertinama per paskutinės dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data.

- Tiekėjo kvalifikacija (taip pat ir specialistų kvalifikacija) turi būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir tai turi būti užfiksuota kvalifikaciją įrodančiuose dokumentuose.

- Jei tiekėjas pasiūlymo formoje informacijos apie ketinamą pasitelkti specialistą nenurodo – laikoma, kad tiekėjas siūlo tik specialistus, su kuriais pasiūlymo pateikimo dieną jį sieja darbo santykiai (tiekėjas yra darbdavys).

- Tas pats asmuo gali vykdyti kelių specialistų funkcijas, jei jis atitinka (turi reikiamą kvalifikaciją) atitinkamus kvalifikacijos reikalavimus, nustatytus dėl tų pareigų, į kuriuos būtų siūlomas.

- Sutartyje ar jos priede turės būti įvardinti pasiūlyti specialistai.

1 lentelė. Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikaciniai reikalavimai | Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
|  | Tiekėjo siūlomi specialistai turi turėti žinių ir patirties reikalaujamoms paslaugoms atlikti. Specialisto pozicijai turi būti pasiūlytas visus tai pozicijai keliamus reikalavimus atitinkantis asmuo. | Tiekėjas privalo pateikti vadovo arba jo įgalioto atstovo pasirašytą siūlomų specialistų sąrašą, kuriame turi būti nurodyta siūlomų specialistų pareigos, vardai, pavardės, išsilavinimas, patirtis reikalaujamose srityse, trumpas patirties nurodytose srityse aprašymas. |
|  | Projekto vadovas (bent 1 specialistas) turi būti: - kvalifikuotas projektų valdymo srityje. per pastaruosius 3 (trejus) metus (iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos), turi patirties vadovaujant bent vienai įvykdytai sutarčiai, susijusiai su informacinių technologijų srities sutarties (projekto) įgyvendinimu. | Pateikiama: - specialisto kvalifikaciją patvirtinantį PMI PMP arba Prince 2 arba lygiavertį sertifikatą arba lygiavertį dokumentą; - specialisto gyvenimo aprašymą (CV) ir / ar informaciją apie sutartis, kuriose specialistas dalyvavo: 1. sutarties pavadinimas; 2. specialisto rolė; 3. specialisto patirties sutarties vykdyme aprašymas (turi būti aiškiai nurodyta, kad siūlomi specialistai turi kvalifikaciniame reikalavime reikalaujamos patirties nurodytose srityse); 4. sutarties vykdymo data (paslaugų teikimo laikotarpis), 5. specialisto dalyvavimo sutarties vykdyme laikotarpis (mėnesių tikslumu); 6. užsakovas, užsakovo atstovas ir jo kontaktiniai duomenys. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Perkančioji organizacija, siekdama patikslinti informaciją apie specialisto patirtį, pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su tiekėjo nurodytomis įmonėmis ar užsakovo atstovu. |
|  | Techninis specialistas (bent 1 specialistas): - turi turėti kvalifikaciją valdyti, prižiūrėti ir administruoti Tiekėjo siūlomos Kontaktų centro valdymo sistemos įrangą; turi turėti ne mažesnę kaip 2 (dviejų) metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje. | Pateikiama: - Techninis specialistas turi turėti siūlomos kontaktų centro valdymo sistemos gamintojo (arba jo autorizuoto partnerio) suteiktą galiojantį techninio specialisto sertifikatą, patvirtinantį siūlomos sistemos administravimo ir priežiūros kvalifikaciją (pvz., Genesys Cloud CX Professional, Avaya Aura Contact Center Specialist, Cisco Unified Contact Center Enterprise Specialist, Amazon Connect Certification, arba jų lygiavertes). Sertifikatų sąrašas nėra baigtinis - tiekejas gali pateikti bet kokį lygiavertį gamintojo sertifikatą.“ - specialisto gyvenimo aprašymą (CV) ir / ar informaciją apie sutartis, kuriose specialistas dalyvavo (jeigu darbo patirtis grindžiama sutarčių pagrindu): - sutarties pavadinimas; - specialisto rolė; - specialisto patirties sutarties vykdyme aprašymas (turi būti aiškiai nurodyta, kad siūlomi specialistai turi kvalifikaciniame reikalavime reikalaujamos patirties nurodytose srityse); - sutarties vykdymo data (paslaugų teikimo laikotarpis), - specialisto dalyvavimo sutarties vykdyme laikotarpis (mėnesių tikslumu); - užsakovas, užsakovo atstovas ir jo kontaktiniai duomenys. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Perkančioji organizacija, siekdama patikslinti informaciją apie specialisto patirtį, pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su tiekėjo nurodytomis įmonėmis ar užsakovo atstovu. |
|  | Procesų specialistas turi turėti: - aukštasis universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą; - ne trumpesnę nei 3 (trijų) metų patirtį, susijusią su klientų aptarnavimo telefonu veikla; - ne trumpesnę nei 1 (vienerių) metų patirtį vadovaujamoje klientų aptarnavimo telefonu pozicijoje (klientų aptarnavimo vadovas, klientų patirties vadovas, skambučių centro vadovas); - patirtį nemažiau nei 1 (vienoje) organizacijoje, susijusią su klientų aptarnavimo telefonu veikla. | Tiekėjas turi pateikti procesų specialisto CV, aukštojo išsilavinimą liudijančius dokumentus (bakalauro, magistro ar daktaro laipsnio diplomus) bei, jei turėjimi, papildomus profesinę kvalifikaciją patvirtinančius pažymėjimus ar sertifikatus (pvz., procesų valdymo, kontaktų centrų valdymo, LEAN, Six Sigma ar lygiaverčių sričių). Sertifikatai nėra privalomas reikalavimas. Perkančioji organizacija, siekdama patikslinti informaciją apie specialisto patirtį, pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su tiekėjo nurodytomis įmonėmis ar užsakovo atstovu. |

- Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

- Reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai:

2 lentelė. Reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

| Nr. | Reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra atvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. | Nepriklausomos įstaigos išduoto Tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos sistemos, pagal LST EN ISO 14001 standartą arba EN ISO 14001 standartą, galiojantis sertifikatas arba lygiavertės aplinkos apsaugos vadybos sistemos dokumentas arba kiti lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos sistemos užtikrinimo priemonių įrodymai. |