Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

KEPALIŲ K., JONIŠKIO R. NUOTEKŲ IR VANDENTIEKIO TINKLŲ AGLOMERACIJOS SU BERŽININKŲ K. NUOTEKŲ IR VANDENTIEKIO TINKLAIS STATYBOS TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA / UŽDUOTIS

## Perkantysis subjektas (Užsakovas)

UAB „Joniškio vandenys“

Bariūnų g. 1, Satkūnų k., Joniškio r. sav.

Tel. +370 426 61196

El. p. info@joniskiovandenys.lt

## 1  Pirkimo objektas

1.1	Perkamos Kepalių k. nuotekų ir vandentiekio tinklų aglomeracijos su Beržininkų k. nuotekų ir vandentiekio tinklais projektavimo paslaugos (toliau – Paslaugos). Paslaugos apima techninio darbo projekto parengimą.

1.2	Statybos rūšis – nauja statyba.

1.3	Inžinerinių statinių grupė: inžineriniai tinklai. Inžinerinių statinių pogrupiai (paskirtis): vandentiekio tinklai, nuotekų šalinimo tinklai.

1.4	Statinių kategorija: nesudėtingieji II grupės statiniai (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“). Vandentiekio tinklai projektuojami D110 mm; nuotekų tinklai projektuojami D110 mm. Statybą leidžiantis dokumentas šios kategorijos statiniams neprivalomas.

1.5	Projektuojamų objektų adresai: Kepalių k., Beržininkų k., Joniškio r. sav. (preliminari aglomeracijos schema pateikiama Techninės užduoties prieduose).

1.6	Techninės užduoties prieduose pateikiama Kepalių–Beržininkų k. situacijos schema. Preliminarus projektuojamų tinklų ilgis apie 1,9 km slėginių nuotekų tinklų ir apie 1,9 km vandentiekio tinklų. Ilgiai ir tinklų išdėstymas projektavimo metu turi būti tikslinami.

## 2  Reikalavimai paslaugoms

2.1	Projektavimo paslaugos turi būti teikiamos pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Rengiamas techninis darbo projektas vienu etapu.

2.2	Paslaugos teikiamos šioje Techninėje užduotyje, Pirkimo sutartyje ir teisės aktų nustatyta tvarka. Paslaugas tiekėjas teikia laikydamasis savo pasiūlymo, taikydamas visas pasiūlyme nurodytas kokybę ir efektyvumą užtikrinančias priemones, būdus ir kt.

2.3	Tiekėjas, teikdamas projektavimo paslaugas, privalo glaudžiai bendradarbiauti su Užsakovu, derinti parengtą dokumentaciją, tarpinius paslaugų teikimo rezultatus.

2.4	Teikdamas projektavimo paslaugas tiekėjas, pagal Užsakovo įgaliojimą, privalės gauti visus privalomus dokumentus projekto rengimui (gauti prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus, patvirtinti statinių schemas savivaldybėje ar tiesiogiai atsakingai institucijai / komisijai).

2.5	Tiekėjas savo sąskaita turės atlikti inžinerinius geologinius bei topografinius tyrimus. Jei konkretaus projekto rengimui reikalingi archeologiniai, istoriniai, polichrominiai tyrimai, statinio ekspertizė, statinio būklės įvertinimas, tiekėjas nedelsiant apie tai informuoja Užsakovą, jis tokias paslaugas perka Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka (tai nėra šio pirkimo objektas).

2.6	Tiekėjas turės suderinti parengtą (ar rengiamą) projektą su visomis institucijomis (ESO, Telia, institucijomis, atsakingomis už darbus kelio zonoje, raudonųjų linijų ribose, seniūnijomis ir kitomis institucijomis) bei tinklų valdytojais, kurių infrastruktūra patenka į projektuojamų sprendinių zoną, ir pateikti suderintą projektą Užsakovui.

2.7	Rengiant techninį darbo projektą turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų aplinkos apsaugos kriterijus pagal LR Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, aktualios redakcijos tvarkos aprašo (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr) 2 priedo XII sk. reikalavimus, numatant išplėstinius gamtosauginius, atskirai su Pirkėju suderintus reikalavimus. Jei atskiruose normatyviniuose dokumentuose tai pačiai konstrukcijai, savybei, rodikliams ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes fizines, technines ir eksploatacines savybes.

2.8	Techninio darbo projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Statytojo sumanymui suprasti, statybos darbams atlikti, statybos darbų ir pastatyto statinio kokybei vertinti. Projekto sudedamosios dalys turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodytą sudėtį:

2.8.1	Bendroji dalis [BD];

2.8.2	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo [VNŠ];

2.8.3	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo [SO];

2.8.4	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo [KS] – atskiri žiniaraščiai vandentiekio tinklams ir nuotekų tinklams (dėl skirtingos projektų finansavimo tvarkos);

2.8.5	Kitos projekto dalys (atsižvelgiant į projektavimo metu atsiradusius poreikius).

2.9	Projekte turi būti pažymėtos tinklų apsaugos zonos, privažiavimai, priėjimai prie esamų pastatų, dangų atstatymo detalės ir kita aktuali informacija.

2.10	Projekte turi būti pažymėtos nuosavybės teise arba kitokia teise priklausančių sklypų ribos (pagal VĮ „Registrų centras“ arba kitų šaltinių duomenis).

2.11	Esant būtinybei, kai statinius numatoma projektuoti arčiau sklypų savininkų sklypų ribų, negu numatyta teisės aktuose, pvz.: projektuojamų inžinerinių tinklų apsaugos zonos patenka į privačių sklypų teritorijas, privaloma gauti rašytinį žemės sklypo savininko sutikimą, kurį būtina pateikti statybos projekto sudėtyje kartu su žemės sklypo nuosavybės dokumentu.

2.12	Nesudėtingiems II grupės statiniams privaloma projekto ekspertizė netaikoma. Užsakovui pageidaujant, jis gali organizuoti ir apmokėti savanorišką bendrąją projekto ekspertizę; tokiu atveju tiekėjas turės parengtą statinio projektą pateikti Užsakovo parinktai ekspertizės įmonei ir koreguoti projektą pagal pateiktas pastabas iki teigiamos ekspertizės išvados gavimo.

## 3  Paslaugų teikimo terminai

3.1	Tiekėjas per 8 (aštuonis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos privalo parengti ir perduoti Užsakovui pilnos Techninėje užduotyje nurodytų dalių komplektacijos techninį darbo projektą, suderintą su institucijomis ir tinklų valdytojais. Techninis darbo projektas rengiamas ir perduodamas vienu etapu.

3.2	Užsakovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo techninio darbo projekto gavimo privalo tiekėjui pateikti pastabas (jei tokių būtų). Tiekėjas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų privalo ištaisyti gautas pastabas. Jei Užsakovas organizuoja savanorišką ekspertizę, tiekėjas atlieka techninio darbo projekto taisymus pagal ekspertizės pastabas (jei tokių būtų) ir pataisytą projektą pateikia ekspertizę atliekančiai įmonei, apie tai informuodamas Užsakovą.

3.3	Galutinis techninis darbo projektas perduodamas Užsakovui perdavimo–priėmimo aktu; dokumentai turi atitikti Techninėje užduotyje apibrėžtus reikalavimus bei STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 41 punkto ir Statybos įstatymo reikalavimus.

3.4	Projektavimo terminas pratęsiamas proporcingai, jeigu vėlavimai atsiranda dėl trečiųjų asmenų (institucijų, tinklų valdytojų, žemės savininkų) veiksmų ar neveikimo, kuriems tiekėjas negali daryti įtakos.