DARBŲ APRAŠYMAS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

PASTATO, ESANČIO PUŠYNO G. 11 BEKUPĖJE REMONTO DARBAI

Atliekamų remonto darbų tikslas – paprastojo remonto būdu atlikti pastato, esančio Pušyno g. 11 Bekupėje remonto darbus. Vykdant projektą numatomi darbai bei jų orientaciniai kiekiai yra pateikti darbų kiekių žiniaraštyje. Rangovas prisiima riziką dėl galimo faktinių darbų kiekių, neviršijančių 10 procentų nuo Sutarties kainos, padidėjimo. Konkurso dalyvis privalo siūlyti visą žiniaraštyje nurodytą darbų apimtį.

Darbai atliekami mūriniame ne renovuotame pastate (pridedamos nuotraukos). Remonto darbų metu numatoma:

- pakeisti esamą pastato stogo dangą į metalo skardos lakštų dangą;

- suremontuoti į rūsį vedančius lauko laiptus;

- šalia pastato įrengti drenažą, vandenį nuvedant į esamą šulinį;

- įrengti gruntinio vandens nuvedimą iš rūsio patalpų.

Remonto darbams naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintame Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo 16, 17, 18, 19, 20, 21, 211 punktuose ir skyriuose XIV „Patalpų apšvietimas“ bei XV „Vandens maišytuvai ir dušai“.

Pastato planas, orientacinis numatomų atlikti darbų kiekių žiniaraštis ir esamos būklės fotofiksacija yra pridedami: https://mrsa.lt/bekupe/

| Orientacinis darbų kiekių žiniaraštis |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sudaryta 2026.04 kainų lygiu. |  |  |  |  |  |  |
| Kompleksas: |  | Bekupės bendruomenės centro pastato remontas |  |  |  |  |
| Objektas: |  | Remonto darbai |  |  |  |  |
| Žiniaraštis: |  | Remonto darbai |  |  | Iš viso |  |
| Eil. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Vieneto | Iš viso |
| Nr. | kodas | aprašymai | vnt |  | kaina |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Skyrius Laiptų remontas ir drenažo įrengimas |  |  |  |  |
| 1 | R61P-0110 (S9=1,034 S10=1,15) | Monolitinių laiptų remontas | m3 | 1 |  |  |
| 2 | N1P-0101-2 (S10=1,15) | Grunto kasimas 0,07 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai grunto grupė II | 100 m3 | 0,1 |  |  |
| 3 | N1P-0406-3 (S10=1,15) | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu sutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis daugiau 2,0 m iki 3,0 m. Tranšėjos plotis iki 2,0 m | 100 m3 | 0,02 |  |  |
| 4 | R23-58 (S9=1,17) | Skylių įvadams iškalimas betoniniuose pamatuose ir, padarius įvadus, jų užtaisymas betonu | vnt. | 1 |  |  |
| 5 | N16P-1104-2 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas, kai trapo skersmuo, mm 100 | vnt. | 1 |  |  |
| 6 | N22P-0107-1 (S10=1,15) | Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų jungimo), kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm | m | 3 |  |  |
| 7 | N23P-0503-1 (S9=1,0255 S10=1,15) | Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę, sausame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm | vnt. | 1 |  |  |
| 8 | N1P-0701-5 (S10=1,15) | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,15 m3 | 100 m3 | 0,12 |  |  |
| 9 | N1P-0801-1 (S9=1,136 S10=1,15) | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu, o grunto grupė I-II | 100 m3 | 0,12 |  |  |
| 10 | N48-261 (S10=1,15) | Dirvos paruošimas gazonams mech.būdu II gr.grunte, užpilant iki 15 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio | 100 m2 | 0,04 |  |  |
| 11 | N57P-2204-1 (S10=1,15) | Plotų apsėjimas daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu | 100 m2 | 0,04 |  |  |
|  |  | Iš viso už skyrių Laiptų remontas ir drenažo įrengimas |  |  |  |  |
|  |  | Skyrius Stogo remontas |  |  |  |  |
| 12 | R62P-5101-1 | Šlaitinių stogų dangų ardymas, kai stogų dangos asbestcementinių lakštų | 100 m2 | 1 |  |  |
| 13 | R8-97 | Lietvamzdžių su fasoniniais elementais nuardymas, dirbant ant žemės, pastolių ar kopėčių | m | 25,2 |  |  |
| 14 | R62P-5107-1 | Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas (pakabinami latakai nuo kopėčių arba pastolių) | m | 49,2 |  |  |
| 15 | N46-158 | Grebėstų su tarpais išardymas | 100 m2 | 4 |  |  |
| 16 | N46-157 | Gegnių išardymas | m3 | 0,65 |  |  |
| 17 | N10-67-1 | Gegnių (150x50), stygų ir murlotų gamyba ir montavimas | m3 | 0,7 |  |  |
| 18 | N12P-0305-1 | Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus, suklijuojant sandūras | 100 m2 | 4 |  |  |
| 19 | N12P-0309-1 | Plėvelinės izoliacijos tvirtinimas tašeliais, profiliais, kai tašeliai iš viršaus | 100 m | 4,5 |  |  |
| 20 | N12P-0201-1 | Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais, kai tašelių matmenys, mm, 25x100 | 100 m | 10 |  |  |
| 21 | N12P-0604-1 | Šlaitinių stogų dengimas plieniniais profiliuotais lakštais, lakštų jungtis perdengiant, kai lakštai banguoti ar trapecijos formos | 100 m2 | 4 |  |  |
| 22 | N12P-0709-2 | Šlaitinių stogų vidinių tarpšlaičių (sąlajų) įrengimas, kai sąlajos skardos profilių apatinės | 100 m | 0,126 |  |  |
| 23 | N12P-0701-1 | Šlaitinių stogų, dengtų lakštine danga, kraigų įrengimas, kai kraigai skardos profilių | 100 m | 0,25 |  |  |
| 24 | N12P-0706-3 | Šlaitinių stogų vėjalenčių įrengimas, kai vėjalentės skardos lenktų profilių | 100 m | 0,35 |  |  |
| 25 | N10-85 | Stogo pakalimų aptaisymas skardos profiliais iš apačios | m2 | 39,4 |  |  |
| 26 | N12P-0714-2 | Dūmtraukių sandūros su stogų perimetro skardinimas | 100 m | 0,18 |  |  |
| 27 | N12P-0713-1 | Dūmtraukių dengimas skarda, pagaminant detales, tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras | 100 m2 | 0,3 |  |  |
| 28 | N9P-0403-1 | Laštakių įrengimas | 100 m | 0,492 |  |  |
| 29 | N12P-0801-1 | Lietaus nuvedimo sistemos montavimas, kai pakabinami latakai | m | 49,2 |  |  |
| 30 | N12P-0801-3 | Lietaus nuvedimo sistemos montavimas, kai lietvamzdžiai | m | 25,2 |  |  |
| 31 | N2P-0104-2 | Aliuminio arba plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas medinėse sienose, kai langų blokai daugiau 1,0 iki 2,0 m2 | m2 | 1,9 |  |  |
| 32 | N2P-0122-1 | Langų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis, kai sandūros skerspjūvio plotas 20 cm2 | 100 m | 0,045 |  |  |
| 33 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 7 |  |  |
| 34 | R23-66 (K4=35) | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti | t | 7 |  |  |
| 35 | DDDD | Sąvartyno išlaidos | t | 7 |  |  |
|  |  | Iš viso už skyrių Stogo remontas |  |  |  |  |
|  | Iš viso #1 |  |  |  |  |  |
|  |  | PVM | 21% |  |  |  |
|  | Iš viso #2 |  |  |  |  |  |