Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

VIEŠOJO PERSPĖJIMO SIRENŲ IR PERSPĖJIMO SIRENŲ SISTEMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Alytaus rajono savivaldybės administracija.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - PAGD – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

  - PSS – perspėjimo sirenų valdymo sistema. Perspėjimo sirenų valdymo sistemos, įdiegtos ir naudojamos perspėjimo sirenų valdytojų.

  - PS - viešojo perspėjimo sirenos.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Tiekėjas per 10 darbo dienų nuo Prekių sumontavimo turi apmokyti Pirkėjo nurodytus darbuotojus (ne mažiau kaip 3 darbuotojus) dirbti su elektronine perspėjimo sirena (įjungti/išjungti kiekvieną sireną atskirai, bei kartu su visa PSS, patikrinti jos veikimą tyliuoju režimu, apmokyti šalinti personalo kompetencijos ribose atsirandančius trikdžius), pateikti personalo apmokymo protokolą.

  - Prekės dalinai finansuojamos pagal Interreg VI-A Lietuvos–Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą ir Alytaus rajono savivaldybės lėšomis.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – viešojo perspėjimo sirenų (PS) ir perspėjimo sirenų sistemos (PSS) įrengimas ir montavimas.

  - Numatoma įsigyti 10 (dešimt) PS. Planuojama pakeisti esamas 8 PS ir 2 įrengti naujai (pridedamas PS planas).

  - PS įrengiamos ir sumontuojamos per 4 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos su galimybe pratęsti 1 mėnesiui.

  - Pirkėjas vykdo prekių plėtrą Alytaus rajone, kurios skirtos perspėti ir informuoti Alytaus rajono gyventojus apie Alytaus rajone galinčius kilti ekstremaliuosius įvykius.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninių charakteristikų reikšmės |
| --- | --- |
| Reikalavimai elektroninei perspėjimo sirenos vienam komplektui (toliau – elektroninė sirena), kuri bus montuojama: |  |
| 1. | Elektroninė sirena susideda iš garso projektorių sistemos, garso projektorių tvirtinimo atramos, stiprinimo stoties. |
| 2. | Elektroninės sirenos garso projektorių kiekis ir jų išdėstymas turi užtikrinti ne mažesnį kaip 115 dB garso slėgį ne mažesniu nei 30 m atstumu irne mažesniu nei 360 laipsnių spinduliu. |
| 3. | Garso projektorių kiekis – ne mažiau kaip 8 vnt. Galingumas RMS – ne mažiau kaip 150W. Korpusas – iš aliuminio ar lygiavertės medžiagos. Apsaugos laipsnis – ne mažesnis kaip IP65. |
| 4. | Stiprinimo stoties spinta – ne mažiau kaip 1 vnt. Stiprinimo stoties spintos korpuso apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP44. Spinta su užraktu. |
| 5. | Valdymo įrenginys – 1 vnt. Perduodamų tekstinių pranešimų kiekis – ne mažiau kaip 10 vnt.; Komplektuojamas su mikrofonu; Įrenginys turi turėti gaunamų duomenų ir komandų retransliavimo funkciją („įsimint ir perduok“); Valdymo įrenginio vartotojo indentifikavimas – apsaugos rakto arba PIN kodo įvedimo pagalba; Elektroninė sirena turi būti valdoma nuotoliniu radijo ryšio būdu iš RPP-6-PC pulto ir iš elektroninės sirenos sumontavimo vietos įjungiant užprogramuotus tekstus ir tonus, bei turėti galimybę tiesioginio teksto perdavimui per vietinį mikrofoną iš RPP-6-PC pulto ir iš akustinės sirenos sumontavimo vietos; Elektroninė sirena turi turėti įrašo patikrinimo funkciją per vietinį garsiakalbį, atjungus pagrindinius garsiakalbius. |
| 6. | Radijo ryšio įrenginys – 1 vnt.; Galingumas ne mažesnis kaip 4W; 135-174 MHz dažnio diapazonas |
| 7. | Radijo antena – 1 vnt.; Stiprinimas ne mažesnis kaip 3 dB; 135-174 MHz dažnio diapazonas |
| 8. | Elektroninės sirenos elektros maitinimas iš 230V, 50 Hz tinklo su apsauga nuo viršįtampių. |
| 9. | Elektroninės sirenos maitinimas turi turėti rezervinį maitinimo šaltinį iš dviejų ne mažiau 12V akumuliatorinių baterijų. Rezervinis maitinimo šaltinis po 2 parų darbo budėjimo režime ir esant 0˚C oro temperatūrai turi užtikrinti ne mažesnį kaip 15 minučių nepertraukiamą akustinės sirenos darbą visu galingumu; Akumuliatorių galingumas – ne mažiau kaip 50 Ah. |
| 10. | Sugedus ar išsikrovus elektroninės sirenos akumuliatoriams, sirena turi dirbti 100 proc. pajėgumu iš elektros tinklo. |
| 11. | Elektroninės sirenos eksploatacinė įrangos temperatūra lauko sąlygomis turi būti ne prastesnė kaip nuo -30° C iki +60° C. |
| 12. | Elektroninė perspėjimo sirena turi atitikti ROHS arba lygiavertį standartą. |
| 13. | Elektroninei sirenai suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija. |

- Naujai planuojamos sumontuoti perspėjimo sirenų vietos Alytaus rajone:

- Vytauto g. 26, Simnas, Alytaus r.;

- Vytauto g. 1, Krokialaukis, Alytaus r.;

- Žmuidzinavičiaus g. 8, Miroslavas, Alytaus r.;

- Vytauto g. 44, Nemunaitis, Alytaus r.;

- Mokyklos g. 28, Makniūnai, Alytaus r.;

- Parko g. 5A, Alovė, Alytaus r.;

- S. Smetonienės g. 3, Daugai, Alytaus r.;

- Margirio g. 17, Butrimonys, Alytaus r.;

- Kauno g. 3, Punia, Alytaus r.;

- Pievesos g. 6, Pivašiūnai, Alytaus r.

- Pirkėjas pasilieka teisę keisti 3.1. punkte nurodytas PS priemonių montavimo adresus. Pakeitus PS priemonių montavimo adresus, Tiekėjo pasiūlyta PS priemonių kaina negali būti keičiama. Keičiama PS priemonių įrengimo / montavimo vieta gali būti tik rašytiniu sutarimu suderinus Pirkėjui su Tiekėju.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI PSS VALDYMO STOTIES RADIJO VALDYMO PULTO TECHNINIAI PARAMETRAI

- RPP-6-PC pultas skirtas valdyti variklinių sirenų RVI-6 ir elektroninių sirenų valdiklius                  RVĮ-8.

Pultą sudaro:

- Kompiuteris su „Civilinės saugos monitoringo programa (Ver.1.01)“,

- Interfeisinis RPP-6-PC pulto blokas,

- Radijo ryšio stotelė,

- Antena su kabeliais,

- Ryšys tarp valdymo stoties ir valdomo įrenginio palaikomas radijo bangomis 136-174MHz arba 438-470MHz dažnio diapazone, kanalo plotis - 12,5 kHz.

Pulto techniniai parametrai:

- Galima valdyti ne mažiau kaip 200 objektų.

- Vykdo ne mažiau, kaip 20 skirtingas komandas bei perduoti balsinį pranešimą per vietinį mikrofoną.

- Elektronines perspėjimo sirenas galima įjungti, ar išjungti kiekvieną atskirai arba visas kartu, grupuoti.

- Atlikti tyliuoju būdu kiekvieno įrenginio patikrinimą (radijo ryšį, elektros maitinimą, akumuliatorių talpą ir t.t.).

- Komandų įvykdymas, ar neįvykdymas atvaizduojamas kompiuterio monitoriuje. Sirenų valdymas vykdomas dviem būdais: iš vietos rankiniu būdu  ir nuotoliniu būdu per internetinį tinklą įjungiant ar išjungiant valdymo stotį, atlikti sirenų patikrinimą.

- Pulto valdymas galimas tik įvedus apsaugos kodą.

- Elektros maitinimas iš 230V, 50 Hz vienfazio tinklo. Interfeisinis RPP-6-PC bloko pagalba galima valdyti sirenas ir be kompiuterio pagalbos. Šiuo atveju komandos perduodamos sirenoms iškart visiems.

- KITI REIKALAVIMAI

- Tiekėjas, įrengdamas PS kultūros paveldo objekto teritorijoje ar jo apsaugos zonoje ar kitoje saugomoje teritorijoje, ar jos apsaugos zonoje, privalo savo lėšomis gauti visus teisės aktuose nustatytus leidimus ir suderinimus, įskaitant, kai taikoma.

- Pirkėjas kartu su Tiekėju sprendžia visus PS priemonių montavimo metu iškylančius organizacinius klausimus su objektų, kurių nuosavybei priklauso pastatai ant kurių bus montuojamos PS sistemos priemonės, valdytojais.

- Techninės specifikacijos 3 skyriuje įvardintų pirkimo objekto dalių kaštai įskaičiuoti į bendrą (fiksuotą) pirkimo kainą.

- Visos PS sistemos montavimo / įdiegimo ir paleidimo darbai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą.

- Demontuojami įrenginiai apdorojami vadovaujantis elektros ir elektros įrenginių atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.

- Tiekėjas savarankiškai kreipiasi į PAGD (Pirkėjo nurodytais kontaktais) dėl naujai diegiamų PS integravimo į CPSS. PAGD užtikrina CPSS techninės ir programinės įrangos parengimą Tiekėjo diegiamų PS integravimui. PS konfigūravimo darbus, siekiant integruoti PS į CPSS, atlieka Tiekėjas.

- Tiekėjas privalo numatyti komunikacijos ir viešinimo elementus, atitinkančius Lietuva-Lenkija Programos komunikacijos ir viešinimo reikalavimus, nustatytus dokumente „Communication and Visibility Guidelines 2025“, prieinamame adresu: https://lietuva-polska.eu/wp-content/uploads/2025/02/Communication-guidelines-2025.pdf. Viešinimo elementai turi būti suderinti su Pirkėju.

- Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Tiekėjas privalo bet kokiomis tinkamomis priemonėmis įrodyti, kad jo siūloma prekė yra lygiavertė (ar geresnių charakteristikų) ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Pastabos:

- Techninė specifikacija parengta laikantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2025-06-04 įsakymu Nr. 1-297 /2025 (1.4 E) patvirtintu Perspėjimo sistemos techninių perspėjimo priemonių, jų parengties reikalavimų ir priežiūros organizavimo tvarkos aprašo reikalavimų.

- Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Tiekėjas privalo bet kokiomis tinkamomis priemonėmis įrodyti, kad jo siūloma prekė yra lygiavertė (ar geresnių charakteristikų) ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

6.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunktis. Tiekėjas privalo priimti atgal bet kokias su Sutarties vykdymu susijusias Prekių pakuotes, (įskaitant talpas) tam, kad jos būtų tinkamai sutvarkytos, pakartotinai panaudotos arba perdirbtos ir užtikrinti tinkamą šių pakuočių (ar talpų) rūšiavimą ir (ar) antrinį jų perdirbimą, bendradarbiauti su įgaliotais atliekų tvarkytojais. Tiekėjas kartu su prekių pardavimo-priėmimo aktu pateikia Pirkėjui pakuočių atliekų tinkamą sutvarkymą įrodančius dokumentus (pavyzdžiui, pateikia sutartį su gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkimą vykdančiu atliekų tvarkytoju, ar atliekų tvarkytoju, turinčiu teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus ar kitus lygiaverčius įrodymus).