Pirkimo sąlygų 6.1 priedas „Prekių atitikties reikalavimams lentelė“

PREKIŲ ATITIKTIES REIKALAVIMAMS LENTELĖ

REIKALAVIMAI PREKĖMS

| Eil. Nr. |  | Tiekėjo siūlomų prekių parametrų reikšmės/ aprašymas (Pildo tiekėjas) | Teikiamo siūlomos prekės gamintojo ar kt. dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija* |
| --- | --- | --- | --- |
| Reikalavimai elektroninei perspėjimo sirenos vienam komplektui, kuri bus montuojama: |  |  |  |
| 1. | Nurodomas elektroninės perspėjimo sirenos gamintojas, modelis. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2. | Elektroninė sirena susideda iš garso projektorių sistemos, garso projektorių tvirtinimo atramos, stiprinimo stoties. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Elektroninės sirenos garso projektorių kiekis ir jų išdėstymas turi užtikrinti ne mažesnį kaip 115 dB garso slėgį ne mažesniu nei 30 m atstumu irne mažesniu nei 360 laipsnių spinduliu. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Garso projektorių kiekis – ne mažiau kaip 8 vnt. Galingumas RMS – ne mažiau kaip 150W. Korpusas – iš aliuminio ar lygiavertės medžiagos. Apsaugos laipsnis – ne mažesnis kaip IP65. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 5. | Stiprinimo stoties spinta – ne mažiau kaip 1 vnt. Stiprinimo stoties spintos korpuso apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP44. Spinta su užraktu. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6. | Valdymo įrenginys – 1 vnt. Perduodamų tekstinių pranešimų kiekis – ne mažiau kaip 10 vnt.; Komplektuojamas su mikrofonu; Įrenginys turi turėti gaunamų duomenų ir komandų retransliavimo funkciją („įsimint ir perduok“); Valdymo įrenginio vartotojo indentifikavimas – apsaugos rakto arba PIN kodo įvedimo pagalba; Elektroninė sirena turi būti valdoma nuotoliniu radijo ryšio būdu iš RPP-6-PC pulto ir iš elektroninės sirenos sumontavimo vietos įjungiant užprogramuotus tekstus ir tonus, bei turėti galimybę tiesioginio teksto perdavimui per vietinį mikrofoną iš RPP-6-PC pulto ir iš akustinės sirenos sumontavimo vietos; Elektroninė sirena turi turėti įrašo patikrinimo funkciją per vietinį garsiakalbį, atjungus pagrindinius garsiakalbius. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 7. | Radijo ryšio įrenginys – 1 vnt.; Galingumas ne mažesnis kaip 4W; 135-174 MHz dažnio diapazonas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 8. | Radijo antena – 1 vnt.; Stiprinimas ne mažesnis kaip 3 dB; 135-174 MHz dažnio diapazonas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 9. | Elektroninės sirenos elektros maitinimas iš 230V, 50 Hz tinklo su apsauga nuo viršįtampių. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 10. | Elektroninės sirenos maitinimas turi turėti rezervinį maitinimo šaltinį iš dviejų ne mažiau 12V akumuliatorinių baterijų. Rezervinis maitinimo šaltinis po 2 parų darbo budėjimo režime ir esant 0˚C oro temperatūrai turi užtikrinti ne mažesnį kaip 15 minučių nepertraukiamą akustinės sirenos darbą visu galingumu; Akumuliatorių galingumas – ne mažiau kaip 50 Ah. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 11. | Sugedus ar išsikrovus elektroninės sirenos akumuliatoriams, sirena turi dirbti 100 proc. pajėgumu iš elektros tinklo. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 12. | Elektroninės sirenos eksploatacinė įrangos temperatūra lauko sąlygomis turi būti ne prastesnė kaip nuo -30° C iki +60° C. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 13. | Elektroninė perspėjimo sirena turi atitikti ROHS arba lygiavertį standartą. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 14. | Elektroninei sirenai suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |

Pastabos*:

1. Tiekėjas negali keisti techninės specifikacijos, t. y. tiekėjas negali keisti techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelės naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi.

2. Būtina užpildyti lentelės 3, 4 stulpelį, nurodant prašomus duomenis, kur reikalaujama užpildyti ir nurodyti konkrečius siūlomų prekių gamintojus, modelį, modifikaciją (jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo/aprašo reikalavimo atitikimą.

3. Tiekėjas, nurodydamas siūlomos prekės atitikimą, turi nurodyti konkrečias siūlomos prekės specifikacijas, pavyzdžiui: jeigu reikalaujama, kad prekės dydis būtų ne mažesnis kaip 800x300x50 mm ir ne didesnis kaip 1000x400x100 mm, tiekėjas negali pildydamas specifikacijos lentelę atkartoti reikalavimą ir nurodyti „ne mažesnis kaip 800x300x50 mm ir ne didesnis kaip 1000x400x100 mm“, o turi nurodyti konkrečią reikšmę, pvz. „dydis 800x300x50 mm“; jeigu reikalaujama, kad kokia nors prekės dalis būtų plastikinė arba metalinė, tai tiekėjas pildydamas specifikacijos lentelę turi nurodyti konkrečią medžiagą, iš kurios pagaminta atitinkama prekės dalis, pvz. „metalinė“, ir pan.

4. Pateikti techninės specifikacijos atitiktį patvirtinančius dokumentus bus prašoma tik galimo laimėtojo. Pateikiami dokumentai: techninės specifikacijos, katalogų, bukletų, kitų gamintojo leidinių kopijos arba techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen-as) turi būti aiškiai įskaitoma) ir pan. lietuvių arba anglų kalba. Jei teikiami ne prekės gamintojo, o prekės gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, turi būti pateiktas prekės gamintojo įgaliojimas (ar kitas gamintojo dokumentas, iš kurio turinio būtų galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atstovauti gamintoją).

5. Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas, išskyrus atvejus, jei tiekėjas yra oficialus siūlomos prekės gamintojo atstovas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

6. Pridedamuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.