Pirkimo eksperto pateikti atsakymai į kausimus:

1. Pirkimo dokumentuose pateikta remontuojamų patalpų eksplikacija neatitinka realios padėties. Į 312 patalpą montuojamos durys (jų vieta) nėra lygiagreti vidinei 312 patalpos sienai-t.y. norint padidinti durų angą reikia demontuoti vidinės 312 patalpos sienos dalį (mūras apie 38 cm), taip pat suformuoti kampinę naują atitvarą, atstatyti apdailą 312 patalpoje. Šie darbai nėra nurodyti pateiktuose žiniarasčiuose-ar jie bus vertinami kaip papildomi darbai? Kaip papildomi darbai nebus vertinami. Patiklsinsime žiniaraštį ir informuosime visus pirkimu susidomėjusius tiekėjus.

2. Ar teisingai suprantame, kad montuojami nauji vandentiekio-nuotekų vamzdynai tik iki esamų stovų, patys stovai nekeičiami? Taip, tik iki esamų stovų, patys stovai nekeičiami.

3. Kokie keliami reikalavimai naujai statomoms durims, sienų bei grindų plytelėms? Gal galite pateikti specifikacijas.

Durys: durys iš MDF, pritaikytos viešojo naudojimo sanitarinėms patalpoms, atsparios dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Durų varčios iš nerūdijančio plieno, rankenos ir užraktai kokybiški, atsparūs dezinfekcinių medžiagų poveikiui, yra užraktas, iš vidaus užsukamas iš išorės ,, minusas“ atidaromas be rakto eant reikalui. Atitinkančios STR 2.03.01:2019.

Sienų plytelės: akmens masės plyelės, išmatavimai 120 cm x 60 cm, plytelės klijuojamos nuo lubų iki grindų, visoje patalpoje, kampai suvedami 45 laipsnių kampu, plytelės turi būti rektifikuotos, paviršius lengvai valomas, neįgeriantis purvo, spalva šviesi.

Grindų plytelės: 60 x60 cm, akmens masės, neslidžios, rektifikuotos.

Klozetai turi būti su dvejopo vandens nuleidimo funkcija, pakabinami. Vandens čiaupai turi būti taupantys vandenį (palyginus su įprastais čiaupais, galintys sutaupyti iki 50 % vandens), kokybiški.

- Naujai montuojamas elektrinis gyvatukas-kelių bangų?

Gyvatukas ne mažiau kaip 4 bangų.

- Kiekių žiniarasčiuose nurodomas elektros instaliacijos keitimas-keičiasi tik šviestuvai, rozetės , jungikliai, ar ir kabeliai?

Keičiama viskas, visa vidaus instalaicija ir kabeliai.

- Ar reikalinga išardyti sanitarinių mazgų betonines grindis-numatyta žiniarasčiuose tik linoleumo nuėmimas?

Taip žiniaratyje numatytas grindų dangos išardymas. Reikalingi darbai: nuimti seną betoninę dangą, įrengti naują, atlikti hidroiziliaciją, padaryti nuolydžius, trapus, įrengti naują plytelių dangą lygiai su gyvenamųjų patalpų grindimis.

- Ar nereikalinga įrengti ventiliacijos priverstinės remontuojamose patalpose?

Taip reikalinga įrengti ištraukiamuosius ventiliatorius elektrinius, atitinkančius patalpos ištraukiamo oro kiekį.

- Ar galima F korpuse angų platinimą įrengti į tą pusę sienos, kur nėra įrengti jungikliai, pagalbos iškvietimo mechanizmai, ar platinama anga į abi puses?

Anga platinama į abi puses.

- Tualeto pajungimo kanalizacijos d100 mm vamzdis yra aukščiau esamų grindų. Ar pajungiant vamzdį į stovą bus reikalinga įrengti vamzdžio paslėpimo konstrukciją ir ją aptaisyti plytelėmis, ar vamzdis gali būti neslepiamas?

Unitazas turi būti įrengtas rėme, pakabinamas, kanalizacijos vamzdis turi nesimatyti, būti apdailintas.

- Ar atliekant darbus Rangovui bus perduotas visas darbų frontas iš karto? Jei ne, nurodykite kokiais etapais bus vykdomi darbai.

Darbus bus galima vykdyti etapais, po 4 patalpas. Pabrėžiame, kad Rangos prialo užtikrinti higienos reikalavimus, šiukšlės ir duklės neturi patenkti į kitas patalpas.

- Ekspertas J.R. pabrėžė, kad remonto darbai turi atitikti LR Statybos techninio reglamento DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.03.01:2019 „STATINIŲ PRIEINAMUMAS“ PATVIRTINIMO. Komisija nutarė patikslinti pirkimo sąlygas, dėl aukštesnės darbų kokybės užtikrinimo ir mažesnės rizikos susidurti su nekokybiškai atliktais darbais įtraukti reikalavimą tiekėjo kvalifikacijai: pateikti ISO 9001:2015 sertifikatą.

Patikslinti reikalavimus ,,žaliesiems pirkimams“ remiantis įsakymu D1-508 ,, Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.1.p Tiekėjas turi įrodyti, kad bus užtikrinama aplinkos apsauga, tam tiekėjas turi laikytis šių aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų: ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas įstaigų, atitinkančių Bendrijos teisės aktus ar atitinkamus Europos arba tarptautinius sertifikavimo standartus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai (pavyzdžiui, tiekėjo parengtų taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas).

J. R. organizuoti remonto darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimą, užtikrinti techninio prižiūrėtojo paslaugas visam darbų laktarpiui