VPP-4958, TSD-642

Individualios anatominės dubens – klubo endoprotezo sistemos techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Pavadinimas, reikalaujamos techninės charakteristikos | Siūlomos prekės pavadinimas, techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Individuali anatominė dubens - klubo endoprotezo sistema – 2 kompl. |  |
| 1.1. | Endoprotezo komplekto komponentai: - gūžduobės - dubens klubakaulio skliautas; - endoprotezo komplekto fiksacijai reikalingi priedai; - dubens ir implanto modelis (-iai); - plastikinis (arba lygiavertės medžiagos) ant kaulo uždedamas nukreipiklis. |  |
| 1.2. | Kaulo pašalinimas: - esant poreikiui, kaulo pjūviai atliekami naudojant pateikiamą individualiai paciento anatomijai pagamintą sterilizuojamą plastikinį (arba lygiavertės medžiagos) ant kaulo uždedamą nukreipiklį; - pateikiamas bent vienas sterilizuojamas (arba sterilus) plastikinis (arba lygiavertės medžiagos) dubens ir implanto modelis, naudojamas operacijai planuoti. |  |
| 1.3. | Specialaus individualaus gūžduobės – dubens klubakaulio skliauto fiksacija: fiksuojamas į likusią sveiką klubakaulio užpakalinę koloną intrameduliariai (į kaulo vidų) bent vienu specialiu mechaninės fiksacijos poliumi, bent dviem sraigtais į kryžkaulį per visą jo plotį ir papildomai į klubakaulio sparną rakinamais arba nerakinamais sraigtais. |  |
| 1.4 | Paviršiaus medžiaga: visas endoprotezo kontakto su kaulu plotas ir specialus mechaninės fiksacijos polius padengti danga, užtikrinančią gerą suaugimą su kaulu. |  |
| 1.5. | Endoprotezas žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio dokumento, liudijančio endoprotezo žymėjimą CE ženklu, kopiją). |  |
| 1.6. | Į endoprotezo kainą įskaičiuotos pristatymo LSMU ligoninei Kauno klinikoms išlaidos. |  |