SPS 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

  - Pirkimo objektas – aliuminio sulfatas (toliau – Prekė).

  - Pirkimo objekto apibūdinimas – aliuminio sulfato (Al2(SO4)3) tirpalas – naudojamas nuotekų valymo procese cheminiam fosforo šalinimui.

- PREKIŲ / PASLAUGŲ / DARBŲ KIEKIS / APIMTYS

  - Minimalus Prekės užsakymo kiekis – 5 m3, maksimalus Prekės užsakymo kiekis – 8 m3.

  - Preliminarus perkamas Prekės kiekis 36 mėn. laikotarpiu – 500 t. Prekės bus užsakomos pagal Perkančiojo subjekto poreikį. Preliminarus Prekių kiekis nėra laikomas maksimaliu. Perkantysis subjektas įsigydamas Prekes negali viršyti Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytos Sutarties apimties, nurodytos eurais, tačiau neįsipareigoja išpirkti visos Sutarties apimties, nurodytos eurais.

- PREKIŲ PRISTATYMO / PASLAUGŲ / DARBŲ ATLIKIMO VIETA

  - Prekė turi būti pristatoma adresu Jurgeliškių k. 5, Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Šiaulių r. sav.

- GARANTIJOS

  - Reikalavimai netaikomi.

- PREKIŲ PRISTATYMO / PASLAUGŲ / DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

  - Prekė turi būti pristatoma ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo raštu (el. paštu) dienos arba per Tiekėjo pasiūlyme nurodytą trumpesnį terminą.

  - Pateikus Prekę, kuri neatitinka Techninėje specifikacijoje jai keliamų reikalavimų, Tiekėjas ją išsiveža savo transportu ir savo lėšomis. Naujos Prekės pristatymui taikomas 3 (trijų) darbo dienų terminas, nuo Perkančiojo subjekto pretenzijos apie netinkamos Prekės pristatymą pateikimo (el. paštu) dienos. Kai suteiktas papildomas naujos Prekės pristatymo terminas viršija šios Techninės specifikacijos 5.1 punkte nustatyta bendrąjį Prekės pristatymo terminą, Perkantysis subjektas pasilieka teisę taikyti Sutartyje numatytą atsakomybę už kiekvieną bendrąjį Prekės pristatymo terminą viršijančią dieną.

  - Prekė turi būti pristatoma darbo dienomis: pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 16.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 14.00 val. Prekę pristačius nesivadovaujant šiame punktu nurodytu laiku, ši nepriimama.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Prekė turi būti švari ir vienalytė, joje neturi būti šiukšlių, netirpių priemaišų ar kitokio pobūdžio nuosėdų, kurios galėtų užkišti vamzdynus, Prekės dozavimo siurblių darbo kameras ir pan.

  - Prekė turi būti be pavojingų sudedamųjų dalių, nedegi, nesprogi, nenuodinga. Prekės sudėtyje neturi būti prioritetinių pavojingų medžiagų.

  - Tuo atveju jei Prekės kokybės trūkumai paaiškėja Prekę išpylus į Perkančiojo subjekto technologines talpas, Tiekėjas nekokybišką Prekę turi pašalinti iš jų savo lėšomis ir pajėgumais bei atlikti pašalintų talpų plovimą.

  - Jei dėl Tiekėjo patiektos nekokybiškos Prekės padaroma žala Perkančiojo subjekto reagento dozavimo įrangai, Tiekėjas turės atlyginti dėl to atsiradusius nuostolius.

  - Prekė turi būti tinkama saugoti Perkančiojo subjekto 8 m3 reagentų saugojimo talpoje, pagamintoje iš stiklo plastiko ir būti tinkama naudoti esama reagento dozavimo įranga.

  - Prekės galiojimas turi būti ne trumpesnis nei 3 (trys) mėnesiai nuo Prekės pristatymo dienos.

  - Prekė turi būti pristatoma autocisterna arba specialiame(-iuose) konteineryje(-iuose) ir perpumpuojama Tiekėjo pajungimo žarna su specialiu Tiekėjo antgaliu į Perkančiojo subjekto talpas su Perkančiojo subjekto siurbliais.

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad talpos, kuriomis gabenama Prekė  su Preke nereaguoja, yra švarios, jose nėra kitų medžiagų likučių ar priemaišų su kuriomis Prekė galėtu sureaguoti, pakeisdama savo savybes.

  - Perpumpuojant Prekę ir įvykus cheminių medžiagų išsiliejimui, Tiekėjas privalo savo lėšomis likviduoti avarijos padarinius ir atlyginti Perkančiajam subjektui dėl to padarytus nuostolius.

  - Prekė bus pilama į 8 m3 talpą, todėl Perkantysis subjektas teikdamas užsakymą nurodo tūrinius matavimo vienetus – m3. Patiekus didesnį Prekės kiekį nei šis buvo nurodytas užsakyme ir šis netelpa Perkančiojo subjekto talpoje, Perkantysis subjektas jo nepriima ir už jį Tiekėjui neatlygina.

  - Tiekėjas Perkančiajam subjektui pristatydamas Prekę, Perkančiajam subjektui pareikalavus, privalo pateikti tiekiamos Prekės saugos duomenų lapą, kokybės sertifikatą – techninę specifikaciją ar kitą lygiavertį dokumentą, kuriame(-iuose) būtų nurodyta Prekės pagaminimo data ir galiojimo terminas bei šios Techninės specifikacijos 1 lentelėje 1.2 – 1.6 punktuose nurodytų Prekės kokybinių parametrų duomenys. Kartu su Preke pateikti visi reikalaujami dokumentai turi būti lietuvių kalba. Perkančiajam subjektui pareikalavus,  Tiekėjas turi pareigą įrodyti Prekės atitiktį šios Techninės specifikacijos 1 lentelės 1.4 ir 1.6 punktuose keliamiems reikalavimams, Pateikdamas nepriklausomos laboratorijos (turinčios teisę vykdyti tokius tyrimus) Prekės tyrimų rezultatus.  Perkantysis subjektas sutarties galiojimo laikotarpiu, be atskiro Tiekėjo įspėjimo, pasilieka teisę pats ar pasitelkdamas kitus ūkio subjektus vykdyti matavimus Prekėje šios Techninės specifikacijos 1 lentelės 1.3 –1.6 punktuose keliamų kokybinių reikalavimų atitikties atžvilgiu.

  - Pristatytos Prekės apskaita ir atsiskaitymas už Prekę vykdomas pagal faktiškai patiektos Prekės svorį, kuris nustatomas Perkančiojo subjekto metrologiškai patikrintomis automobilinėmis svarstyklėmis eliminuojant taros svorį.

  - Prekė turi būti paženklinta Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo nustatyta tvarka. Prekė turi būti registruota REACH reglamente nustatyta tvarka.

  - Prekė turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos reikalavimus.

  - Techniniai reikalavimai Prekei pateikti 1 lentelėje, kurią Tiekėjas turi užpildyti ir pateikti kartu su pasiūlymu:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „ATITINKA“/„NEATITINKA“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aliuminio sulfato tirpalas turi atitikti šiuos reikalavimus: |  |
| 1.1. | Prekės paskirtis – cheminė medžiaga naudojama nuotekų valymo procese fosforo šalinimui | Atitinka / Neatitinka |
| 1.2. | Būsena – skystis | Atitinka / Neatitinka |
| 1.3. | Aliuminio sulfato tirpalo koncentracija ≥ 24 % | Nurodyti |
| 1.4. | Gryno aliuminio kiekis aliuminio sulfato tirpale ≥ 3,9 % (Alkonc) | Nurodyti |
| 1.5. | Prekės tankis turi būti ne mažesnis kaip 1,2 ir ne didesnis kaip 1,35 kg / l | Nurodyti |
| 1.6. | Prekės pH turi būti ne mažesnis kaip 2,5 | Nurodyti |

- KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Užpildyta šios Techninės specifikacijos 1 lentelė.

  - Saugos duomenų lapas.

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

8.1. Prekės saugos duomenų lapas (lietuviu kalba) (Perkančiajam subjektui paprašius).

8.2. Kokybės sertifikatas (lietuvių kalba) pateikiamas kiekvieną kartą pristačius Prekę.

8.3. Techninės specifikacijos 9 punkto reikalavimų atitiktį patvirtinantys dokumentai pateikiami Perkančiajam subjektui pareikalavus.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

  - Pirkimui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ (Toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1. papunkčio „prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų“ reikalavimus, kuriais:

    - siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių, šalys Sutarties galiojimo laikotarpiu susitaria nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų, t. y. dokumentai pateikiami elektronine forma – tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis ar skaitmeninės originalo kopijos. Išimtinais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, tačiau tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus:

      - gaminys turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų;

      - gaminys turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų.

    - Tiekėjas vykdydamas Sutartį siekia prisidėti prie transporto spūsčių ir automobilių išmetamųjų dujų CO2 kiekio mažinimo Prekę pristatant ne piko valandomis (piko valandos pirmadieniais – penktadieniais nuo 7.00 val. iki 9.00 val. (kai darbuotojai, moksleiviai, studentai išvyksta iš namų į savo darbovietes ir mokymosi vietas), nuo 12.00 val. iki 14.00 val. (kai vykstama pietauti bei baigiasi pamokos mokyklose), nuo 17.00 val. iki 18.00 val. (kuomet iš darboviečių grįžtama namo)).

- NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI

  - Netaikomi.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Netaikomi.

- KONFIDENCIALI INFORMACIJA

  - Netaikoma.

- PRIEDAI PRIE TECHNINĖ SPECIFIKACIJOS

  - Nėra.