Pusiau automatinis pistoletas (compact klasės) su priedais (PPR-501)

PUSIAU AUTOMATINIS PISTOLETAS (COMPACT KLASĖS)

| Nr. | Techninio reikalavimo pavadinimas | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pavadinimas ir modelis | Tiekėjas privalo nurodyti gamintoją, tikslų siūlomos prekės pavadinimą ir modelį bei pateikti gamintojo parengtą produkto informacijos lapą (angl. Product information sheet). |
| 2. | Kalibras | 9x19 mm. |
| 3. | Naudojami šoviniai | Turi patikimai veikti su 9x19 mm šovinių FMJ, JHP, JSP tipo kulkomis. |
| 4. | Spalva | Pistoletas ir dėtuvės juodos spalvos. |
| 5. | Šovos mechanizmo tipas | Kiekvienu nuleistuko paspaudimu patraukiamas skeltuvas (angl. striker fired). |
| 6. | Vamzdis | 6.1. Šalto kalimo; |
|  |  | 6.2. Plaukiojantis |
|  |  | 6.3. Poligonalinės graižtvos. |
| 7. | Spyna | 7.1. Plieninė, padengta kieta, gilumine, labai atsparia brėžimui PVD (angl. physical vapor deposition) arba lygiavertes savybes turinčias apsaugine danga, saugančia nuo korozijos ir kitokio kenksmingo aplinkos poveikio; |
|  |  | 7.2. Spynos šonuose turi būti aštrios įpjovos - rantiniai, didinantys sukibimą ir gerinantys užrakto suėmimą užtaisant ginklą su pirštinėmis ar be jų; |
|  |  | 7.3. Spyna, pasibaigus šoviniams, turi užsifiksuoti galinėje, atitrauktoje padėtyje. Nuspaudus žemyn spynos fiksatoriaus svirtelę, turi grįžti į priekinę, darbinę padėtį. |
| 8. | Pistoleto rėmas, rankena | 8.1. Rėmas turi būti pagamintas iš padidinto stiprumo, naudojamo ginklų gamyboje, atsparaus smūgiams, lūžimui ir trūkimui ilgaamžio polimero; |
|  |  | 8.2. Rankenos paviršius iš visų keturių pusių turi užtikrinti patikimą rankos sukibimą su rankena; |
|  |  | 8.3. Šovinių dėtuvės išmetimo svirtis turi būti pritaikyta dešiniarankiams ir kairiarankiams šauliams arba permontuojama iš vienos ginklo pusės į kitą; |
|  |  | 8.4. Ginklo komplektacijoje turi būti ne mažiau kaip 2 keičiamų rankenos kriaunų arba rankenų komplektai, kad būtų lengviau pritaikyti ginklą skirtingo dydžio šaulių rankoms. |
| 9. | Šovinių dėtuvė | 9.1. Turi būti matomas šovinių kiekis šovinių dėtuvėje; |
|  |  | 9.2. Nuspaudus šovinių dėtuvės išmetimo svirtį, šovinių dėtuvė turi vienodai lengvai iškristi iš rankenos, su šoviniais ar be jų. |
| 10. | Šovinių dėtuvės talpa (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Ne mažiau 15 vnt. |
| 11. | Saugikliai | 11.1. Neturi būti jokių papildomų išorinių saugiklių, reikalaujančių atskiro įjungimo / išjungimo veiksmo; |
|  |  | 11.2. Skeltuvo saugiklis, blokuojantis skeltuvą kai nespaudžiamas nuleistukas; |
|  |  | 11.3. Papildoma apsauga nuo kritimo. Atleidus nuleistuką iškritęs ginklas neturi iššauti; |
|  |  | 11.4. Norint atlikti šūvį, nuleistuko saugiklį ir nuleistuką reikia nuspausti tuo pačiu metu. |
| 12. | Taikymosi įrenginiai | 12.1. Taikiklis su kontrastiniu grioveliu arba su dviem kontrastiniais taškais griovelio šonuose; |
|  |  | 12.2. Kryptukas stačiakampio formos (žiūrint taikymosi kryptimi) su kontrastiniu tašku viduryje; |
|  |  | 12.3. Kryptukas ir taikiklis - metaliniai; |
|  |  | 12.4. Kryptukas ir taikiklis šviečiantys tamsoje. |
| 13. | Ginklo išardymas valymui | Be jokių įrankių. |
| 14. | Priedų tvirtinimo pavaža | Po vamzdžiu ant rėmo turi būti ginklo priedų tvirtinimo pavaža, suderinama - atitinkanti Picatinny pavažos žingsnį. |
| 15. | Nuleistuko pasipriešinimas nuspaudimui (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | 24 - 28 N. |
| 16. | Vamzdžio ilgis kartu su šovinio lizdu (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Nuo 99 mm iki 104 mm. |
| 17. | Pistoleto svoris su tuščia dėtuve (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Nuo 600 g. iki 630 g |
| 18. | Pistoleto aukštis su dėtuve (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Nuo 125 mm iki 132 mm. |
| 19. | Pistoleto ilgis (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Nuo 183 mm iki 190 mm. |
| 20. | Pistoleto plotis (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Ne didesnis kaip 34 mm plačiausioje vietoje. |
| 21. | Pistoleto identifikacinis žymėjimas | Vamzdis ir spyna turi būti paženklinti gamintojo identifikaciniais numeriais. Rėmas – paženklintas unikaliu identifikaciniu numeriu pagal gamintojo technologiją ir teisės aktų reikalavimus. |
| 22. | Pistoleto komplektacija | 22.1. Pistoletas – 1 vnt.; |
|  |  | 22.2. Rankenos kriaunų / rankenų komplektas – 2 vnt.; |
|  |  | 22.3. Šovinių dėtuvės pistoletui – 2 vnt.; |
|  |  | 22.4. Valymo įrankių komplektas – 1 vnt.; |
|  |  | 22.5. Daugkartinė varstoma transportavimo dėžutė su nešimo rankena – 1 vnt.; |
|  |  | 22.6. Šovinių greito užtaisymo įrankis – 1 vnt. |
| 23. | Garantija (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Ne mažiau kaip 2 metų garantija. |
| 24. | Reikalavimai ginklų gamintojo kokybės vadybos sistemai (Su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti patvirtinančius nepriklausomų akredituotų sertifikavimo įstaigų išduotus LST EN ISO 9001:2015 sertifikatus arba tinkamai patvirtintas šių dokumentų kopijas (gali būti pateiktos dokumentų elektroninės kopijos) | Ginklų gamintojas turi turėti įdiegtą ir galiojančią LST EN ISO 9001:2015 standarto kokybės vadybos sistemą su ginklų gamyba susijusioje srityje, audituotus ir sertifikuotus (turėti išduotus galiojančius sertifikatus) Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančios sertifikavimo įstaigos, turinčios teisę atlikti akredituotą sertifikavimą minėtoje srityje. Gali būti pateikti lygiaverčiai sertifikatai (su ginklų gamyba susijusioje srityje). Lygiaverčiai sertifikatai – tai kitose valstybėse išduoti ISO 9001:2015 sertifikatai su ginklų gamyba susijusioje srityje Perkančioji organizacija priima kitus ūkio subjekto lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymo pareiga tenka tiekėjui, todėl šiuos lygiavertiškumo įrodymus tiekėjas privalo pateikti kartu su pasiūlymu, pridėdamas sertifikato ir lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių atitikties lentelę. Kartu su lentele papildomai pateikiami kokybės vadybos sistemos vadovas, įdiegtos / taikomos kokybės vadybos sistemos procesų aprašymai, procedūrų aprašymai ar kiti lygiaverčiai dokumentai. Tokiu atveju dokumentų vertimas turi būti pateiktas į lietuvių kalbą. |

PRIEDŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Nr. | Techninio reikalavimo pavadinimas | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pavadinimas ir modelis | Tiekėjas privalo nurodyti priedų gamintoją, tikslų siūlomos prekės pavadinimą ir modelį bei pateikti gamintojo parengtą produkto informacijos lapą (angl. Product information sheet). |
| 2. | Pistoleto dėklas su platforma prie kojos | 2.1. Skirtas nešioti tarnybinį pistoletą, tvirtinant jį prie pareigūno tarnybinio diržo, liemenės ir kojos. Dėklas turi užtikrinti patikimą ir saugų ginklo nešiojimą, apsaugoti pistoletą nuo mechaninio poveikio, t. y. subraižymų, smūgių ir pan., bei prireikus leisti pareigūnui greitai pasinaudoti ginklu; |
|  |  | 2.2. Dėklas turi būti suderinamas su pusiau automatiniais 9x19 mm kompaktiškos klasės pistoletais, atitinkančiais šią techninę specifikaciją; |
|  |  | 2.3. Dėklas turi būti vientisos, standžios konstrukcijos, apatinėje dalyje uždaras. Įdėjus pistoletą, dėklas turi pilnai uždengti jo spyną ir vamzdį, paliekant atvirą rankeną. Įdėjus pistoletą į dėklą, jis turi būti automatiškai fiksuojamas ir negalėti judėti dėklo viduje; |
|  |  | 2.4. Ginklas iš dėklo turi būti ištraukiamas nykščiu natūraliu judesiu, be papildomo rankos perstatymo; |
|  |  | 2.5. Dėklas privalo turėti ne mažiau kaip trijų lygių apsaugą (Level III) arba lygiavertę pagal apsaugos nuo neteisėto ištraukimo funkciją, kuri apima: |
|  |  | 2.5.1. automatinį vidinį pistoletui fiksuoti skirtą mechanizmą; |
|  |  | 2.5.2. aktyvų mechaninį apsaugos elementą, valdomą nykščiu; |
|  |  | 2.5.3. papildomą pasyvų arba aktyvų apsaugos mechanizmą, apsaugantį nuo neteisėto ginklo ištraukimo; |
|  |  | 2.6. Visi apsaugos mechanizmai turi būti atleidžiami viena ranka ir tinkami naudoti su pirštinėmis; |
|  |  | 2.7. Platforma tvirtinimui prie kojos turi būti vientisa, atkartojanti kojos išlenkimą. Joje turi būti angos elastinio diržo pravėrimui. Diržas turi būti reguliuojamo ilgio, su šoninio atsegimo sagtimi. Platforma turi užtikrinti stabilų dėklo nešiojimą judant, bėgant, klūpant ar lipant; |
|  |  | 2.8. Dėklas turi būti modulinės konstrukcijos ir suderinamas su: |
|  |  | 2.8.1. 4-5 cm pločio diržu; |
|  |  | 2.8.2. kojos platforma; |
|  |  | 2.8.3. MOLLE / PALS tvirtinimo sistema; |
|  |  | 2.8.4. greito nuėmimo ir perstatymo sistema; |
|  |  | 2.9. Visi dėklo ir platformos elementai turi būti tvirtinami varžtų pagalba; |
|  |  | 2.10. Dėklas, platforma ir tvirtinimo elementai turi būti pagaminti iš didelio atsparumo polimero arba sustiprinto nailono, atsparūs trinčiai, smūgiams, drėgmei bei temperatūrų poveikiui ne blogiau nei nuo –30 °C iki +40 °C; |
|  |  | 2.11. Dėklai turi būti pritaikyti nešioti dešiniarankiams arba kairiarankiams (konkretus poreikis bus pateikiamas užsakymo metu). Išskyrus konstrukciją, kitos funkcijos ir savybės turi išlikti ir būti analogiškos kaip dešiniarankių taip ir kairiarankių dėkluose; |
|  |  | 2.12. Visi dėklo komplekto elementai turi būti juodos spalvos. |
| 3. | Pistoleto dėklo su platforma prie kojos komplektacija | 3.1. Pistoleto dėklas su automatine užrakinimo (fiksavimo) sistema; |
|  |  | 3.2. Platforma tvirtinimui prie kairės / dešinės kojos su elastiniu diržu ir greito atsegimo sagtimi; |
|  |  | 3.3. Universalus lankstus adapteris; |
|  |  | 3.4. Dėklo laikiklis tvirtinimui prie tarnybinio diržo; |
|  |  | 3.5. Dėklo laikiklis tvirtinimui prie MOLLE / PALS (25 mm juostų); |
|  |  | 3.6. Greito nuėmimo ir fiksavimo sistema. |
| 4. | Dėklas pistoleto šovinių dėtuvei | 4.1. Skirtas pistoleto šovinių dėtuvę (kalibras 9x19 mm) nešioti ant 4-5 cm pločio diržo. |
| 5. | Dėklo pistoleto šovinių dėtuvei konstrukcija | 5.1. Dėklas turi būti juodos spalvos, saugus, užsegamas dirželiu su metaline spaude. Spaudės turi būti tokios, kad savaime neatsisegtų, atsegant reikėtų panaudoti jėgą; |
|  |  | 5.2. Dėklas pagamintas iš odos, plastiko ar analogiškos medžiagos; |
|  |  | 5.3. Dėklas turi būti suformuotas taip, kad atkartotų šovinių dėtuvės formą, ją glaudžiai apgaubtų; |
|  |  | 5.4. Užsegimo dirželis turi patikimai saugoti šovinių dėtuvę. Esant atsegtam dirželiui šovinių dėtuvė negali savaime iškristi; |
|  |  | 5.5. Dėklas turi būti tinkamas dešiniarankiams ir kairiarankiams; |
|  |  | 5.6. Dėklo kilpos, turi būti pritaikytos verti jį ant 4-5 cm pločio diržo; |
|  |  | 5.7. Didžiausias plotis ne didesnis, kaip 50 mm (su šovinių dėtuve); Didžiausias storis ne didesnis kaip 45 mm (su šovinių dėtuve); Dėklo svoris turi būti ne didesnis, kaip 70 gramų; |
|  |  | 5.8. Dėklai turi būti pritaikytas kasdieniniam nešiojimui visais metų sezonais, įvairiomis Lietuvos klimato sąlygomis, atsparūs temperatūroms ne blogiau nei nuo -30 iki +40 C°, vandeniui ir kitam žalingam aplinkos poveikiui. |
| 6. | Priedų garantija (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Ne mažiau kaip 2 metų garantija. |
| 7. | Priedų pavyzdžiai | Tiekėjas privalo pateikti vertinti siūlomų priedų pavyzdžius. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, sutinka, kad pirkėjas neatsako už pažeidimus ir sugadinimus, atsiradusius bandant pateiktus prekių pavyzdžius. |