Konkurso sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TRAKTORIAI

- UAB „Klaipėdos paslaugos“ (toliau – Perkantysis subjektas / PS) ketina įsigyti traktorius miesto viešųjų erdvių, gatvių, šaligatvių ir kitų teritorijų priežiūros darbams ir papildomą įrangą traktoriams (toliau – Pirkimo objektas arba Prekės). Reikalavimai perkamoms Prekėms pateikiami žemiau esančiose lentelėse.

- Pirkimas skaidomas į 2 pirkimo dalis pagal pristatymo terminą:

  - I pirkimo dalis – prekių pirmoji partija:

Prekė Nr. 1 – Ratinis traktorius – 2 vnt.; Prekė Nr. 2 – Frontalinis krautuvas – 2 vnt.; Prekė Nr. 3 – Sniego verstuvas (peilis) – 2 vnt.; Prekė Nr. 4 – Rotacinė šluota – 2 vnt.; Prekė Nr. 5 – Sniego pūstuvas – 1 vnt.; Prekė Nr. 6 – Prikabinamas smėlio-druskos barstytuvas – 2 vnt.; Prekė Nr. 7 – Lapų pūstuvas (keičiantis pūtimo kryptį) – 1 vnt.; Prekė Nr. 8 – Lapų pūstuvas – 1 vnt. I prekių partijos pristatymo terminas iki 60 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos.

  - II pirkimo dalis – prekių antroji partija:

Prekė Nr. 1 – Ratinis traktorius – 2 vnt.; Prekė Nr. 2 – Frontalinis krautuvas – 2 vnt.; Prekė Nr. 3 – Sniego verstuvas (peilis) – 2 vnt.; Prekė Nr. 4 – Rotacinė šluota – 2 vnt.; Prekė Nr. 6 – Prikabinamas smėlio-druskos barstytuvas – 2 vnt.; II prekių partijos pristatymo terminas iki 150 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos.

PERKAMOS ŠIOS PREKĖS:

Prekė Nr. 1 – Ratinis traktorius

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai | Pildo tiekėjas Tiekėjo pasiūlymas (nepakanka nurodyti vien „atitinka / neatitinka“, būtina nurodyti tikslias siūlomas reikšmes ar teikiamus dokumentus) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ratinis traktorius Perkamas kiekis – 4 vnt. | Naujas (nenaudotas), pagamintas ne anksčiau kaip 2026 m., ratinis traktorius. Turi atitikti pirkimo dienai galiojančius nacionalinius ir/arba ES standartus, gamyklos gamintojos technines sąlygas, turi būti naujausios konstrukcijos, pilnai sukomplektuoti, paruošti darbui. Gamintas serijiniu būdu ne trumpiau kaip metus (tai negali būti modifikuotas, vienetinis ar eksperimentinis gaminys, surinktas specialiai šiam konkursui). | nurodyti siūlomos Prekės markę, modelį, pagaminimo metus ar pirmos registracijos datą, kilmės šalį |
|  | Variklio galingumas | Ne mažiau nei 42 kW, vertinant pagal ECE R 120 arba lygiavertį standartą | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
|  | Standartinis traktoriaus svoris (be papildomų balasto svorių) | Ne mažiau 1950 kg ir ne daugiau 2100 kg | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
|  | Taršos reikalavimai | Ne mažiau nei Euro V | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
|  | Variklis | Ne daugiau kaip 3-ių cilindrų, aušinamas skysčiu | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
|  | Variklio darbinis tūris | Ne mažiau 1870 cm3 | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
|  | Pavarų dėžė | Hidrostatinė, valdoma 2 paminų pagalba arba lygiavertė | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
|  | Traktoriaus greitis pirmyn | Ne mažiau 25 km/val. | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
|  | Rankinė akseleracija | Privaloma | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
|  | Pedalo ir variklio apsukų susiejimo sistema (LINKED PEDAL) | Privaloma, gamyklinė | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
|  | Stabdžiai | Privaloma – diskiniai, šlapio tipo (arba lygiaverčiai) | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
|  | Du varantys tiltai (4WD) | Privaloma | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
|  | Vairas su stiprintuvu (hidraulinis) | Privaloma | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
|  | Vairavimo hidraulinių cilindrų skaičius | Privaloma – ne mažiau 2 cilindrų | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
|  | Reguliuojama vairo padėtis | Privaloma | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
|  | Bendras hidraulinių siurblių našumas | Ne mažiau kaip 55 l/min. | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
|  | Ne mažiau kaip po 2 hidraulinių išėjimų porų traktoriaus priekyje ir gale. Priekinių porų valdymas vairalazde | Privaloma | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
|  | Galinė 3-jų taškų pakaba su automatiniais kabliais | Ne žemesnės kaip I kategorijos ir 1250 kg keliamosios galios kėlimo taškuose. | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
|  | Priekinė 3-jų taškų pakaba su sumontuotu priekiniu galios teikimo veleno (GTV) išvadu | Ne žemesnės kaip I kategorijos ir ne mažiau nei 1050 kg kėlimo galios. | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
|  | Priekinės pakabos valdymas su vairalazde | Privaloma – iš traktoriaus kabinos + hidraulinės jungtys priekyje | nurodyti atitikimą |
|  | Kablys traktoriaus gale vienaašei ar dviašei puspriekabei vilkti. | Privaloma | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
|  | Galinis galios teikimo velenas (GTV) | Privaloma – 540/540E/1000 aps./min | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
|  | Vidurinis galios teikimo velenas | Privaloma – ne mažiau 2000 aps./min. | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
|  | Diferencialo blokatorius | Privaloma | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
|  | Galinės pakabos valdymas iš lauko pusės iš vienos arba abiejų pusių | Privaloma | nurodyti atitikimą |
|  | Traktoriaus kabina turi atitikti apsaugos nuo apsivertimų (ROPS) ISO 5700 standartą arba jam lygiavertį | Privaloma | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
|  | Kabinos šildymas, vėdinimas, oro kondicionierius veikiantis freono pagrindu | Privaloma | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
|  | Šildomas, atidaromas galinis langas ir atsidarantys šoniniai langai | Privaloma | nurodyti atitikimą |
|  | Priekinio ir galinio stiklo valytuvai su apiplovimu. | Privaloma | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
|  | Darbiniai žibintai | Privaloma – ant traktoriaus kabinos stogo ne mažiau kaip: 2 vnt. priekyje ir 2 vnt. gale | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
|  | Oranžinės spalvos LED švyturėlis | Privaloma | nurodyti atitikimą |
|  | Ratų bazė | Ne mažiau 1850 mm | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
|  | Gabaritiniai matmenys be balastinio svorio, ilgis × plotis × aukštis | Ne daugiau 3600×1520×2350 mm | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
|  | Universalūs (ne agro tipo) priekiniai ratai | Ne mažiau kaip 16 colių ratlankis ir 240 mm pločio | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
|  | Universalūs (ne agro tipo) galiniai ratai | Ne mažiau kaip 24 colių ratlankis ir 360 mm pločio | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
|  | Priekiniai purvasaugiai | Pasisukantys pilnu kampu su ratu | nurodyti atitikimą |
|  | Pilnas antikorozinis padengimas | Alyvos pagrindu, pagamintas produktas be tirpiklių, kuris sustabdo koroziją, išstumia drėgmę ir apsaugo nuo druskų ar vandens sukeliamų pažeidimų. | nurodyti atitikimą |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėnesių arba 1000 moto valandų (priklausomai kuris parametras bus išnaudojamas anksčiau). Jeigu tiekėjas pasiūlys papildomą garantinį laikotarpį, yra taikomas fiksuotų 2000 moto valandų parametras nepriklausomai nuo pasiūlyto papildomo garantijos laikotarpio. | nurodyti suteikiamą garantiją |
|  | Garantinis techninis aptarnavimas ir remontas | Tiekėjas privalo būti oficialus įgaliotas atstovas ir turi turėti teisę teikti garantinį techninį aptarnavimą ir tiekti detalės. | nurodyti atitikimą, atitikti įrodančius dokumentus |
|  | Perkančiojo subjekto darbuotojų apmokymas | Tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis ir jėgomis apmokyti 2 (du) Perkančiojo subjekto darbuotojus dirbti su traktoriais ir jų padargais jų pristatymo vietoje, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pristačius prekės. Mokymų trukmė ne trumpiau kaip 8 darbo valandos. | nurodyti atlikimą |

Prekė Nr. 2 – Frontalinis krautuvas

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai | Pildo tiekėjas Tiekėjo pasiūlymas (nepakanka nurodyti vien „atitinka / neatitinka“, būtina nurodyti tikslias siūlomas reikšmes ar teikiamus dokumentus) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Frontalinis krautuvas. Perkamas kiekis - 4 vnt. | Naujas (nenaudotas), pagamintas ne anksčiau kaip 2026 m., montuojamas ant perkamo (pasiūlyto) traktoriaus. | nurodyti siūlomos Prekės markę, modelį, pagaminimo metus, kilmės šalį |
| 2. | Turi atitikti perkamo (pasiūlyto) traktoriaus gamintojo leidžiamas ašių apkrovas ir stabilumo reikalavimus. | Privaloma | nepildoma |
| 3. | Atitinka ES ir LR teisės aktais nustatytus darbo saugos ir kokybės reikalavimus | Privaloma | nurodyti atitikimą |
| 4. | Greitas frontalinio krautuvo atjungimas nuo traktoriaus, atliekamas vieno operatoriaus pagalba. | Privaloma | nepildoma |
| 5. | Frontalinis krautuvas su padargų lygiagretaus kėlimo palaikymo funkcija | Privaloma | nurodyti atitikimą |
| 6. | Kaušo plotis | Ne mažesnis nei 1500 mm | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
| 7. | Krautuvo kėlimo galia apsisukimo ašyje | Ne mažiau nei 630 kg | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
| 8. | Pakrovimo aukštis iki padargo apačios | Ne mažesnis nei 2500 mm | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
| 9. | Hidraulinis išvadas krautuvo priekyje | Privaloma – ne mažiau kaip 1 pora | nurodyti atitikimą |
| 10. | Energoakumuliatorius (apsauga nuo smūgių) | Privaloma | nurodyti atitikimą |
| 11. | Sandėliavimo kojos | Privaloma | nurodyti atitikimą |
| 12. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. | nurodyti suteikiamą garantiją |

Prekė Nr. 3 – Sniego verstuvas (peilis)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai | Pildo tiekėjas Tiekėjo pasiūlymas (nepakanka nurodyti vien „atitinka / neatitinka“, būtina nurodyti tikslias siūlomas reikšmes ar teikiamus dokumentus) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sniego verstuvas. Perkamas kiekis – 4 vnt. | Naujas (nenaudotas), pagamintas ne anksčiau kaip 2026 m., montuojamas ant perkamo (pasiūlyto) traktoriaus priekinės pakabos. | nurodyti siūlomos Prekės markę, modelį, pagaminimo metus, kilmės šalį |
| 2. | Plotis | Privaloma – ne mažiau nei 2000 mm | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
| 3. | Darbinės pozicijos | Privaloma – ne mažiau kaip 5 padėtys | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
| 4. | Darbinis plotis V,U,/ pozicijose, pasukus verstuvo skydą | Privaloma – ne mažiau nei 1750 mm | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
| 5. | Svoris | Privaloma – ne daugiau nei 160 kg | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
| 6. | Darbinės peilio ašmenys guminės, segmentuotos | Privaloma | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
| 7. | Spyruoklinė peilio apsauga | Privaloma | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
| 8. | Gabaritinis apšvietimas | Privaloma | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
| 9. | Skydo lakšto storis ne mažiau 3 mm | Privaloma | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
| 10. | Valdymas iš traktoriaus kabinos, hidraulikos pagalba | Privaloma | nurodyti atitikimą |
| 11. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. | nurodyti suteikiamą garantiją |

Prekė Nr. 4 – Rotacinė šluota

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai | Pildo tiekėjas Tiekėjo pasiūlymas (nepakanka nurodyti vien „atitinka / neatitinka“, būtina nurodyti tikslias siūlomas reikšmes ar teikiamus dokumentus) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rotacinė šluota. Perkamas kiekis – 4 vnt. | Nauja ir nenaudota, pagaminta ne anksčiau kaip 2026 m., montuojama ant perkamo (pasiūlyto) traktoriaus priekinės pakabos. | nurodyti siūlomos Prekės markę, modelį, pagaminimo metus, kilmės šalį |
| 2. | Darbinis plotis | Privaloma – ne mažiau nei 1600 mm | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
| 3. | Darbinis plotis maksimaliai pasukus šluotą | Privaloma – ne mažiau 1400 mm | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
| 4. | Masė | Privaloma – ne daugiau 115 kg | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
| 5. | Darbinio šepečio diametras | Privaloma – nuo 450 iki 500 mm | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
| 6. | Pavaros tipas | Privaloma – mechaninis nuo galios teikimo veleno | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
| 7. | Prikabinimo kategorija | Privaloma – CAT 1 | nurodyti atitikimą, |
| 8. | Mechaninės pavaros apsisukimai | Privaloma – ne mažiau 2000 aps./min. | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
| 9. | Atakos kampo reguliavimas hidrauliniu būdu | Privaloma | nurodyti atitikimą |
| 10. | Atraminiai ratukai su aukščio reguliavimu | Privaloma – ne mažiau 2 vnt. | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
| 11. | Sandėliavimo kojos | Privaloma | nurodyti atitikimą |
| 12. | Šepečio sukimosi pavarų sk. | Privaloma – ne mažiau 3 pavarų | nurodyti atitikimą |
| 13. | Šluotos darbinis elementas – šepetys sniegui nublokšti su spiraliniu šerių išdėstymu | Privaloma | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
| 14. | Šluotos darbinis elementas –universalus šepetys | Privaloma | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
| 15. | Kardaninis velenas | Privaloma | nurodyti atitikimą |
| 16. | Valdymas iš traktoriaus hidraulikos pagalba | Privaloma | nurodyti atitikimą |
| 17. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. | nurodyti suteikiamą garantiją |

Prekė Nr. 5 – Sniego pūstuvas

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai | Pildo tiekėjas Tiekėjo pasiūlymas (nepakanka nurodyti vien „atitinka / neatitinka“, būtina nurodyti tikslias |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sniego pūstuvas. Perkamas kiekis – 1 vnt. | Naujas (nenaudotas), pagamintas ne anksčiau kaip 2026 m., montuojamas ant perkamo (pasiūlyto) traktoriaus priekinės pakabos. | nurodyti siūlomos Prekės markę, modelį, pagaminimo metus, kilmės šalį |
| 2. | Darbinis plotis | Privaloma – ne mažiau 1400 mm | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
| 3. | Masė | Privaloma – ne daugiau 210 kg | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
| 4. | Sniego išmetimo sparnuotės diametras | Privaloma – ne mažesnis 350 mm | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
| 5. | Sraigto diametras | Privaloma – ne mažesnis 370 mm | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
| 6. | Pavaros tipas | Privaloma – nuo galios teikimo veleno | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
| 7. | Mechaninės pavaros apsisukimai | Privaloma – ne mažiau 2000 aps./min | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
| 8. | Hidraulinis sniego išmetimo krypties reguliavimas | Privaloma | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
| 9. | Hidraulinis sniego išmetimo aukščio reguliavimas | Privaloma | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
| 10. | Šoniniai sniego atpjovimo peiliai iš abiejų pusių | Privaloma | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
| 11. | Kardaninis velenas | Privaloma | nurodyti atitikimą, |
| 12. | Valdymas iš traktoriaus kabinos | Privaloma | nurodyti atitikimą, |
| 13. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. | nurodyti suteikiamą garantiją |

Prekė Nr. 6 – Prikabinamas smėlio-druskos barstytuvas

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai | Pildo tiekėjas Tiekėjo pasiūlymas (nepakanka nurodyti vien „atitinka / neatitinka“, būtina nurodyti tikslias |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Smėlio-druskos mišinio barstytuvas Perkamas kiekis – 4 vnt. | Naujas (nenaudotas), pagamintas ne anksčiau kaip 2026 m., prikabinamas perkamo (pasiūlyto) traktoriaus gale | nurodyti siūlomos Prekės markę, modelį, pagaminimo metus, kilmės šalį |
| 2. | Važiuoklė | Privaloma – vienos ašies | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
| 3. | Ratų dydis | Privaloma – ne mažesni kaip 195/55R10C | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
| 4. | Bunkerio talpa | Privaloma – ne mažiau 1000 l | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
| 5. | Maksimali pakrova | Privaloma – ne mažiau 1500 kg | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
| 6. | Pavaros tipas | Privaloma - mechaninis, nuo galios teikimo veleno | nurodyti atitikimą, |
| 7. | Darbinis barstymo plotis | Privaloma: nuo 1,5 m iki 8,0 m | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
| 8. | Hidraulinis darbinio pločio reguliavimas | Privaloma | nurodyti atitikimą, |
| 9. | Hidraulinis frakcijos padavimo sklendės reguliavimas | Privaloma | nurodyti atitikimą, |
| 10. | Nuosava masė be važiuoklės | Privaloma – ne daugiau 310 kg | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
| 11. | Leistinas transportinis greitis ašims | Privaloma – ne mažiau 40 km/h | nurodyti atitikimą, |
| 12. | Darbinis greitis | Privaloma – ne mažiau 25 km/h | nurodyti atitikimą, |
| 13. | Dvigubas „Smėlio-druskos maišytuvas“ mišiniui (agitatorius) | Privaloma | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
| 14. | Sietas bunkeryje | Privaloma | nurodyti atitikimą, |
| 15. | Nerūdijančio plieno bunkeris | Privaloma | nurodyti atitikimą, |
| 16. | Tentas ant bunkerio frakcijai apsaugoti | Privaloma | nurodyti atitikimą, |
| 17. | Tentas galinei traktoriaus daliai apsaugoti nuo smėlio-druskos mišinio dulkių | Privaloma | nurodyti atitikimą, |
| 18. | Nerūdijančio plieno darbinio pločio reguliavimo kreipiančiosios (sijonėlis) | Privaloma | nurodyti atitikimą, |
| 19. | Nerūdijančio plieno diskas | Privaloma – mentelių skaičius ne mažiau kaip 6 vnt. | nurodyti atitikimą, |
| 20. | Elektrinis modulis frakcijai vibruoti | Privaloma | nurodyti atitikimą, |
| 21. | Frakcijos kiekio ir pločio valdymas elektrifikuoto valdymo pulto pagalba | Privaloma | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
| 22. | Gabaritinės šviesos | Privaloma | nurodyti atitikimą, |
| 23. | Kardaninis velenas | Privaloma | nurodyti atitikimą, |
| 24. | Valdymas iš traktoriaus kabinos | Privaloma | nurodyti atitikimą, |
| 25. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. | nurodyti suteikiamą garantiją |

Prekė Nr. 7 – Lapų pūstuvas (keičiantis pūtimo kryptį)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai | Pildo tiekėjas Tiekėjo pasiūlymas (nepakanka nurodyti vien „atitinka / neatitinka“, būtina nurodyti tikslias |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lapų pūstuvas. Perkamas kiekis – 1 vnt. | Naujas (nenaudotas), pagamintas ne anksčiau kaip 2026 m., montuojamas perkamo (pasiūlyto) traktoriaus gale | nurodyti siūlomos Prekės markę, modelį, pagaminimo metus, kilmės šalį |
| 2. | Pūstuvo galia | Privaloma – ne mažiau 120 m3/min. | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
| 3. | Ventiliatoriaus apsisukimai | Privaloma – ne mažiau 3500 aps./min. | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
| 4. | Masė | Privaloma – ne daugiau 100 kg | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
| 5. | Pavaros tipas | Privaloma: nuo galios teikimo veleno | nurodyti atitikimą, |
| 6. | Reikalaujami GTV apsisukimai | Privaloma - ne mažiau 1000 aps./min. | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
| 7. | Atraminiai ratukai su amortizacija | Privaloma: ratukų skaičius ne mažiau nei 2 vnt. | nurodyti atitikimą, |
| 8. | Hidrauliškai reguliuojama pūstuvo išpūtimo anga | Privaloma – ne mažiau 180° | nurodyti atitikimą, |
| 9. | Kardaninis velenas | Privaloma | nurodyti atitikimą, |
| 10. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. | nurodyti suteikiamą garantiją |

Prekė Nr. 8 – Lapų pūstuvas

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai | Pildo tiekėjas Tiekėjo pasiūlymas (nepakanka nurodyti vien „atitinka / neatitinka“, būtina nurodyti tikslias |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lapų pūstuvas. Perkamas kiekis – 1 vnt. | Naujas (nenaudotas), pagamintas ne anksčiau kaip 2026 m., montuojamas perkamo (pasiūlyto) traktoriaus gale | nurodyti siūlomos Prekės markę, modelį, pagaminimo metus, kilmės šalį |
| 2. | Pūstuvo galia | Privaloma – ne mažiau 120 m3/min. | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
| 3. | Ventiliatoriaus apsisukimai | Privaloma – ne mažiau 3500 aps./min. | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
| 4. | Masė | Privaloma – ne daugiau 100 kg | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
| 5. | Pavaros tipas | Privaloma: nuo galios teikimo veleno | nurodyti atitikimą, |
| 6. | Reikalaujami GTV apsisukimai | Privaloma - ne mažiau 1000 aps./min | nurodyti atitikimą, atitiktį įrodančius dokumentus |
| 7. | Atraminiai ratukai su amortizacija | Privaloma: ratukų skaičius ne mažiau nei 2 vnt. | nurodyti atitikimą, |
| 8. | Kardaninis velenas | Privaloma | nurodyti atitikimą, |
| 9. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. | nurodyti suteikiamą garantiją |

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti:

  - siūlomų tiekti Prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus (gamintojo technines specifikacijas ar gamintojo techninius aprašymus, kurie gali būti pateikti lietuvių ar anglų kalbomis;

  - tiekėjas gali pateikti nuorodas į tikslų internetinį tinklalapį (dokumentas, skyrius ir t.t.) ar viešai prieinamą informaciją internete, kuriame perkantysis subjektas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą, iš kurių būtų galima spręsti apie siūlomų tiekti Prekių ar kt. techninių sprendinių atitikimą techninėje specifikacijoje keliamiems techniniams parametrams.

- Pirkimas yra priskiriamas žaliesiems, aplinkosauginiai kriterijai nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4 p., kur nurodyta, kad „pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose“ - nėra produktų sąraše, tačiau:

  - 4.4.4.4 p. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;

  - 4.4.4.5 p. Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti, t. y. Prekės gyvavimo ciklo pabaigoje turi būti tinkamos perdirbti;

  - Konkursą laimėjęs Tiekėjas turės pristatyti Prekes ne kelių eismo piko valandomis I-IV 10:00 – 15:00 val., V 10:00 – 14:00 val. bei trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikins, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų, pavyzdžiui transporto priemonės maršruto plano arba kitų objektyvių įrodymų. Jeigu Prekes veš kurjerių tarnybos, šis reikalavimas nebus taikomas;

  - Tiekėjas įpareigojamas Sutarties vykdymo metu atsiradusias atliekas pašalinti savo jėgomis ir lėšomis, ir garantuoti, kad visos Sutarties vykdymo metu atsiradusios atliekos, pvz.: popierinės pakuotės būtų išvežtos pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui, kitos atliekos, jei tokių būtų, būtų išvežtos utilizuoti į įmonę, turinčią teisę atlikti tokias paslaugas.