Pirkimo dokumentų 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Šviesos ir garso granatos (PPR-456)

| Eil. Nr. | Techninio reikalavimo pavadinimas | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pavadinimas ir modelis | Tiekėjas privalo nurodyti gamintoją, tikslų siūlomos prekės pavadinimą ir modelį ir pateikti gamintojo parengtą produkto informacijos lapą (angl. Product information sheet). |
| 2. | Garso ir šviesos granata | Rankinė, operatoriaus aktyvuojama. |
| 3. | Garso ir šviesos granatos paskirtis | Trumpalaikei žmonių dezorientacijai sukelti. |
| 4. | Garso ir slėgio lygis (2m atstumu) (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | 170-180 dB, 0,92 psi. |
| 5. | Sprogimo žybsnis | Du nuoseklūs sprogimai stipresnei dezorientacijai sukelti. Slėgis ir šviesa sklinda tiek į apačią, tiek į viršų, kad poveikis patalpoje būtų tolygesnis. |
| 6. | Sprogimo delsimas (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Uždelsto veikimo laikas nuo aktyvavimo (ištraukus saugos kaištį) iki suveikimo – 1.5 ± 0.5 sek.. |
| 7. | Svoris (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | 360 ± 50 gramų. |
| 8. | Aktyvavimo būdas | Ištraukiamas saugos kaištis, atleidžiama svirtis. |
| 9. | Atsparumas (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Ne blogiau kaip nuo -40°C iki +60°C, atsparus drėgmei. |
| 10. | Garso ir šviesos granatos korpuso matmenys (skersmuo x aukštis) (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Ø 42 x 132 ± 3 mm. |
| 11. | Šviesos intensyvumas (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | ≥ 3,000,000 cd. |
| 12. | Garso ir šviesos granatos žymėjimas | Partijos numeris, pagaminimo data, pavojingumo klasė, (piktogramos arba tekstas). |
| 13. | Transportavimo pakuotė | 13.1. Hermetizuota, metalinė dėžė; |
|  |  | 13.2. Ant dėžės turi būti nurodytas kiekis, pagaminimo data, partijos numeris. |
| 14. | Kokybės reikalavimai garso ir šviesos granatoms (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Garso ir šviesos granatos turi būti naujos, pateikiama partija pristatymo metu turės būti pagamintos ne seniau kaip prieš 12 mėn. |
| 15. | Tinkamumo naudoti laikas (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Ne mažiau kaip 5 metai, bet ne mažiau kaip gamintojo viešai deklaruojama. |

______