TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius".

1.2. Pirkėjo mokymų organizatorius – Pirkėjo atstovas Sutarties vykdymo metu teikiantis Paslaugų užsakymus.

1.3. Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

1.4. Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

1.5. Paslaugos – darbų vykdymo veikiančiuose elektros įrenginiuose ant įtampą turinčių dalių arba arti jų mokymai (toliau – DEĮ mokymai (S1, S2)).

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Darbų vykdymo veikiančiuose elektros įrenginiuose ant įtampą turinčių dalių arba arti jų mokymai.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

| Eil. Nr. | Mokymų pavadinimas | Preliminari neformalių mokymo programų trukmė | Preliminarus dalyvių skaičius Sutarties galiojimo laikotarpiu* |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Darbų vykdymo veikiančiuose elektros įrenginiuose ant įtampą turinčių dalių arba arti jų mokymo programos bendrasis modulis (B1 – darbuotojų sauga vykdant pirmos kategorijos darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose) ir S1 modulis – atvado atjungimas ir pajungimas (naudojant gnybtus) viengrandės linijos atramoje esant įtampai | 16 val. | 100 |
| 3.2. | Darbų vykdymo veikiančiuose elektros įrenginiuose ant įtampą turinčių dalių arba arti jų mokymo programos bendrasis modulis (B1 – darbuotojų sauga vykdant pirmos kategorijos darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose) ir S2 modulis – automatinio jungiklio keitimas, įrengimas ir prijungimas prie gnybtyno 0,4 kV KAS arba prie šinų KS esant įtampai | 16 val. | 100 |
| 3.3. | Darbų vykdymo veikiančiuose elektros įrenginiuose ant įtampą turinčių dalių arba arti jų mokymo programos bendrasis modulis (B1 – darbuotojų sauga vykdant pirmos kategorijos darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose), S1 modulis – atvado atjungimas ir pajungimas (naudojant gnybtus) viengrandės linijos atramoje esant įtampai IR S2 modulis – automatinio jungiklio keitimas, įrengimas ir prijungimas prie gnybtyno 0,4 kV KAS arba prie šinų KS esant įtampai | 24 val. | 233 |

*Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti nurodyto Preliminaraus kiekio.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4.1. Užsakytos Paslaugos teikiamos Paslaugų teikėjo patalpose, kuriomis pasirūpina Paslaugų teikėjas, atsižvelgdamas į Paslaugų užsakyme nurodytą dalyvių skaičių ir poreikį. Mokymų metu visomis mokymams reikalingomis priemonėmis (kanceliarinės priemonės, kompiuterinė įranga, projektorius, lenta, praktiniams mokymams reikalinga įranga ir kt.) pasirūpina Paslaugų teikėjas. Šiems mokymams taip pat yra galimybė pasinaudoti Pirkėjo praktinių mokymų centru Panevėžyje (toliau – PMC) iš anksto suderinus datas.

4.2. Esant nenumatytiems atvejams, kai mokymai negali būti organizuojami gyvai (pvz. karantino atveju ar kt.), Paslaugų teikėjas, Pirkėjui sutikus, mokymus turi vykdyti nuotoliniu būdu, naudojantis šalių suderinta telekonferencijų programine įranga. Praktinė mokymų dalis, atsižvelgus į tuo metu nustatytus reikalavimus (jei nereikalaujama vengti bet kokio žmonių kontakto), turi būti organizuojama laikantis visų apsaugos reikalavimų (apsauginės kaukės, dezinfekavimo priemonės, mokymai didelėje patalpoje išlaikant atstumą ar lauke ir pan.).

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Paslaugų teikimo tikslinė grupė – Pirkėjo darbuotojai, kurie vykdo darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose ant įtampą turinčių dalių arba arti jų.

5.2. Paslaugų teikėjas per 30 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo privalo parengti ir suderinti su Pirkėju ir Valstybine energetikos reguliavimo taryba neformalias mokymo programas, pagal kurias bus teikiamos Paslaugos. Programų suderinimas su Pirkėju vykdomas elektroniniu būdu. Programos turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus: nurodyta programos trukmė (valandomis), forma, metodai, programos temos ir potemės (nurodant trukmę valandomis kiekvienai temai ir potemei), kiek mokymų programos valandų sudaro praktika.

5.3. Sutarties vykdymo metu Pirkėjas Paslaugų užsakymus teikia per Pirkėjo mokymo organizatorių. Paslaugų užsakymas laikomas gautu, kai Pirkėjo mokymų organizatorius el. paštu pateikia poreikį Paslaugų teikėjui, t. y. nurodo mokymų dalyvių kiekį (dalyvių sąrašas pateikiamas likus ne mažiau kaip 2 d. d. iki mokymų pradžios). Paslaugų teikėjui draudžiama priimti užsakymus tiesiai iš Pirkėjo darbuotojų, apie tokius atvejus Paslaugų teikėjas privalo nedelsiant informuoti Pirkėjo mokymų organizatorių. Už darbuotojų mokymus, įvykdytus be Pirkėjo mokymų organizatoriaus pateikto užsakymo, Paslaugų teikėjui nebus apmokama.

5.4. Po užsakymo pateikimo, Pirkėjo mokymų organizatorius, Paslaugų teikėjo nurodymu, atsiunčia likusius papildomus dokumentus reikalingus mokymų vykdymui, pvz. išsilavinimo dokumentų kopijos, mokymų pažymėjimų kopijos ir kt.

5.5. Paslaugų teikėjas privalo mokymus vesti ne didesnėmis kaip 6 – 8 dalyvių grupėms. Jei iš Pirkėjo pusės per 20 darbo dienų nuo Paslaugų užsakymo gavimo nesusidaro tokia mokymų grupė, paslaugų tiekėjas privalo pravesti mokymus nepilnai grupei.

5.6. Mokymai turi vykti lietuvių kalba. Jeigu mokymus veda užsienio lektorius, Paslaugų teikėjas turi garantuoti mokymų vertimą į lietuvių kalbą. Visos vertimo paslaugos į lietuvių kalbą turi būti įskaičiuotos į Paslaugų kainą.

5.7. Visi dokumentai, kurie yra pasirašomi mokymų dalyvio, t. y. darbuotojo, turi būti pateikti darbuotojui mokymų metu.

5.9. Paslaugų teikėjas turi parengti ir pateikti dalyviams mokymams reikalingą medžiagą ar kitas priemones pagal mokymų programos tikslus. Jei mokymams naudojamas Kliento PMC dėl reikalingų priemonių mokymų metu susitariama atskirai su PMC koordinatoriumi.

5.10. Mokymų pabaigoje turi būti patikrintos darbuotojų teorinės ir praktinės žinios, t. y. turi būti atliekama praktika, žinių patikrinimas raštu, o po patikrinimo – išduodamas žinias patvirtinantis mokymo pažymėjimas. Paslaugų teikėjas įsipareigoja žinių patikrinimo (atestacijos) metu įvertinti tiek teorinių, tiek praktinių mokymų metu įgytas žinias bei įgūdžius.

5.11. Praktika turi sudaryti ne mažiau 60% visos mokymo programos.

5.12. Reikalavimai praktinei mokymų daliai:

| Eil. Nr. | Mokymų pavadinimas | Reikalavimai praktinei mokymų daliai |
| --- | --- | --- |
| 5.12.1. | 0,4 kV įtampos oro linijų (OL) atvadų prijungimas (atjungimas) esant įtampai, srovinėse dalyse (S1) | - Praktiškai atlikti atvado prijungimo/ atjungimo veiksmų seką, naudojant tam darbui numatytas apsaugos priemones. - Darbų vykdytojas ir brigados narys atkartoja DEĮ technologinėse kortose nurodytus veiksmus. |
| 5.12.2. | Automatinio jungiklio keitimas, įrengimas ir prijungimas prie gnybtyno 0,4 kV komercinėje apskaitos spintoje arba prie šynų kabelių spintoje esant įtampai (S2) | - Praktiškai atlikti automatinio jungiklio keitimo, įrengimo ir prijungimo prie gnybtyno 0,4 kV komercinėje apskaitos spintoje arba prie šynų kabelių spintoje esant įtampai veiksmų seką, naudojant tam darbui numatytas apsaugos priemones; - Darbų vykdytojas ir brigados narys atkartoja DEĮ Darbų technologinėse kortose nurodytus veiksmus. |

5.13. Tam, kad įvertinti mokymų kokybę, Paslaugų teikėjas, esant poreikiui iš Pirkėjo, turi neatlygintinai sudaryti galimybę Pirkėjo atstovui dalyvauti mokymuose stebėtojo teisėmis.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Paslaugų teikėjas, gavęs Paslaugų užsakymą, per 2 darbo dienas informuoja apie būsimus mokymus (mokymų datą, pavadinimą, vietą, preliminarų laiką, mokymų programą (dienotvarkę) ir dokumentus reikalingus darbuotojams turėti mokymo metu).

6.2. Esant nenumatytiems atvejams, Pirkėjas gali atšaukti mokymus ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki suplanuotos mokymų datos.

6.3. Paslaugų teikėjas įsipareigoja per 20 darbo dienų (nebent Pirkėjas sutinka laukti ilgiau) nuo Paslaugų užsakymo gavimo apmokyti darbuotojus ir per 5 darbo dienas po mokymų Pirkėjo mokymų organizatoriui el. paštu atsiųsti skenuotus elektroninius pažymėjimus (kiekvieno darbuotojo pažymėjimas turi būti siunčiamas atskira rinkmena PDF formatu pavadintas „Vardas Pavardė_Mokymų pavadinimas“, mokymų pavadinimai tarp šalių suderinami iš anksto).

6.4. Sąskaita faktūrą Paslaugų teikėjas gali išrašyti tada, kai yra atsiųstos elektroninės pažymėjimų kopijos.

6.5. Paslaugų kokybė turi atitikti Sutartyje ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

6.6. Paslaugų teikėjui vėluojant suteikti užsakytas Paslaugas ilgiau kaip 30 k. d., Pirkėjas įgyja teisę nutraukti Sutartį dėl esminio jos pažeidimo iš Paslaugų teikėjo pusės.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

7.1. Paslaugų teikėjas užtikrina, jog Paslaugos suteiktos kokybiškai, laiku, pateikia mokymo medžiaga bei praktinis apmokymas vyks be klaidų, atitinkant aktualių teisės aktų reikalavimus.

7.2. Pastebėjus Paslaugų trūkumus, Pirkėjas per 10 darbo dienas praneša apie juos Paslaugų teikėjui. Trūkumai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

8.1. Paslaugų teikėjas teikiant paslaugas Pirkėjui ir (ar) mokymų dalyviams pateikiami dokumentai:

8.1.1. Darbuotojų skenuoti (PDF formatu) elektroniniai pažymėjimai;

8.1.2. Užpildyta dalyvių registracijos forma (PDF formatu);

8.1.3. Galutinis mokymų dalyvių sąrašas (Excel formatu);

8.1.4. Suteiktų Paslaugų sąskaita-faktūra;

8.1.5. Mokymų programos aprašymai (PDF formatu);

8.1.9. Mokymų/seminarų dalomoji medžiaga (PDF/PPT formatais).