TSD-572, VPP-3056

Neuronavigacinės sistemos pilno metinio garantinio aptarnavimo techninė specifikacija

(kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | ### Reikalavimo pavadinimas | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Perkamų paslaugų apimtis (įskaičiuota į pasiūlymo kainą) | Gamintojo „Medtronic Navigation“ intraoperacinės neuronavigacinės sistemos „Stealth Station TM S8“, toliau vadinamos sistema, pilnas techninės ir programinės įrangos metinis garantinis techninis aptarnavimas, apimantis: Gamintojo „Medtronic Navigation“ intraoperacinės neuronavigacinės sistemos „StealthStation TM S8“ (toliau – sistema) pilnas techninės ir programinės įrangos garantinis aptarnavimas 12 mėnesių laikotarpiui, apimantis: - profilaktinį techninį aptarnavimą; - remontą (įskaitant keičiamas dalis, kalibravimą ir testavimą); - konsultacijas, susijusias su įrangos eksploatacija. |
| 1.1. | Profilaktinis techninis aptarnavimas: | - Techninė priežiūra pagal gamintojo pateiktas rekomendacijas. - Gamintojo išleidžiamų FMI (vietoje atliekamų modifikacijų) instaliacija. - Gamintojo išleistų programinės įrangos atnaujinimų ir modifikacijų diegimas pagal gamintojo rekomendacijas. |
| 1.2. | Remontas: | - Sistemos gedimų diagnostika. - Sugedusių dalių keitimas (be papildomo užmokesčio pakeičiama bet kuri sugedusi dalis; Sugedusios dalys keičiamos be jokių apribojimų, išskyrus netinkamo įrangos naudojimo atvejus). - Kalibravimo ir testavimo darbai. |
| 1.3. | Konsultacijos, susijusios su įrangos eksploatacija: | Pagal poreikį vietoje (LSMUL Kauno klinikose) arba nuotoliniu būdu teikiamos konsultacijos sistemos eksploatavimo klausimais. |
| 2. | Reikalavimas paslaugos teikėjui: |  |
| 2.1. | Bendradarbiavimas su LSMUL Kauno klinikų Medicininės technikos tarnyba | Techninės informacijos, reikalingos pilnaverčiam sistemos eksploatavimui, teikimas, taip pat konsultacijos šios įrangos profilaktinio aptarnavimo, gedimų nustatymo bei remonto klausimais. Konsultacijos teikiamos telefonu, tiesioginio bendravimo būdu, nuotolinio valdymo sistemos pagalba. |
| 3. | Sistemos aptarnavimo organizavimas: |  |
| 3.1. | Paklausimų bei iškvietimų priėmimas | Elektroniniu paštu, telefonu, gedimų registravimo informacine sistema. |
| 3.2. | Nuotolinio prisijungimo, specialisto atvykimo (tais atvejais, kai gedimo negalima pašalinti nuotoliniu būdu prisijungus prie sistemos) laikas | Reakcija į iškvietimą darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 valandos: - nuotolinio prisijungimo pagalba - ne vėliau kaip per 8 valandas; - specialisto atvykimo atveju - ne vėliau kaip per 2 darbo dienas (24 darbo valandas). |
| 3.3. | LSMUL Kauno klinikų medicininės technikos inžinieriaus (-ių) dalyvavimas atliekant profilaktinio aptarnavimo ir remonto darbus | Sistemos aptarnavimo paslaugą teikiančios įmonės specialisto atvykimo laikas turi būti suderintas su LSMUL Kauno klinikų Medicininės technikos tarnyba bei sudaryta galimybė atliekant darbus dalyvauti šios tarnybos inžinieriui (-iams). |
| 4. | Sistemos aptarnavimo organizavimas gedimo atveju, kai reikia kreiptis į gamintoją: |  |
| 4.1. | Tiesioginė pagalba telefonu | Gamintojo tiesioginė pagalba telefonu 24/7, jeigu gedimas atsirado atliekant procedūrą pacientui. |
| 5. | Intraoperacinės neuronavigacinės sistemos „Stealth Station TM S8“ aptarnavimo pradžia | Sistemos aptarnavimas pradedamas nuo sutarties pasirašymo dienos. |

Pastaba, papildomas reikalavimas:

- Kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas patvirtinimas, kad Tiekėjas sutinka su šioje techninėje specifikacijoje nurodytomis konkurso sąlygomis bei pateiktais reikalavimais.