Daugiafunkcinis šarnyrinis krautuvas

pirkimo sutarties 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Bendrieji reikalavimai

- Pirkimo objekto pavadinimas – daugiafunkcinis šarnyrinis krautuvas ir papildoma įranga (toliau – Prekė).

- Perkamos Prekės apimtis – Prekę sudaro krautuvas (1 vnt.) bei jo įranga: kaušas (1 vnt.), kėlimo šakės (1 vnt.), hidraulinė šluota (1 vnt.), žolės smulkintuvas (1 vnt.).

- Įsigyjamos prekės paskirtis - birių medžiagų krovimas, sunkių daiktų perkėlimas, kietųjų dangų šlavimas, kelkraščių bei žaliųjų plotų žolės pjovimas miesto teritorijoje.

- Prekės pristatymo vieta – Plungės miesto seniūnija, Vytauto g. 7, Plungė.

- Garantinis remontas Prekės remontas laikomas garantiniu, jei nebuvo pažeisti Prekės eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei Prekė buvo naudojama pagal paskirtį, buvo naudotos tik originalios detalės, medžiagos bei gamyklų-gamintojų rekomenduojamos alyvos, tepalai ir kiti eksploataciniai skysčiai.

- Teikiant deklaracijas, jose turi būti:

  - gamintojo ar jo įgaliotojo atstovo, išduodančio deklaraciją, pavadinimas ir išsamus įmonės adresas;

  - gaminio identifikavimas (pavadinimas, tipo ar modelio numeris ir bet kokia tinkama papildoma informacija);

  - siūlomos įsigyti Prekės  modelio, tikslios reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės;

  - deklaracijos išdavimo data, parašas ir pavadinimas ar kitas lygiavertis įgaliotojo asmens ženklas.

- Garantinis remontas ir techninis aptarnavimas

  - Paslaugas suteikti (pašalinti gedimą, atlikti techninį aptarnavimą) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo, išskyrus pagrindinius Prekės agregatus (variklį, pavarų dėžę, reduktorių) kuriems gedimas turi būti pašalintas  ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, terminas gali būti pratęstas atskiru šalių susitarimu esant svarbioms priežastims.

  - Paslaugos teikiamos darbo dienomis.

  - Garantiniu laikotarpiu Prekei sugedus dėl nekokybiškai atliktų paslaugų, nekokybiškų medžiagų ar detalių neišlaikiusių garantinio termino Tiekėjas per 3 darbo dienas pašalina trūkumus savo lėšomis (pašalina defektus, pakeičia sugedusias atsargines dalis). Jei atsarginė dalis keičiama nauja, nesibaigus garantiniam laikotarpiui garantija pakeistai detalei suteikiama iki tol kol pasibaigs Prekės garantinis laikotarpis, tačiau ne trumpiau 6 mėn.

  - Teikiant paslaugas naudojamos  naujos originalios detalės ir remonto medžiagos.

  - Paslaugų teikimo metu teikiamos paslaugos bei detalės turi atitikti reikalavimus bei apimtis, numatytas gamyklos-gamintojo, oficialioje gamyklos-gamintojos dokumentacijoje. Techninei priežiūrai turi būti naudojamos gamyklos-gamintojos nurodytas specifikacijas atitinkančios (arba aukštesnių specifikacijų) medžiagos, skysčiai, atsarginės dalys. Paslaugos turi būti teikiamos laikantis gamyklos-gamintojos nustatytų technologinių reikalavimų.

- Atitiktis. Prekė turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus, gamyklos gamintojos technines sąlygas,  pilnai sukomplektuota, komplektuojančios dalys tarpusavyje atitinkančios, paruošta darbui, turėti suderintą su krautuvo sistemomis papildomą įrangą (įskaitant, bet neapsiribojant) bei atitikti keliamus reikalavimus. Turėti CE ženklinimą. Prekė, kaip registruotina transporto priemonė, turi būti tinkama eksploatacijai viešuose keliuose. Įrengiamas registracijos numerio tvirtinimo kronšteinas su apšvietimu.

- Kriterijai. Aplinkosauginiai kriterijai Prekei nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, patvirtintu 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu D1-401 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4.4. punktu,  Tiekėjo pateikiama prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ir jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos

II. Krautuvo ir papildomos įrangos techniniai reikalavimai:

Tiekėjas, pildydamas techninę specifikaciją, privalo tiksliai ir išsamiai nurodyti konkrečius duomenis, charakteristikas, kiekius ir pan. Perkančioji organizacija iš pasiūlyme bei iš kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų esančios informacijos turi galėti įsitikinti, kad tiekėjo siūloma Prekė atitinka visus pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Pildant techninę specifikaciją būtina nurodyti atitikimą būtiniems reikalavimams: tikslūs duomenys, kiekiai ir t. t. su nuoroda į kartu su pasiūlymu pridėtą medžiagą (katalogus, deklaracijas, techninius duomenų lapus, kitus lygiaverčius gamintojų ar įgaliotų tiekėjų dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

Techninėje specifikacijoje paminėti gaminio pavadinimas, jo modelis ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverte (ne blogesniais techniniais rodikliais ir atitinkančią reikalaujamus kokybės parametrus) kitų gamintojų produkcija (prekėmis), lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis. Tiekėjas, siūlantis Prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė ar jos savybės yra lygiavertės ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Parametras | Pirkėjo reikalaujami parametrai | Atitikimas parametrams: Nurodoma Taip arba Ne Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios charakteristiką/ parametrą |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Krautuvo paskirtis, markė, modelis | Suderintas pritaikytas dirbti su kartu pateikiama papildoma įranga birių medžiagų krovimui, sunkių daiktų perkėlimui, kietųjų dangų šlavimui kelkraščių bei žaliųjų plotų žolės pjovimas | Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) Modelis –____________ Gamintojas – ___________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _ |
|  | Būklė, pagaminimo metai | Naujas, nenaudotas. Pagamintas 2025 metais arba vėliau | Pagaminimo metai – _________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _ |
|  | Variklio tipas, sertifikuota variklio galia | Dyzelinis, ne mažesnė kaip 36 kW / 48 AG pagal ISO 3046 ar lygiavertį standartą | Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) ______ kW _____ AG Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _ |
|  | Taršos reikalavimai | Atitikimas Stage V (ES) emisijų standartui pagal Reglamentą (ES) 2016/1628 arba lygiavertis | Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Konstrukcinė masė | Minimalus tuščio, be papildomų svorių traktoriaus svoris - ne daugiau kaip 3500 kg | ______ kg Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _ |
|  | Dimensijos | Plotis ne daugiau 1,5 m. Bendras ilgis (su kaušu) ne daugiau 5 m. Aukštis virš kabinos ne daugiau 2,35 m. | Plotis ____ m. Ilgis (su kaušu) ____ m. Aukštis ____ m. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _ |
|  | Hidraulinės sistemos tipas | Turi būti pastovaus srauto | Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Hidraulinės sistemos srautas | Ne mažiau 50 l/min | ______ l/min. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _ |
|  | Hidraulinės sistemos slėgis | Slėgis į hidraulines jungtis įrangai ne mažiau 180 bar | ______ bar Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _ |
|  | Keliamoji galia | Krautuvo statinė virtimo apkrova (keliamoji galia), kai krautuvas yra tiesioje padėtyje („Tipping Load Straight“), keliant krovinį palečių šakėmis ir esant 500 mm krovinio svorio centro atstumui, turi būti ne mažesnė kaip 1000 kg. Parametras turi būti nustatytas pagal ISO 14397-1:2007 arba lygiavertį standartą | ______ kg Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _ |
|  | Kėlimo aukštis | Maksimalus kėlimo aukštis ne mažiau 2,5 m | ______ m Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _ |
|  | Pavarų dėžė/transmisija | Hidrostatinė | Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _ |
|  | Maksimalus važiavimo greitis | Ne mažesnis kaip 30 km/h | ______ km/h Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _ |
|  | Stovėjimo stabdis | Valdomas mechaniškai rankine svirtimi iš operatoriaus darbo vietos | Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _ |
|  | Prošvaisa | Minimali prošvaisa (klirensas) nuo žemės iki žemiausio rėmo taško — ne mažesnis kaip 22 mm (matuojama be apkrovos) | ____ mm. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _ |
|  | Sistemų užpildymas | Variklio, transmisijos, stabdžių ir kitoms hidraulinėms sistemoms bei mazgams turi būti naudojamos alyvos, tepalai ir kiti techniniai skysčiai, numatyti kiekvienos transporto priemonės ar įrenginio eksploatacijos instrukcijoje. Visos sistemos turi būti užpildytos. Aušinimo skystis, neužšąlantis ne mažiau kaip iki –30°C | Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Varomi ratai | Keturi varomi ratai (4WD) | Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Tiltų diferencialai | Priekinio ir galinio tilto diferencialo užraktai blokuojami | Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Ratai | Krautuvas turi būti komplektuojamas su ne mažesniais kaip 31 × 15.50–15 dydžio ratais | Gamintojas ____ Dydis ____ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _ |
|  | Kabina | Rakinama, įrengta pagal ROPS/FOPS saugumo standartus arba lygiaverčio standarto, šildoma, su gamykline oro ventiliavimo sistema | Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _ |
|  | Prietaisų skydelis | Su perspėjimo sistemomis Krautuvo darbo kontrolei: spidometras, tachometras, degalų, aušinimo skysčio temperatūros, transmisijos alyvos temperatūros ir slėgio indikatoriai, garsinis signalas, moto valandų skaitiklis | Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _ |
|  | Radijas ir įgarsinimas | Radijas ir įgarsinimas – kabinoje įrengtas, integruotas radijo grotuvas su garsiakalbiais, turintis Bluetooth sąsają mobiliajam telefonui, USB jungtį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _ |
|  | Signalinis oranžinis švyturėlis | Turi būti | Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _ |
|  | Apšvietimas | Darbinės šviesos. Ne mažiau kaip: 2 vnt. kabinos priekyje, 1 vnt. kabinos gale Kelio šviesos Lempų tipas (LED) | Kabinos priekyje ____ vnt. Kabinos gale ____ vnt. Kelio šviesos Taip / Ne Lempų tipas ____ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _ |
|  | Palydovinė stebėjimo sistema | Turi būti palydovinė stebėjimo sistema | Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Transporto priemonės saugos rinkinys | Pirmosios pagalbos rinkinys, gesintuvas, šviesą atspindinti liemenė, avarinis ženklas | Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) |
|  | Garantinis terminas papildomai įrangai (kaušas, kėlimo šakės, hidraulinė šluota, žolės smulkintuvas) | Ne mažiau 12 mėnesių | Pilna garantija ____ mėn. |
|  | Papildomos įrangos fiksavimas | Užkabinimas EURO, neišlipant iš kabinos fiksuojama / atfiksuojama įranga | Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _ |
|  | Kaušas | Universalus krovinių kaušas, plotis — ne mažiau kaip 1500 mm ir ne daugiau kaip 1700 mm; talpa ne mažiau kaip 0,40 m³ | Modelis ___________ Gamintojas ________________ Plotis ____ mm. Talpa ____ m3. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _ |
|  | Kėlimo šakės | Naudojamos kroviniams ir medžiagoms, sandėliuojamoms ant palečių pakrauti/iškrauti į/iš transporto priemones/ių, šakių ilgis ne mažesnis kaip 1200 mm | Modelis ___________ Gamintojas ________________ Šakių ilgis ____ mm. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _ |
|  | Hidraulinė šluota | Kietų dangų šlavimui ne mažiau 1400 mm, ne daugiau 1500 mm darbinio pločio, su šoniniu bordiūro šepečiu. Bordiūro šepetys pasukamas ne mažiau ±30° | Modelis ___________ Gamintojas ________________ Darbinis plotis ____ mm. Bordiūro šepečio pasukimas ____ ° Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _ |
|  | Hidraulinės šluotos cilindras | Ne mažiau 500 mm skersmens | Skersmuo ____ mm. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _ |
|  | Hidraulinės šluotos šerių tipas | Kombinuoti — polipropilenio ir plieninės vielos (poly/wire combination) arba lygiaverčiai, užtikrinantys analogiškas arba geresnes šerio dilimo ir mechaninio atsparumo savybes | Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _ |
|  | Hidraulinės šluotos papildoma komplektacija | Šluotos komplekte — vienas pilnas atsarginis šerių rinkinys (visos šerių sekcijos vienam pilnam rotoriaus užpildymui). Šerių tipas — kombinuoti polipropilenio/plieninės vielos (poly/wire) arba lygiaverčiai, užtikrinantys analogiškas arba geresnes šerio dilimo ir mechaninio atsparumo savybes. Taip pat vienas atsarginis šerių rinkinys šoniniam bordiūro šepečiui | Papildomas šerių rinkinys Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) Papildomas šerių rinkinys bordiuro šepečiui Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _ |
|  | Hidraulinės šluotos plaukiojimo funkcija (float) | Šluota turi sekti dangos reljefo nelygumus | Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _ |
|  | Hidraulinės šluotos dulkių slopinimas | Turi būti integruota vandens purškimo sistema dulkėms slopinti su vandens talpa | Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) Talpa ____ mm. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _ |
|  | Žolės smulkintuvas | Plaktukinis, žolės ir savaiminės augmenijos (iki ne mažiau 30 mm storio) smulkinimui, ne mažiau 1400 mm ir ne daugiau 1500 mm darbinio pločio | Tipas, modelis _______________ ______________________________ Gamintojas ________________ Smukinamos augmenijos storis ___ mm Darbinis plotis ____ mm. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _ |
|  | Žolės smulkintuvo reguliavimas | Pjovimo aukštis nuo 20 mm iki ne mažiau 60 mm, | Pjovimo aukštis nuo ____ mm. Pjovimo aukštis iki ____ mm. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _ |
|  | Žolės smulkintuvo papildomas komplektavimas | Apsauginis gaubtas: guminis arba grandininis užpakalinis ir šoninis gaubtas. Vienas pilnas smulkinimo elementų – plaktukų komplektas | Apsauginis gaubtas Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) Atsarginis plaktukų komplektas Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) |

Techninės specifikacijos priedas

PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

20   ____m. _________d. Nr. ____________

__________

(sudarymo vieta)

[Tiekėjo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal .........................................................................................................(toliau – Tiekėjas), ir Plungės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama ................................................................., veikiančio pagal Administracijos direktoriaus įgaliojimus(toliau – Pirkėjas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, remiantis Šalių sudaryta Sutartimi Nr.......„Traktoriaus pirkimo sutartis“ sudaryta 20   ___________ mėn. ___ d., sudarė šį Prekių perdavimo–priėmimo aktą:

- Pardavėjas pristatė Pirkėjui Prekę – .

1.1. Ratinis šarnyrinis krautuvas 1 vnt.

1.2. Kaušas 1 vnt.

1.3. Kėlimo šakės 1 vnt.

1.4. Hidraulinė šluota 1 vnt.

1.5. Atsarginis Hidraulinės šluotos šerių komplektas 1 vnt.

1.6. Žolės smulkintuvas 1 vnt.

1.7. Atsarginis žolės smulkintuvo plaktukų komplektas – 1 vnt.

1.8. Dokumentacija:

18.1.   ..........................

18.2.   ..........................

18.3.   ..........................

18.4.   ..........................

..........................

..........................

o Pirkėjas šias Prekes priima.

2. Už pristatytas Prekes Pirkėjas įsipareigoja sumokėti pardavėjui....................... Eur (.................................................................................................... Eur) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Pirkėjas neturi Pardavėjui pretenzijų dėl pristatytų Prekių kokybės.

4. Pirkėjas turi pretenzijų Pardavėjui dėl ...................................................................................

| Tiekėjas` | Pirkėjas |
| --- | --- |
| [Pavadinimas] | [Pavadinimas] |
| [Buveinės adresas] | [Buveinės adresas] |
| [Telefonas, faksas] | [Telefonas, faksas] |
| [Kodas] | [Įmonės kodas] |
| [PVM mokėtojo kodas] | [PVM mokėtojo kodas] |
| ______________________________ Parašas [Pareigos, vardas ir pavardė] | ______________________________ Parašas [Pareigos, vardas ir pavardė] |