Baldai STEAM erdvei

Šilutės pirmajai gimnazijai

Laboratorinių baldų tiekėjas privalo užtikrinti sulūžusių baldų remontą ne ilgiau nei per 48 valandas po pranešimo apie tai.

Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl pateikto pasiūlymo atitikimo techninei specifikacijai, perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti laboratorinių baldų gamybai naudojamų medžiagų ir sudedamųjų dalių pavyzdžių (stalviršio plokštės, metalinio rėmo, furnitūros ir kitų elementų). Naudojamų medžiagų ir sudedamųjų dalių pavyzdžiai, perkančiajai organizacijai turi būti pristatyti per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo.

Konkurse dalyvaujanti įmonė turi būti sertifikuotų laboratorijų stalų ir laboratorijų stalų su instaliaciniais moduliais pagal LST EN 13150 standartą: „Mokymo įstaigų laboratorijų darbo stalai. Matmenys, saugos bei patvarumo reikalavimai ir bandymo metodai“ gamintojas.

Konkurse dalyvaujanti įmonė turi būti sertifikuotų korpusinių baldų pagal LST EN 16121 standartą: „Nebuitiniai korpusiniai baldai. Saugos, stiprumo, ilgalaikiškumo ir stabilumo reikalavimai“ ir LST EN 16122 standartą: „Buitiniai ir nebuitiniai korpusiniai baldai. Bandymo metodai, skirti stiprumui, ilgalaikiškumui ir stabilumui nustatyti“ gamintojas.

Privaloma pateikti tai įrodančius sertifikatus kartu su prekėmis.

Baldai turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, VII skyriuje „Baldai“ nustatytus reikalavimus:

1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas. Privaloma pateikti atitiktį įrodančius dokumentus: FSC®100 arba PEFC, arba kitą darnaus miškų ūkio standarto sertifikatą, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos)

institucijos atlikto bandymo protokolą, tyrimų ataskaitą ar pažymą, arba kitus lygiaverčius įrodymus.

2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą. Privaloma pateikti atitiktį įrodančius dokumentus: Ekologinį ženklą Nordic Swan arba kitą I tipo ekologinį ženklą (sertifikatą), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys,  kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolą, tyrimų ataskaitą ar pažymą, arba gamintojo techninius dokumentus, arba saugos duomenų lapą, arba kitus lygiaverčius įrodymus.

3. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

3.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

3.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

3.3. neturi būti chromo (VI) junginių;

3.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. Privaloma pateikti atitiktį įrodančius dokumentus: Ekologinį ženklą European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitą I tipo ekologinį ženklą (sertifikatą), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolą, tyrimų ataskaitą ar pažymą arba gamintojo techninius dokumentus, arba saugos duomenų lapą, arba gamintojo ar tiekėjo deklaraciją (pateikiant objektyvius įrodymus), arba kitus lygiaverčius įrodymus.

Garantija: Garantinės priežiūros laikotarpis visiems komponentams – ne mažiau 36 mėnesių garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

Atitinkami kokybės ir saugumo sertifikatai: Patvirtinantys dokumentai turės būti pateikti kartu su pristatomomis prekėmis.

Pristatymo terminai: Tiekėjas Prekes (visą Prekių kiekį) įsipareigoja pristatyti ir sumontuoti ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos šiuo adresu: Šilutės pirmoji gimnazija, K. Kalinausko g. 2, LT- 99130, Šilutė.

| Biologijos STEAM erdvė |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Laboratorinis stalas mokiniams Biologijos STEAM erdvei – 14 vnt. |  |
| 1.1 | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 1200x600x750 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %) |
| 1.2 | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) | Stalo darbo paviršius: drėgmei atsparus Trespa Toplab arba lygiavertis. Stalviršio storis ne mažesnis nei 19 mm. Stalviršio spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. Metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš plieno, arba lygiavertės medžiagos, ne mažesnio nei 60 x 40 mm atviro stačiakampio profilio. Spalva RAL 7011 arba lygiavertė. Metalinio C formos karkaso preliminarūs matmenys: 1200x460x730 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %) Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Leistina stalo apkrova – ne mažiau 200 kg. |
|  | Laboratorinis mokytojo stalas Biologijos STEAM erdvei – 1 vnt. |  |
|  | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 1500x750x900 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %) |
| 2.2 | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) | Stalo darbo paviršius: drėgmei atsparus Trespa Toplab arba lygiavertis. Stalviršio storis ne mažesnis nei 19 mm. Stalviršio spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. Stacionari spintelė ant grindjuostės, preliminarūs matmenys: 600x570x880 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %), su 4 stalčiais, 1 vnt. Spintelės korpuso spalva – galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. Spintelės korpusas pagamintas medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, plokštės storis – ne mažiau nei 19 mm. Metalinis C formos karkasas, pagamintas iš plieno, arba lygiavertės medžiagos, ne mažesnio nei 60x40 mm uždaro stačiakampio profilio padengto elektrostatiniu dažymo būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Spalva RAL 7011 arba lygiavertė. Metalinio C formos karkaso preliminarūs matmenys: 900x610x880 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Leistina stalo apkrova – ne mažiau kaip 200 kg. Spintelės rankenėlės pagamintos iš aliuminio, arba lygiavertės medžiagos, padengtos milteliniu būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. |
| 3. | Laboratorinė spinta Biologijos STEAM erdvei – 2 vnt. |  |
| 3.1 | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 900x470x2050 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %) |
| 3.2 | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) | Pagaminta iš medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, su 2 uždaromis durimis. Durų vyriai turi leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 ° kampu. Spintos rankenėlės turi būti pagamintos iš aliuminio, arba lygiavertės medžiagos, padengtos milteliniu būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Turi būti ne mažiau kaip 4 reguliuojamo aukščio lentynos. Leistina vienos lentynos apkrova – ne mažiau kaip 30 kg. Korpuso spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. |
| IT-robotikos erdvė |  |  |
| 1. | Laboratorinis mokytojo stalas IT-robotikos erdvei – 1 vnt. |  |
| 1.1 | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 1500x750 x900 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %) |
| 1.2 | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) | Stalo darbo paviršius: drėgmei atsparus Trespa Toplab arba lygiavertis. Stalviršio storis ne mažesnis nei 19 mm. Stalviršio spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. Stacionari spintelė ant grindjuostės, preliminarūs matmenys: 600x570x880 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %), su 4 stalčiais, 1 vnt. Spintelės korpuso spalva – galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. Spintelės korpusas pagamintas medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, plokštės storis – ne mažiau nei 19 mm. Metalinis C formos karkasas, pagamintas iš plieno, arba lygiavertės medžiagos, ne mažesnio nei 60x40 mm uždaro stačiakampio profilio padengto elektrostatiniu dažymo būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Spalva RAL 7011 arba lygiavertė. Metalinio C formos karkaso preliminarūs matmenys: 900x610x880 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Leistina stalo apkrova – ne mažiau kaip 200 kg. Spintelės rankenėlės pagamintos iš aliuminio, arba lygiavertės medžiagos, padengtos milteliniu būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. |
|  | Laboratorinis stalas mokiniams IT-robotikos erdvei – 15 vnt. |  |
| 2.1 | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 1000x600x750 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %) |
| 2.2 | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) | Stalo darbo paviršius: drėgmei atsparus Trespa Toplab arba lygiavertis. Stalviršio storis ne mažesnis nei 19 mm. Stalviršio spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. Metalinis C formos karkasas, pagamintas iš plieno, arba lygiavertės medžiagos, ne mažesnio nei 60x40 mm atviro stačiakampio profilio. Spalva RAL 7011 arba lygiavertė. Metalinio C formos karkaso preliminarūs matmenys: 900x460x730 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Leistina stalo apkrova – ne mažiau kaip 200 kg. |
|  | Mobilūs laboratoriniai stalai IT-robotikos erdvei – 2 vnt. |  |
| 3.1 | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 1200x750x750 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %) |
| 3.2 | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) | Stalo darbo paviršius: drėgmei atsparus Trespa Toplab arba lygiavertis. Stalviršio storis ne mažesnis nei 19 mm. Stalviršis su borteliu ne mažesniu kaip 20 mm. Stalviršio spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. Metalinis karkasas pagamintas iš plieno, arba lygiavertės medžiagos, uždaro stačiakampio profilio padengto elektrostatiniu dažymo būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Spalva RAL 7011 arba lygiavertė. Su ratukais, kurie fiksuojami stabdžiais. Galima apkrova – ne mažiau kaip 200 kg. |
| 4. | Laboratorinės spintos IT-robotikos erdvei – 2 vnt. |  |
| 4.1 | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 900x470x2050 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %) |
| 4.2 | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) | Pagaminta iš medžio drožlių plokštės, su 2 uždaromis durimis. Durų vyriai turi leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 ° kampu. Spintos rankenėlės turi būti pagamintos iš aliuminio, arba lygiavertės medžiagos, padengtos milteliniu būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Turi būti ne mažiau kaip 4 reguliuojamo aukščio lentynos. Leistina vienos lentynos apkrova – ne mažiau kaip 30 kg. Korpuso spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. |
| 5. | Laboratorinės spintos IT-robotikos erdvei – 2 vnt. |  |
| 5.1 | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 450x450x2050 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %) |
| 5.2 | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) | Pagaminta iš medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, be durelių. Turi būti ne mažiau kaip 4 reguliuojamo aukščio lentynos. Leistina vienos lentynos apkrova – ne mažiau kaip 30 kg. Pageidaujama spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. |
| 6. | Laboratorinė stacionari spintelė IT-robotikos erdvei – 1 vnt. |  |
|  | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 1200x600x750 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %) |
|  | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) | Spintelės darbo paviršius: drėgmei atsparus Trespa Toplab arba lygiavertis. Stalviršio storis ne mažesnis nei 19 mm. Stalviršio spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. Stacionari spintelė ant grindjuostės su 2 uždaromis durimis. Durų vyriai turi leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 ° kampu. Spintelės korpuso spalva – galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. Spintelės korpusas pagamintas medžio drožlių plokštės, plokštės storis – ne mažiau nei 19 mm. Turi būti ne mažiau kaip 1 reguliuojamo aukščio lentyna. Leistina vienos lentynos apkrova – ne mažiau kaip 30 kg. Spintelės rankenėlės pagamintos iš aliuminio, padengtos milteliniu būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. |
| Fizikos STEAM erdvė |  |  |
|  | Laboratorinis stalas mokiniams Fizikos STEAM erdvei – 14 vnt. |  |
| 1.1 | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 1200x600x750 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %) |
| 1.2 | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) | Stalo darbo paviršius: chemijai ir drėgmei atsparus Trespa Toplab arba lygiavertis. Stalviršio storis ne mažesnis nei 19 mm. Stalviršio spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. Stalviršyje sumontuotos ne mažiau kaip 2 elektros rozetės. Metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš plieno, arba lygiavertės medžiagos, ne mažesnio nei 60 x 40 mm uždaro stačiakampio profilio padengto elektrostatiniu dažymo būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Spalva RAL 7011 arba lygiavertė. Metalinio C formos karkaso preliminarūs matmenys: 1200x460x730 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %) Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Leistina stalo apkrova – ne mažiau 200 kg. |
|  | Laboratorinis mokytojo stalas Fizikos STEAM erdvei – 1 vnt. |  |
| 2.1 | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 1500x750x900 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %) |
| 2.2 | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) | Stalo darbo paviršius: chemijai ir drėgmei atsparus Trespa Toplab arba lygiavertis. Stalviršio storis ne mažesnis nei 19 mm. Stalviršio spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. Stacionari spintelė ant grindjuostės, preliminarūs matmenys: 600x570x880 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %), su 4 stalčiais, 1 vnt. Spintelės korpuso spalva – galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. Spintelės korpusas pagamintas medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, plokštės storis – ne mažiau nei 19 mm. Metalinis C formos karkasas, pagamintas iš plieno, arba lygiavertės medžiagos, ne mažesnio nei 60x40 mm uždaro stačiakampio profilio padengto elektrostatiniu dažymo būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Spalva RAL 7011 arba lygiavertė. Metalinio C formos karkaso preliminarūs matmenys: 900x610x880 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Leistina stalo apkrova – ne mažiau kaip 200 kg. Spintelės rankenėlės pagamintos iš aliuminio, arba lygiavertės medžiagos, padengtos milteliniu būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. |
|  | Laboratorinė spinta Fizikos STEAM erdvei – 1 vnt. |  |
| 3.1 | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 900x470x2050 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %) |
| 3.2 | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) | Pagaminta iš medžio drožlių plokštės. Su 2 uždaromis durimis ir su 2 durimis iš stiklo. Durų vyriai turi leisti atsidaryti dureles ne mažesniu nei 270 ° kampu. Spintos rankenėlės turi būti pagamintos iš aliuminio, arba lygiavertės medžiagos, padengtos milteliniu būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Turi būti ne mažiau kaip 4 reguliuojamo aukščio lentynos. Leistina vienos lentynos apkrova – ne mažiau kaip 30 kg. Korpuso spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. Turi būti rakinama. |
|  | Laboratorinė spintelė su plautuvėmis Fizikos STEAM erdvei – 2 vnt. |  |
| 4.1 | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 600x750x900 (paklaida ne daugiau kaip 2 %) |
| 4.2 | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) | Stalo darbo paviršius: chemijai ir drėgmei atsparus Trespa Toplab Plus arba lygiavertis. Stalviršio storis ne mažesnis nei 19 mm. Stalviršio spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. Stalviršyje sumontuota polipropileno plautuvė, preliminarūs matmenys: 400x400x300 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %) Prie plautuvės komplektuojamas šalto vandens maišytuvas, 2 vnt. Apačioje stacionari spintelė ant grindjuostės: preliminarūs matmenys: 600x600x900 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %), su durelėmis. Akių saugos dušas akims komplektuojamas vienai spintelei su plautuve. |
| Fizikos laboratorijos paruošiamasis kabinetas |  |  |
|  | Laboratorinės spintos Fizikos laboratorijos paruošiamajam kabinetui – 4 vnt. |  |
| 1.1 | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 900x470x2050 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %) |
| 1.2 | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) | Pagaminta iš medžio drožlių plokštės, su 2 uždaromis durimis. Durų vyriai turi leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 ° kampu. Spintos rankenėlės turi būti pagamintos iš aliuminio, arba lygiavertės medžiagos, padengtos milteliniu būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Turi būti ne mažiau kaip 4 reguliuojamo aukščio lentynos. Leistina vienos lentynos apkrova – ne mažiau kaip 30 kg. Korpuso spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. 2 spintos turi būti rakinamos. |
| 2. | Laboratorinis stalas Fizikos laboratorijos paruošiamajam kabinetui – 1 vnt. |  |
| 2.1 | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 2400x750x900 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %) |
| 2.2 | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) | Stalo darbo paviršius: chemijai ir drėgmei atsparus Trespa Toplab arba lygiavertis. Stalo storis ne mažesnis nei 19 mm. Stalviršio spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. Metalinis,, C” formos karkasas pagamintas iš plieno, arba lygiavertės medžiagos, ne mažesnio nei 60x40 mm atviro stačiakampio profilio. Spalva RAL 7011 arba lygiavertė. Metalinio C formos karkaso preliminarūs matmenys: 1200x610x880 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %), 2 vnt. Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Leistina stalo apkrova – ne mažiau kaip 200 kg. |
| Chemijos STEAM erdvė |  |  |
|  | 16 darbo vietų (salos tipo) stalas Chemijos STEAM erdvei - 1 vnt. |  |
| 1.1 | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 9160x1900x900 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %) |
| 1.2 | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) | Stalo darbo paviršius: chemijai ir drėgmei atsparus Trespa Toplab arba lygiavertis. Stalviršio storis ne mažesnis nei 19 mm. Stalviršio spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. Saloje turi būti stacionarios spintelės ant grindjuostės, preliminarūs matmenys: 450x570x880 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %), su 4 stalčiais, 16 vnt. Spintelės korpuso spalva – galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. Spintelės korpusas pagamintas medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, plokštės storis – ne mažiau nei 19 mm. Stalviršio galinėje dalyje turi būti sumontuota polipropileno plautuvė, preliminarūs matmenys: 500x400x300 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %), 2 vnt. Prie plautuvės komplektuojamas šalto vandens maišytuvas, 2 vnt. Apačioje stacionari spintelė ant grindjuostės: preliminarūs matmenys: 900x570x880 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %), su durelėmis, 2 vnt. Akių saugos dušas akims komplektuojamas vienai spintelei su plautuve. Prie plautuvės komplektuojama apsauga nuo vandens taškymo, pagaminta iš fenolio laminato, arba lygiavertės medžiagos, kurio storis ne mažesnis nei 6 mm, su užapvalinimais, preliminarūs matmenys: 1860 x 585 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). Virš stacionarių spintelių su plautuvėmis turi būti pakabinta indų džiovyklė, kurios matmenys 450x 630 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). Džiovyklė turi būti pagaminta iš polistireno arba lygiavertės medžiagos. Turi būti ne mažiau, kaip 72 strypeliai išdėstyti 7 eilėmis. Vieno strypelio skersmuo ne mažiau 12 mm , o jo ilgis ne mažiau 300 mm. Sala atviro stendo, turi turėti dvi lentynas, kurių ilgis 8400 mm, lentynos skirtos reagentams ir įrangai laikyti. Reagentų laikymo lentyna turi būti pagaminta iš sustiprinto stiklo, kurios plotis ne mažiau nei 150 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). Įrangos laikymo lentyna turi būti pagaminta iš fenolinio laminato, arba lygiavertės medžiagos, kurios plotis 250 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). Salos modulio atramos pagamintos iš aliuminio, arba lygiavertės medžiagos, laminuotos. Turi būti instaliuotas komunikacijų modelis, ne mažiau kaip 16 elektros rozečių – 230 V. Galimybė montuoti įleistus LED šviestuvus. |
|  | Laboratorinis stalas mokiniams Chemijos STEAM erdvei – 7 vnt. |  |
| 2.1 | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 1200x600x750 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %) |
| 2.2 | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) | Stalo darbo paviršius: chemijai ir drėgmei atsparus Trespa Toplab arba lygiavertis. Stalviršio storis ne mažesnis nei 19 mm. Stalviršio spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. Stalviršyje sumontuotos ne mažiau kaip 2 elektros rozetės. Metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš plieno, arba lygiavertės medžiagos, ne mažesnio nei 60 x 40 mm uždaro stačiakampio profilio padengto elektrostatiniu dažymo būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Spalva RAL 7011 arba lygiavertė. Metalinio C formos karkaso preliminarūs matmenys: 1200x460x730 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %) Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Leistina stalo apkrova – ne mažiau 200 kg. |
|  | Demonstracinis laboratorinis stalas Chemijos STEAM erdvei – 1 vnt. |  |
| 3.1 | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 2400x750x900 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %) |
| 3.2 | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) | Stalo darbo paviršius: chemijai ir drėgmei atsparus Trespa Toplab arba lygiavertis. Stalviršio storis ne mažesnis nei 19 mm. Stalviršio spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. Stalviršyje sumontuota polipropileno plautuvė, preliminarūs matmenys 400x400x300 (paklaida ne daugiau kaip 2 %) Prie plautuvės komplektuojamas maišytuvas ir akių saugos dušas akims. Stalviršyje sumontuotos ne mažiau kaip 2 elektros rozetės. Stacionarios spintelės ant grindjuostės, iš kurių: Spintelė, preliminarūs matmenys: 600x570x880 mm mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %), su 4 stalčiais, 1 vnt. ; Spintelė, preliminarūs matmenys: 900x 570x 880 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %), su 2 uždaromis durimis, 1 vnt. Spintelių korpuso spalva - galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. Spintelės korpusas pagamintas medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, plokštės storis - ne mažiau nei 19 mm. Metalinis „C“ formos karkasas pagamintas iš plieno, arba lygiavertės medžiagos, ne mažesnio nei 60 x 40 mm uždaro stačiakampio profilio padengto elektrostatiniu dažymo būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Spalva RAL 7011 arba lygiavertė. Metalinio C formos karkaso preliminarūs matmenys: 900x610x880 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). Spintelės rankenėlės pagamintos iš aliuminio, arba lygiavertės medžiagos, padengtos milteliniu būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. |
|  | Laboratorinė spinta Chemijos STEAM erdvei – 1 vnt. |  |
| 4.1 | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 900x470x2050 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %) |
| 4.2 | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) | Pagaminta iš medžio drožlių plokštės. Su 2 uždaromis durimis ir su 2 durimis iš stiklo. Durų vyriai turi leisti atsidaryti dureles ne mažesniu nei 270 ° kampu. Spintos rankenėlės turi būti pagamintos iš aliuminio, arba lygiavertės medžiagos, padengtos milteliniu būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Turi būti ne mažiau kaip 4 reguliuojamo aukščio lentynos. Leistina vienos lentynos apkrova – ne mažiau kaip 30 kg. Korpuso spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. Turi būti rakinama. |
| 5. | Filtruojanti traukos spinta Chemijos STEAM erdvei – 1 vnt. |  |
| 5.1 | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 1000x600x1040 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %) |
| 5.2 | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) | Korpuso medžiaga: ne mažiau 1,2 mm storio plienas, arba lygiavertė medžiaga, padengta polimerinės dervos milteliais. Darbo paviršius: chemiškai atsparus grūdintas stiklas. Atitinka EN 14175 Skysčių surinkimo padėklas po darbo paviršiumi nuo 2 iki 10 l talpos. Priekinio skydo ir šoninių sienų medžiaga pagaminta iš skaidraus polimetilmetakrilato. Išoriniai preliminarūs matmenys: 100x600x1040 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %) Vidiniai preliminarūs matmenys: 980 x 560 x 720 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %) Aktyvintos anglies filtras, sugeriantis organinius garus, taip pat neorganines rūgštis. Valdymo skydas: LCD informatyvus ekranas su visais darbo parametrų parodymais. Mikroprocesoriaus valdymas. Vidutinis oro ištraukimas ne mažesnis kaip: 160 m3/h LED šviesos intensyvumas ne mažesnis kaip: 15 W / 1100 lx Triukšmo lygis: 58 ± 3 dB Anemometras, parodantis oro srauto greitį. Aliarmų būsenos: per plačiai atidarytas priekinis skydas, neefektyviai veikiantis ventiliatorius, pasibaigęs filtravimo laikas. Priekinis skydas atsidaro į priekį. Traukos spinta pritaikyta darbui su uždarytu skydu. Stacionarus atraminis stovas, pagamintas iš epoksidu padengto plieno. Stovo preliminarūs metmenys: 1190x 575x 850 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). Turi turėti CE ženklinimą; Turi atitikti EN 14175 arba lygiaverčio standarto reikalavimus; Tiekėjas turi pateikti gamintojo atstovavimo raštą. |
| Chemijos laboratorijos paruošiamasis kabinetas |  |  |
|  | Laboratorinės spintos Chemijos laboratorijos paruošiamajam kabinetui - 4 vnt. |  |
| 1.1 | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 900x470x2050 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %) |
| 1.2 | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) | Pagaminta iš medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, su 2 uždaromis durimis. Durų vyriai turi leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 ° kampu. Spintos rankenėlės turi būti pagamintos iš aliuminio, arba lygiavertės medžiagos, padengtos milteliniu būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Turi būti ne mažiau kaip 4 reguliuojamo aukščio lentynos. Leistina vienos lentynos apkrova – ne mažiau kaip 30 kg. Korpuso spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. 2 spintos turi būti rakinamos. |
|  | Laboratorinis stalas Chemijos laboratorijos paruošiamajam kabinetui – 1 vnt. |  |
| 2.1 | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 2400x750x900 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %) |
| 2.2 | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) | Stalo darbo paviršius: chemijai ir drėgmei atsparus Trespa Toplab arba lygiavertis. Stalo storis ne mažesnis nei 19 mm. Stalviršio spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. Metalinis,, C” formos karkasas pagamintas iš plieno, arba lygiavertės medžiagos, ne mažesnio nei 60x40 mm atviro stačiakampio profilio. Spalva RAL 7011 arba lygiavertė. Metalinio C formos karkaso preliminarūs matmenys: 1200x610x880 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %), 2 vnt. Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Leistina stalo apkrova – ne mažiau kaip 200 kg. |
| Praktinio-komandinio darbo erdvė |  |  |
|  | Laboratoriniai vienviečiai, mobilūs stalai mokiniams Praktinio-komandinio darbo erdvei – 30 vnt. |  |
| 1.1 | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 760x600x760 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %) |
| 1.2 | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) | Stalo darbo paviršius: drėgmei atsparus Trespa Toplab arba lygiavertis. Stalo storis ne mažesnis nei 19 mm. Stalviršio spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. Metalinis trapecijos formos karkasas pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos. Spalva RAL 7011 arba lygiavertė. Stalviršio kraštai suformuoti ne mažesniu nei 60° kampu. Su ratukais, be stabdžių. |
| 2. | Laboratorinis mokytojo stalas Praktinio-komandinio darbo erdvei – 1 vnt. |  |
| 2.1 | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 1500x750x900 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %) |
| 2.2 | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) | Stalo darbo paviršius: drėgmei atsparus Trespa Toplab arba lygiavertis. Stalviršio storis ne mažesnis nei 19 mm. Stalviršio spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. Stacionari spintelė ant grindjuostės, preliminarūs matmenys: 600x570x880 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %), su 4 stalčiais, 1 vnt. Spintelės korpuso spalva – galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. Spintelės korpusas pagamintas medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, plokštės storis – ne mažiau nei 19 mm. Metalinis C formos karkasas, pagamintas iš plieno, arba lygiavertės medžiagos, ne mažesnio nei 60x40 mm uždaro stačiakampio profilio padengto elektrostatiniu dažymo būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Spalva RAL 7011 arba lygiavertė. Metalinio C formos karkaso preliminarūs matmenys: 900x610x880 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %). Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Leistina stalo apkrova – ne mažiau kaip 200 kg. Spintelės rankenėlės pagamintos iš aliuminio, arba lygiavertės medžiagos, padengtos milteliniu būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. |
| 3. | Laboratorinės spintos Praktinio-komandinio darbo erdvei – 2 vnt. |  |
| 2.1 | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 900x470x2050 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %) |
| 2.2 | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) | Pagaminta iš medžio drožlių plokštės, su 2 uždaromis durimis. Durų vyriai turi leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 ° kampu. Spintos rankenėlės turi būti pagamintos iš aliuminio, arba lygiavertės medžiagos, padengtos milteliniu būdu, užtikrinančiu atsparumą cheminėms medžiagoms ir korozijai. Turi būti ne mažiau kaip 4 reguliuojamo aukščio lentynos. Leistina vienos lentynos apkrova – ne mažiau kaip 30 kg. Korpuso spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. |
| 4. | Laboratorinės spintos Praktinio-komandinio darbo erdvei – 2 vnt. |  |
| 3.1 | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Preliminarūs matmenys: 450x450x2050 mm (paklaida ne daugiau kaip 2 %) |
| 3.2 | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) | Pagaminta iš medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, be durelių. Turi būti ne mažiau kaip 4 reguliuojamo aukščio lentynos. Leistina vienos lentynos apkrova – ne mažiau kaip 30 kg. Pageidaujama spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 3 vnt. spalvų. |