TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025 m.                      mėn.            d.

Užsakovas

Telšių rajono savivaldybės administracija, Žemaitės g. 14 LT-87133 Telšiai, 180878299

STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

(pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“)

I DALIS. Projektavimo duomenys

| Projektavimui duomenys | Projektavimo duomenų aprašymas |
| --- | --- |
| - Projekto pavadinimas, adresas | Pastato Telšiuose, Respublikos g. 28 remonto projekto parengimas, numatant priemones, rūsio ir kitų patalpų apsaugai nuo gruntinio vandens patekimo. |
| - Projekto rengimo etapas | Techninio darbo projekto rengimas. |
| - Techninio darbo projekto tikslas | Pastato Telšiuose, Respublikos g. 28 rūsio patalpų ir kitų pastato konstrukcijų apsauga nuo gruntinio vandens. |
| - Statinio kategorija | Ypatingas statinys |
| - Statybos rūšis | Paprastasis remontas |
| - Statinio paskirtis | Mokslo |
| - Esami statinio rodikliai | Unikalus Nr.: 7893-0003-7016; Bendras plotas: 3068,19 kv. m; Aukštų skaičius: 3; Pastato tūris: 13353 kub. m; Šildymo sistema: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų; Vandentiekis: komunalinis vandentiekis; Nuotekų šalinimas: komunalinis nuotekų šalinimas; Dujos: nėra; Sienų medžiaga: blokeliai; Energinio naudingumo klasė: nenustatyta |
| - Pastato rekonstrukcijos pabaigos metai | 2023 m. |
| - Esami žemės sklypo (teritorijos) rodikliai | Unikalus Nr.: 4400-3028-2336; Plotas: 0,2119 ha; |
| - Esama situacija | Pastatas šiuo metu naudojamas. Į rūsio patalpas, kurios yra įgilintos žemiau nei 7 m. gylyje nuo žemės paviršiaus, pro sienas ir grindis, sunkiasi gruntinis vanduo. |
| - Projektavimo ir remonto darbų pirkimo būdas | Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus. |
| - Lėšų pobūdis | Savivaldybės biudžeto lėšos |
| - Planuojama remonto darbų pradžia | 2025 m. |
| - Užsakovas | Telšių rajono savivaldybės administracija |
| - Užsakovo adresas, kodas | Žemaitės g. 14 LT-87133 Telšiai, 180878299 |
| - Statytojas | Telšių rajono savivaldybė, k. 111101724 |

II DALIS. Projektavimo reikalavimai

| Projektavimo reikalavimai | Projektavimo reikalavimų aprašymas |
| --- | --- |
| - Paslaugų (darbų) apimtis | Prašomos suteikti paslaugos skirstomos į: I. Bendrąsias paslaugas, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“, kitus teisės aktus. II. Privalomas paslaugas: - geologijos tyrimai (jei tai reikalinga) ir jų registravimas geologijos tarnyboje; - projektinių pasiūlymų parengimas: - parengti projektinius pasiūlymus, suderinti su Užsakovu ir visomis būtinomis institucijomis; - atlikti projekto, projektinių pasiūlymų viešą pristatymą ir kitas viešinimo veiklas (jei reikalinga); - gauti visus kitus reikalingus inžinerinių tinklų savininkų ir derinančiųjų institucijų sutikimus ir/ar reikalavimus; - gauti visus reikalingus derinančiųjų institucijų ir trečiųjų šalių suderinimus ir sutikimus, taip pat kitokius raštus ir pan.; - projektinės dokumentacijos rengimas; - statinio projekto pateikimas Užsakovo nurodytai projekto ekspertizės įmonei ir jo pataisymas pagal ekspertizės ir užsakovo pastabas. Projekto ekspertizės pastabas ištaisyti per 1 mėnesį nuo pastabų gavimo dienos; - statybos leidimo gavimas (jei reikalinga); - projekto vykdymo priežiūra; - kitų paslaugų vykdymą laiku ir nustatyta tvarka patvirtinantys dokumentai (ataskaitos, programa, grafikas ir kt.); - paprastojo remonto projekto naujos laidos išleidimas, jei tai reikalinga dėl paprastojo remonto projekte, projekto įgyvendinimo laikotarpiu išryškėjusių paprastojo remonto projekto netikslumų. III. Kitas paslaugas, galimai atsirandančias projektavimo metu atskirose srityse, reikalingas statybos leidimo dokumentams gauti (užsakymas ir gavimas, geologinių tyrinėjimų dokumentų, esamo statinio statybinis tyrinėjimas, kt.). |
| - Paprastojo remonto projekte numatomi sprendiniai | - Suprojektuoti efektyvų ir ekonomiškai racionalų sprendimo būdą rūsio patalpų apsaugojimui nuo drėgmės prasiskverbimo ir pastato konstrukcijų gadinimo. - Numatyti grindų ir sienų konstrukcijų džiovinimo procesą. - Užtikrinti, kad sprendimai būtų įgyvendinami su minimalia pastato eksploatacijos pertrauka. - Suprojektuoti dangų atstatymą ir kitų elementų, konstrukcijų atstatymą po darbų atlikimo. |
| - Paslaugų atlikimo grafikas | - Reikalingų statinio tyrimų atlikimas – 1 mėn. (nuo sutarties įsigaliojimo); - projektiniai pasiūlymai – 1 mėn. (po statinio ir kitų tyrimo atlikimo); - techninis darbo projektas – 3 mėn. (po projektinių pasiūlymo suderinimo), įskaitant bendrąją ekspertizę, kurias užsakys Užsakovas; - statybą, leidžiančio dokumento gavimas – 1 mėn.(jei reikalinga); - statinio projekto vykdymo priežiūra – reguliariai per visą statybos darbų laikotarpį, dalyvavimas gamybiniuose pasitarimuose, bet ne ilgiau nei 24 mėn. nuo statybos darbų pradžios. Parengti galutinę projekto vykdymo priežiūros ataskaitą: glaustai, tačiau tiksliai ir aiškiai aprašyti visą projekto vykdymo priežiūros eigą, pateikti išvadas dėl projekte nenumatytų, numatytų, bet atsisakytų ar pakeistų sprendinių ir darbų; - Užsakovui paskelbus statybos rangos viešąjį pirkimą, Projektuotojas, gavęs paklausimą, turi pateikti raštiškus paaiškinimus per Užsakovo nustatytą protingą terminą (vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis) ir, prireikus, atitinkamai pataisyti Projektą per 5 (penkias) darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos; |
| - Projekte taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai | Projekto rengimo paslaugoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kitais tokių statinių projektavimą, statybą ir eksploatavimą reglamentuojančiais norminiais aktais. |
| - Reikalavimai remontuojamam statiniui | - projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) |
| - Būtinieji reikalavimai sklypo sutvarkymui (suderinus projektiniame pasiūlyme) | - Numatyti dangų atstatymą po remonto darbų |
| - Techniniai ir kokybiniai (techninio, estetinio ir t.t. lygio) reikalavimai sprendiniams pagal projekto dalis | Kiti techniniai ir kokybiniai reikalavimai, pagal aukščiau išvardintus darbus: - konstrukcijų; - lauko nuotekų tinklai; - sklypo sutvarkymo; - pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; - skaičiuojamosios kainos nustatymo ir kitas dalis, atsižvelgiant į projektuojamo statinio specifiką. |

III DALIS. Reikalavimai projekto parengimui

| Projekto parengimui reikalavimai | Projekto parengimui reikalavimų aprašymas |
| --- | --- |
| - Projektavimo eiliškumas | - Projektiniai siūlymai privalo būti suderinti su Užsakovu, atlikti visi projekto parengimui ir būsimiems statybos darbams atlikti reikalingi tyrimai (statybiniai, topografiniai, pastato konstrukcijų, geologiniai ir t.t. tyrinėjimai.) - Statinio techninis darbo projektas. Techninio darbo projekto apimtis ir detalumas turi atitikti ne mažesnius kaip STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Techninio darbo projekto detalumas turi būti įgyvendintas taip, kad pagal Techninio darbo projekto sprendinius paprastojo remonto darbų atlikėjas galėtų įgyvendinti paprastojo remonto projekto autoriaus ir Užsakovo viziją ir sumanymus. Paprastojo remonto projekto stadijoje privalo būti gautas Užsakovo techninių sprendinių suderinimas, gauta teigiama ekspertizės išvada, gautas Užsakovo paprastojo remonto projekto tvirtinamasis raštas. |
| - Techninio darbo projekto ekspertizė | Užsakovas techninį darbo projektą tvirtins laikantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimų tik esant teigiamai jo ekspertizės išvadai ir pakoregavus projektą pagal privalomąsias ekspertizės išvadas. Viso sutarties galiojimo metu, Užsakovui užsakius pakartotinę projekto ekspertizę, projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal derinančių asmenų pastabas be papildomo apmokėjimo. Projekto patvirtinimas reiškia, kad Užsakovas pritaria Tiekėjo parengto techninio darbo projekto sprendiniams, bet ne kiekvienam brėžiniui ar įrašui įskaitytinai. Pritarimas neatleidžia Tiekėjo nuo atsakomybės ir netikslumų taisymo po pritarimo techniniam darbo projektui bei nuo atsakomybės už normatyvinę techninio darbo projekto kokybę. |
| - Nurodymai sprendinių derinimui su Užsakovu | Paslaugų atlikimo procese privaloma derinti projektinių pasiūlymų, atitinkamų projekto dalių ir kitus sprendinius su Užsakovu ir gauti jo raštišką suderinimą. Techninio darbo projekto detalumas turi būti įgyvendintas taip, kad pagal techninio darbo projekto sprendinius paprastojo remonto darbų atlikėjas galėtų įgyvendinti techninio darbo projekto autoriaus ir Užsakovo viziją. Projektiniai siūlymai privalo būti suderinti su Užsakovu. |
| - Projekto dokumentų parengimo kalba | Lietuvių |
| - Nurodymai projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui; dokumentų komplektų skaičius (Projektinė dokumentacija) | Pateikiama: - Projektiniai siūlymai: - kompiuterinėje laikmenoje el. versija (PDF, DWG), 2 kopijos; - Techninis darbo projektas: - kompiuterinėje laikmenoje el. versija (PDF, DWG), 2 kopijos; - projektą įforminti, komplektuoti ir perduoti statybos techninių reglamentų bei standartų nustatyta tvarka. |
| - Projektuotojui pateikiamų privalomųjų dokumentų sąrašas (Projektavimo sąlygų sąvadas) | - 2024 metų inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita. - 2024 metais parengtas teritorijos geofiltracinis modeliavimas. - Rekonstrukcijos darbo projektas, pamatų konstrukcijos. - Rekonstrukcijos darbo projektas, architektūrinė dalis. |
| - Projekto vykdymo priežiūra | Tiekėjas statybos metu turės vykdyti techninio projekto vykdymo priežiūrą vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Projekto vykdymo priežiūra turės būti atliekama visą statybos laikotarpį ir apimti techniniame projekte numatytų darbų vykdymo priežiūrą. Tiekėjas privalės lankytis ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per mėnesį statybvietėje visą statybos laikotarpį, jeigu Sutartyje ir / ar kituose lydinčiuose dokumentuose nebus sutarta kitaip. Projekto vykdymo priežiūra atliekama statybos vietoje. Išlaidos biuro patalpoms, patalpoms statybvietėje, ryšių, transporto, draudimo paslaugoms ir kitoms, su techninio darbo projekto vykdymo priežiūra susijusioms veikloms, turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Užsakovui pareikalavus, ne vėliau kaip per sutartyje nurodytus terminus, pateikti raštiškas tarpines ataskaitas apie projekto vykdymo priežiūros eigą. |
| - Kitos sąlygos | Tiekėjas privalo apžiūrėti planuojamą statybos objektą ir teritoriją prieš pateikdamas pasiūlymą ir įvertinti situaciją, kad galėtų parengti pasiūlymą. Projektuotojas atsakingas už esamo statinio apmatavimo ir esamų inventorinių brėžinių skaitmenizavimo darbus. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais pastato inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimui, remonto, modernizacijos, teritorijos sutvarkymo priežiūrai ir užbaigimui ir tinkamam eksploatavimui, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibūdinami šiame dokumente, ar ne. Bet kokie reikalavimai, skirti užtikrinti pastato funkcinę paskirtį, yra svarbesni už sprendinius ir / ar reikalavimus, pateiktus pirkimo dokumentuose ir / ar šioje techninėje užduotyje ir turi būti įvykdyti be jokių papildomų Užsakovo išlaidų. |

Statinio projektuotojas privalo vykdyti visas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 14 str. ir kituose susijusiuose teisė aktuose. Ši projektavimo užduotis su priedais yra neatskiriama pastato esančio Respublikos g. 28, Telšiai (unik. Nr. 7893-0003-7016) paprastojo remonto projekto bei projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutarties dalis.

Statybos rūšį gali tikslinti projektuotojas.