Pirkimo sąlygų 2 priedas ,,Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDRA INFORMACIJA

- Pastatas, Adresas: Specialiosios paskirties atskiro pastato (administracinės ir su laikino apgyvendinimo patalpomis) statybos projektas, Padvarionių pasienio užkarda, Vilniaus r. sav., Medininkų sen., Bajorų k., Bajorų g. 1, LT-13194.

- Aukštų skaičius: 2.

- Pastato forma: pageidautina taisyklingas stačiakampis. Pasiūlyti ir derinti su Užsakovu. Statinio statybos vietą parenka Užsakovas, preliminari vieta yra numatyta ir parodyta objekto apžiūros metu.

- Evakuacija: 2 nepriklausomos evakuacinės laiptinės.

- Energinė klasė: A++

- Konstrukcijų tipas: monolitinės / surenkamos/mūras (sprendžia konstruktorius). Derinti su Užsakovu.

- Pastato bendras plotas apie 586 m2. PASTABA: Projektavimo metu nurodytų patalpų plotai (be koridorių, pertvarų ir laiptinių) pagal pateiktą lentelę (techninės specifikacijos 1 priedas) (516 m2) gali kisti ne daugiau trimis procentais. Bendros patalpos, koridoriai, laiptinės, po sienomis/pertvaromis esantys pastato plotai projektuojami laikantis projektavimo reikalavimų, plotų ir Užsakovo keliamų reikalavimų. Todėl Užsakovas preliminariai numato, kad pastato dydis bus apie 586 m2 .

- Projektuojamo pastato reikalavimai: Projektuojamas pastatas priskiriamas neypatingųjų statinių kategorijai. Pastatas privalo atitikti teisės aktų keliamus reikalavimus.

2. SKLYPAS IR BENDRIEJI SPRENDINIAI

- Įėjimas pritaikytas neįgaliesiems (pandusas, ≤8 % nuolydis, durų plotis).

- Apšvietimas: LED, su judesio davikliais išorėje, koridoriuose, laiptinėse.

- Lietaus vandens nuvedimas – nuo stogo į lietaus nuotekas.

- Įrengti lauko tinklus pagal pateiktus techninius sprendinius, priedai pridėti pirkimo dokumentuose.

3. KONSTRUKCIJOS

3.1 Pamatai

- Gręžtiniai / poliniai – pagal geologiją, kurią daro arba nedaro Rangovas, Rangovo atsakomybė.

- Šilumos izoliacija po plokšte – ≥300 mm EPS/XPS.

- Šalčio tiltų eliminavimas (A++ reikalavimas).

3.2 Išorinės sienos

- Konstrukcija: monolitinės / surenkamos/mūras (projektuotojo sprendimas). Derinama su Užsakovu.

- Šilumos izoliacija.

3.3 Vidinės sienos

- Nešančios: monolitinės / surenkamos/mūras (projektuotojo sprendimas). Derinama su Užsakovu.

- Pertvaros: 100 mm dujų silikatas, gipskartonis ant metalinio karkaso su akmens vata,  (projektuotojo sprendimas). Derinama su Užsakovu.

- Garso izoliacija tarp miegamųjų ≥45 dB.

4. STOGAS

- Tipas: pritaikyti prie esamų pastatų architektūros - stogo.

- Konstrukcija: konstruktoriaus sprendimas.

- Šilumos izoliacija: ≥400 mm akmens vata.

- Garų izoliacija – sandari, klijuojama.

- Danga: architektūrinis sprendimas pagal greta esantį pastatą.

- Lietvamzdžiai – paslėpti arba dekoratyvūs.

4.1 Paskelbtos atvirų durų dienos metu visi norintys Rangovai teikti pasiūlymus galės atvykti į vietą susipažinti, pasidaryti keletą esamo pastato stogo nuotraukų

5. FASADAS

- Fasado tipas:

- Sprendiniai:

  - Klinkerinės plytelės; spalva, forma turi įsilieti į greta esančio pastato fasadą, derinama su Užsakovu.

- Atsparumas vandalizmui – aukštas

- Langai:

  - PVC / aliuminis, spalva kaip pagrindinio pastato langų spalva.

  - Uw ≤ 0,9 W/m²K.

  - Trijų stiklų paketas.

  - Ant kiekvieno lango sumontuotos vidaus žaliuzės.

  - Langai gyvenamosiose patalpose su rakinimo ir atidarymo funkcija.

5.1 Paskelbtos atvirų durų dienos metu visi norintys Rangovai teikti pasiūlymus galės atvykti į vietą susipažinti, pasidaryti keletą esamo pastato fasado, langų, lauko durų nuotraukų.

6. VIDAUS PATALPŲ APDAILA (PAGAL ZONAS)

6.1 Koridoriai, laiptinė.

- Grindys: akmens masės plytelės, R10 neslidžios, Skaičiuojama pagal vokiečių standartą DIN51130.

- Sienos: dažytos atspariais plovimui dažais. EN 13300, 2 atsparumo klasė.

- Lubos: pakabinamo tipo, dažytos baltai.

- Apsaugos kampai (PVC/aliuminio).

- Stebėjimo kameros koridoriaus kampuose, viename aukšte po 2 vnt.

6.2 Miegamieji kambariai

- Grindys: vinilas ne žemesnės kaip 34 klasės (pagal EN ISO 10874), su ≥0,70 mm dėvėjimosi sluoksniu, atspari intensyviam mechaniniam poveikiui, tinkama viešoms patalpoms

- Sienos: dažytos atspariais plovimui dažais (šviesios spalvos). EN 13300, 2 atsparumo klasė.

- El. Lizdai: ≥2 vnt. Lovai.

- Šviestuvai: LED, antivandaliniai.

- Domofonas.

- El. Lizdai protingai išdėlioti bendriems prietaisams: mikrobangė, virdulys, tv., šaldytuvas.

6.3 Sanitariniai mazgai (WC / dušai)

Grindys:

- Akmens masės plytelės.

- Neslidžios (R11). Skaičiuojama pagal vokiečių standartą DIN51130.

- Grindų trapai, dušų trapai.

Sienos:

- Dušų zonose – plytelės iki lubų.

- WC zonose – plytelės min. iki 1,2 m.

- Virš plytelių – drėgmei atsparūs dažai.

- Duše kur nėra mūro sienos/sienų, siena turi būti iš atsparios vandeniui plokštės pritaikyta dušų patalpoms. Dušo patalpa iš trijų sienų.

Lubos: Drėgmei atsparus gipskartonis arba kita medžiaga.

Įranga:

- WC, kriauklės – atsparūs vandalizmui

- Dušai

- Maišytuvai – termostatiniai atsparūs vandalizmui

- Ventiliacija – priverstinė

- Elektriniai gyvatukai

  - Gamybinė virtuvė

- Grindys: Plytelės, Neslidžios (R12), Riebalams atsparios. Skaičiuojama pagal vokiečių standartą DIN51130.

Sienos: dažytos atspariais plovimui dažais EN 13300, 2 atsparumo klasė

Lubos: Drėgmei atsparios, Su įleidžiamais šviestuvais

6.5 Valgykla

- Grindys: vinilas ne žemesnės kaip 34 klasės (pagal EN ISO 10874), su ≥0,70 mm dėvėjimosi sluoksniu, atspari intensyviam mechaniniam poveikiui, tinkama viešoms patalpoms

- Sienos: dažytos atspariais plovimui dažais EN 13300, 2 atsparumo klasė

- Lubos: pakabinamos

6.6 Poilsio salė

- Grindys: vinilas ne žemesnės kaip 34 klasės (pagal EN ISO 10874), su ≥0,70 mm dėvėjimosi sluoksniu, atspari intensyviam mechaniniam poveikiui, tinkama viešoms patalpoms

- Sienos: dažytos atspariais plovimui dažais EN 13300, 2 atsparumo klasė

- Lubos: su akustika

- Veidrodžiai su apsaugine plėvele (anti-shatter)

- Vėdinimas – turi atitikti reikalavimus keliamus tokio pobūdžio patalpai pagal STR.

6.7 Durys

- Kiekvienoje patalpoje turi būti sumontuotos nepermatomos durys su imontuota spyna, rakinama raktu.

- Vidaus durys ne plonesnės nei 40 mm.

- Lauko durys turi atitikti A++ kategoriją, spalva, kaip pagrindinio pastato.

- Kiekviena patalpa identifikuota ant sienos šalia durų pakabintomis metalinėmis lentelėmis su užrašu. Patalpos numeruojamos ant durų skaičiumi.

7. INŽINERINĖS SISTEMOS (MEP)

7.1 Šildymas

- Šilumos siurblys oras–vanduo arba Rangovo pasiūlyta lygiavertė alternatyvi sistema. Rangovas gali siūlyti ekonomiškai naudingesnį sprendimą. Derinama su Užsakovu. Šilumos siurbliui ar pasiūlytai lygiavertei alternatyviai sistemai garantija turi būti ne mažiau 5 metai.

- Grindinis šildymas arba alternatyva pasiūlyta Rangovo.

- Termostatai patalpose.

7.2 Vėdinimas

- Rekuperacinė sistema.

- Našumas pagal STR kiekvienai patalpai atskirai.

- Virtuvė – atskira ištrauka.

7.3 Vandentiekis / nuotekos: Pastate numatomas vienas vandentiekio įvadas. Nuo jo įrengiami atskiri šalto ir karšto vandens paskirstymo kontūrai su prijungimo taškais virtuvei, sanitariniams mazgams ir WC. Karšto vandens ruošimui numatomi akumuliaciniai boileriai. Nuotekos surenkamos į bendrą vidinį nuotekų tinklą ir išleidžiamos per vieną nuotekų išvadą.

7.4 Elektra

- LED apšvietimas.

- Avarinis apšvietimas.

- Gaisrinė signalizacija.

- Judesio davikliai bendrose zonose.

8. PRIEŠGAISRINIAI SPRENDINIAI

- 2 evakuacinės laiptinės.

- Avariniai išėjimai pažymėti.

- Dūmų šalinimo sprendiniai pagal STR.

- Gaisrinė signalizacija.

9. A++ ENERGINIAI REIKALAVIMAI

- Sandarumo testas (blower door).

- Šalčio tiltų analizė.

- A++ klasės įranga.

10. PASTABA PROJEKTUOTOJAMS

Galutiniai sprendiniai derinami pagal STR, gaisrinę saugą, higienos normas, teisės aktus ir su Užsakovu.

11. SKLYPO IR VIETOS SĄLYGOS

- Statybos vieta – pasienio užkardos teritorija

- Teritorija riboto patekimo

- Darbai vykdomi laikantis padidintų saugumo reikalavimų

- Rangovas privalo suderinti darbuotojų patekimą su Užsakovu

12. PROJEKTAVIMO REIKALAVIMAI

Rangovas privalo parengti:

- Techninį darbo projektą;

- Statinio projekto dalis pagal STR:

  - Architektūrinė;

  - Konstrukcinė;

  - Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (ŠVOK);

  - Elektrotechnikos + elektroniniai ryšiai;

  - Šilumos gamybos ir tiekimo;

  - Gaisro aptikimo ir signalizavimo, apsauginės signalizacijos;

  - Vandentiekio ir nuotekų;

  - Sklypo sutvarkymo

  - Bendroji

Projektas turi būti suderintas su visomis atsakingomis institucijomis. Statybos galimos be statybą leidžiančio dokumento. Pastatą pastačius paslaugos teikėjas turės pastatui gauti deklaraciją apie statybos užbaigimą, pateikti ekspertizės rangovui ir gavus patvirtintą deklaraciją apie statybos užbaigimą ir įregistruoti informacinėje sistemoje „Infostatyba“. Rangovui bus suteiktas įgaliojimas.

13. IŠORĖS APLINKA

- Privažiavimas prie pastato su 5 parkavimo vietomis automobiliams.

- Parkavimo vietos prie pastato įėjimo ir su pastoge nuo lietaus.

- Pėsčiųjų takai perimetru aplink pastatą-trinkelės.

- 3 Suoliukai poilsiui, atsparūs vandalizmui, vienas suoliukas talpina min 3 asmenis.

- Lauko pavėsinė talpinanti iki 8 asmenų. Lauko pavėsinėje suoliukai, stalas. Grindys trinkelės, takeliai iš trinkelių nuo pastato iki pavėsinės. Pavėsinėje apšvietimas. Karkasas iš nerūdijančio plieno, viena siena aklina. Spalva privalo derėti prie aplinkos su pastatais. Derinama su Užsakovu.

- Lauko takų apšvietimas perimetru. Rūkymo zonos apšvietimas.

- Rūkymo vieta su stogeliu, vienu metu talpinanti 8 asmenis. Rūkymo zona projektuojama su grūdintu stiklu, nerūdijančio plieno konstrukcijomis, grindys trinkelės. Iki rūkymo zonos takelis iš trinkelių, apšviestas. Rūkymo statinio spalva privalo derėti prie aplinkos su pastatais.

- Lauke prie pastato, takelių 3 metalinės šiukšlių dėžės (pastatymo vieta derinama su Užsakovu).

- Vietos šiukšlių konteineriams 2 vnt., 300 l.

- Lietaus vandens nuvedimas.

- Projektuojamam pastatui numatomas prijungimas prie inžinerinių tinklų: vandentiekio, buitinių nuotekų, elektros energijos ir elektroninių ryšių tinklų pagal išduotas technines sąlygas. Nesant galimybės prisijungti prie centralizuotų tinklų, numatomi vietiniai sprendiniai (gręžinys, nuotekų valymo įrenginiai, nuo esamo pastato tinklų). Buitinių nuotekų tvarkymo sistema turi būti suprojektuota įvertinus projektinius nuotekų kiekius ir užtikrinti pakankamus pajėgumus visais eksploatacijos režimais. Pastato šildymas sprendžiamas individualiai (numatomas šilumos siurblys).

2. DARBŲ UŽDUOTIS (TECHNINĖ UŽDUOTIS)

2.1. Rangovas privalo:

- Parengti statinio projektą;

- Atlikti visus statybos darbus;

- Įrengti visas inžinerines sistemas;

- Atlikti bandymus ir paleidimą, bei priduoti Užsakovui;

- Parengti išpildomąją dokumentaciją, pagal kurią būtų galima aiškiai įvertinti atliktus darbų kiekius;

- Gauti deklaraciją apie statinio statybos užbaigimą. Atlikti kadastrinius matavimus bylai. Priduoti pastatą visoms reikalingoms institucijoms, įstaigoms ir pastatą užregistruoti registrų centre.

2.2. Terminai

- Rangovo vykdomų darbų terminai nustatyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.5 punkte ,,Terminai”.

2.3. Kokybės reikalavimai

- Visi darbai turi atitikti galiojančius STR, LST ir ES normas.

- Medžiagos – sertifikuotos.

- Garantinis laikotarpis pagal LR teisės aktus.

2.4. Saugos ir konfidencialumo reikalavimai

- Darbuotojai negali dirbti turintys kriminalinę praeitį ir negali dirbti asmenys iš Baltarusijos, Rusijos.

- Draudžiama fotografuoti ir platinti informaciją.

- Darbai vykdomi laikantis pasienio objektų saugumo režimo.

KITA INFORMACIJA:

- Rangovas privalo iki pasiūlymo pateikimo įsivertinti esamas statybos sąlygas, įskaitant gruntą, inžinerinių tinklų (vandentiekio, nuotekų, elektros ir kt.) prijungimo galimybes, atstumus ir įrengimo būdus, ir įvertino visus veiksnius, galinčius turėti įtakos darbų kainai,
Visi su tuo susiję kaštai laikomi įtraukti į pasiūlymo kainą. Rangovas prisiima riziką dėl šios informacijos pakankamumo įvertinimo.

- Vaizdo stebėjimas (viduje ir išorėje), priešgaisrinė signalizacija, judesio davikliai suvesta į budėtojų dalį ir pajungta prie atskiro monitoriaus(-ių), visi domofonai taip pat į budėtojų dalį.

- Siūloma techninė ir programinė įranga, jos gamintojai, techninės ir programinės įrangos priežiūrą bei palaikymą vykdantys asmenys turi atitikti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ (su visais vėlesniais pakeitimais) reikalavimus.

- Domofonai privalo būti ir bendruose patalpose.

- Įėjimai į aukštus ir pastatą: ant durų turi būti pritraukėjai su magnetinėmis spynomis, ir pažymėjimo skaitytuvais patekimui į patalpas.

- Rangovas  pateikia projektą su planuojamu baldų išdėstymu patalpose ir rozečių vietomis.

- Objektas turi būti viešinimas apie projektą, darbų pradžią ir pabaiga. Pakabina stendą statybų aikštelės perimetro viešai matomoje vietoje.

- Durys laiptinėse su antivandaliniu stiklu.

- Po 5 Rozetes kiekviename koridoriuje, vietas Rangovas derina su Užsakovu.

- Gerbūvio sutvarkymas, apželdinimas žole, pasodinamos 8 kalninės pušys, japininės lanksvos, soruolė, hydrangea paniculata.

- Dušuose Rangovas turi išgręžti skyles ir sumontuoti kabliukus rankšluosčių pakabinimui, lentynėles šampūnams ir pan. Kabliukų, lentynų vietos suderinamos su Užsakovu atskirai.

- Dušuose pagal normas turi būti įrengti boileriai šildomi elektra, karštam vandeniui.

- Pastato pietinėje pusėje esančiose patalpose kur dirbs, gyvens asmenys sumontuoti kondicionierius. Kondicionierius sumontuoti sporto salėje, informavimo patalpoje.

- Švarinimo patalpoje nupirkti ir sumontuoti dezinfekavimo spintą, kurios naudingas kameros tūris 1900 2500 litrų. Kameros medžiaga: nerūdijantis plienas (AISI 304 arba AISI 316), Konstrukcija: dvigubos sienelės su termoizoliacija (min. 50 mm), Durys: vienos arba dvivėrės, su hermetiniu sandarinimu, Lentynos: reguliuojamo aukščio, nerūdijančio plieno. Aukštis: ~1900–2200 mm, Plotis: ~900–1400 mm, Gylis: ~800–1200 mm. Atitiktis CE reikalavimams. Galimos technologijos: Karšto oro dezinfekcija (60–120 °C), UV-C dezinfekcija (254 nm bangos ilgis), Ozoninė dezinfekcija, Garų dezinfekcija, Vandenilio peroksido garai (VHP). Pastaba: galimybė kombinuoti kelias technologijas. Dezinfekavimo efektyvumas: ≥ 99,9 % (priklausomai nuo metodo). Švarinimo bloke turi būti dezinfekuojamų daiktų priėmimo ir rūšiavimo patalpa, drabužių išdavimo patalpa, nedezinfekuotų drabužių sandėliavimo patalpa, dezinfekavimo kameros patalpos (pakrovimo patalpa, valymo inventoriaus ir priemonių, tualetas, dušas. Išplanavimas derinamas su Užsakovu.

- Patalpų apšvietimas turi atitikti STR reikalavimus, darbo saugos normas, higienos normas, EN 12464-1 (Europinio apšvietimo standartas, taikomas ir daugelyje Lietuvos projektų).

- Visą sumontuota įrangą Rangovas privalo ištestuoti ir priduoti Užsakovui atskiru atliktų darbų aktu.

- Visos vidinės durys metalinės iš išorės, duris sumontuoja Rangovas. Durų spalva parenkama pagal patalpų spalvos ir kitų medžiagų dizainą.

- Rangovas sumontuoja vandens filtrus ant įvadinio vandens vamzdžio į pastatą. Vandens filtras turi atitikti reikalavimus naudojamam vandens kiekiui atsižvelgiant pastate įrengtus vandens įrenginius.

- Rangovas vidinėms patalpoms pateikia dviejų raktų komplektą su kuriais galima atrakinti ir užrakinti visas vidines patalpų duris.

- Suprojektuoti įėjimą į pastatą per tambūrą. Suprojektuoti statomo pastato jungtį su esamu pastatu, numatant uždarą galeriją su papildomomis šoninėmis durimis (durų plotis turi atitikti žmonėms su negalia) – galimybė patekti į pastatą iš lauko pro galeriją. Galerijos atitvaroms numatyti saugų stiklą (grūdintą ir (ar) laminuotą), atitinkantį galiojančių norminių dokumentų reikalavimus. Projektiniais sprendiniais užtikrinti saugią žmonių evakuaciją, numatant avarinio išėjimo galimybę per galeriją, jeigu tai būtina pagal gaisrinės saugos reikalavimus. Saugus stiklas (grūdintas / laminuotas) naudojamas dėl žmonių saugos – tai nustato statybos techniniai reglamentai ir stiklo gaminių standartai. Suprojektuoti galerijos grindų konstrukciją, užtikrinančią reikiamą laikomąją galią, ilgaamžiškumą, atsparumą aplinkos poveikiui ir saugų naudojimą. Grindų danga turi būti neslidi, atspari dėvėjimuisi ir lengvai prižiūrima. Numatyti galerijos apšvietimą, avarinį apšvietimą. Galerijos sprendiniai neturi bloginti jungiamų pastatų energinio efektyvumo; numatyti šilumos tiltelių mažinimo sprendinius. Sniego apkrovų įvertinimas. Galerijos plotį suprojektuoti tokį, kad būtų užtikrintas saugus ir patogus žmonių, įskaitant judančius neįgaliųjų vežimėliais, judėjimas, laikantis galiojančių universalaus dizaino ir statinių prieinamumo reikalavimų, bet ne mažiau kaip 1,8 metro pločio.

- Laiptinėje numatomas sumontuoti platforminis laiptų keltuvas žmonėms su negalia, montuojamas prie laiptų turėklų konstrukcijos arba sienos, pritaikytas judėjimui tarp aukštų neįrengiant lifto šachtos.

- Serverinė turi būti be langų, ventiliuojama, rakinama. Ventiliacija turi atitikti tokiai patalpai keliamus reikalavimus.

- Vidaus vaizdo stebėjimo kameras numatyti ir sumontuoti patalpose: laukimo salė/holas, pirminės patikros zonoje, apklausų/individualių pokalbių kambariuose (EURODAC), pažeidžiamumo vertinimo, sporto salėje, bendro poilsio zonoje, socialinio darbuotojo/pareigūno kontrolės, maldos, vaikų užimtumo, edukacinė/informavimo, virtuvė ir valgymo zona, skalbimo zona ir džiovinimo patalpa, koridoriai. Rangovas turi parinkti vaizdo stebėjimo kamerų kiekį, kuris pilnai aprėps visą perimetrą ir nebus juodų/tamsių vietų. Vaizdo stebėjimo kamerų vietos derinamos su Užsakovu. Žiūrėti priedą „Vidaus Vaizdo stebėjimo kameros - Techniniai reikalavimai“ (techninės specifikacijos 2 priedas).

- Lauko kameros: Numatyti ir sumontuoti ant pastato. Rangovas turi parinkti vaizdo stebėjimo kamerų kiekį, kuris pilnai aprėps visą perimetrą ir nebus juodų/tamsių vietų. Vaizdo stebėjimo kamerų vietos derinamos su Užsakovu. Žiūrėti priedą „Lauko Vaizdo stebėjimo kameros - Techniniai reikalavimai“ (techninės specifikacijos 3 priedas).

- Vaizdo įrašymo įrangai techninius reikalavimus žiūrėti pridėtą priedą „Techniniai reikalavimai vaizdo įrašymo įrangai“ (techninės specifikacijos 4 priedas).

- Rangovas privalo pateikti sustambintą lokalinę sąmatą, išskaidytą į pagrindines dalis, leidžiančias Užsakovui objektyviai įvertinti pasiūlymo struktūrą ir kainos pagrįstumą:

Projektavimo darbai, įskaitant visus projektavimo etapus, reikalingus statinio įgyvendinimui. Statybos darbai išskaidyti į tokias dalis: žemės darbai sklypo paruošimas statybos darbams; pamatų įrengimas; laikančiųjų konstrukcijų įrengimas (sienos); perdangų įrengimas; stogo konstrukcijų ir stogo dangos įrengimas; fasado įrengimas; langų įrengimas; lauko ir vidaus durų įrengimas; vidaus pertvarų įrengimas; vidaus apdailos darbai.

Inžinerinės sistemos: vandentiekio ir nuotekų sistemos; šildymo sistema; vėdinimo ir oro    kondicionavimo sistema; elektros instaliacija; silpnųjų srovių sistemos; gaisrinės saugos sistemos; kitos Techninėje specifikacijoje numatytos inžinerinės sistemos.

Įranga, kurios tiekimas ir sumontavimas numatytas Techninėje specifikacijoje.

Lauko darbai: lauko inžinerinių tinklų įrengimas; lietaus nuotekų ir drenažo sistemų įrengimas; privažiavimo kelio, automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas; pėsčiųjų takų įrengimas; žaidimo aikštelių. Poilsio zonos numatytų pagal techninę specifikaciją įrengimas, kitų mažosios infrastruktūros elementų įrengimas; teritorijos apšvietimo įrengimas; želdinių įrengimas ir aplinkos sutvarkymas;

Kitos paslaugos, numatytos Techninėje specifikacijoje, įskaitant paleidimo ir derinimo darbus, statinio pridavimą, vykdomosios dokumentacijos parengimą, personalo apmokymą (jei taikoma), garantinio laikotarpio įsipareigojimus bei kitas po darbų užbaigimo teikiamas paslaugas.

- Elektroninių ryšių (LAN ir Wi-Fi) infrastruktūros projektavimo reikalavimai, žiūrėti priedą “ER projektavimo reikalavimai” (techninės specifikacijos 5 priedas).

- Silpnųjų srovių sistemų projektavimo reikalavimai priede „Silpnųjų srovių sistemų projektavimo reikalavimai“ (techninės specifikacijos 6 priedas).

- Rangovas pagal pateiktą baldų, daiktų, įrangos sąrašą (techninės specifikacijos 7 priedas) turi suprojektuoti patalpas taip, kad jose tilptų nurodyti baldai ir liktų pakankamai vietos praėjimui, judėjimui.

- Jeigu Užsakovas kažkur praleido bendrųjų patalpų grindų ir sienų apdailos aprašymą, tai šiuo punktu Užsakovas fiksuoja, kad visose bendrose patalpose kur nėra numatyta plytelės grindys vinilas ne žemesnės kaip 34 klasės (pagal EN ISO 10874), su ≥0,70 mm dėvėjimosi sluoksniu, atspari intensyviam mechaniniam poveikiui, tinkama viešoms patalpoms, sienos dažytos atspariais plovimui dažais EN 13300, 2 atsparumo klasė. Dažų spalva šviesi derinama atskirai su Užsakovu.

- Saulės elektrinė turi būti suprojektuota ir įrengta ant pastato stogo, maksimaliai išnaudojant visas techniškai tinkamas stogo zonas, įvertinant konstrukcinius, architektūrinius, priešgaisrinius, eksploatacinius bei kitus teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Saulės elektrinės įrengtoji galia turi būti parenkama atsižvelgiant į projektinį (skaičiuotinį) pastato elektros energijos poreikį bei siekiant maksimaliai išnaudoti galimą įrengimo plotą ir technines galimybes. Kadangi pastatas yra naujai projektuojamas, elektros energijos poreikis nustatomas pagal projektinius energinio naudingumo ir inžinerinių sistemų skaičiavimus. Rangovas privalo pagrįsti parinktą saulės elektrinės galią, pateikdamas skaičiavimus ir argumentus, įrodančius, kad stogo plotas ir techninės galimybės yra išnaudotos maksimaliai. Į rangovo darbų apimtį įeina visas saulės elektrinės suprojektavimas, įrengimas, prijungimas, paleidimas, derinimas ir perdavimas eksploatuoti kaip pilnai veikiančios sistemos. Rangovas privalo numatyti ir į kainą įtraukti visus darbus, medžiagas, įrangą ir sprendinius, reikalingus tinkamam sistemos veikimui, nepriklausomai nuo to, ar jie aiškiai išvardyti techninėje specifikacijoje. Saulės elektrinė turi būti prijungta prie pastato vidaus elektros tinklo ir esamo elektros įvado (pagrindinio skirstomojo skydo arba kito projekto sprendiniais numatyto prijungimo taško), užtikrinant visų reikalingų apsaugos, valdymo, matavimo ir automatikos įrenginių įrengimą bei suderinamumą su esama elektros instaliacija. Jeigu rangovo nuomone, tinkamam saulės elektrinės veikimui reikalingi papildomi darbai ar įranga, kurie nėra tiesiogiai įvardyti techninėje specifikacijoje, tačiau yra būtini pagal galiojančius teisės aktus, gamintojų reikalavimus ar gerąją inžinerinę praktiką, laikoma, kad jie yra įtraukti į rangovo pasiūlymą ir sutarties kainą. Po sutarties sudarymo papildomas apmokėjimas už tokius darbus nebus taikomas.

- Pridedamas Techninės specifikacijos 8 priedas – brėžiniai: Padvarionių PU lauko inžineriniai tinklai.

- Visi sistemoje esantys, pakeisti ar naujai įdiegti elementai turi būti tarpusavyje suderinami (atitikti įrangos gamintojų keliamus suderinamumo reikalavimus) ir integruoti į vieną sistemą.

- Su esamos sistemos bei jos elementų funkcionalumu ir technine dokumentacija konkurse dalyvaujantys rangovai gali susipažinti atvykę į VSAT nurodytą vietą atvirų durų dienos metu.

_________________