Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

MEDŽIO GRANULIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(BVPŽ 09111400-4)

I. Pirkimo objektas –  medžio granulės.

II. Bendrieji reikalavimai:

  - Siūlomos medžio granulės privalo atitikti visus 1 lentelėje nurodytus privalomuosius reikalavimus. Šių reikalavimų neatitinkantys pasiūlymai bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų.

  - Perkamos medienos granulės turi būti sertifikuotos pagal EN plus-A1 sertifikato kokybės reikalavimus. Tiekėjas turi būti registruotas ENplus sistemoje sertifikuotų granulių prekiautojų sąraše (https://enplus-pellets.eu/language/lt/trader-lt/) su aktyviu, galiojančiu EN plus-A1 sertifikatu. Taip pat Tiekėjas turi turėti FSC tvarumo sertifikatą.

  - Atsiskaitymas už medžio granules – Pirkėjas apmoka Tiekėjui už Prekes ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

III. Specialieji reikalavimai:

1 lentelė. Privalomieji reikalavimai medžio granulėms.

| Prekės pavadinimas | Diametras, (mm) | Ilgis (mm) | Fasavi-mas kg | Drėg-numas, % | Grynasis kaloringumas MJ/kg | Pelenin-gumas % | Kokybės sertifikatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medžio granulės | 6 mm | 5-20 mm | Fasuotos didmaišiuose iki 1 tonos | Iki 7 % | Ne mažiau 19 MJ/kg | Iki 0,7 % | EnPlus A1 |
| Medžio granulės | 6 mm | 5-20 mm | Maišuose iki 15kg | Iki 7 % | Ne mažiau 19 MJ/kg | Iki 0,7 % | EnPlus A1 |

  - Bendras perkamas granulių kiekis – 400 tonų (priklausomai nuo oro sąlygų ir Perkančios organizacijos poreikių gali būti padidinta ar sumažinta 30 %).

  - Medžio granulės pristatomos adresais:

3.2.1. Beržų g. 2, Augalų k., 70466 Klausučių sen., Vilkaviškio r. sav. 185 t. fasuotas didmaišiuose iki 1 tonos

3.2.2. Ąžuolo g. 3, Kušliškių k., 69234, Kalvarijos sen., Kalvarijos sav. 200 t privaloma pristatyti sufasuotas maišuose iki 15kg;

3.2.3. Vytauto g. 55, 68281, Marijampolė 15 t. privaloma pristatyti sufasuotas maišuose iki 15kg.

3.3. Pagal perkančios organizacijos poreikį per 24 val. nuo užsakymo pateikimo el. paštu, užsakymai nuo 1t iki 24t partijomis.

3.4. Nekokybiškos medžio granulės privalo būti pakeistos į kokybiškas Pardavėjo žmogiškaisiais ištekliais, priemonėmis ir technika.

3.5. Visos išlaidos, susijusios su medienos granulių pakrovimu, svėrimu, pristatymu, bei iškrovimu nurodytoje vietoje, turi būti įskaitytos į medienos granulių kainą.