PAGRINDINĖS SALĖS TECHNOLOGINĖS ĮRANGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Visa siūloma ir komplektuojama įranga turi būti nauja, tarpusavyje pilnai techniškai ir programiškai suderinama. Visa įranga turi būti sumontuota, sukomutuota, sukonfigūruota ir suprogramuota,  užtikrinant reikiamą audio/video, scenos apšvietimo ir vertimų sistemos funkcionavimą.

Įranga montuojama Lietuvos policijos mokyklos patalpose, adresu Mokslo g. 2, Mastaičiai LT53313, Kauno r. (žr. pridedamą patalpų planą 1-1).

Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos reikalingos instaliacinės ir montažinės medžiagos, ir kita komutacinė įranga siūlomos įrangos sujungimui.

Įrangos pristatymo terminas – 3 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo. Tiekėjas pristatęs ir sumontavęs Įrangą, turi pravesti ne trumpesnius nei 2 val. mokymus kaip naudotis įranga, prieš tai iš anksto su perkančiąja organizacija suderintu laiku.

PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS NUSTATYTI REIKALAVIMAI

PREKĖMS IR JŲ RODYKLIAMS

- Vaizdo projektorius – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |
| 2. | Tipas | Lazerinis vaizdo projektorius |
| 3. | Vaizdo formavimo technologija | LCD |
| 4. | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip WUXGA (1920×1200) |
| 5. | Maksimali palaikoma signalo geba | Ne mažiau kaip 4K (4096 × 2160)/60 Hz |
| 6. | Šviesos srautas | Ne mažiau kaip 15 900 liumenų (pagal ISO 21118). Turi būti užtikrintas ne mažesnis kaip 250 ± 5% nitų Projekcinio ekrano (2 lentelė) šviesumas. |
| 7. | Objektyvo optinės ašies postūmio funkcija | Motorizuota. Ne mažiau kaip vertikaliai ±50% ir horizontaliai ±15%. |
| 8. | Optinis vaizdo projekcijos dydžio keitimas | Motorizuotas, ne mažiau kaip x 1,5. Turi būti galimybė išsaugoti atmintyje ne mažiau kaip 3 iš anksto pasirinktus nustatymus. Turi būti užtikrinta 5,6 m pločio vaizdo projekcija, projektoriui esant ne siauresniame atstumo nuo ekrano intervale kaip 15,0 – 20,0 m. |
| 9. | Vaizdo įvestys | Ne mažiau kaip: 1 x HDbaseT, 1 x HDMI |
| 10. | Valdymo sąsajos | 1 x RJ-45. |
| 11. | Valdymas | Turi būti valdomas LCD valdymo panele (20 lentelė). |
| 12. | Kitos funkcijos | Turi būti galimybė vienu metu rodyti ekrane du vienodo dydžio vaizdus iš dviejų skirtingų šaltinių, HDR, DICOM simuliacinis rėžimas. Energijos efektyvumas: Projektorius privalo turėti automatinį budėjimo / išsijungimo režimą (Auto-power off), kai negaunamas signalas. |
| 13. | Korpuso spalva | Turi būti balta |
| 14. | Priedai | Sieninis laikiklis. Laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. Negali būti komplektuojami jungčių perėjimai ar adapteriai. |
| 15. | Montavimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo rekomendacijų. |
| 16. | Garantija | Turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 m. garantija |
| 17. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |

- Projekcinis ekranas – 1 vnt.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |
| 2. | Tipas | Išvyniojamas projekcinis ekranas |  |
| 3. | Ekrano medžiagos vyniojimo mechanizmas | Turi būti motorizuotas |
| 4. | Ekrano įtempimo mechanizmas | Turi būti pastovaus šoninio įtempimo („Tension“) sistema |
| 5. | Ekrano formatas | 4 : 3 |
| 6. | Ekrano medžiagos plotis | Ne mažiau kaip 570 ± 10,0 cm. |
| 7. | Ekrano medžiaga | Priekinė pusė turi būti baltos spalvos, atspindžio koeficientas 1,2 ± 0,1, galinė pusė turi būti juodos spalvos. |
| 8. | Ekrano medžiagos degumo klasė | Turi būti ne žemesnė kaip M1. Privaloma pateikti sertifikatą. |
| 9. | Valdymas | Turi būti valdomas Valdymo panele (20 lentelė). |
| 10. | Korpuso spalva | Balta |
| 11. | Priedai | Nuotolinis valdymo pultas, kabeliai ir kt. medžiagos, reikalingos sumontavimui. |
| 12. | Montavimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo rekomendacijų. |
| 13. | Garantija | Turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 m. garantija. |
| 14. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |

- Monitorius  – 1 vnt.

| 1 |  | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis |  | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Tipas |  | Lietimui jautrus LCD monitorius |  |
| 3. | Ekrano dydis |  | Ne mažiau kaip 25” |  |
| 4. | Ekrano raiška |  | Ne mažiau kaip 4K (3840x2160) |  |
| 5. | Ekrano šviesumas |  | Ne mažiau kaip 400 cd/m2 |  |
| 6. | Vaizdo įvestys |  | Ne mažiau kaip: 1 x HDMI, 1 x USB-C |  |
| 7. | Vaizdo išvestis |  | Ne mažiau kaip: 1 x HDMI, 1 x USB-C |  |
| 8. | Sąsajos |  | Ne mažiau kaip: 1 x USB – A, 1 x USB - B |  |
| 9. | Garsiakalbiai |  | Ne mažiau kaip 2 integruoti garsiakalbiai, kiekvieno galingumas ne mažiau kaip 5 W. |  |
| 10. | Kamera |  | Turi būti ne mažiau kaip: Raiška 4K (3840 × 2160), Matymo laukas FOV 100°, Didinimas („Zoom“) x3 |  |
| 11. | Mikrofonas |  | Ne mažiau kaip 8 mikrofonų masyvas su aido slopinimo funkcija („AEC“) |  |
| 12. | Valdymas |  | Turi atpažinti ne mažiau kaip 10 prisilietimų Windows ir Mac operacinėse sistemose (OS). Turi būti galima rašyti padėjus riešą ant ekrano ir jis neturi būti fiksuojamas. Windows ir Mac OS, visose programose turi būti automatiškai, be papildomų pasirinkimų iš parinkčių juostos, atpažįstamos rašiklio rašymo, trintuko trynimo ir valdymo liečiant pirštu funkcijos. |  |
| 13. | Kitos funkcijos |  | Turi palaikyti ne mažiau kaip: HDMI 2.0, USB 3.0. Per USB-C sąsają turi būti palaikomas įrenginio krovimas ne mažiau kaip 50 W. |  |
| 14. | Priedai |  | To paties gamintojo, siūlomam monitoriui tinkamas belaidis rašiklis, reguliuojamo posvyrio kampo stovas. Monitoriaus posvyrio kampo reguliavimas turi būti ne siauresniame intervale kaip 20° - 60°. Laidai ir kt. medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 15. | Komplektuojama programinė įranga |  | Visa programinė įranga turi būti lietuvių kalba. Programinė įranga turi būti pateikiama su neribotu licencijų skaičiumi ir neribotais nemokamais naujinimais. |  |
| 16. | Integracija su naudojamomis programomis |  | Programinė įranga turi palaikyti galimybę rašyti ant visų Windows OS naudojamų programų, neblokuojant galimybės pereiti iš vienos programos į kitą nepašalinus padarytų anotacijų. Turi būti galimybė Microsoft Office programų aplinkose interaktyviame ekrane padarytus pažymėjimus išsaugoti būtent tų programų formatuose. Visas anotacijas padarytas pdf formate turi būti galimybė išsaugoti tame pačiame formate, o išsaugotus pakeitimus redaguoti. Padarius pažymėjimą ant bet kokios programos lango, jis negali būti sustabdomas, jį kartu su pažymėjimu turi būti galima judinti, didinti, mažinti ir visi pažymėjimai turi išlikti. |  |
| 17. | Garantija |  | Turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 m. garantija. |  |
| 18. | Dokumentacija |  | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

- Vaizdo kamera – 1 vnt.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Tipas | PTZ video kamera su automatine pranešėjo sekimo funkcija |
| 3. | Maksimali vaizdo signalo geba | Ne mažiau kaip Full HD (1920 x 1080)p / 60 fps |
| 4. | Matymo laukas | Horizontaliai ne mažiau kaip 70° |
| 5. | Objektyvas | Su optinės ašies postūmio funkcija, ne mažiau kaip vertikaliai -30° - +90° ir horizontaliai ±150°. |
| 6. | Optinis vaizdo dydžio keitimas | Ne mažiau kaip x12 |
| 7. | Sekimo funkcija | Turi būti, automatinė. Ne mažiau kaip pranešėjo, zonos ir mišrus sekimo rėžimai. |
| 8. | Vaizdo įšvestys | Ne mažiau kaip 1 x RJ45 Gigabit LAN, 1 x USB 3.0, 1 x 3G-SDI |
| 9. | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip 1 x RS232, IP |
| 10. | Valdymas | Turi būti galima valdyti rankos gestais ir Valdymo panele (20 lentelė). |
| 11. | El. maitinimas | Turi būti POE |
| 12. | Spalva | Turi būti balta |
| 13. | Programinė įranga | Turi būti nemokamos, su Windows OS suderinamos, kameros valdymo, diagnostikos ir vaizdo įrašymo aplikacijos. |
| 14. | Suderinamumas | Turi būti sertifikuota darbui su Zoom ir Microsoft Teams programine įranga. |
| 15. | Priedai | Nuotolinio valdymo pultas, laikiklis tvirtinimui prie sienos, laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |
| 16. | Montavimo reikalavimai | Turi būti sumontuota, sukomutuota bei suprogramuota perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |
| 17. | Garantija | Turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 m. garantija |
| 18. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |

- Tribūnos mikrofonas  – 1 vnt.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |
| 2. | Tipas | Pastatomas mikrofonas lanksčiu kakleliu |
| 3. | Kapsulės tipas ir kryptingumas | Turi būti kondensatorinis, superkardioidė |
| 4. | Dažnių juosta | Ne siauresnėse ribose kaip 50 Hz – 17 kHz |
| 5. | Jautrumas | Ne mažiau kaip –35 dBV/Pa. |
| 6. | Maksimalus SPL | Ne mažiau kaip 120 dB prie 1 kHz. |
| 7. | Dinaminis diapazonas | Ne mažiau kaip 90 dB prie 1 kHz. |
| 8. | Signalo/triukšmo santykis | Ne mažiau kaip 60 dB. prie 1 kHz. |
| 9. | Būsenos indikacijos | Turi būti LED |
| 10. | Valdymas | Turi būti programuojamas„Mute“ mygtukas |
| 11. | Matmenys | Aukštis ne mažiau kaip 500 mm. |
| 12. | Priedai | Visi laidai ir kt. medžiagos reikalingos sumontavimui. |
| 13. | Montavimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo rekomendacijų. |
| 14. | Garantija | Turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 m. garantija. |
| 15. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |

- Belaidis rankinis mikrofonas – 2 vnt.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |
| 2. | Tipas | Belaidžių skaitmeninio rankinio mikrofono (imtuvo - siųstuvo) sistema. |
| 3. | Sistemos dažnių diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip 50 Hz – 16 kHz |
| 4. | Bendri sistemos harmoniniai iškraipymai (THD) | Ne daugiau kaip 0,1% |
| 5. | Sistemos dinaminis diapazonas | Ne mažiau kaip 110 dB |
| 6. | Maksimalus veikimo atstumas | Ne mažiau kaip 80 m |
| 7. | Mikrofono kapsulės tipas ir kryptiškumas | Turi būti dinaminė, superkardioidė |
| 8. | Mikrofono kapsulės jautrumas | Ne mažiau kaip −55 dBV/Pa |
| 9. | Siųstuvo maitinimo elementai | Įkraunami ličio jonų |
| 10. | Siųstuvo maitinimo elementų veikimo trukmė iš vienos įkrovos | Ne mažiau kaip 7 val. |
| 11. | Siųstuvo maitinimo elementų likusio veikimo laiko indikacija | Turi būti rodoma imtuvo ir siųstuvo ekrane. |
| 12. | Siųstuvo korpusas | Turi būti aliuminis ar lygiavertės medžiagos |
| 13. | Siųstuvo svoris | Ne daugiau kaip 200 g |
| 14. | Sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RJ45 Ethernet , WiFi, Bluetooth |
| 15. | Darbinio dažnio parinkimo funkcija | Turi būti automatinis radio dažnių (RF) spektro skenavimas ir siųstuvo bei imtuvo darbinio kanalo nustatymas, automatinis nepageidaujamų atgarsių slopinimas. |
| 16. | Sistemos valdymas | Turi būti pateikiama nemokama gamintojo programine įranga leidžianti valdyti sistemos parametrus per kompiuterinį tinklą stacionariu kompiuteriu ir mobiliais bevieliais įrenginiais. |
| 17. | Priedai | Turi būti originalus to paties gamintojo pakraunamas maitinimo elementas. Turi būti montavimo elementai, visi laidai ir kt. medžiagos reikalingos sumontavimui. |
| 18. | Montavimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo rekomendacijų. |
| 19. | Garantija | Turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 m. garantija. |
| 20. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |

- Belaidis ant ausies dedamas mikrofonas – 1 vnt.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |
| 2. | Tipas | Belaidžio skaitmeninio ant ausies dedamo mikrofono (imtuvo-siųstuvo) sistema |
| 3. | Sistemos perduodamų dažnių diapazonas | Ne siauresnis, kaip 20 Hz – 20 kHz (±2 dB) |
| 4. | Bendri sistemos harmoniniai iškraipymai (THD) | Ne daugiau kaip 0,05% |
| 5. | Sistemos dinaminis diapazonas | Ne mažiau kaip 70 dB |
| 6. | Maksimalus veikimo atstumas | Ne mažiau kaip 80 m |
| 7. | Mikrofono kapsulės tipas ir kryptiškumas | Kondensatorinis, įvairiakryptis |
| 8. | Mikrofono kapsulės jautrumas | Ne mažiau kaip − 45 dBV/Pa |
| 9. | Siųstuvo maitinimo elementai | Įkraunami ličio jonų arba lygiaverčiai |
| 10. | Siųstuvo maitinimo elementų veikimo trukmė iš vienos įkrovos | Ne mažiau kaip 7 val. |
| 11. | Siųstuvo maitinimo elementų likusio veikimo laiko indikacija | Turi būti rodoma imtuvo ir siųstuvo ekrane. |
| 12. | Siųstuvo svoris | Ne daugiau kaip 100 g |
| 13. | Mikrofono svoris | Ne daugiau kaip 30 g |
| 14. | Sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RJ45 Ethernet , WiFi, Bluetooth |
| 15. | Darbinio dažnio parinkimo funkcija | Turi būti automatinis radio dažnių (RF) spektro skenavimas ir siųstuvo bei imtuvo darbinio kanalo nustatymas, automatinis nepageidaujamų atgarsių slopinimas. |
| 16. | Sistemos valdymas | Turi būti pateikiama nemokama gamintojo programine įranga leidžianti valdyti sistemos parametrus per kompiuterinį tinklą stacionariu kompiuteriu ir mobiliais bevieliais įrenginiais. |
| 17. | Priedai | Turi būti originalus to paties gamintojo pakraunamas maitinimo elementas, ne mažiau kaip dviejų vietų krovimo stotelė/stovas. Ne mažiau kaip 3 dalių teleskopinis, reguliuojamo aukščio ne siauresniame intervale kaip 650 - 1450 mm, trikojis stovas mikrofonui Turi būti montavimo elementai, visi laidai ir kt. medžiagos reikalingos sumontavimui. |
| 18. | Montavimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų |
| 19. | Garantija | Turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 m. garantija. |
| 20. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |

- Garso kolonėlė 1 – 2 vnt.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |
| 2. | Tipas | “Kolonos” tipo linijinio masyvo garso kolonėlė |
| 3. | Maksimalus galingumas | Ne mažiau kaip 3500 W |
| 4. | Nominali varža | Ne mažiau kaip 4 Ω |
| 5. | Juostų skaičius | Ne mažiau kaip 2 |
| 6. | Maksimalus SPL | Ne mažiau kaip: 125 dB |
| 8. | Dažnių juosta | Ne siauresnėse ribose kaip 50 Hz - 20 kHz (-10 dB) |
| 9. | Nominalus sklaidos kampas | Ne mažiau kaip 120° horizontaliai ir ne daugiau kaip 20° vertikaliai. |
| 10. | Garsiakalbiai | Ne mažiau kaip 15 x 3,5" |
| 11. | Matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip 2500 x 200 x 200 mm. |
| 12. | Spalva | Turi būti balta |
| 13. | Priedai | Turi būti komplektuojama su originaliu gamintojo laikikliu su pasukimo ir pavertimo funkcijom, skirtu montavimui prie sienos. |
| 14. | Montavimo reikalavimai | Turi būti sumontuota, sukomutuota bei suderinta perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo rekomendacijų |
| 15. | Garantija | Turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 m. garantija. |
| 16. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |

- Garso kolonėlė 2 – 4 vnt.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |
| 2. | Tipas | “Near field” tipo garso kolonėlė |
| 3. | Maksimalus galingumas | Ne mažiau kaip 200 W |
| 4. | Nominali varža | Ne mažiau kaip 4 Ω |
| 5. | Juostų skaičius | Ne mažiau kaip 2 |
| 6. | Maksimalus SPL | Ne mažiau kaip: 105 dB |
| 8. | Dažnių juosta | Ne siauresnėse ribose kaip : 70 Hz - 20 kHz (-10 dB) |
| 9. | Nominalus sklaidos kampas | Ne mažiau kaip 100° horizontaliai ir ne daugiau kaip 100° vertikaliai. |
| 10. | Garsiakalbis | Ne mažiau kaip 1 x 3,5" |
| 11. | Matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip 200 x 200 x 200 mm. |
| 12. | Spalva | Juoda |
| 13. | Priedai | Turi būti komplektuojama su originaliu gamintojo laikikliu su ne mažiau kaip ± 90° pavertimo funkcija, skirtu montavimui prie grindų. |
| 14. | Montavimo reikalavimai | Turi būti sumontuota, sukomutuota bei suderinta perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo rekomendacijų |
| 15. | Garantija | Turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 m. garantija. |
| 16. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |

- Garso kolonėlė 3 – 2 vnt.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |
| 2. | Tipas | Žemų dažnių garso kolonėlė |
| 3. | Nominalus galingumas | Ne mažiau kaip 700 W |
| 4. | Nominali varža | Ne mažiau kaip 4 Ω |
| 5. | Maksimalus SPL | Ne mažiau kaip: 125 dB |
| 6. | Dažnių juosta | Ne siauresnėse ribose kaip : 35 Hz - 500 Hz (-10 dB) |
| 8. | Garsiakalbis | Ne mažiau kaip 1 x 15" |
| 9. | Matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip 600 x 600 x 600 mm. |
| 10. | Spalva | Juoda |
| 11. | Montavimo reikalavimai | Turi būti sumontuota, sukomutuota bei suderinta perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo rekomendacijų |
| 12. | Garantija | Turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 m. garantija. |
| 13. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |

- Garso procesorius  – 1 vnt.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |
| 2. | Tipas | Skaitmeninis garso procesorius |
| 3. | Dažnių juosta | Ne siauresnė kaip: 20Hz - 20kHz (± 0.2 dB) |
| 4. | Dinaminis diapazonas | Ne mažiau kaip 100 dB |
| 5. | Bendri harmoniniai iškraipymai ir triukšmas (THD + N) | Ne daugiau kaip 0,005% |
| 6. | Garso signalo apdorojimas | Ne mažiau kaip 32 bit, 48kHz |
| 7. | Garso apdorojimo funkcijos | Ne mažiau kaip: 15 kanalų su aido ir triukšmo slopinimu, 64 x 64 matricinis signalų komutavimas, filtravimas, dinaminis apdorojimas, lygio reguliavimas, mikšeris, vėlinimas |
| 8. | Garso signalų įvestys | Ne mažiau kaip 10 x mikrofoniniai/linijiniai balansiniai su fantominiu maitinimu, 2 x kanalai USB audio, 44 x kanalai Rx Dante |
| 9. | Garso signalų išvestys | Ne mažiau kaip 8 x linijiniai balansiniai, 2 x kanalai USB audio, 44 x kanalai Tx Dante |
| 10. | Audio sąsajos | Ne mažiau kaip: 2 x RJ-45 Gigabit LAN Dante, su AES-67 suderinama, 1 x USB |
| 11. | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RJ45 Ethernet, grafinė vartotojo sąsaja Windows operacijų sistemoje |
| 12. | Valdymas | Turi būti valdomas Valdymo panele (20 lentelė). |
| 13. | Matmenys | Ne daugiau kaip 1U |
| 14. | Priedai | Laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |
| 15. | Montavimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |
| 16. | Garantija | Turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 m. garantija. |
| 17. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |

- Garso stiprintuvas 1 – 1 vnt.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |
| 2. | Tipas | 100 V D klasės skaitmeninis garso stiprintuvas |
| 3. | Galingumas | Ne mažiau kaip 4 x 2000 W prie 4Ω ir 100 V |
| 4. | Dažnių juosta | Ne siauresnėse ribose kaip 20Hz - 20 kHz (±0,5 dB) |
| 5. | Dinaminis diapazonas | Ne mažiau kaip 120 dB |
| 6. | Signalo/triukšmo santykis | Ne mažiau kaip 100 dB A |
| 7. | Bendri harmoniniai iškraipymai ir triukšmas (THD+N) | Ne daugiau kaip 0,2 % |
| 8. | Garso signalo įvestys | Ne mažiau kaip 4 kanalai: 1 × RJ-45 Ethernet Dante, su AES-67 suderinama. |
| 9. | Garso signalo išvestys | Ne mažiau kaip 4 |
| 10. | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip 1 x RS-485, 1 x USB-C |
| 11. | Valdymas | Turi būti gamintojo aplikacija skirta irenginio valdymui ir kontrolei. |
| 12. | Integruotas DSP | Turi būti ne mažiau kaip: 4 x 4 matricinis mikšeris, 8 x 8 parametrinis ekvalaizeris, dinaminis procesorius, iš anksto išsaugoti gamintojo optimizuoti nustatymai Garso kolonėlei 1 (8 lentelė). |
| 13. | Automatinis įsijungimas | Turi automatiškai įsijungti, kai įėjime yra aktyvus garso signalas |
| 14. | Automatinis išsijungimas | Turi automatiškai pereiti į energijos taupymo rėžimą, kai įėjime nėra aktyvaus garso signalo |
| 15. | Apsaugos | Turi būti: Ne mažiau kaip 10 nepriklausomų signalo ribojimo limiterių; Apsauga nuo viršįtampių; Apsauga nuo srovės viršijimo; Apsauga nuo temperatūros viršijimo; Apsauga nuo trumpojo jungimo. |
| 16. | Priedai | Laidai, medžiagos reikalingos sumontavimui. |
| 17. | Montavimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |
| 18. | Garantija | Turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 m. garantija. |
| 19. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |

- Garso stiprintuvas 2 – 1 vnt.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |
| 2. | Tipas | 100 V D klasės skaitmeninis garso stiprintuvas |
| 3. | Galingumas | Ne mažiau kaip 4 x 500 W prie 4Ω ir 100 V |
| 4. | Dažnių juosta | Ne siauresnėse ribose kaip 20Hz - 20 kHz (±0,5 dB) |
| 5. | Dinaminis diapazonas | Ne mažiau kaip 120 dB |
| 6. | Signalo/triukšmo santykis | Ne mažiau kaip 100 dB A |
| 7. | Bendri harmoniniai iškraipymai ir triukšmas (THD+N) | Ne daugiau kaip 0,2 % |
| 8. | Garso signalo įvestys | Ne mažiau kaip 4 kanalai: 1 × RJ-45 Ethernet Dante, su AES-67 suderinama. |
| 9. | Garso signalo išvestys | Ne mažiau kaip 4 |
| 10. | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip 1 x RS-485, 1 x USB-C |
| 11. | Valdymas | Turi būti gamintojo aplikacija užtikrinanti valdymą ir kontrolę. |
| 12. | Integruotas DSP | Turi būti ne mažiau kaip: 4 x 4 matricinis mikšeris, 8 x 8 parametrinis ekvalaizeris, dinaminis procesorius, iš anksto išsaugoti gamintojo optimizuoti nustatymai Garso kolonėlei 2 (9 lentelė). |
| 13. | Automatinis įsijungimas | Turi automatiškai įsijungti, kai įėjime yra aktyvus garso signalas |
| 14. | Automatinis išsijungimas | Turi automatiškai pereiti į energijos taupymo rėžimą, kai įėjime nėra aktyvaus garso signalo |
| 15. | Apsaugos | Turi būti: Ne mažiau kaip 10 nepriklausomų signalo ribojimo limiterių; Apsauga nuo viršįtampių; Apsauga nuo srovės viršijimo; Apsauga nuo temperatūros viršijimo; Apsauga nuo trumpojo jungimo. |
| 16. | Priedai | Laidai, medžiagos reikalingos sumontavimui. |
| 17. | Montavimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |
| 18. | Garantija | Turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 m. garantija. |
| 19. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |

- Garso signalo konverteris   – 1 vnt.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |
| 2. | Tipas | Analoginio audio signalo sąsaja su Dante. |
| 3. | Dažnių juosta | Ne siauresnė kaip: 20Hz - 20kHz (± 0,5 dB). |
| 4. | Bendri harmoniniai iškraipymai ir triukšmas (THD + N) | Ne daugiau kaip 0,02 |
| 5. | Garso signalų įvestys | Ne mažiau kaip: 4 x mikrofoniniai/linijiniai balansiniai/nebalansiniai su fantominiu maitinimu, 4 x kanalai Rx Dante |
| 6. | Garso signalų išvestys | Ne mažiau kaip: 4 x balansiniai/nebalansiniai, 4 x kanalai Tx Dante |
| 7. | Audio sąsajos | Ne mažiau kaip 1 x RJ-45 Dante, su AES-67 suderinama |
| 8. | Priedai | Laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |
| 9. | Montavimo reikalavimai | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |
| 10. | Garantija | Turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 m. garantija. |
| 11. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |

- Signalų perjungėjas  – 1 vnt.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |
| 2. | Tipas | HDMI ir USB signalų matricinis komutatorius |
| 3. | Palaikoma vaizdo signalo raiška | Ne mažiau kaip 4K /60 Hz 4:4:4 |
| 4. | Vaizdo/garso signalų įėjimai | Ne mažiau kaip: 2 x HDMI, 1 x USB-C, 1 x USB-C MST (turi palaikyti „Dual 4K video output“) |
| 5. | Vaizdo/garso signalų išėjimai | Ne mažiau kaip 2 x HDMI, 1 x RJ-45 HDbaseT 3.0, 1 x audio balansinis |
| 6. | Įėjimų perjungimas | Turi būti automatinis, konfigūruojamas. |
| 7. | Valdymas | Turi būti galima valdyti įrenginį LCD valdymo panele (20 lentelė), valdymo mygtukais ir web naršyklės pagalba. |
| 8. | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip: 2 x RJ45, 1 x RS232, 4 x USB-A 3.2 device, 2 x USB-C 3.2 host, 2 x USB-B 3.2 host |
| 9. | Kitos funkcijos | Turi palaikyti ne mažiau kaip: HDMI 2.0, EDID, CEC, garso signalo išrišimą - („De-embedding“). Per USB-C turi būti palaikomas įrenginio krovimas ne mažiau kaip PD 3.0 50 W. |
| 10. | Reikalavimai montavimui | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |
| 11. | Garantija | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |
| 12. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |

- Signalų šakotuvas  – 1 vnt.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |
| 2. | Tipas | HDMI ir USB signalų šakotuvas |
| 3. | Palaikoma vaizdo signalo raiška | Ne mažiau kaip 4K /60 Hz 4:4:4 |
| 4. | Vaizdo/garso signalų įėjimai | Ne mažiau kaip 1 x USB-C MST |
| 5. | Vaizdo/garso signalų išėjimai | Ne mažiau kaip 2 x HDMI (turi palaikyti MST (Dual 4K video output)) |
| 6. | Sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RJ45 Gigabit LAN, 2 x USB-A 3.2 device, 1 x USB-C 3.2 device, 1 x USB-C 3.2 |
| 7. | Kitos funkcijos | Turi palaikyti ne mažiau kaip HDMI 2.0. Per USB-C turi būti palaikomas įrenginio krovimas ne mažiau kaip 100 W. |
| 8. | Reikalavimai montavimui | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |
| 9. | Garantija | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |
| 10. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |

- Signalų siųstuvo ir įmtuvo komplektas 1 – 1 vnt.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |
| 2. | Tipas | HDMI ir valdymo signalų siųstuvo ir įmtuvo komplektas |
| 3. | Palaikoma vaizdo signalo raiška | Ne mažiau kaip 4K /60 Hz 4:4:4 |
| 4. | Siųstuvo vaizdo/garso signalų įėjimai | Ne mažiau kaip 1 x HDMI |
| 5. | Siųstuvo vaizdo/garso signalų išėjimai | Ne mažiau kaip 1 x RJ45 HDbaseT |
| 6. | Įmtuvo vaizdo/garso signalų įėjimai | Ne mažiau kaip 1 x RJ45 HDbaseT |
| 7. | Įmtuvo vaizdo/garso signalų išėjimai | Ne mažiau kaip 1 x HDMI |
| 8. | Sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RS-232, 2 x USB-A 3.2 device, 1 x USB-C 3.2 device, 1 x USB-C 3.2 |
| 9. | Signalų perdavimo atstumas | Ne mažiau kaip 100 m |
| 10. | Kitos funkcijos | Turi palaikyti ne mažiau kaip HDMI 2.0, CEC, HDR, HLG, HDCP 2.2, IEEE 802.3af |
| 11. | Reikalavimai montavimui | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |
| 12. | Garantija | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |
| 13. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |

- Signalų siųstuvo ir įmtuvo komplektas 2 – 2 vnt.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |
| 2. | Tipas | USB signalų siųstuvo ir įmtuvo komplektas |
| 3. | Palaikomos USB versijos | Ne mažiau kaip: USB 3.2, USB 2.0, USB 1.1 |
| 4. | Siųstuvo signalų įėjimai | Ne mažiau kaip 1 x USB-C |
| 5. | Siųstuvo signalų išėjimai | Ne mažiau kaip 1 x RJ45 Ethernet |
| 6. | Įmtuvo signalų įėjimai | Ne mažiau kaip 1 x RJ45 Ethernet |
| 7. | Įmtuvo signalų išėjimai | Ne mažiau kaip 1 x USB-C |
| 8. | Duomenų perdavimo greitis | Ne mažiau kaip 5Gbps |
| 9. | Signalų perdavimo atstumas | Ne mažiau kaip 100 m |
| 10. | Reikalavimai montavimui | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |
| 11. | Garantija | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |
| 12. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |

- Signalų konverteris 1 – 1 vnt.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |
| 2. | Tipas | SDI signalo į USB konverteris |
| 3. | Palaikoma vaizdo signalo raiška | Ne mažiau kaip Full HD (1920 x 1080)p / 60 fps |
| 4. | Vaizdo/garso signalų įėjimai | Ne mažiau kaip 1 x BNC |
| 5. | Vaizdo/garso signalų išėjimai | Ne mažiau kaip 1 x BNC |
| 6. | Sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x USB-B 3.0 |
| 7. | Kitos funkcijos | Turi palaikyti ne mažiau kaip USB 3.0, USB 2.0 |
| 8. | El. maitinimas | Turi būti USB |
| 9. | Korpusas | Turi būti aliuminis ar lygiavertės medžiagos |
| 10. | Reikalavimai montavimui | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |
| 11. | Garantija | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |
| 12. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |

20. LCD valdymo panelė  – 1 vnt.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |
| 2. | Tipas | Lietimui jautri LCD garso ir vaizdo sistemos valdymo panelė vartotojo sąsajos atvaizdavimui |
| 3. | Suderinamumas | Turi būti to paties gamintojo kaip ir Sistemos valdymo procesorius (21 lentelė) arba sertifikuoti darbui kartu. |
| 4. | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 8” |
| 5. | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 1280 x 720 |
| 6. | Ryškumas | Ne mažiau kaip 300 cd/m2 |
| 7. | Matymo kampas | Ne mažiau kaip vertikaliai ±60°, horizontaliai ±60°. |
| 8. | Vidinė atmintinė | Ne mažiau kaip: operatyvioji 2 Gb, pastovioji 32 Gb. |
| 9. | Ekrano valdymo sąsajos | Turi turėti ne mažiau kaip: 1 x RJ45 Gigabit LAN. |
| 10. | Laikmatis | Turi būti. |
| 11. | Automatinis laiko sinchronizavimas | Turi būti. |
| 12. | Judesio daviklis | Turi būti. |
| 13. | Apšvietimo daviklis | Turi būti. |
| 14. | Garsiakalbis | Turi būti. |
| 15. | El. maitinimas | Turi būti PoE |
| 16. | Reikalavimai montavimui | Turi būti sumontuota, sukomutuota bei suprogramuota perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |
| 17. | Garantija | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |
| 18. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |

21. Sistemos valdymo procesorius  – 1 vnt.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |
| 2. | Tipas | Sistemos valdymo procesorius. |
| 3. | Valdymo jungtys | Ne mažiau kaip: 1 x RS-232(dvipusė), 1 x RS-232/RS-422/RS-485 (dvipusė), 1 x RS-232, 2 x RJ45 100/1000Base-T, 4 x skaitmeninės jungtys I/O |
| 4. | Valdymo relės | Turi turėti ne mažiau kaip 2 |
| 5. | Komunikacijos protokolų palaikymas | Ne mažiau kaip: HTTPS, Discovery Service, DHCP, DNS, IPv4, 802.1X |
| 6. | BMS protokolų palaikymas | Ne mažiau kaip BACnet, KNX, DALI |
| 7. | Saugumo protokolų palaikymas | Ne mažiau kaip IEEE 802.1X |
| 8. | Vidinė atmintinė | Ne mažiau kaip: operatyvioji 2 Gb, pastovioji 8 Gb. |
| 9. | Automatinis laiko sinchronizavimas | Turi būti. |
| 10. | Programinė įranga | Turi palaikyti to paties gamintojo programinę įrangą, leidžiančia valdyti valdymo procesorių, bei prie jo prijungtus įrenginius, gauti ataskaitas apie sistemos būklę realiu laiku. Valdymas turi būti galimas mobiliais įrenginiais (BYOD) per LAN ir WEB naršyklės pagalba. Turi būti laisvai kuriama vartotojo sąsaja. |
| 11. | Reikalavimai montavimui | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |
| 12. | Garantija | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |
| 13. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |

- Vertimo sistema – 1 vnt.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |
| 2. | Tipas | Belaidė vertimo (skaitmeninių belaidžių imtuvų/siųstuvų - belaidžių imtuvų) sistema. |
| 3. | Darbinis dažnių diapazonas | Turi būti ne siauresniame diapazone kaip 2410 – 2470 MHz FHSS |
| 4. | Bendri harmoniniai iškraipymai (THD) | Ne daugiau kaip 0,1% |
| 5. | Signalo/triukšmo santykis | Ne mažiau kaip 70 dB A |
| 6. | Maksimalus veikimo atstumas | Ne mažiau kaip 250 m |
| 7. | Vienu metu verčiamų kalbų skaičius | Ne mažiau kaip 4 |
| 8. | Siųstuvo maitinimo elementai | Turi būti įkraunami |
| 9. | Siųstuvo maitinimo elementų veikimo trukmė iš vienos įkrovos | Ne mažiau kaip 15 val. |
| 10. | Maitinimo elemento likusio veikimo laiko indikacija | Turi būti rodoma imtuvo ir siųstuvo ekrane. |
| 11. | El. maitinimas | Turi būti per USB-C |
| 12. | Automatinis išsijungimas | Turi automatiškai pereiti į energijos taupymo rėžimą, kai įėjime nėra aktyvaus signalo |
| 13. | Sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x USB-C , 1 x 3.5 mm headphone jack |
| 14. | Siųstuvo svoris | Ne daugiau kaip 100 g |
| 15. | Vertimo sistemos komplektacija | Turi būti ne mažiau kaip: 50 vnt. skaitmeninių belaidžių siųstuvų, 5 vnt. skaitmeniniai belaidžiai siųstuvai/imtuvai, 50 vnt. ant ausies dedamos ausinės, 4 vnt. ausinės su mikrofonu, ne mažiau kaip 55 vietų krovimo stotelė(s), įrangos transportavimo dėžė (-ės). |
| 16. | Montavimo reikalavimai | Turi būti sukomutuota bei suprogramuota perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo rekomendacijų. |
| 17. | Garantija | Turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 m. garantija. |
| 18. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |

23. Scenos apšvietimo sistema  – 1 vnt.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis |
| 2. | Tipas | LED sceninis prožektorius |
| 3. | Šviesos šaltinis | Ne mažiau kaip 6 spalvų LED masyvas |
| 4. | Maksimalus spalvos atkūrimo indeksas (CRI) | Ne mažiau kaip 90 |
| 5. | Šviesos srautas | Ne mažiau kaip 7000 liumenų. |
| 6. | Šviesos šaltinio spalvos temperatūros keitimas | Turi būti ne siauresnėse ribose kaip 3000 K – 10 000 K |
| 7. | Lęšis | Turi būti kintamo spindulio kampo ne siauresnėse ribose kaip 25°-50° |
| 8. | Signalų sąsajos | Ne mažiau kaip XLR 5p IN/OUT |
| 9. | Valdymo protokolai | Ne mažiau kaip DMX512, RDM |
| 10. | Valdymas | Turi būti valdomas Valdymo panele (20 lentelė). |
| 11. | Maksimalus galingumas | Ne daugiau kaip 300 W |
| 12. | Matmenys AxPxG, | Ne daugiau kaip 300 x 300 x 900 mm. |
| 13. | Svoris | Ne daugiau kaip 15 kg |
| 14. | Scenos apšvietimo sistemos komplektacija | Ne mažiau kaip 6 vnt. LED sceniniai prožektoriai, 2 vnt. 4 m ilgio aliuminė ferma montavimui prie lubų, DMX sistemos valdymo įranga |
| 15. | Priedai | Kabeliai ir kt. medžiagos, reikalingos sumontavimui. |
| 16. | Reikalavimai montavimui | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |
| 17. | Garantija | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |
| 18. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |

24. Tinklo komutatorius  – 1 vnt.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |
| 2. | Tipas | Ne mažiau kaip L3 valdomas tinklo komutatorius. |
| 3. | Portai | Ne mažiau kaip: 24 x RJ45 Gigabit Ethernet + 2 x 10G RJ45 arba SFP+ |
| 4. | Palaikomi protokolai | IGMP Querier, IGMP Snooping, DHCP server, Static routing, Jumbo frames, Inter-VLAN Routing |
| 5. | Vidinės magistralės pralaidumas | Ne mažiau kaip 85 Gbps. |
| 6. | El. maitinimas | Ne mažiau kaip 24 prievadai su POE+ maitinimu. Bendras maitinimo galingumas ne mažesnis kaip 400W |
| 7. | Priedai | Montavimo elementai, visi laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |
| 8. | Reikalavimai montavimui | Turi būti sumontuotas, sukomutuotas bei suprogramuotas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo instrukcijų. |
| 9. | Garantija | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |
| 10. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |

25. Pranešėjo tribūna – 1 vnt.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |
| 2. | Tipas | Mobili pranešėjo tribūna. |
| 3. | Korpuso medžiaga | Ne mažiau kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau – LMDP) |
| 4. | Durelės | Turi būti rakinamos |
| 5. | Ištraukiama lentyna | Turi būti |
| 6. | Ratukai | Ne mažiau kaip 2, turi būti su stabžių machanizmu. |
| 7. | Tribūnos matmenys A x P x I | Turi būti 1150 x 800 x 600 mm. |
| 8. | Priedai | Ne mažiau kaip 6 x 230V EU el. maitinimo panelė, ne mažiau kaip 3 lentynos. |
| 9. | Reikalavimai projektavimui ir montavimui | Tribūnos projektas privalo būti suderintas su perkančiaja organizacija. Turi būti sumontuota ir sukomutuota perkančios organizacijos nurodytoje patalpoje, laikantis gamintojo instrukcijų. |
| 10. | Garantija | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |
| 11. | Dokumentacija | Turi būti pateiktas prekės brėžinys ir aprašymas. |

26. Laidų dėžutė – 1 vnt.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |
| 2. | Tipas | Įmontuojama į stalviršį metalinė dėžutė su ištraukiamais laidais ir dangteliu, uždaromu sujungus laidus. |
| 3. | El. maitinimo jungtis | Ne mažiau kaip 1 x 230V EU. |
| 4. | Laidai | Ne mažiau kaip 3: 1 x HDMI 2.1, 1 x USB-C 3.2, 1 x USB A-B 3.0. Visi laidai ne trumpesni kaip 1,9 m. |
| 5. | Montavimo kiaurymės matmenys P x I x A | Ne daugiau kaip 20 x 10 x 10 cm. |
| 6. | Reikalavimai montavimui | Turi būti sumontuota ir sukomutuota perkančios organizacijos nurodytoje patalpoje, laikantis gamintojo instrukcijų. |
| 7. | Garantija | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |
| 8. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |

Kiti reikalavimai:

1. Monitoriui taikomi minimalūs reikalavimai pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.1 p.

2. Visa siūloma elektros ir elektroninė įranga turi atitikti Direktyvos 2011/65/ES (RoHS), įskaitant vėlesnius jos pakeitimus, reikalavimus dėl pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje. Tiekėjas, Perkančiosios organizacijos prašymu, turi pateikti gamintojo ES atitikties deklaraciją arba kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius atitiktį šiems reikalavimams.

3. Gamintojas arba tiekėjas turi užtikrinti originalių atsarginių dalių (vaizdo projektoriaus; vaizdo kameros atveju įskaitant pagrindinę plokštę su sąsajų moduliais; garso kolonėlių atveju – garsiakalbių, elektroninių stiprintuvo / valdymo plokščių; mikrofonų atveju – kapsulių, jungčių ir pagrindinių plokščių) prieinamumą autorizuotuose arba oficialiuose gamintojo servisuose ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekių pristatymo pirkėjui dienos [arba: nuo modelio gamybos pabaigos].“

4. Prekės suprojektuotos taip, kad būtų patvarios, tinkamos remontuoti ir perdirbti

* Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus prekės ženklas, gamintojas, modelis, tipas, metodas, protokolas, standartas, normos, direktyvos, formatas, medžiaga ar panašiai - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius, tipus, metodus, protokolus, standartus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti klasė, kategorija ar pan. - gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios ribos, intervalai ar pan.  - gali būti siūlomos prekės kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs matmenys, dydžiai ar pan. - siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 1 proc.