2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VISUOMENINIO PASTATO (TELEVIZIJOS BOKŠTO)

SAUSIO 13-OSIOS G. 10, VILNIAUS M. SAV., POŽEMINĖS GALERIJOS PAPRASTOJO REMONTO DARBAI

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Užsakovas – AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, buveinės adresas – Sausio 13-osios g. 10, Vilniaus m. sav.

Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kuris rinkoje siūlo darbus.

Sutartis – viešojo pirkimo–pardavimo sutartis, kurios dalykas yra darbų pagal šią specifikaciją atlikimas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

TV bokšto požeminės galerijos, Sausio 13-osios g. 10, Vilniaus m. sav., paprastojo remonto darbai: apdailos, elektros, apšvietimo ir teritorijos sutvarkymo darbai pagal projekto sprendinius, kiekių žiniaraščius ir šią techninę specifikaciją.

- DARBŲ ATLIKIMO VIETA

Sausio 13-osios g. 10, Vilniaus m. sav., žemės sklypas: unikalus daikto Nr. 0101-0040-0243, kadastro Nr.

0101/0040:243 Vilniaus m.

Statinio kategorija – ypatingas statinys.

Statinio paskirtis – pastatas – televizijos bokštas. Unikalus statinio numeris: 1097-8018-1026.

Paskirtis – kultūros.

Lietuvos radijo ir televizijos kompleksas (2801 IP 48) – Kultūros vertybių registre apibrėžtos teritorijos ribos, nustatytas nacionalinis reikšmingumo lygmuo. Bokštas: Televizijos [P] (36016;1).

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

Numatomas esamos galerijos patalpos paprastasis remontas, nekeičiant statinio paskirties, laikančiųjų konstrukcijų, išorės matmenų ir kitų esminių statinio rodiklių.

Remonto metu numatoma:

- demontuoti esamas susidėvėjusias grindų dangas numatytose vietose ir įrengti naują akmens masės plytelių grindų dangą. Ties pagrindiniu įėjimu įrengti kojų valymo groteles;

- sutvarkyti esamas lubas, pašalinant vandens pažeidimų ir įtrūkių defektus, atlikti glaistymo ir dažymo darbus. Lubos dažomos balta spalva;

- esamas sienas paruošti apdailai, atlikti glaistymo ir dažymo darbus, spalvinius sprendinius derinant prie esamos akmeninės sienų apdailos. Esama vertinga akmeninė sienų apdaila išsaugoma;

- įrengti metalines grindjuostes ir aliuminio apdailos elementus palei esamas akmenines sienas;

- įrengti naują magnetinę 48 V bėginę apšvietimo sistemą, skirtą ekspozicijų ir bendram patalpos apšvietimui bei pritaikytą lanksčiam šviestuvų išdėstymui;

- įrengti naujus elektros lizdus galerijos ekspozicijų poreikiams;

- ties pagrindiniu įėjimu pertvarkyti esamas pakopas, įrengiant naujas betonines laiptų pakopas su akmens masės plytelių apdaila;

- įrengti paveikslų ir ekspozicinių elementų tvirtinimo sistemą.

Atliekami darbai priskiriami paprastajam remontui, kadangi nekeičiami statinio laikančiųjų konstrukcijų sprendiniai, statinio išorės matmenys, paskirtis ir kiti esminiai statinio rodikliai.

Tiekėjas laikomas susipažinusiu su objekto būkle. Visi matmenys ir kiekiai prieš darbų pradžią tikslinami vietoje.

- REMONTUOJAMOS PATALPOS APRAŠYMAS

Techninė specifikacija parengta remiantis interjero dizainerės pateiktais brėžiniais, vizualizacijomis ir kiekių žiniaraščiais. Tiekėjas darbus vykdo vadovaudamasis šia technine specifikacija ir prie pirkimo dokumentų pateikta grafine medžiaga.

Esama paskirtis – galerija;

Plotas – 285,73 m²;

Patalpos aukštis – 2,04-2,34 m

- PIRKIMO DOKUMENTŲ SUDĖTIS

- techninė specifikacija;

- architektūriniai brėžiniai;

- vizualizacijos;

- kiekių žiniaraščiai.

- REIKALAVIMAI TIEKĖJUI:

- tiekti visas darbams reikalingas medžiagas;

- atlikti bandymus ir derinimus;

- teikti vykdomosios dokumentacijos komplektą;

- užtikrinti darbų saugą ir teritorijos apsaugą.

Esant neatitikimams tarp techninės specifikacijos, brėžinių, vizualizacijų ir kiekių žiniaraščių, Tiekėjas privalo kreiptis į Užsakovą dėl sprendinių patikslinimo prieš vykdydamas darbus.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

Visi darbai turi būti vykdomi vadovaujantis:

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;

- galiojančiais STR;

- elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis;

- gaisrinės saugos reikalavimais;

- darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais dokumentais;

- gamintojų technologinėmis instrukcijomis.

  - MEDŽIAGŲ REIKALAVIMAI

- Visos medžiagos turi būti naujos.

- Privalo turėti CE ženklinimą arba lygiaverčius atitikties dokumentus.

- Medžiagos turi būti skirtos drėgnoms ir nešildomoms patalpoms.

- Apdailos medžiagos turi būti atsparios intensyviam lankytojų srautui.

  - APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

- Vykdant Sutartį naudojamos medžiagos, gaminiai ir įranga turi atitikti aplinkosauginius kriterijus, nustatytus vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1 punkte, kurie numatyti Sutartyje.

- Užsakovui pareikalavus, Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius naudojamų medžiagų, gaminių ir įrangos atitiktį Sutartyje nustatytiems aplinkosauginiams kriterijams, įskaitant, bet neapsiribojant:

1) gamintojo techninius duomenų lapus;

2) eksploatacinių savybių deklaracijas;

3) atitikties deklaracijas;

4) energinio efektyvumo ženklinimo dokumentus;

5) ekologinius ženklus, sertifikatus ar lygiaverčius dokumentus;

6) kitus dokumentus, patvirtinančius atitiktį Sutartyje nustatytiems aplinkosauginiams reikalavimams.

- Remonto darbų metu susidariusios statybinės, griovimo ir pakuočių atliekos turi būti rūšiuojamos jų susidarymo vietoje ir perduodamos atliekų tvarkytojams, turintiems teisę vykdyti atitinkamą atliekų tvarkymo veiklą. Užsakovui pareikalavus, Tiekėjas privalo pateikti atliekų perdavimą teisėtiems atliekų tvarkytojams patvirtinančius dokumentus bei, Užsakovui pareikalavus, atliekų kiekių suvestinę.

9. GALERIJOS VIDAUS REMONTO DARBAI

  - GRINDŲ ĮRENGIMAS

Numatoma įrengti akmens masės plytelių dangą galerijos koridoriuje. Bendras kiekis – 263 m². Laiptų pakopų apdaila – 44,37 m².

    - GRINDŲ DANGA

Akmens masės plytelės:

- rekomenduojamas formatas – 300x100 mm arba lygiavertis;

- spalva – šviesiai pilka;

- atsparumo dilimui klasė – ne žemesnė kaip PEI IV;

- slydimo klasė – ne žemesnė kaip R10;

- vandens įgeriamumas – ≤ 0,5 %;

- atsparumas dėmėms – ne žemesnis kaip 5 klasė;

- storis – ne mažesnis kaip 9 mm;

- siūlės plotis – 2 mm. Siūlių spalva – pilka.

Į darbų sudėtį įeina:

- pagrindo paruošimas;

- pagrindo išlyginimas;

- plytelių klijavimas;

- siūlių glaistymas;

- deformacinių siūlių formavimas;

- grindų apsauga iki objekto pridavimo.

    - KOJŲ VALYMO KILIMĖLIS

Kiekis – 15 m².

Reikalavimai:

- aukštis – <12 mm;

- grindų įgilinime naudojant L formos kampuotį;

- neslidus paviršius;

- tekstiliniai intarpai;

- apkrova viešosioms erdvėms;

- gamyklinė konstrukcija;

- lengvai išimamas valymui.

    - NAUJOS LAIPTŲ PAKOPOS

Įrengti dvi naujas laiptų pakopas, užtikrinant saugų, patvarų ir estetiškai vientisą perėjimą tarp esamų grindų ir laiptų lygių. Galutinius matmenis Tiekėjas privalo pasitikslinti objekte prieš gamybą ir montavimą.

9.1.4 LEIDŽIAMI KONSTRUKCINIAI SPRENDIMAI

Tiekėjas gali siūlyti vieną iš šių arba lygiavertį sprendinį:

- monolitinio gelžbetonio konstrukciją;

- surenkamojo gelžbetonio konstrukciją;

- metalinio karkaso konstrukciją;

- aliuminio karkaso konstrukciją;

- kitą projektuojamą konstrukcinę sistemą, atitinkančią šios specifikacijos reikalavimus.

9.1.5 BENDRIEJI KONSTRUKCINIAI REIKALAVIMAI

Nepriklausomai nuo pasirinkto konstrukcinio sprendimo:

- konstrukcija turi būti stabili ir nesideformuoti eksploatacijos metu;

- turi atlaikyti intensyvų visuomeninės paskirties objekto lankytojų srautą;

- neturi atsirasti girgždėjimo, vibracijos ar klibėjimo požymių;

- visi tvirtinimo elementai turi būti paslėpti arba estetiškai integruoti;

- konstrukcija turi būti apsaugota nuo korozijos.

9.1.6 APDAILOS REIKALAVIMAI

Pakopų paviršius turi būti dengiamas tomis pačiomis arba vizualiai identiškomis akmens masės plytelėmis, kurios naudojamos galerijos grindų dangai:

- plytelės klijuojamos arba mechaniškai montuojamos pagal gamintojo technologiją;

- pakopų briaunos turi būti apsaugotos nuo mechaninių pažeidimų;

- apdaila turi sudaryti vientisą estetinį vaizdą su gretimomis grindimis;

- plytelių raštas ir siūlių kryptis turi būti suderinta su grindų danga.

9.1.7 TIEKĖJO ATSAKOMYBĖ

Tiekėjas prieš gamybą privalo pateikti:

- konstrukcinio sprendinio brėžinį;

- mazgų sprendinius;

- naudojamų medžiagų technines specifikacijas;

- apkrovų pagrindimą arba gamintojo deklaruojamus parametrus;

- užsakovo suderinimą prieš gamybos darbų pradžią.

9.2 SIENŲ APDAILA

9.2.1 DAŽOMOS SIENOS

Apimtis – 246 m².

Darbų sudėtis:

- paviršių paruošimas;

- plyšių ir nelygumų ir kitų defektų remontas;

- glaistymas;

- šlifavimas;

- gruntavimas;

- dažymas dviem sluoksniais.

Dažų reikalavimai:

- plaunami;

- atsparūs trinčiai;

- matiniai;

- spalva RAL 7044 Silk Grey.

9.2.2 ESAMOS AKMENS APDAILOS IŠSAUGOJIMAS

Apimtis – 130 m².

Reikalavimai:

- paviršiaus nuvalymas;

- drėgmės pažeistų vietų restauravimas;

- apsauga darbų vykdymo metu;

- draudžiama pažeisti esamą akmens paviršių.

9.2.3 METALO GRINDJUOSTĖS

Kiekis – ~103 m.

Reikalavimai:

- dažytas plienas RAL 7044 arba aliuminis;

- aukštis derinamas prie akmens apdailos;

- paslėpti tvirtinimai;

- integravimo galimybė elektros lizdams;

- turi atlikti kabelinio kanalo funkciją.

9.3 LUBŲ REMONTAS

Bendras kiekis – 308 m². Prieš dažymą turi būti pašalintos vandens patekimo priežastys.

Darbų sudėtis:

- pažeistų vietų remontas;

- vandens pažeidimų šalinimas;

- įtrūkimų remontas;

- glaistymas;

- dažymas.

Techniniai reikalavimai:

- drėgmei atsparūs dažai;

- spalva RAL 9003;

- ne mažiau kaip du dažų sluoksniai.

- APŠVIETIMO SISTEMA

Pagrindinės šviesos srautas orientuotas į galerijos centrą. Rekomenduojama vadovautis EN 12464-1 logika. Apšvietimui naudojami kryptiniai šviestuvai turi sudaryti galimybę užtikrinti 300-500 lx apšvietą patalpoje.

10.1 MAGNETINĖ APŠVIETIMO SISTEMA

Numatoma įrengti ~173 m paviršinės 48 V magnetinės bėginės sistemos.

Techniniai reikalavimai:

- žemos įtampos 48 V sistema;

- paviršinis montavimas;

- aliuminio korpusas;

- spalva juoda RAL 9005;

- galimybė laisvai perstatyti šviestuvus;

- DIM sistema;

- galimybė integruoti DALI arba lygiavertę valdymo sistemą;

- modulinė sistema.

10.2 ŠVIESTUVŲ MODULIAI

Numatoma ~40 taškinių modulių ir ~ 120 kryptinių modulių.

Galutinis kiekis nustatomas pagal tiekėjo pateikiamus apšvietos skaičiavimus.

Techniniai reikalavimai:

Kryptiniai prožektoriai:

- CRI ≥ 90;

- 3000 K arba 4000 K;

- pasukami ne mažiau kaip 350° horizontaliai;

- reguliuojama kryptis.

Linijiniai šviestuvai:

- vienodas šviesos paskirstymas;

- akinimo indeksas – UGR < 19.

10.3 MAITINIMO ŠALTINIAI

Numatoma ~13 vnt. (Tikslinti pagal šviestuvų kiekį ir maitinimo šaltinių galingumą).

Reikalavimai:

- suderinami su visa sistema;

- apsauga nuo perkrovos;

- ne mažesnis kaip IP20 apsaugos laipsnis.

- MULTIMEDIJOS IR VIDEO PROJEKCIJŲ SISTEMA

11.1 PASKIRTIS

Numatoma įrengti vaizdo projekcijų sistemą, skirtą ekspozicinio turinio atkūrimui ant galerijos sienų ir grindų. Sistema turi sudaryti galimybę demonstruoti statinį ir dinaminį vaizdo turinį, užtikrinant vientisą vizualinę patirtį lankytojams.

11.2 SISTEMOS SUDĖTIS

Tiekėjas turi suprojektuoti, pateikti, sumontuoti, sukonfigūruoti ir perduoti veikiančią sistemą.

Sistemą turi sudaryti:

- ne mažiau kaip 2 lazeriniai projektoriai;

- projektorių tvirtinimo konstrukcijos;

- vaizdo atkūrimo įranga;

- valdymo programinė įranga;

- reikiami maitinimo ir duomenų perdavimo kabeliai;

- visa papildoma įranga, reikalinga pilnai sistemos veiklai.

11.3 PROJEKTORIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Kiekvienas projektorius turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus:

- lazerinis šviesos šaltinis;

- šviesos srautas – ne mažesnis kaip 6 000 ANSI lm;

- raiška – ne mažesnė kaip WUXGA (1920×1200);

- darbo režimas – ne mažiau kaip 20 000 val.;

- galimybė veikti nepertraukiamu režimu;

- vaizdo korekcijos funkcijos (keystone ir geometry correction);

- tinklo valdymo galimybė;

- HDMI ir LAN jungtys;

- gamintojo garantija – ne trumpesnė kaip 36 mėn.

11.4 VAIZDO ATKŪRIMO SISTEMA

Sistema turi užtikrinti:

- sinchronizuotą vaizdo atkūrimą visuose projektoriuose;

- automatinį sistemos paleidimą po elektros energijos tiekimo atstatymo;

- turinio paleidimą pagal nustatytą grafiką;

- galimybę keisti turinį nuotoliniu būdu;

- galimybę ateityje prijungti papildomą projektorių.

11.5 MONTAVIMO REIKALAVIMAI

- Visa įranga turi būti sumontuota taip, kad netrukdytų lankytojų judėjimui.

- Kabeliai turi būti vedami paslėptai.

- Projektoriai turi būti sumontuoti taip, kad būtų užtikrinta patogi techninė priežiūra.

- Tiekėjas privalo atlikti galutinį vaizdo sureguliavimą objekte.

11.6 TIEKĖJO PATEIKIAMI DOKUMENTAI

Prieš įrangos tiekimą Tiekėjas privalo pateikti:

- projektuojamų projekcijų zonas;

- įrangos išdėstymo schemą;

- projektuojamos sistemos techninius duomenis;

- elektros galios poreikio skaičiavimą.

11.7 PRIĖMIMO REIKALAVIMAI

Sistema laikoma tinkamai įrengta, jei:

- veikia visi projektoriai;

- užtikrinamas vaizdo atkūrimas ant numatytų sienų ir grindų paviršių;

- perduoti visi valdymo kodai ir instrukcijos;

- atlikti sistemos funkciniai bandymai;

- apmokytas užsakovo paskirtas personalas.

- ELEKTROS SISTEMA

12.1 ELEKTROS LIZDAI

Numatoma įrengti 50 vnt. lizdų galerijos erdvėje. Elektros lizdai su vaikų apsauga, montuojami ant grindjuostės, kabelius vedant paslėptai grindjuostės kanale. Elektros grandinės turi būti subalansuotos ir apsaugotos atskirais automatiniais jungikliais.

Reikalavimai:

- 230 V;

- su įžeminimu;

- spalva nerūdijančio plieno arba analogiška;

- montuojami kas ~3 m pagal sienas;

- apsauga nuo netyčinio prisilietimo.

Darbai apima:

- kabelių tiesimą;

- instaliacijos montavimą;

- automatinių apsaugų prijungimą;

- matavimus;

- bandymus.

- GALERIJOS DRENAŽO DARBŲ DALIS

13.1 PERIMETRO DRENAŽO SISTEMA

Drenažo sistema – 140 m.

Reikalavimai:

- tranšėjos gylis – 60 cm;

- vamzdžio diametras – ne mažesnis kaip DN110;

- filtracinis geotekstilės apvalkalas;

- plauto žvirgždo fr. 4-16 užpildas iki tranšėjos viršaus

- neaustinės geotekstilės 200g/m² paklotas tranšėjoje .

Inspekcinis šulinys:

- 1 vnt.;

- PP gofruoto viengubos sienelės vamzdis;

- su dangčiu;

- prijungimas prie esamos lietaus kanalizacijos.

13.2 HDPE MEMBRANA

Kiekis – 800 m² (Tikslinti vietoje).

Reikalavimai:

- HDPE geomembrana;

- storis ne mažesnis kaip 1 mm;

- atspari UV poveikiui;

- suvirintos siūlės;

- atliktas siūlių sandarumo testavimas.

13.3 GEOTEKSTILĖ

Pagrindų sluoksnių atskyrimui naudojama neaustinė geotekstilė. Kiekis 800 m² (tikslinti vietoje).

Reikalavimai:

- ne mažiau kaip 250 g/m²;

- atspari puvimui;

- didelis vandens laidumas.

13.4 UŽPILAMIEJI SLUOKSNIAI

Smėlio žvyro mišinys ir augalinis gruntas – po 100 m³.

Reikalavimai:

- augalinis gruntas be organinių priemaišų;

- augalinis sluoksnis tinkamas vejos įrengimui;

- smėlio žvyro mišinys fr. 0/5;

- smėlio žvyro mišinio sutankinimo koeficientas privalo būti ne mažiau Evd 15Mpa.

13.5 VEJOS ĮRENGIMAS

Vejai atstatyti naudojami vejos sėklų mišiniai „Road“ arba „Robustica“. Orientacinis kiekis yra 800 m² ir bus tikslinamas vietoje darbų metu.

Reikalavimai:

- sertifikuotas vejų mišinys;

- grunto paruošimas;

- volavimas.

- GARANTINIAI REIKALAVIMAI

  - Tiekėjas suteikia ne trumpesnę kaip 60 (šešiasdešimties) mėnesių garantiją visiems bendrastatybiniams, apdailos, grindų, laiptų, metalo konstrukcijų, hidroizoliacijos ir drenažo darbams.

  - Elektros instaliacijos, apšvietimo sistemos, maitinimo šaltinių, valdymo įrangos ir kitų elektrotechninių sistemų garantinis laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 60 (šešiasdešimt) mėnesių.

  - Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo galutinio darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Tiekėjas garantuoja, kad visi panaudoti gaminiai, medžiagos ir įranga yra nauji, nenaudoti ir atitinka techninės specifikacijos reikalavimus.

  - Garantiniu laikotarpiu nustatyti defektai, paslėpti trūkumai, nekokybiškai atlikti darbai ar netinkamai veikianti įranga turi būti pašalinti Tiekėjo lėšomis.

  - Apie nustatytą defektą Užsakovas Tiekėją informuoja raštu. Tiekėjas privalo:

- per 2 darbo dienas pateikti atsakymą dėl defekto šalinimo;

- per 5 darbo dienas pradėti šalinimo darbus;

- per su Užsakovu suderintą terminą visiškai pašalinti defektą.

  - Visi darbai, medžiagos ir įranga, kuriems taikoma gamintojo garantija, turi būti perduoti Užsakovui kartu su garantiniais dokumentais.

  - Garantiniu laikotarpiu visi defektų šalinimo kaštai tenka Tiekėjui.

- DARBŲ PRIĖMIMAS

Tiekėjas pateikia:

- atliktų darbų aktus;

- medžiagų deklaracijas;

- garantinius dokumentus;

- elektros matavimo protokolus;

- DWG bylas;

- PDF bylas;

- faktines kabelių trasų schemas.

- TIEKĖJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR KONTROLĖS REIKALAVIMAI

16.1 DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Per 2 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo Tiekėjas privalo suderinti su Užsakovu ir pateikti detalų darbų vykdymo grafiką.

Grafike privaloma numatyti:

- parengiamųjų darbų terminus;

- medžiagų tiekimo datas;

- kiekvieno darbų etapo pradžią ir pabaigą;

- tarpinius kontrolinius taškus;

- objekto pridavimo terminą.

Užsakovui pareikalavus, grafikas turi būti atnaujinamas ne rečiau kaip kartą per savaitę.

Vėlavimas pateikti grafiką daugiau kaip 5 darbo dienas laikomas esminiu sutarties pažeidimu.

16.2 ATSAKINGI ASMENYS

Prieš darbų pradžią Tiekėjas privalo pateikti:

Projekto komandą:

- darbų vadovą;

- statinio statybos vadovą (jeigu taikoma);

- darbų saugos koordinatorių;

- elektros darbų vadovą;

- kokybės kontrolės atsakingą specialistą.

Pateikiama:

- vardas, pavardė;

- pareigos;

- kvalifikacijos atestato numeris;

- telefono numeris;

- elektroninis paštas.

Šių specialistų keitimas galimas tik gavus rašytinį užsakovo sutikimą.

16.3 DARBUOTOJŲ KONTROLĖ OBJEKTE

Ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki darbų pradžios Tiekėjas pateikia:

- visų darbuotojų sąrašą;

- subtiekėjų darbuotojų sąrašą;

- vykdomų funkcijų aprašymą;

- kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;

- darbų saugos instruktažo dokumentus.

Užsakovas turi teisę neleisti dirbti darbuotojui, kuris:

- nėra įtrauktas į sąrašą;

- neturi reikiamos kvalifikacijos;

- nesilaiko darbų saugos reikalavimų;

- pažeidžia objekto vidaus taisykles.

16.4 DARBŲ SAUGA

Tiekėjas visiškai atsako už darbuotojų saugą ir sveikatą.

Tiekėjas privalo:

- paskirti atsakingą darbų saugos specialistą;

- atlikti visų darbuotojų instruktavimą;

- aprūpinti darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis;

- užtikrinti darbų vietų aptvėrimą ir ženklinimą;

- užtikrinti pėsčiųjų, saugų ir švarų, praėjimą;

- vykdyti darbų rizikos vertinimą.

Objekte privalomai naudojami:

- apsauginiai šalmai;

- apsauginė avalynė;

- signalinės liemenės;

- apsauginiai akiniai (kai būtina);

- klausos apsaugos priemonės (kai būtina).

Tiekėjas privalo turėti:

- pirmosios pagalbos priemones;

- atsakingų asmenų kontaktus.

16.5 KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

Tiekėjas privalo vykdyti nuolatinę kokybės kontrolę.

Privaloma pateikti:

- CE sertifikatus;

- eksploatacinių savybių deklaracijas;

- gamintojų techninius duomenų lapus;

- garantinius dokumentus.

Visi dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba.

- BANDYMŲ IR MATAVIMŲ PROTOKOLAI

Prieš darbų priėmimą Tiekėjas privalo pateikti paslėptų darbų fotofiksaciją ir žemiau nurodytu dokumentus.

Elektros darbams:

- izoliacijos varžų matavimo protokolus;

- įžeminimo matavimo protokolus;

- apsaugos nuo elektros poveikio matavimus;

- automatikos ir apsaugų veikimo bandymus;

- apšvietimo sistemos paleidimo protokolus.

Apšvietimo sistemai:

- apšvietos matavimo protokolus;

- maitinimo šaltinių bandymų protokolus;

- sistemos veikimo patikros aktus.

Drenažo sistemai:

- paslėptų darbų aktus.

HDPE dangai:

- siūlių suvirinimo protokolus;

- membranos vientisumo patikros protokolus;

- panaudotų medžiagų sertifikatus.

- DOKUMENTACIJA, KURI TURI BŪTI PERDUOTA PRIEŠ OBJEKTO PRIĖMIMĄ

Tiekėjas privalo pateikti:

- vykdomąją dokumentaciją;

- paslėptų darbų aktus;

- bandymų protokolus;

- statybos darbų žurnalą;

- medžiagų sertifikatus;

- garantinius dokumentus;

- faktinių kiekių suvestinę;

- foto fiksaciją:

    - prieš darbų pradžią;

    - darbų eigoje;

    - po darbų užbaigimo.

- naudojimo ir priežiūros instrukcijas;

- visų įrengtų sistemų techninius pasus.

- PRIEDAI

19.1. Projektas.