DĖL VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ NEUROSTIMULIATORIUI SKYDLIAUKĖS CHIRURGIJAI ĮSIGYTI

Paraiška atlikti viešąjį pirkimą: 2026-04-20, Nr. VPP-2545.

Posėdžio protokolas 2026-04-21. Nr.27. Viešojo pirkimo komisija Nr.5.

- Vienkartinės priemonės neurostimuliatoriui skydliaukės chirurgijai:

  - Vienkartinis monopolinis stimuliacijos zondas:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- įpakuota po 1 vnt.;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto pagaminimo ir galiojimo laikas;

- tiesus monopolinis stimuliacijos zondas su izoliuotu korpusu;

- ilgis 90 mm ± 5 mm;

- aktyvus galiukas 0,8–1,0 mm diametro;

- laido ilgis 2,3–2,5 m;

- jungiamas prie Avalanche neuromonitoriaus su 1,5 mm jungtimi Din 42802-1 tipo.

Orientacinis poreikis: 400 vnt.

  - Vienkartinis elektrodas ant intubacinio vamzdelio:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- įpakuota po 1 vnt.;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto pagaminimo ir galiojimo laikas;

- 1 kanalo elektrodas;

- klijuojamas ant intubacinio vamzdelio;

- tinkamas vamzdeliui ne plonesniam nei 7,5 mm diametro;

- laido ilgis 70–80 cm;

- jungiamas prie Avalanche monitoriaus Din 42802-1 tipo jungtimi.

Orientacinis poreikis: 400 vnt.

  - Klijuojami paviršiniai elektrodai:

- vienkartiniai klijuojami elektrodai (pažymėta simboliu);

- dydis 42–44 × 24–26 mm.

Orientacinis poreikis: 400 vnt.

  - Poodiniai adatiniai elektrodai:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- įpakuota po 1 vnt.

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto pagaminimo ir galiojimo laikas;

- poodiniai adatiniai elektrodai;

- ilgis 15–20 mm;

- diametras 0,3–0,5 mm;

- laido ilgis 1,5–1,8 m;

- jungtis DIN 42802-1 tipo, tinkama Avalanche monitoriui.

Orientacinis poreikis: 400 vnt.

  - Elektrodas n. vagus nepertraukiamai stimuliacijai:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus elektrodas (simbolis ant pakuotės);

- įpakuota po 1 vnt.;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto pagaminimo ir galiojimo laikas;

- skirtas nepertraukiamai n. vagus stimuliacijai;

- „saksofono“ formos;

- lankstus;

- patikimai tvirtinamas prie nervo;

- laido ilgis 1,5–1,8 m;

- jungtis DIN 42802-1 tipo, suderinama su AVALANCHE® monitoriumi.

Orientacinis poreikis: 400 vnt.

Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.